|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738845737711/ 21360450, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Servicii de mentenanță (reparație) și deservire tehnică a ușilor automate - REPETAT » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50710000-5 | 1.1. Mentenanță și deservire tehnică a ușilor glisante automate din metal anticoroziv | Aceste lucrări trebuie realizate, conform unui plan de mentenanță lunară bine stabilit. Verificarea structurii ușii: Inspectarea ramei, sau a altor materiale pentru fisuri, deformări sau deteriorări. Examinarea șinelor și rolelor: Verificarea șinelor și rolelor de uzură sau murdărie care ar putea împiedica mișcarea lină a ușii. Controlul carcasei și acoperirilor: Inspectarea carcaselor și a acoperirilor pentru semne de deteriorare sau slăbire. Curățarea șinelor de praf, murdărie, și alte resturi care ar putea bloca mișcarea ușii. Curățarea rolelor și a altor piese mobile pentru a asigura o funcționare fără obstacole. Curățarea și verificarea senzorilor de mișcare și a fotocelulelor pentru a asigura detectarea precisă a obstacolelor. Aplicarea lubrifianților adecvați pe role și șine pentru a reduce frecarea și a preveni uzura prematură. Lubrifierea părților mobile ale mecanismelor de acționare (motoare, angrenaje) pentru a asigura funcționarea eficientă. Testarea motorului și a unității de control pentru a asigura funcționarea corectă. Verificarea conexiunilor electrice și a stării cablurilor. Ajustarea parametrilor, dacă este necesar, pentru a asigura mișcarea fluidă și sigură a ușii. Asigurarea că bateriile de rezervă sunt în stare bună și funcționale cu înlocuirea celor uzate. Verificarea funcționării senzorilor de mișcare pentru a asigura detectarea corectă a persoanelor și obiectelor. Testarea fotocelulelor pentru a preveni închiderea ușii atunci când există obstacole. Testarea butoanelor și mecanismelor de oprire de urgență pentru a asigura funcționarea lor în caz de necesitate. Reglarea poziției ușii pentru a asigura o închidere etanșă și o deschidere corespunzătoare. Ajustarea vitezei de operare pentru a se potrivi cu cerințele de siguranță și confort. Verificarea și ajustarea tensiunii brațelor,curelelor și lanțurilor din mecanismul de acționare. Înlocuirea rolelor și a șinelor uzate pentru a preveni blocarea ușii. Înlocuirea șuruburilor, bolțurilor și garniturilor uzate sau deteriorate. Verificarea și, dacă este necesar, înlocuirea mecanismelor de blocare pentru a asigura securitatea. Realizarea unui ciclu complet de deschidere și închidere pentru a verifica toate funcțiile. Testarea reacției ușii în cazul unor situații de urgență (de exemplu, oprirea alimentării cu energie electrică). Documentarea detaliată a tuturor intervențiilor, ajustărilor și înlocuirilor efectuate. Comunicarea imediată a oricăror defecțiuni majore către echipa de management sau beneficiar. Remedierea defecțiunilor apărute în maxim 24 ore. |  |  |
| 50710000-5 | 1.2. Mentenanță și deservire tehnică a ușilor glisante automate din sticlă |  |  |  |
| 50710000-5 | 1.3. Mentenanță și deservire tehnică a ușilor batante automate din metal anticoroziv |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738845737711/ 21360450, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Servicii de mentenanță (reparație) și deservire tehnică a ușilor automate - REPETAT » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LOT 1. Servicii de mentenanță și deservire tehnică a ușilor automate |  |  |  |  |  |  |  | Timp de 24 ore de la solicitare pe parcursul anului 2025 | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 50710000-5 | 1.1. Mentenanță și deservire tehnică a ușilor glisante automate din metal anticoroziv | buc | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 50710000-5 | 1.2. Mentenanță și deservire tehnică a ușilor glisante automate din sticlă | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 50710000-5 | 1.3. Mentenanță și deservire tehnică a ușilor batante automate din metal anticoroziv | buc | 23 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________