| Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau sec. Buiucani, str. Paris nr. 38/2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Amenajarea teritoriului (10/25-12 PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsG07F |  |  |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  |  | Fasonator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4200 |  |  |  | 10,26 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 2 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 17,438 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 17,438 |  |  |
| 3 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 288,00 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 3,438 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 139,50 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 139,50 |  |  |
| 4 |  |  | RpCS19B |  |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj rutier |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,650 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 131,517 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 131,517 |  |  |
| 5 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Decapare pietris |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 1,806 |  |  |
| 6 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Decapare sol zona verde |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 14,448 |  |  |
| 7 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x20x8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 39,00 |  |  |
| 8 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 540,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 400,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 400,40 |  |  |
| 9 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,475 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 38,98 |  |  |
| 10 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,840 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 313,429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Carosabil asfaltat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | DI155A |  |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 775,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0349 |  |  |  | 96,847 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0320 |  |  |  | 88,80 |  |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 50,505 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 50,505 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 50,505 |  |  |
| 12 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,387 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 8,35 |  |  |
| 13 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,200 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 80,548 |  |  |
| 14 |  |  | DI141A |  |  |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 775,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 138,75 |  |  |
|  |  |  | 2875277410003 |  |  |  |  | Compresor manual |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 138,75 |  |  |
| 15 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,942 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,583 |  |  |
| 16 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 775,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 416,25 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013116 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 326,062 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 10,406 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 38,156 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 39,544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Carosabil asfaltat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pavaj parcare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,090 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 100,143 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,09 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 15,526 |  |  |
| 18 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,350 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 164,687 |  |  |
|  |  |  | 14211022000620 |  |  |  |  | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 191,302 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 16,635 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 34,934 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 69,867 |  |  |
| 19 |  |  | DE18A |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5802 |  |  |  | 643,442 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 17,522 |  |  |
|  |  |  | 26611128006523 |  |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 1 125,635 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 1 774,40 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,8700 |  |  |  | 8 727,83 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 5,545 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0428 |  |  |  | 47,465 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 22,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pavaj parcare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pavaj pietoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,870 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 188,456 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,87 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 29,218 |  |  |
| 21 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 309,919 |  |  |
|  |  |  | 14211022000620 |  |  |  |  | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 360,007 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 31,305 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 65,74 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 131,481 |  |  |
| 22 |  |  | DE18A |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5802 |  |  |  | 1 210,877 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 32,975 |  |  |
|  |  |  | 26611128006520 |  |  |  |  | Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 2 118,305 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 3 339,20 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,8700 |  |  |  | 16 424,69 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 10,435 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0428 |  |  |  | 89,324 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 41,74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pavaj pietoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | DE10A |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 145,50 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 426,80 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 43,65 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,9200 |  |  |  | 2 832,40 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 7,76 |  |  |
|  |  |  | 26661228002823 |  |  |  |  | Bordura 100x30x15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 974,85 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 5,82 |  |  |
| 24 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 630,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 195,60 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 293,40 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 78,24 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 1 662,60 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 4,89 |  |  |
|  |  |  | 26661228003236 |  |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 1 638,15 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 4,89 |  |  |
| 25 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 71,40 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 266612280032350 |  |  |  |  | Bordura 100x20x10 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 70,35 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 36,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 8,55 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 92,15 |  |  |
|  |  |  | 25132066214654 |  |  |  |  | Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 19,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,684 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,85 |  |  |
| 27 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 76,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 194,00 |  |  |
|  |  |  | 25132066214655 |  |  |  |  | Banca Parc PBA 135 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 28 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea urne pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 194,00 |  |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  |  | Urne |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0840 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 29 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 30,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 77,60 |  |  |
|  |  |  | 25132066214620 |  |  |  |  | Uscator rufe |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |