Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Construcție: Teren de sport multifuncțional pe terenul public cu nr. cad. 8001107432, situat în mun. Straseni, strada Șt. cel Mare/ G. Musicescu, (amenajare și dotare).

Caiet de sarcini

| 1 | Construcție: Teren de sport multifuncțional pe terenul public cu nr. cad. 8001107432, situat în mun. Straseni, strada Șt. cel Mare/ G. Musicescu, (amenajare și dotare). | Pagina nr: |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1-1-1 Lucrari pregatitoare (01.10.2025-PG/SA) | 2 - 3 |
| 1.2 | 2-1-1 Teren multifunctional (01.10.2025-PG/SA) | 4 - 8 |
| 1.3 | 2-2-1 Pavaj (01.10.2025-PG/SA) | 9 |
| 1.4 | 2-3-1 Instalatii de agrement (01.10.2025-PG/SA) | 10 - 11 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1-1

Lucrari pregatitoare (01.10.2025-PG/SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - piloni volei 2 buc Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 |  |  | kg |  | 172,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - scrinciob 3 buc Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 |  |  | kg |  | 138,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto resturi metalice |  |  | t |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI50A10 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - fundatii |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCS19E |  | Demontari: asfalt la trotuare, inclusiv bordurile |  |  | m2 |  | 28,20 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsC35F12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (asfalt, bordure, beton) |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Scoaterea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsC35B12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m |  |  | 100 m3 |  | 0,73 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 105,85 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scoaterea stratului fertil Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsC35F12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m |  |  | 100 m3 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 221,10 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Lacat de argila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | pret furnizor |  | Cost argila pentru umplutura |  |  | m3 |  | 47,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsD7G1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  | 100 m3 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 4,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lacat de argila Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Teren multifunctional (01.10.2025-PG/SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Imbracaminte tip S1-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 18.5x15 cm |  |  | m |  | 74,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 20-40 mm |  |  | m3 |  | 46,80 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CG48A |  | Pardoseli de beton armat C12/15 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CG48A1 |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  |  | m2 |  | -312,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CG51A |  | Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) Coeficient la manoperei=0,3500 |  |  | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Conipur 2S |  | Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2 |  |  | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Conipur 2S |  | Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2 |  |  | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Conipur 2S |  | Granule EPDM nereciclat culoare albastra granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 (S1) |  |  | m2 |  | 67,95 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Conipur 2S |  | Granule EPDM nereciclat culoare bordo granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 (S2) |  |  | m2 |  | 123,75 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Conipur 2S |  | Granule EPDM nereciclat culoare verde granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 (S3) |  |  | m2 |  | 120,30 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Conipur 2S |  | Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2 |  |  | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Conipur 2S |  | Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip |  |  | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm - teren baschet culoare alba |  |  | m2 |  | 4,10 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm - teren volei culoare galbena |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte tip S1-S3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Ingradire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,58 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CB14F |  | Schela metalica tubulara |  |  | m |  | 74,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CL18A |  | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente S1, S2, D16A500) |  |  | kg |  | 963,57 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | pret ofertant |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CL10A |  | Bare din teava 40x80x3.0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t (elemente B1-B4, PL1-PL7) asamblate cu suruburi - consum suruburi vezi pozitiile de mai jos |  |  | t |  | 1,083 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | pret ofertant |  | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm |  |  | buc |  | 128,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | pret ofertant |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm |  |  | buc |  | 232,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | pret ofertant |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 |  |  | buc |  | 232,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | pret ofertant |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | pret ofertant |  | Piulita hexagonala cu flansa M16 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CN20D |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  | m2 |  | 94,54 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | DF50A |  | Intinderea cablului de parapet |  |  | 100 m |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | pret furnizor |  | Cablu impletit cu fire din otel zincat conform DIN: 3055 D=4.0 mm, sarcina maximala de lucru - 526 kg |  |  | m.l. |  | 74,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | pret furnizor |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x125 mm, sarcina maximala de lucru - 310 kg |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | pret furnizor |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | pret furnizor |  | Bulon din otel zincat cu un inel circular d=10mm conform DIN 580, clasa de tarie C15 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CC09C |  | Montarea plasa protectie din textil |  |  | m2 |  | 148,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | pret furnizor |  | Plasa de protectie greutatea specifica 80 gr/m2, HD Polyethylen, fir d=4,2 mm, ochi 100x100 mm |  |  | m2 |  | 148,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CC09C |  | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm. |  |  | m2 |  | 213,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | pret furnizor |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm |  |  | m2 |  | 213,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CK14A |  | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3,0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,90 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3,00x 2,88 (h) m - 1 buc |  |  | m2 |  | 8,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsH38F aplicativ |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TsH38D aplicativ |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | pret ofertant |  | Set bashet fix (pilon 120x120 mm + tablou din plexglass 180 x 105 cm + inel cu amortizator + plasa cos) |  |  | set |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | pret ofertant |  | Set Pilon pentru volei din profil 80x80 mm, inaltime reglabila cu intinzator (2 buc) si plasa pentru volei cu fir 3mm (1 buc), inclusiv elementele de ancorare in beton a profil 80x80 mm |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Pavaj (01.10.2025-PG/SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 18.5x15 cm |  |  | m |  | 135,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 23x25 cm |  |  | m |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,71 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 20-40 mm, grosime 150 mm |  |  | m3 |  | 25,64 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm culoare Gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 170,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1

Instalatii de agrement (01.10.2025-PG/SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CO23A aplicativ |  | Aranjarea (montarea) utilajelor sportive, inclusiv a buloanelor de ancoraj care sunt livrate in set cu utilajul |  |  | set |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsH91A aplicativ |  | Instalarea banci pe 2 picioare |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsH91B |  | Instalarea masa de sah de exterior cu scaun |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | pret ofertant |  | Set fitness stradal combinata 7 in 1 de tip OF71 sau similar |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | pret ofertant |  | Echipament combinat pentru exterior 6 in 1 de tip OF62 sau similar |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | pret ofertant |  | Balansoar pentru copi stradal de tip FY13305 sau similar |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | pret ofertant |  | Banca stradala de exterior de tip PTP 048B sau similara |  |  | set |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | pret ofertant |  | Masa de sah de exterior cu scaun de tip PTP 050-04 sau similar |  |  | set |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | pret ofertant |  | Cos de gunoi de exterior de tip PTP 053-01 sau similar |  |  | set |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Proiectant | "FEOH ART GROUP" SRL |
| --- | --- |
| Elaborat | Corsan Ion, certificat seria 2025-ED nr. 0027 |
| Verificat de verificatorul de proiecte 077, domeniile D | Vascan Grigore, Aviz de verificare nr. 279/12.11.2025 |

Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI