| Примэрия с.Кирсово | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (наименование объекта) | WinCmeta |

Перечень объемов работ  № 2/21

"Устройство и ремонт щебёночного покрытия дорог по улицам с.Кирсово"

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Единица измерения | Количествосогласно данных проекта | Цена ед.изм., лей ( в т. ч. зарплата) | Всего, лей (гр.5 x гр.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Устройство щебёночного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Ул. 28 июня - дл.630,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 630,0м(L)х3,5м(В)=2205,0м2 |  | 100m2 | 22,0500 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,9106 |  |  |  |  |
| 2 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 22,0500 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 4,1675 |  |  |  |  |
| 3 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***630,0м(L)х3,5м(В)=2205,0м2 |  | 100m2 | 22,0500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 108,9270 |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 416,7450 |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 33,0750 |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 22,0500 |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 22,0500 |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 66,1500 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9261 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 5,6889 |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 24,6960 |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 59,7555 |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 9,1287 |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 2,3373 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. 28 июня - дл.630,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Ул. Олимпийская - дл.200,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9240 |  |  |  |  |
| 5 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,3230 |  |  |  |  |
| 6 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 34,5800 |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 132,3000 |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 10,5000 |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 21,0000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2940 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,8060 |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 7,8400 |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 18,9700 |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,8980 |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7420 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Олимпийская - дл.200,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Переулок Школа №1 - дл.100,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 100,0м(L)х3,5м(В)=350,0м2 |  | 100m2 | 3,5000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,4620 |  |  |  |  |
| 8 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 3,5000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,6615 |  |  |  |  |
| 9 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***100,0м(L)х3,5м(В)=350,0м2 |  | 100m2 | 3,5000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,2900 |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 66,1500 |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 5,2500 |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 3,5000 |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 3,5000 |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 10,5000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1470 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 0,9030 |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 3,9200 |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 9,4850 |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,4490 |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,3710 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Переулок Школа №1 - дл.100,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Ул. Гагарина - дл.200,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9240 |  |  |  |  |
| 11 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,3230 |  |  |  |  |
| 12 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 34,5800 |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 132,3000 |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 10,5000 |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 21,0000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2940 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,8060 |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 7,8400 |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 18,9700 |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,8980 |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7420 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Гагарина - дл.200,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Ул. М.Танасогло (южная) - дл.622,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 622,0м(L)х3,5м(В)=2177,0м2 |  | 100m2 | 21,7700 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,8736 |  |  |  |  |
| 14 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 21,7700 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 4,1145 |  |  |  |  |
| 15 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***622,0м(L)х3,5м(В)=2177,0м2 |  | 100m2 | 21,7700 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 107,5438 |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 411,4530 |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 32,6550 |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 21,7700 |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 21,7700 |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 65,3100 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9143 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 5,6167 |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 24,3824 |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 58,9967 |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 9,0128 |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 2,3076 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. М.Танасогло (южная) - дл.622,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Ул. Мира (овраг) - дл.205м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 205,0м(L)х3,5м(В)=717,5м2 |  | 100m2 | 7,1750 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9471 |  |  |  |  |
| 17 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 7,1750 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,3561 |  |  |  |  |
| 18 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***205,0м(L)х3,5м(В)=717,5м2 |  | 100m2 | 7,1750 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 35,4445 |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 135,6075 |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 10,7625 |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 7,1750 |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,1750 |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 21,5250 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3014 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,8512 |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 8,0360 |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 19,4443 |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,9704 |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7605 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Мира (овраг) - дл.205м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Ул. Гагарина - дл.300,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 300,0м(L)х3,5м(В)=1050,0м2 |  | 100m2 | 10,5000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,3860 |  |  |  |  |
| 20 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)***(устройство "корыта") |  | 100m2 | 10,5000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,9845 |  |  |  |  |
| 21 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***300,0м(L)х3,5м(В)=1050,0м2 |  | 100m2 | 10,5000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 51,8700 |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 198,4500 |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 15,7500 |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 10,5000 |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 10,5000 |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 31,5000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,4410 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 2,7090 |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 11,7600 |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 28,4550 |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 4,3470 |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 1,1130 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Гагарина - дл.300,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. ул. Комсомольская - дл.500,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 500,0м(L)х3,5м(В)=1750,0м2 |  | 100m2 | 17,5000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,3100 |  |  |  |  |
| 23 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 17,5000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,3075 |  |  |  |  |
| 24 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)*** 500,0м(L)х3,5м(В)=1750,0м2 |  | 100m2 | 17,5000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 86,4500 |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 330,7500 |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 26,2500 |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 17,5000 |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 17,5000 |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 52,5000 |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,7350 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 4,5150 |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 19,6000 |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 47,4250 |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 7,2450 |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 1,8550 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ул. Комсомольская - дл.500,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Устройство щебёночного покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расоды |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Всего по смете: В т.ч. зарплата |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

| Инвестор | Офертант |
| --- | --- |
| (должность, подпись, фамилия, отчество) | (должность, подпись, фамилия, отчество ) |
| М.П. | М.П. |