| Proiectarea retelelor de canalizare sect. de Vest or.Edinet in perimetru str.M.Eminescu, sos.Bucovinei, str.Tr.Balta, str.Al.Hijdeu. l etapa № 12/23.05.14-REAE1 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Statia de pompare №1. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (марка RЕAE 1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под траншею) |  |  | m3 |  | 3,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,522 |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи) |  |  | m3 |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,868 |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 5 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,900 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 1,860 |  |  |
| 6 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 125891 |  | Стойка СВ-95 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
| 8 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
|  | 446-2301k1 |  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 9 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 6,250 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,438 |  |  |
| 10 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 6,250 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,938 |  |  |
| 11 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм) |  |  | km |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,665 |  |  |
|  | 530-01821s1 |  | Tevi din PVC (Трубы ПЭ д=110мм) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
| 12 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Трубостойка из трубы д=60мм, L=3м) |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,379 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,026 |  |  |
|  | 201-902411 |  | Stilpi din otel Трубостойка из трубы д=60мм, L=3м |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Самонесущий провод "Торсада". Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) |  |  | 1000 m |  | 0,015 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,979 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 0,146 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 0,179 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 0,366 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Cablu СИП-2-1 3х50+1x54,6мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 1012226 |  | Кабеля СИП-2-1 3х50+1х54,6 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
| 15 | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 11589115 |  | Лента из нержав. стали F2007 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 16 | Цена поставщика |  | Cкрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 115891351 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 17 | Цена поставщика |  | Кронштейн анкерный СА-2000 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1159129 |  | Кронштейн анкерный СА-2000 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 18 | Цена поставщика |  | Натяжной зажим с нулевой жилой 50-70мм2 РА-2000 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 11591381 |  | Натяжной зажим с нул жилой 50-70мм2 РА-2000 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 19 | Цена поставщика |  | Зажим ПС-1-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158914f9 |  | Зажим ПС-1-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 20 | Цена поставщика |  | Зажим CDR/CN 1S 95 UK |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158914f09 |  | Зажим CDR/CN 1S 95 UK |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 21 | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 11589131 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 22 | Цена поставщика |  | Изолированный наконечник CPTAU |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 11589132 |  | Изолированный наконечник CPTAU |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Самонесущий провод "Торсада". Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | M1H05A |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone (Дизель-генератрная установка Mitsubishi AMT 16, собственным весом 0,585 т) |  |  | t |  | 0,585 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 41,681 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,521 |  |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 1,462 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 2,340 |  |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 10,530 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 10,530 |  |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,585 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,585 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,702 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,585 |  |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  | kg |  | 0,281 |  |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,281 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,409 |  |  |
| 24 | 08-03-482-16 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,780 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве) |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,488 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 26 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля на скобах) |  |  | 100 m |  | 0,270 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,509 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,696 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,696 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 2,754 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Кабель АВВГ-1 5х16мм2 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 88882 |  | Кабель АВВГ-1 5х16мм2 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ-1 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 888890 |  | Кабель ВВГ-1 3х1,5 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ-1 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 888891 |  | Кабель ВВГ-1 3х2,5 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ-1 5х4,0мм2 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 888893 |  | Кабель ВВГ-1 5х4,0 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Кабель КВВГ 4х1,0мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 88885 |  | Кабель КВВГ 4х1,0 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 32 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПВ 1х1,5 - в скважине) |  |  | 100 m |  | 1,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,891 |  |  |
|  | 44443 |  | Провод ВПВ 1х1,5 |  |  | m |  | 108,150 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,326 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
| 33 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПВ 1х2,5 - в скважине) |  |  | 100 m |  | 1,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,732 |  |  |
|  | 44444 |  | Провод ВПВ 1х2,5 |  |  | m |  | 123,600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,372 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
| 34 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,548 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,016 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,129 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,129 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе) |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,620 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Кабель АВБбШв-1 5х16,0мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 888150 |  | Кабель АВБбШв-1 5х16,0 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 37 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,597 |  |  |
| 38 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,025 |  |  |
| 39 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,260 |  |  |
| 40 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-250 с лампой ДРЛ-250) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,830 |  |  |
|  | 888813 |  | Светильник РКУ-01-250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 8887 |  | Лампа ДРЛ-250W |  |  | buc |  | 1,250 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 42 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,410 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2221112 |  | Кронштейн однорожковый КC-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 43 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
| 44 | Цена поставщика |  | Светильник СD 218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 777712 |  | Светильник СD 218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Лампа люминесцентная компакт.18Вт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 500f7 |  | Лампа люминисцентная компакт. 18Вт |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Блок защиты и учета BZUM-TF-01-100-01) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,150 |  |  |
| 47 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 48 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,870 |  |  |
| 49 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
| 50 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит АВР-100-40 - АВР) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол для скрытой установки) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,322 |  |  |
|  | 5009062211 |  | Fisa de izolatie(выключатель однокл. для скрытой установки) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 53 | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная (для скрытой проводки) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009597f51 |  | Коробка ответ. для скр. проводки |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 54 | Цена поставщика |  | Коробка установочная (под выключатели и розетки) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009597f53 |  | Коробка установочная (под выключатели и розетки) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 55 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,430 |  |  |
|  | 1235681 |  | Ящик ЯТП-0,25 220/36 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
| 56 | 11-02-001-02 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотодатчик) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,079 |  |  |
| 58 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=16мм) |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,438 |  |  |
| 59 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,450 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,023 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,798 |  |  |
| 60 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,336 |  |  |
| 61 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,010 |  |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,031 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,650 |  |  |
| 62 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,164 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,616 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,616 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,533 |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=50мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 888835 |  | Металлорукав Д=50мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=25мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 888836 |  | Металлорукав Д=25мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Реконструкция ТП-562 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Реконструкция ТП-562 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Цена поставщика |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158912211 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 67 | Цена поставщика |  | Переключатель ВР 32-31 3P 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556994k20 |  | Переключатель ВР 32-31 3P 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 68 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25, 32А(С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5564518 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 25, 32А(С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 69 | Цена поставщика |  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMG 310 СR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u527 |  | Cчетчик акт. энергии 380В, ZMG 310 СR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 70 | Цена поставщика |  | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158914f34 |  | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 71 | Цена поставщика |  | Устройство автомат. переключения на резерв АВР-100-40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556522115 |  | Устройство АВР-100-40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 72 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 556455235 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 73 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С10, 30мА |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564520 |  | Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/С10А 30мА |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | Цена поставщика |  | Сумеречный выключатель |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u519 |  | Сумеречный выключатель |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 | Цена поставщика |  | Фотодатчик |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552103 |  | Фотодатчик |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 76 | Pretul firmei |  | Предохранитель ПН2/100А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 93 |  | Предохранитель ПН2/100А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |