|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Nr. de înregistrare la AMDM | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B30(H) |  |  |  |  | 1.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B30(H) |  |  |  |  |  |
| 2.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B45(H) |  |  |  |  | 2.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B45(H) |  |  |  |  |  |
| 3.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B60(H) |  |  |  |  | 3.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B60(H) |  |  |  |  |  |
| 4.Cartușe pentru aparat de sutură steril, conține 10 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure compatibil cu stapler Jiangsu Ripe Medical model RYZXA30L |  |  |  |  | 4.Cartușe pentru aparat de sutură steril, conține 10 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure compatibil cu stapler Jiangsu Ripe Medical model RYZXA30L |  |  |  |  |  |
| 5.Cartușe pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure Jiangsu Ripe Medical model RYZXA45L |  |  |  |  | 5.Cartușe pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure Jiangsu Ripe Medical model RYZXA45L |  |  |  |  |  |
| 6.Cartușe pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYZXA60L |  |  |  |  | 6.Cartușe pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYZXA60L |  |  |  |  |  |
| 7.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-60-D |  |  |  |  | 7.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-60-D |  |  |  |  |  |
| 8.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-90-D |  |  |  |  | 8.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-90-D |  |  |  |  |  |
| 9.Stapler autoliniar reutilizabil- 30 |  |  |  |  | 9.Stapler autoliniar reutilizabil- 30 |  |  |  |  |  |
| 10.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-30-D |  |  |  |  | 10.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-30-D |  |  |  |  |  |
| 11.Pensă cu ultrasunet, diametru 5 mm, lungimea 360 mm, falcă curbă, destinat pentru coagulare și disecție laparoscopică compatibil cu generator Harmonic Gen 11, echivalent la modelul HARH36 |  |  |  |  | 11.Pensă cu ultrasunet, diametru 5 mm, lungimea 360 mm, falcă curbă, destinat pentru coagulare și disecție laparoscopică compatibil cu generator Harmonic Gen 11, echivalent la modelul HARH36 |  |  |  |  |  |
| 12.Buclă vasculară chirurgicală roșie |  |  |  |  | 12.Buclă vasculară (Vessel Loop) din silicon de grad medical, forma secțiunii eliptică, radiopac, steril, 1 cutie include 10 unități, mărime: maxi. Lățime: 2.4 mm – 2.5 mm Grosime: 1.0 mm , Lungime: 400 - 480 mm, de culoare roșie |  |  |  |  |  |
| 13.Buclă vasculară chirurgicală albastră |  |  |  |  | 13.Buclă vasculară (Vessel Loop) din silicon de grad medical, forma secționei eliptică, radiopac, steril, 1 cutie include 10 unități, mărime maxi. Lățime: 2.4 mm – 2.5 mm , Grosime: 1.0 mm , lungime 400 - 480 mm, de culoare albastră |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |