SRL "ACVAPROIECT"

PROIECT DE EXECUŢIE

Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni  (Reabilitare)

Compartamentul III

Devize

Recalcularea devizelor in preturi a. 2020

Formularul nr. 1

or. Chişinău  2020

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1

Deviz-oferta № 3-1

Rezervuar de apa potabila cu W=300m3  (2 buc). Reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - strat fertil | 100 m3 | 0,15 |  |  |
| 2 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.- sol mineral | 100 m3 | 0,34 |  |  |
| 3 | TsA04E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu - strat mineral | m3 | 1,00 |  |  |
| 4 | TsD02A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - stat mineral | 100 m3 | 0,34 |  |  |
| 5 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - strat mineral | m3 | 1,00 |  |  |
| 6 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 35,00 |  |  |
| 7 | TsD02A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - strat fertil | 100 m3 | 0,15 |  |  |
| 8 | TsC18B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - strat fertil | 100 m3 | 0,38 |  |  |
| 9 | TsC18B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - strat mineral | 100 m3 | 0,88 |  |  |
| 10 | TsD02A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - stat mineral | 100 m3 | 0,88 |  |  |
| 11 | TsD02A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - strat fertil | 100 m3 | 0,38 |  |  |
| 12 | TsH09C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,936 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de betoane si tehnologice |  |  |  |  |
| 13 | RCsE32A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata, ecran din chit cu mortar de ciment | m | 0,00 |  |  |
| 14 | RpCB09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial peretilor rezervorului | m2 | 172,80 |  |  |
| 15 | RpCB09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial pardoslei rezervorului | m2 | 93,60 |  |  |
| 16 | RpCB09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial tavanului rezervorului | m2 | 93,60 |  |  |
| 17 | RpCJ12A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton a rezervorului, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite | m2 | 0,00 |  |  |
| 18 | RpCJ12A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la pardoseli rezervorului | m2 | 93,60 |  |  |
| 19 | RpCJ12A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane rezervorului | m2 | 93,60 |  |  |
| 20 | IzF31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa a rezervorului | m2 | 0,00 |  |  |
| 21 | SA01I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 159x4,5mm | m | 5,20 |  |  |
| 22 | IzL08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea manuala a conductelor montate d=159mm, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I | m2 | 24,96 |  |  |
| 23 | AcE07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(vane d=150mm PN10 cu comanda manuala ) | buc | 0,00 |  |  |
| 25 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(vane d=150mm PN10 cu comanda electrica ) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | AcB09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de pina la 400mm | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura - flanse, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 28 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vana d=150mm cu comanda electrica | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: 1 buc |  |  |  |  |
|  | Total deviz: 2 buc |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-2

Deviz-oferta № 3-2

Filtru absorbant ( x 2 buc )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | CL11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Constructii metalice de acoperire a filtrului | t | 0,101 |  |  |
| 2 | AcD04G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tuburilor circulare, din beton, cu talpa, cep si buza, cu pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 1000 mm | m | 1,20 |  |  |
| 3 | CL17B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 57,00 |  |  |
| 4 | CL11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Constructii metalice de acoperire - capacul | t | 0,034 |  |  |
| 5 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - ventile d=25mm | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | GD52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 25mm PE80 SDR11 | m | 5,00 |  |  |
| 7 | IzB07B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grunduirea conductelor si aparatelor | m2 | 2,40 |  |  |
| 8 | IzJ08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsirea conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei | m2 | 2,40 |  |  |
| 9 | IzJ09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 3,77 |  |  |
| 10 | RpCU05F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Incarcarea filtrului |  |  |  |  |
| 11 | RpAcH03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea filtrului cu carbuni arsi | m3 | 0,235 |  |  |
| 12 | RpAcH03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea filtrului cu cheramzit | m3 | 0,315 |  |  |
| 13 | RpAcH03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea filtrului cu nisip de epurare | m3 | 0,315 |  |  |
| 14 | RpAcH03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea filtrului cu nisip | m3 | 0,315 |  |  |
| 15 | RpAcH03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea filtrului cu nisip de epurare | m3 | 0,315 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: 1 buc |  |  |  |  |
|  | Total deviz: 2 buc |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-3

Deviz-oferta № 3-3

Terenul rezervoarelor de apa  Montare utilaj energetic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee | m3 | 13,80 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 13,80 |  |  |
| 3 | AcA52D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Монтаж |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900х600х500 | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 5,00 |  |  |
| 7 | 08-03-529-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до: 160 | шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-523-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-01-080-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Прибор, количество подключаемых концов, до: 12- РПУ-2 | шт. | 3,00 |  |  |
| 10 | 08-03-534-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до: 10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-532-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до: 3 | шт. | 4,00 |  |  |
| 12 | 11-02-032-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса, кг, до: 10 | шт. | 1,00 |  |  |
| 13 | 08-03-481-20 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 m | 0,26 |  |  |
| 15 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м до 1кг в траншее | 100 m | 0,26 |  |  |
| 16 | 08-02-146-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5 скобами | 100 m | 0,05 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 в трубах | 100 m | 0,17 |  |  |
| 18 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 8,00 |  |  |
| 19 | 08-02-409-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Труба в/п по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 m | 0,09 |  |  |
| 20 | 08-03-525-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | шт. | 1,00 |  |  |
| 21 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 16 мм | 100 m | 0,40 |  |  |
| 22 | 08-02-472-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 m | 0,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Материлы не учтенные ценниками |  |  |  |  |
| 23 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель АВББШВ 5х2,5 | m | 20,00 |  |  |
| 24 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель АВВГ 5х2,5 | m | 5,00 |  |  |
| 25 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель АВВГ 3х2,5 | m | 5,00 |  |  |
| 26 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель АКВББШВ 4х2,5 | m | 20,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 27 | Pret de piata п. К=1,00 | Металлоконструкция щкафа упраления размерами 800х600х300мм | шт. | 1,00 |  |  |
| 28 | Рыночные цены п. К=1,00 | Рубильник - выключатель, BH 32, I=20A | шт. | 1,00 |  |  |
| 29 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29, I=2,5A | шт. | 2,00 |  |  |
| 30 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29/1 - B, I=2,5A | шт. | 3,00 |  |  |
| 31 | Рыночные цены п. К=1,00 | Контактор магнитный КМИ 10942 на 10А | шт. | 1,00 |  |  |
| 32 | Рыночные цены п. К=1,00 | Предохранитель ПРС -6 | шт. | 1,00 |  |  |
| 33 | Рыночные цены п. К=1,00 | Реле промежуточное РПУ- 2 | шт. | 3,00 |  |  |
| 34 | Рыночные цены п. К=1,00 | Переключатель универсальный УП 5312-с29 | шт. | 1,00 |  |  |
| 35 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кнопка управления КЕ - 011У3 | шт. | 4,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata п. К=1,00 | Лампа сигнальная АС 220 | шт. | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret de piata п. К=1,00 | Расцепитель РН – 47 | шт. | 1,00 |  |  |
| 38 | Рыночные цены п. К=1,00 | Intrerupator de linie МП 2302 | шт. | 1,00 |  |  |
| 39 | Рыночные цены п. К=1,00 | Реле уровня РОС – 301 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-4

Deviz-oferta № 3-4

Terenul cu rezervoare. Lucrari de  automatizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee | m3 | 12,00 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 12,00 |  |  |
| 3 | AcA52D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m | 15,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Lucrar+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Lucrar+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Lucrar+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Lucrar+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Lucrar+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Lucrar+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltimea, latimea si adincimea, mm, pina: 900х600х500 | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-591-11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de fisa: Tripolara - priza cu legare la pamint | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 7 | 08-03-525-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele lanturilor de forta si lanturilor de comanda la curent pina 25 A cu cantitatea contactelor pina: 4 | garnitura | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-01-081-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitatea extremitatilor conectate pina la: 2 - lampa de semnalizare | шт. | 4,00 |  |  |
| 9 | 08-03-604-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sonerie cu buton | 100 garnituri | 0,01 |  |  |
| 10 | 08-03-532-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Post de comanda cu butoane de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina: 3 | шт. | 4,00 |  |  |
| 11 | 08-01-081-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitatea extremitatilor conectate pina la: 2 - bloc alimentare cu energie electrica | шт. | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-03-534-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Comutator universal protectat de prah si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitatea sectiilor pina: 16 - controler logic programator | шт. | 1,00 |  |  |
| 13 | 10-08-003-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control - modul de alimentare cu energie electrica | шт. | 1,00 |  |  |
| 14 | 11-02-032-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Convertizor, instalat pe rezervor, ce lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 - rele control niveluri | шт. | 2,00 |  |  |
| 15 | 11-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv instalate pe constructii, panouri si pupitre, masa, kg, pina la: 10 - traductor de nivel | шт. | 10,00 |  |  |
| 16 | 08-01-061-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv de siguranta | шт. | 1,00 |  |  |
| 17 | 08-01-081-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitatea extremitatilor conectate pina la: 2 - batarea alimentare cu energie electrica | шт. | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea patului cu un singur cablu in transee | 100 m | 0,66 |  |  |
| 19 | 08-02-145-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,66 |  |  |
| 20 | 08-02-146-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 0,5 kg suspendate cu cleme | 100 m | 0,18 |  |  |
| 21 | 08-02-147-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu fixare pe intreaga lungime cu masa de 1 m de cablu pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in tevi | 100 m | 0,15 |  |  |
| 23 | 08-02-147-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu fixare pe intreaga lungime cu masa de 1 m de cablu pina la: 1 kg in jgheburi | 100 m | 0,04 |  |  |
| 24 | 08-02-158-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinare pentru cablu de control cu profilul firului pina la 2,5 mm2, cantitatea firelor pina la: 7 | шт. | 8,00 |  |  |
| 25 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu de control КВВБ 5х1,5 | m | 81,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuili de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 26 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap de dirijare 650x500x150 tip ЩМП -3-136 | шт. | 1,00 |  |  |
| 27 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat intrerupator BA47-29 1P, 2A | шт. | 1,00 |  |  |
| 28 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza cu legare la pamint PAp10-3-ОП | шт. | 1,00 |  |  |
| 29 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator ALC-22 | шт. | 1,00 |  |  |
| 30 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare albastra iluminare diod AD16DS | шт. | 1,00 |  |  |
| 31 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare albastra iluminare diod AD16DS | шт. | 1,00 |  |  |
| 32 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare galbena iluminare diod AD16DS | шт. | 1,00 |  |  |
| 33 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare rosie iluminare diod AD16DS | шт. | 2,00 |  |  |
| 34 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sonorie ЗД-47 | шт. | 1,00 |  |  |
| 35 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Buton rosu de comanda SB-7 | шт. | 2,00 |  |  |
| 36 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Buton verde de comanda SB-7 | шт. | 2,00 |  |  |
| 37 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Rele electromagnit РЭК 78/3 | шт. | 5,00 |  |  |
| 38 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bloc de alimentare ZI-4 | шт. | 1,00 |  |  |
| 39 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Controlor de programare ES ForthLogic | шт. | 1,00 |  |  |
| 40 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Modul de alimentare ES-UPS-1 | шт. | 1,00 |  |  |
| 41 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Rele control niveluri de apa PZ-832PC | шт. | 2,00 |  |  |
| 42 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Traducator rele de niveluri PZ2 | шт. | 10,00 |  |  |
| 43 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Siguranta ПРС 6 | шт. | 1,00 |  |  |
| 44 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acumulator 12V, 7 A/h | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Deviz-oferta № 4-1

Statia de pompare SP-2. Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Jgheaburi din beton pentru cabluri |  |  |  |  |
| 7 | CP16A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | IzF04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la jheaburi cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 12,70 |  |  |
| 9 | CL18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru capace acoperiri de jgheab | kg | 32,00 |  |  |
| 10 | CN31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, intr-un strat pe suprafate metalice, executate manual | m2 | 9,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pardoseli |  |  |  |  |
| 13 | CG17A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 49,28 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Tencuieli |  |  |  |  |
| 17 | CN05E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat | m2 | 256,00 |  |  |
| 18 | CN05E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus | m2 | 256,00 |  |  |
| 19 | CN01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la tavane cu doua straturi de lapte de var | m2 | 79,58 |  |  |
| 20 | IzF30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A | m2 | 116,077 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (II etapa) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2

Deviz-oferta № 4-2

Montare unilaj hidrotehnic statiiei de pompare SP-2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (vane d=150mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 2 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (clapeta d=50mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (teu din otel d=150x150mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | IC47E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de d=50mm PN=1.0MPa | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | AcA26B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cot din otel , d=150mm 90') | buc | 8,00 |  |  |
| 6 | AcA26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (racordare exc. din otel, d=80x50mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (dop cu flansa d=150mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | AcA26B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (flansa din otel PN=1.0MPa, d=150mm) | buc | 10,00 |  |  |
| 9 | AcA26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa din otel PN=1.0MPa, d=50mm) | buc | 18,00 |  |  |
| 10 | AcA26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa din otel PN=1.0MPa, d=80mm) | buc | 12,00 |  |  |
| 11 | M1C20A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t. (palan cu angrenaj melcat cu capacitatea de incarcare 0,5 t) | t | 0,50 |  |  |
| 12 | pretul de piata п. К=1,00 | Trepied din tevi otel 57xx3mm | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | CA08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 100 x 100 x 400 mm (анкерн.болты) | buc | 8,00 |  |  |
| 14 | preturi de piata п. К=1,00 | Bulon de ancorare | buc | 8,00 |  |  |
| 15 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (teu d=80x50mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vane 30c6br d=50mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (racord din otel d=57x3mm l=0.2m) | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | SA34I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (сальник) | buc | 0,00 |  |  |
| 19 | AcA04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (d=159x4mm) | м | 0,00 |  |  |
| 20 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (d=89x4mm) | м | 0,00 |  |  |
| 21 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (d=57x3.5mm) | м | 3,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Bebeficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Bebefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 22 | AcC06D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe postament existent a pompelor centrifuge, MVI603/6 PN16 3 (WILO) | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vane 30c6br d=80mm cu motor electric) | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vane 30c6br d=50mm cu motor electric) | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | AcB03D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manometr OБМ1-100 | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | IC47E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de d=50mm PN=1.0MPa | buc | 4,00 |  |  |
| 27 | AcB10D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm (ventuze d=50mm, BMT-50 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 28 | preturi de piata п. К=1,00 | Pompa centrifuga MVI 1603-6/ PN16 3 (WILO) | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | Preturi de piata п. К=1,00 | Vane d=80mm PN=1.0MPa cu motor electric | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | Preturi de piata п. К=1,00 | Vane d=50mm PN=1.0MPa cu motor electric | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | preturi de piata п. К=1,00 | Clapete de retinere reversibila d=50mm P=1.6MPa | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | preturi de piata п. К=1,00 | Manometru de vid d=50mm | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ventuze d=50mm , BMT-50 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3

Deviz-oferta № 4-3

Incalziea si ventilarea statiei de pompare SP 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | VA02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,80 |  |  |
| 2 | VB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm - RAG 150x150 | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | VB28A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (ДЗ15-00-000) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | VC35C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte - УП 2-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | IzH22A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20-80mm | m2 | 1,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) *% |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale, medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-602-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive de incalzire: cuptor electrice de 220v cu puterea 1 kWt Nobo | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 7 | preturi de piata К=1,00 | Cuptor electric Nobo | buc | 5,00 |  |  |
| 8 | Pret de piata К=1,00 | Zabrele reglare RAG 150x150 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | Pret de piata К=1,00 | Nod de trecere prin acoperire УП 2-3 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4

Deviz-oferta № 4-4

Statie de pompare SP-2.  Montare utilaj energetic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee | m3 | 14,40 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 14,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Монтаж |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 1200х600х500 | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 19,00 |  |  |
| 6 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-529-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до: 160 | шт. | 6,00 |  |  |
| 8 | 08-03-523-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100 | шт. | 6,00 |  |  |
| 9 | 08-03-534-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до: 10 | шт. | 6,00 |  |  |
| 10 | 08-01-080-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Прибор, количество подключаемых концов, до: 12- РПУ-2 | шт. | 3,00 |  |  |
| 11 | 08-03-532-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до: 3 | шт. | 16,00 |  |  |
| 12 | 11-04-005-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cтанция управления насосoм артскважины ER 1 | шт. | 2,00 |  |  |
| 13 | 08-03-545-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 | шт. | 3,00 |  |  |
| 14 | 11-01-001-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Конструкции металлические для установки приборов, масса, кг, до: 1 | шт. | 3,00 |  |  |
| 15 | 08-03-481-20 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 8,00 |  |  |
| 16 | 08-02-152-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: 2,4 | 100 buc | 0,20 |  |  |
| 17 | 08-02-152-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4 | 100 buc | 0,40 |  |  |
| 18 | 08-02-395-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200 | t | 0,013 |  |  |
| 19 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 m | 0,48 |  |  |
| 20 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м до 1кг в траншее | 100 m | 0,48 |  |  |
| 21 | 08-02-146-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5 скобами | 100 m | 0,88 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 в трубах | 100 m | 0,11 |  |  |
| 23 | 08-02-147-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 m | 0,95 |  |  |
| 24 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 48,00 |  |  |
| 25 | 08-02-165-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Муфта концевая внутренней установки для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 2,00 |  |  |
| 26 | 08-02-409-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Труба в/п по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 m | 0,08 |  |  |
| 27 | 08-02-407-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 80 | 100 m | 0,03 |  |  |
| 28 | 08-02-472-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 160 | 100 m | 0,25 |  |  |
| 29 | 08-02-471-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 20 | 10 buc | 1,00 |  |  |
| 30 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 16 мм | 100 m | 0,50 |  |  |
| 31 | 08-02-472-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 m | 0,20 |  |  |
| 32 | 08-02-472-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 | 100 m | 0,05 |  |  |
| 33 | 08-02-471-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 50х50х5 | 10 buc | 0,20 |  |  |
| 34 | 08-03-594-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 buc | 0,11 |  |  |
| 35 | 08-03-594-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 36 | 08-02-149-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 на тросе | 100 m | 0,20 |  |  |
| 37 | 08-03-593-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Светильник с ламп накаливания, потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 38 | 08-03-591-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 39 | 08-03-591-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 40 | 08-03-591-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 41 | 08-03-603-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ящик с понижаюшим трансформатором | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Материлы не учтенные ценниками |  |  |  |  |
| 42 | Рыночные цены п. К=1,00 | Светильник люминесцентный ЛСПО 2x40вт | шт. | 10,00 |  |  |
| 43 | Рыночные цены п. К=1,00 | Светильник люминесцентный ЛПО3017 2x36вт | шт. | 1,00 |  |  |
| 44 | Рыночные цены п. К=1,00 | Светильник люминесцентный ЛПО3016 1x36вт | шт. | 1,00 |  |  |
| 45 | Рыночные цены п. К=1,00 | Светильник НПП 1101-100 | шт. | 2,00 |  |  |
| 46 | Рыночные цены п. К=1,00 | Светильник НПП 1402-100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 47 | Рыночные цены п. К=1,00 | Лампа люминесцентные ЛБ-40 | шт. | 20,00 |  |  |
| 48 | Рыночные цены п. К=1,00 | Лампа люминесцентные ЛБ-36 | шт. | 3,00 |  |  |
| 49 | Рыночные цены п. К=1,00 | Лампа накаливания 60-100 вт | шт. | 3,00 |  |  |
| 50 | Рыночные цены п. К=1,00 | Стартер 80с-220 | шт. | 23,00 |  |  |
| 51 | Pret de piata п. К=1,00 | Трансформатор понижающий ЯТП - 0,25 | шт. | 1,00 |  |  |
| 52 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель брызгозащищенный | шт. | 6,00 |  |  |
| 53 | рыночные цены п. К=1,00 | Розетка скрытой установки | шт. | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret de piata п. К=1,00 | Трос стальной d=6mm | m | 20,00 |  |  |
| 55 | Pret de piata п. К=1,00 | Муфта натяжная К798 | шт. | 2,00 |  |  |
| 56 | Pret de piata п. К=1,00 | Зажим К676 | шт. | 4,00 |  |  |
| 57 | Pret de piata п. К=1,00 | Анкер К675 | шт. | 4,00 |  |  |
| 58 | Pret de piata п. К=1,00 | Фонарь СДГ 5 | шт. | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret de piata п. К=1,00 | Коробка монтажная открытой прводки | шт. | 10,00 |  |  |
| 60 | Pret de piata п. К=1,00 | Коробка тросовых проводок У285 | шт. | 10,00 |  |  |
| 61 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель ААБл 4х35 | m | 50,00 |  |  |
| 62 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель ВВГ 5х2,5 | m | 11,00 |  |  |
| 63 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель ВВГ 4х2,5 | m | 127,00 |  |  |
| 64 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель ВВГ 3х2,5 | m | 167,00 |  |  |
| 65 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель КГ 4х1,5 | m | 5,00 |  |  |
| 66 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель АВВГ 5х35 | m | 10,00 |  |  |
| 67 | Pret de piata п. К=1,00 | Муфта концевая КВтп сечением 35мм2 | шт. | 2,00 |  |  |
| 68 | Рыночные цены п. К=1,00 | Труба стальная d=50mm | m | 6,00 |  |  |
| 69 | Pret de piara п. К=1,00 | Стойка кабельная К1150 | шт. | 20,00 |  |  |
| 70 | Pret de piara п. К=1,00 | Полка кабельная К1161 | шт. | 40,00 |  |  |
| 71 | Pret de piara п. К=1,00 | Лоток для прокладки кабелей НЛ10-1 | шт. | 7,00 |  |  |
| 72 | Pret de piara п. К=1,00 | Прижим для прокладки кабелей НЛ-ПРу | шт. | 30,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata п. К=1,00 | Металлоконструкция щкафа упраления размерами 1200х800х400мм | шт. | 1,00 |  |  |
| 74 | Рыночные цены п. К=1,00 | Рубильник - выключатель, BH 32, I=100A | шт. | 1,00 |  |  |
| 75 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29, I=16A | шт. | 3,00 |  |  |
| 76 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29, I=2,5A | шт. | 4,00 |  |  |
| 77 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29, I=1,6A | шт. | 2,00 |  |  |
| 78 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29/1 - C, I=16A | шт. | 4,00 |  |  |
| 79 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29/1 - B, I=10A | шт. | 4,00 |  |  |
| 80 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29/1 - B, I=2,5A | шт. | 2,00 |  |  |
| 81 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический трехполюсный с диференциальным расцепителем АД 12/2/16 I=30A | шт. | 1,00 |  |  |
| 82 | Рыночные цены п. К=1,00 | Контактор магнитный КМИ 10942 на 10А | шт. | 4,00 |  |  |
| 83 | Рыночные цены п. К=1,00 | Контактор магнитный КМИ 10911 на 9А | шт. | 2,00 |  |  |
| 84 | Рыночные цены п. К=1,00 | Предохранитель ПРС -6 | шт. | 6,00 |  |  |
| 85 | Рыночные цены п. К=1,00 | Переключатель универсальный УП 5312-с29 | шт. | 6,00 |  |  |
| 86 | Рыночные цены п. К=1,00 | Реле промежуточное РПУ- 2 | шт. | 2,00 |  |  |
| 87 | Рыночные цены К=1,00 | Кнопка управления КЕ - 011У3 | шт. | 16,00 |  |  |
| 88 | Рыночные цены п. К=1,00 | Станция управления насосом MV1 1503 тип ER-1 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-5

Deviz-oferta № 4-5

Statia de pompгare SP2. Lucrari de automatizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA20B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (дор.вручн) | m3 | 4,80 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in transee cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,80 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltimea, latimea si adincimea, mm, pina: 900х600х500 | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-591-11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de fisa: Tripolara - priza cu legare la pamint | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 6 | 08-03-525-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele lanturilor de forta si lanturilor de comanda la curent pina 25 A cu cantitatea contactelor pina: 4 | garnitura | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-01-081-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitatea extremitatilor conectate pina la: 2 - lampa de semnalizare | шт. | 6,00 |  |  |
| 8 | 08-03-604-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sonerie cu buton | 100 garnituri | 0,01 |  |  |
| 9 | 08-03-532-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Post de comanda cu butoane de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina: 3 | шт. | 14,00 |  |  |
| 10 | 08-01-080-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 12 - releu electromagnetice | шт. | 10,00 |  |  |
| 11 | 08-01-080-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 12 - rele GSM | шт. | 1,00 |  |  |
| 12 | 11-03-011-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv, categoria complexitatii: II - regulator temperatura | garnitura | 2,00 |  |  |
| 13 | 11-03-011-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv, categoria complexitatii: III - traducator rele presiune | garnitura | 4,00 |  |  |
| 14 | 08-01-061-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv de siguranta | шт. | 1,00 |  |  |
| 15 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea patului cu un singur cablu in transee | 100 m | 0,16 |  |  |
| 16 | 08-02-145-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,16 |  |  |
| 17 | 08-02-146-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 0,5 kg suspendate cu cleme | 100 m | 0,26 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in tevi | 100 m | 0,36 |  |  |
| 19 | 08-02-147-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu fixare pe intreaga lungime cu masa de 1 m de cablu pina la: 1 kg in jgheburi | 100 m | 1,10 |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti si coloane cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,36 |  |  |
| 21 | 08-02-158-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinare pentru cablu de control cu profilul firului pina la 2,5 mm2, cantitatea firelor pina la: 4 | шт. | 12,00 |  |  |
| 22 | 08-02-158-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinare pentru cablu de control cu profilul firului pina la 2,5 mm2, cantitatea firelor pina la: 7 | шт. | 12,00 |  |  |
| 23 | 08-02-158-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinare pentru cablu de control cu profilul firului pina la 2,5 mm2, cantitatea firelor pina la: 27 | шт. | 2,00 |  |  |
| 24 | 08-02-171-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Jgheab pe polite montate | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 25 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu de control КВВГ 4х1,5 | m | 81,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu de control КВВГ 5х1,5 | m | 81,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu de control КВВГ 24х1,5 | m | 8,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Jgheab din metal 100г50 | m | 8,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava PVC gofra d=20mm | m | 36,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 30 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap de dirijare 650x500x150 tip ЩМП -3-36 | шт. | 1,00 |  |  |
| 31 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat intrerupator BA47-29 1P, 2A | шт. | 1,00 |  |  |
| 32 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza cu legare la pamint PAp10-3-ОП | шт. | 1,00 |  |  |
| 33 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator ALC-22 | шт. | 1,00 |  |  |
| 34 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare albastra iluminare diod AD16DS | шт. | 1,00 |  |  |
| 35 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare galbena iluminare diod AD16DS | шт. | 1,00 |  |  |
| 36 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare rosie iluminare diod AD16DS | шт. | 2,00 |  |  |
| 37 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare verde iluminare diod AD16DS | шт. | 2,00 |  |  |
| 38 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sonorie ЗД-47 | шт. | 1,00 |  |  |
| 39 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Buton rosu de comanda SB-7 | шт. | 6,00 |  |  |
| 40 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Buton verde de comanda SB-7 | шт. | 8,00 |  |  |
| 41 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Rele electromagnit РЭК 78/3 | шт. | 10,00 |  |  |
| 42 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Rele GSM ES ForthLogic | шт. | 1,00 |  |  |
| 43 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Regulator de temperatura RT-824 | шт. | 2,00 |  |  |
| 44 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Traducator rele de presiune KR33 | шт. | 4,00 |  |  |
| 45 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Siguranta ПРС 6 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-7

Deviz-oferta № 4-7

Sattia de pompare SP-2. Dulap de evidenta BZUM

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. BZUM |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM -01-100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | шт. | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6- contor | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-02-411-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 78 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | Рыночные цены п. К=1,00 | Costul bransamentului d=78mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. BZUM |  |  |  |  |
| 7 | Preturi de piata К=1,00 | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | Рыночные цены К=1,00 | Intrerupator cu pirghie ВР32И, I=100A | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | Pret de piata К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 88-32, I=100A | шт. | 1,00 |  |  |
| 10 | Рыночные цены К=1,00 | Contor de energie electrica electronic ZMG 310 СR | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-9

Deviz-oferta № 4-9

Statia de pompare SP-2. Viceu. Lucrari de constructii.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 2 | TsA04E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 8,72 |  |  |
| 3 | TsD02A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 4 | TsD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutri cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 3,46 |  |  |
| 5 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 17,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundament |  |  |  |  |
| 6 | CG32A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 9,34 |  |  |
| 7 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 5,84 |  |  |
| 8 | CA02A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,87 |  |  |
| 9 | IzF18F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu lapte de ciment, sprituit peste hidroizolatii inclinate peste 40 % sau verticale | m2 | 5,77 |  |  |
| 10 | CF02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 34,88 |  |  |
| 11 | IzF04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 34,88 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Capac KP-1; Canal de aerisire BK-1 |  |  |  |  |
| 12 | CG04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din scinduri geluite de rasinoase | m2 | 0,64 |  |  |
| 13 | IzF10F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 0,64 |  |  |
| 14 | IzF10E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Captuseli din tabla zincata | m2 | 0,64 |  |  |
| 15 | CG04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Gura de aerisire din scinduri geluite de rasinoase | m2 | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Pereti de rezistenta |  |  |  |  |
| 16 | CD55A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 2,44 |  |  |
| 17 | CP05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grinzi 8ПП21-71 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | CP05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grinzi 8ПБ13-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | CG04B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 3,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |  |  |
| 20 | CE09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor | m2 | 5,90 |  |  |
| 21 | CE30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite | m2 | 5,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Usi |  |  |  |  |
| 22 | CK03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,51 |  |  |
| 23 | CK01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,20 |  |  |
| 24 | CM01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Geamuri trasesimple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 0,20 |  |  |
| 25 | CN17A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 3,43 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari de finisare |  |  |  |  |
| 26 | CN01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Planseu de asfalt |  |  |  |  |
| 27 | DA06A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 0,88 |  |  |
| 28 | CA02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,44 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1

Deviz-oferta № 5-1

Statia de pompare SP-3. Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul . Tencuieli |  |  |  |  |
| 8 | CF08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos | m2 | 256,00 |  |  |
| 9 | CN05E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat | m2 | 256,00 |  |  |
| 10 | CN05E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus | m2 | 256,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Jgheaburi din beton pentru cabluri |  |  |  |  |
| 14 | TsC54A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,86 |  |  |
| 15 | CP16A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | CA02A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,87 |  |  |
| 17 | IzF04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la jheaburi cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 12,70 |  |  |
| 18 | CL18A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru capace acoperiri de jgheab | kg | 32,00 |  |  |
| 19 | CN31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, intr-un strat pe suprafate metalice, executate manual | m2 | 9,00 |  |  |
| 20 | AcA07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in fundatii a tevilor din ВП, avind diametrul de 20 mm | m | 41,00 |  |  |
| 21 | AcA52A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Planseu de asfalt |  |  |  |  |
| 22 | DA06A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 1,00 |  |  |
| 23 | DE12B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm | m2 | 10,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-2

Deviz-oferta № 5-2

Montare unilaj hidrotehnic statiiei de pompare SP-3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (vane d=150mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 2 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (clapeta d=50mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (teu din otel d=150x150mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | IC47E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de d=50mm PN=1.0MPa | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | AcA26B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cot din otel , d=150mm 90') | buc | 8,00 |  |  |
| 6 | AcA26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (racordare exc. din otel, d=80x50mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (dop cu flansa d=150mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | AcA26B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (flansa din otel PN=1.6MPa, d=150mm) | buc | 10,00 |  |  |
| 9 | AcA26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa din otel PN=1.6MPa, d=50mm) | buc | 12,00 |  |  |
| 10 | AcA26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa din otel PN=1.0MPa, d=80mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 11 | M1C20A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t. (palan cu angrenaj melcat cu capacitatea de incarcare 0,5 t) | t | 0,50 |  |  |
| 12 | pretul de piata п. К=1,00 | Trepied din tevi otel 57xx3mm | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | CA08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 100 x 100 x 400 mm (анкерн.болты) | buc | 8,00 |  |  |
| 14 | preturi de piata п. К=1,00 | Bulon de ancorare | buc | 8,00 |  |  |
| 15 | AcA25A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (teu d=80x50mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcA04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (d=159x4mm) | м | 13,00 |  |  |
| 17 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (d=89x4mm) | м | 3,00 |  |  |
| 18 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (d=57x3.5mm) | м | 3,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Bebeficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Bebefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 19 | AcC06D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe postament existent a pompelor centrifuge, MVI 1611-6 PN25 3 (WILO) | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vane 30c6br d=80mm cu motor electric) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vane 30c6br d=50mm cu votor electric) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | AcB03D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Manometr OБМ1-100 | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | IC47E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de d=50mm PN=1.0MPa | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | AcB10D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm (ventuze d=50mm, BMT-50 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 25 | preturi de piata п. К=1,00 | Pompa centrifuga MVI 1611-6/ PN25 3 (WILO) | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | Preturi de piata п. К=1,00 | Vane d=80mm PN=1.0MPa cu motor electric | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | Preturi de piata п. К=1,00 | Vane d=50mm PN=1.0MPa cu motor electric | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | preturi de piata п. К=1,00 | Clapetle de retinere reversibila d=50mm P=1.6MPa | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | preturi de piata п. К=1,00 | Manometru de vid d=50mm | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ventuze d=50mm , BMT-50 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-3

Deviz-oferta № 5-3

Incalziea si ventilarea statiei de pompare SP3.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | VB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm - RAG 150x150 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | VB28A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (ДЗ15-00-000) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | VA02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,49 |  |  |
| 4 | VC35C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte - УП 2-3 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale, medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-602-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive de incalzire: cuptor electrice de 220v cu puterea 1 kWt Nobo | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 6 | preturi de piata К=1,00 | Cuptor electric Nobo | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | Pret de piata К=1,00 | Zabrele reglare RAG 150x150 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | Pret de piata К=1,00 | Nod de trecere prin acoperire УП 2-3 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-4

Deviz-oferta № 5-4

Statie de pompare SP-3.  Montare utilaj energetic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee | m3 | 1,50 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei | m3 | 1,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Монтаж |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 1200х600х500 | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 18,00 |  |  |
| 6 | 08-03-529-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до: 160 | шт. | 6,00 |  |  |
| 7 | 08-03-523-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100 | шт. | 6,00 |  |  |
| 8 | 08-03-534-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до: 10 | шт. | 6,00 |  |  |
| 9 | 08-01-080-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Прибор, количество подключаемых концов, до: 12- РПУ-2 | шт. | 2,00 |  |  |
| 10 | 08-03-532-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до: 3 | шт. | 16,00 |  |  |
| 11 | 11-04-005-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cтанция управления насосoм артскважины ER 1 | шт. | 2,00 |  |  |
| 12 | 08-03-481-20 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 8,00 |  |  |
| 13 | 08-02-152-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: 2,4 | 100 buc | 0,19 |  |  |
| 14 | 08-02-152-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4 | 100 buc | 0,38 |  |  |
| 15 | 08-02-395-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200 | t | 0,014 |  |  |
| 16 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 m | 0,05 |  |  |
| 17 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м до 1кг в траншее | 100 m | 0,05 |  |  |
| 18 | 08-02-146-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5 скобами | 100 m | 0,76 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 в трубах | 100 m | 0,11 |  |  |
| 20 | 08-02-147-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 m | 0,94 |  |  |
| 21 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 40,00 |  |  |
| 22 | 08-02-165-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Муфта концевая внутренней установки для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 2,00 |  |  |
| 23 | 08-02-409-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Труба в/п по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 m | 0,08 |  |  |
| 24 | 08-02-407-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 80 | 100 m | 0,03 |  |  |
| 25 | 08-02-472-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 160 | 100 m | 0,25 |  |  |
| 26 | 08-02-471-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 20 | 10 buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 16 мм | 100 m | 0,50 |  |  |
| 28 | 08-02-472-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 m | 0,20 |  |  |
| 29 | 08-02-472-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 | 100 m | 0,05 |  |  |
| 30 | 08-02-471-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 50х50х5 | 10 buc | 0,20 |  |  |
| 31 | 08-03-594-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 32 | 08-03-593-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Светильник с ламп накаливания, потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 33 | 08-02-149-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 на тросе | 100 m | 0,30 |  |  |
| 34 | 08-03-591-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 35 | 08-03-591-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 36 | 08-03-591-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 37 | 08-03-603-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ящик с понижаюшим трансформатором | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Материлы не учтенные ценниками |  |  |  |  |
| 38 | Рыночные цены п. К=1,00 | Светильник люминесцентный ЛСПО 2x40вт | шт. | 12,00 |  |  |
| 39 | Рыночные цены п. К=1,00 | Светильник НПП 1402-100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 40 | Рыночные цены п. К=1,00 | Лампа люминесцентные ЛБ-40 | шт. | 24,00 |  |  |
| 41 | Рыночные цены п. К=1,00 | Лампа накаливания 60-100 вт | шт. | 1,00 |  |  |
| 42 | Рыночные цены п. К=1,00 | Стартер 80с-220 | шт. | 24,00 |  |  |
| 43 | Pret de piata п. К=1,00 | Трансформатор понижающий ЯТП - 0,25 | шт. | 1,00 |  |  |
| 44 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель брызгозащищенный | шт. | 3,00 |  |  |
| 45 | рыночные цены п. К=1,00 | Розетка скрытой установки | шт. | 1,00 |  |  |
| 46 | Pret de piata п. К=1,00 | Трос стальной d=6mm | m | 30,00 |  |  |
| 47 | Pret de piata п. К=1,00 | Муфта натяжная К798 | шт. | 3,00 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Зажим К676 | шт. | 6,00 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Анкер К675 | шт. | 6,00 |  |  |
| 50 | Pret de piata п. К=1,00 | Фонарь СДГ 5 | шт. | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret de piata п. К=1,00 | Коробка монтажная открытой прводки | шт. | 10,00 |  |  |
| 52 | Pret de piata п. К=1,00 | Коробка тросовых проводок У285 | шт. | 12,00 |  |  |
| 53 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель ААБл 4х35 | m | 10,00 |  |  |
| 54 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель ВВГ 5х2,5 | m | 11,00 |  |  |
| 55 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель ВВГ 4х2,5 | m | 130,00 |  |  |
| 56 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель ВВГ 3х2,5 | m | 145,00 |  |  |
| 57 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель КГ 4х1,5 | m | 5,00 |  |  |
| 58 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кабель АВВГ 5х35 | m | 10,00 |  |  |
| 59 | Pret de piata п. К=1,00 | Муфта концевая КВтп сечением 35мм2 | шт. | 2,00 |  |  |
| 60 | Рыночные цены п. К=1,00 | Труба стальная d=50mm | m | 3,00 |  |  |
| 61 | Pret de piara п. К=1,00 | Стойка кабельная К1150 | шт. | 19,00 |  |  |
| 62 | Pret de piara п. К=1,00 | Полка кабельная К1161 | шт. | 38,00 |  |  |
| 63 | Pret de piara п. К=1,00 | Лоток для прокладки кабелей НЛ10-1 | шт. | 8,00 |  |  |
| 64 | Pret de piara п. К=1,00 | Прижим для прокладки кабелей НЛ-ПРу | шт. | 30,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 | Pret de piata п. К=1,00 | Металлоконструкция щкафа упраления размерами 1200х800х400мм | шт. | 1,00 |  |  |
| 66 | Рыночные цены п. К=1,00 | Рубильник - выключатель, BH 32, I=100A | шт. | 1,00 |  |  |
| 67 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29, I=20A | шт. | 3,00 |  |  |
| 68 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29, I=2,5A | шт. | 5,00 |  |  |
| 69 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29, I=1,6A | шт. | 1,00 |  |  |
| 70 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29/1 - C, I=16A | шт. | 3,00 |  |  |
| 71 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29/1 - B, I=10A | шт. | 4,00 |  |  |
| 72 | Рыночные цены п. К=1,00 | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29/1 - B, I=2,5A | шт. | 2,00 |  |  |
| 73 | Рыночные цены п. К=1,00 | Контактор магнитный КМИ 10911 на 9А | шт. | 2,00 |  |  |
| 74 | Рыночные цены п. К=1,00 | Контактор магнитный КМИ 10942 на 10А | шт. | 4,00 |  |  |
| 75 | Рыночные цены п. К=1,00 | Предохранитель ПРС -6 | шт. | 6,00 |  |  |
| 76 | Рыночные цены К=1,00 | Переключатель универсальный УП 5312-с29 | шт. | 6,00 |  |  |
| 77 | Рыночные цены К=1,00 | Реле промежуточное РПУ- 2 | шт. | 2,00 |  |  |
| 78 | Рыночные цены п. К=1,00 | Кнопка управления КЕ - 011У3 | шт. | 16,00 |  |  |
| 79 | Рыночные цены п. К=1,00 | Станция управления насосом MV1 1503 тип ER-1 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-5

Deviz-oferta № 5-5

Statia de pompгare SP3. Lucrari de automatizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA20B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (дор.вручн) | m3 | 3,60 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in transee cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,60 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltimea, latimea si adincimea, mm, pina: 900х600х500 | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-591-11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de fisa: Tripolara - priza cu legare la pamint | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 6 | 08-03-525-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele lanturilor de forta si lanturilor de comanda la curent pina 25 A cu cantitatea contactelor pina: 4 | garnitura | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-01-081-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitatea extremitatilor conectate pina la: 2 - lampa de semnalizare | шт. | 6,00 |  |  |
| 8 | 08-03-604-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sonerie cu buton | 100 garnituri | 0,01 |  |  |
| 9 | 08-03-532-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Post de comanda cu butoane de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina: 3 | шт. | 14,00 |  |  |
| 10 | 08-01-080-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 12 - releu electromagnetice | шт. | 10,00 |  |  |
| 11 | 08-01-080-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 12 - rele GSM | шт. | 1,00 |  |  |
| 12 | 11-03-011-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv, categoria complexitatii: II - regulator temperatura | garnitura | 2,00 |  |  |
| 13 | 11-03-011-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv, categoria complexitatii: III - traducator rele presiune | garnitura | 4,00 |  |  |
| 14 | 08-01-061-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv de siguranta | шт. | 1,00 |  |  |
| 15 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea patului cu un singur cablu in transee | 100 m | 0,12 |  |  |
| 16 | 08-02-145-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,12 |  |  |
| 17 | 08-02-146-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 0,5 kg suspendate cu cleme | 100 m | 0,35 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in tevi | 100 m | 0,36 |  |  |
| 19 | 08-02-147-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu cu fixare pe intreaga lungime cu masa de 1 m de cablu pina la: 1 kg in jgheburi | 100 m | 0,97 |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti si coloane cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,36 |  |  |
| 21 | 08-02-158-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinare pentru cablu de control cu profilul firului pina la 2,5 mm2, cantitatea firelor pina la: 4 | шт. | 12,00 |  |  |
| 22 | 08-02-158-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinare pentru cablu de control cu profilul firului pina la 2,5 mm2, cantitatea firelor pina la: 7 | шт. | 12,00 |  |  |
| 23 | 08-02-158-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinare pentru cablu de control cu profilul firului pina la 2,5 mm2, cantitatea firelor pina la: 27 | шт. | 2,00 |  |  |
| 24 | 08-02-171-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Jgheab pe polite montate | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 25 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu de control КВВГ 4х1,5 | m | 46,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu de control КВВГ 5х1,5 | m | 48,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu de control КВВГ 24х1,5 | m | 8,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Jgheab din metal 100г50 | m | 14,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava PVC gofra d=20mm | m | 36,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 30 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap de dirijare 650x500x150 tip ЩМП -3-36 | шт. | 1,00 |  |  |
| 31 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat intrerupator BA47-29 1P, 2A | шт. | 1,00 |  |  |
| 32 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza cu legare la pamint PAp10-3-ОП | шт. | 1,00 |  |  |
| 33 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator ALC-22 | шт. | 1,00 |  |  |
| 34 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare albastra iluminare diod AD16DS | шт. | 1,00 |  |  |
| 35 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare galbena iluminare diod AD16DS | шт. | 1,00 |  |  |
| 36 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare rosie iluminare diod AD16DS | шт. | 2,00 |  |  |
| 37 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lampa semanalizare verde iluminare diod AD16DS | шт. | 2,00 |  |  |
| 38 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sonorie ЗД-47 | шт. | 1,00 |  |  |
| 39 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Buton rosu de comanda SB-7 | шт. | 6,00 |  |  |
| 40 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Buton verde de comanda SB-7 | шт. | 8,00 |  |  |
| 41 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Rele electromagnit РЭК 78/3 | шт. | 10,00 |  |  |
| 42 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Rele GSM ES ForthLogic | шт. | 1,00 |  |  |
| 43 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Regulator de temperatura RT-824 | шт. | 2,00 |  |  |
| 44 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Traducator rele de presiune KR33 | шт. | 4,00 |  |  |
| 45 | Preturi de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Siguranta ПРС 6 | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-7

Deviz-oferta № 5-7

Sattia de pompare SP-3. Dulap de evidenta BZUM

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. BZUM |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM -01-100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-521-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | шт. | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6- contor | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-02-411-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 78 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | Рыночные цены п. К=1,00 | Costul bransamentului d=78mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. BZUM |  |  |  |  |
| 7 | Preturi de piata К=1,00 | Dulap de masurari "BZUM-TF-01-100 | шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | Рыночные цены К=1,0 | Intrerupator cu pirghie ВР32И, I=100A | шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | Pret de piata К=1,00 | Intrerupator automat unupolar ВА 88-32, I=100A | шт. | 1,00 |  |  |
| 10 | Рыночные цены К=1,00 | Contor de energie electrica electronic GMG 310 СR | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-9

Deviz-oferta № 5-9

Statia de pompare SP-3. Viceu. Lucrari de constructii.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 2 | TsA04E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 8,72 |  |  |
| 3 | TsD02A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 4 | TsD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutri cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 3,46 |  |  |
| 5 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 17,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundament |  |  |  |  |
| 6 | CG32A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 9,34 |  |  |
| 7 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 5,84 |  |  |
| 8 | CA02A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,87 |  |  |
| 9 | IzF18F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu lapte de ciment, sprituit peste hidroizolatii inclinate peste 40 % sau verticale | m2 | 5,77 |  |  |
| 10 | CF02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 34,88 |  |  |
| 11 | IzF04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 34,88 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Capac KP-1; Canal de aerisire BK-1 |  |  |  |  |
| 12 | CG04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din scinduri geluite de rasinoase | m2 | 0,64 |  |  |
| 13 | IzF10F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 0,64 |  |  |
| 14 | IzF10E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Captuseli din tabla zincata | m2 | 0,64 |  |  |
| 15 | CG04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Gura de aerisire din scinduri geluite de rasinoase | m2 | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Pereti de rezistenta |  |  |  |  |
| 16 | CD55A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 2,44 |  |  |
| 17 | CP05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grinzi 8ПП21-71 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | CP05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Grinzi 8ПБ13-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | CG04B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 3,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |  |  |
| 20 | CE09B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor | m2 | 5,90 |  |  |
| 21 | CE30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite | m2 | 5,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Usi |  |  |  |  |
| 22 | CK03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,51 |  |  |
| 23 | CK01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,20 |  |  |
| 24 | CM01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Geamuri trasesimple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 0,20 |  |  |
| 25 | CN17A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 3,43 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari de finisare |  |  |  |  |
| 26 | CN01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Planseu de asfalt |  |  |  |  |
| 27 | DA06A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 0,88 |  |  |
| 28 | CA02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,44 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6

Deviz-oferta № 6

reconstructia apreductului de apa statiei SP-2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | AcF11E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 355,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7

Deviz-oferta № 7

reconstructia apreductului de apa statiei SP-3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | AcF11E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 6 330,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8

Deviz-oferta № 8

Retele exterioare de distributie a apei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi, armaturi conducte |  |  |  |  |
| 15 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (vana d=50mm РN 10) | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Camine |  |  |  |  |
| 56 | AcE07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 29,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Bebeficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Bebefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 58 | AcB10D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm (ventuze d=50mm, BMT-50 | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 59 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Ventuze d=50mm , BMT-50 | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8-1

Deviz-oferta № 8-1

Retele exterioare de distributie a apei. Trecerea apeductului sub calea ferata

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA04E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 135,32 |  |  |
| 2 | TsF02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 72,00 |  |  |
| 3 | AcF03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, pat din nisip sub tevi | m3 | 9,94 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in excavatii cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, din teren mijlociu | m3 | 111,38 |  |  |
| 5 | TsD05A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,21 |  |  |
| 6 | TsC03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 7 | TsI51A4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 21,00 |  |  |
| 8 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 9 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,14 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi, armaturi conducte |  |  |  |  |
| 10 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - vana d=100mm Pn10 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | AcA53C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - nod PE din flanse d=110x100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | GD54G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm - cot PE 90' d=200mm | buc | 4,00 |  |  |
| 13 | AcA53C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - cot PE 45' d=100mm | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | GD54G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm - cot PE 22' d=200mm | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | AcA26A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - flansa sudabila din otel d=100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcA25B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - racord din teava otel d=219x6mm, l=0,3m | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | AcA10B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE100 SDR17 PN10 | м | 75,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Trecerea apeductului sub cursul magestralei si calea N6 a caii ferate (statia Beresti) |  |  |  |  |
| 18 | TsA04H1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu - excavatii | m3 | 46,00 |  |  |
| 19 | GD60F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | GA09D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 426x7 mm | м | 29,30 |  |  |
| 21 | Pret de piata п. К=1,00 | Suport din polietilena d=200mm | buc | 23,00 |  |  |
| 22 | AcA51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 200 mm | м | 29,30 |  |  |
| 23 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - заделка концов футляра бетоном | m3 | 0,05 |  |  |
| 24 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in excavatii cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, din teren mijlociu | m3 | 46,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Trecerea apeductului sub calea N6 a caii ferate (statia Beresti) |  |  |  |  |
| 25 | TsA04H1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu - excavatii | m3 | 46,00 |  |  |
| 26 | GD60F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | GA09D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 426x7 mm | м | 19,20 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Suport din polietilena d=200mm | buc | 13,00 |  |  |
| 29 | AcA51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 200 mm | м | 19,20 |  |  |
| 30 | CA03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - заделка концов футляра бетоном | m3 | 0,05 |  |  |
| 31 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in excavatii cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, din teren mijlociu | m3 | 46,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Sapaturi camine |  |  |  |  |
| 32 | TsA04H1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu | m3 | 59,48 |  |  |
| 33 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 18,48 |  |  |
| 34 | TsD05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 35 | TsF02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 14,74 |  |  |
| 36 | TsC03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus | 100 m3 | 0,41 |  |  |
| 37 | TsI51A4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 61,50 |  |  |
| 38 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0,41 |  |  |
| 39 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,41 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Instalare camine |  |  |  |  |
| 40 | AcE13A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana fara beton - fara suporturi beton | m3 | 1,19 |  |  |
| 41 | AcE14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana - fara suporturi beton | m3 | 4,30 |  |  |
| 42 | CB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 0,70 |  |  |
| 43 | CA04K п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B12,5 - suporturi de beton in camine | m3 | 0,21 |  |  |
| 44 | Pretde piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦД-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-15-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-10-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-10-9 | buc | 3,00 |  |  |
| 48 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-15-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-15-9 | buc | 6,00 |  |  |
| 50 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-10-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret de piata | Element prefabricat КЦП-1-15-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Element prefabricat КЦО-1 | buc | 3,00 |  |  |
| 53 | SA34I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 273mm la camine | buc | 6,00 |  |  |
| 54 | IzF20A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | м | 5,27 |  |  |
| 55 | 41-01-008-7 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 | 0,55 |  |  |
| 56 | AcE07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip usor | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Bebeficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Bebefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 57 | AcA26B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - teu din fonta d=200x100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | AcA26B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - cot 90' din fonta d=200x100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm - cuplaj variabil de tip zavorit d=200mm pentru diferite conducte Pn10-16 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 76 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 60 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teu din fonta d=200x100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cot 90' din fonta d=200 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cuplaj variabile tip zavorat din fonta ductila d=200 mm pentru diferite conducte | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (II etapa) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 9

Deviz-oferta № 9

SP 2.  LEA 10kV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea А 10-1 тип АРП 10-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П10-2 | buc | 15,00 |  |  |
| 3 | 33-04-003-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele УА 10-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea УП 10-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 33-04-004-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea sustinerilor intermediari cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat cu lungimea 16,4 m, fara reazem de cablu ПБ 35-3 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea ramificatiilor pe stilpi УОП | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 33-04-016-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din lemn cu un singur picior | buc | 24,00 |  |  |
| 8 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.- legare la pamint | 100 m3 | 0,60 |  |  |
| 9 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 24,00 |  |  |
| 10 | 33-04-015-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 42,00 |  |  |
| 11 | TsD02C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | 0,60 |  |  |
| 12 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 24,00 |  |  |
| 13 | 34-02-054-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5 | buc | 3,00 |  |  |
| 14 | 08-02-472-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint deschis pe bazele de construire din otel rotund cu diametrul de 12 mm | 100 m | 0,25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Elemente si materiale de constructii pe stilpi |  |  |  |  |
| 15 | Pret de piata п. К=1,00 | Izolator de farfor ПСE-70Е | buc | 25,00 |  |  |
| 16 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema НБ-2 | buc | 12,00 |  |  |
| 17 | Pret de piata п. К=1,00 | Urechiusa У1-7-16 | buc | 13,00 |  |  |
| 18 | Pret de piata п. К=1,00 | Сlema ПС-2 | buc | 42,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata п. К=1,00 | Сlema ПА-2 | buc | 118,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata п. К=1,00 | Veriga ПРТ-7 | buc | 20,00 |  |  |
| 21 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema ПГН 2-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Pret de piata п. К=1,00 | Inel СРС-7-17 | buc | 8,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema ПГН 2-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | Pret de piata п. К=1,00 | Capac K 6 | buc | 95,00 |  |  |
| 25 | Pret de piata п. К=1,00 | Capac K 9 | buc | 18,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata п. К=1,00 | Izolator de farfor ШФ-20Г | buc | 113,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata п. К=1,00 | Suspendarea firelor CШ 2 | buc | 112,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Scoba СК-7 | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Suport У 1 | buc | 5,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata п. К=1,00 | Cirlig Г1 | buc | 10,00 |  |  |
| 31 | Pret de piata п. К=1,00 | Conductor 3П 1 | m | 15,00 |  |  |
| 32 | Pret de piata п. К=1,00 | Bratara X 1 | buc | 19,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata п. К=1,00 | Traversa TM-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | Pret de piata п. К=1,00 | Traversa TM-3 | buc | 15,00 |  |  |
| 35 | Pret de piata п. К=1,00 | Traversa TM-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata п. К=1,00 | Traversa TM-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | Pret de piata п. К=1,00 | Traversa TM-13 | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | Pret de piata п. К=1,00 | Suport PA 1 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret de piata п. К=1,00 | Piesa de cap ОГ-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | Pret de piata п. К=1,00 | Piesa de cap ОГ-5 | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | Pret de piata п. К=1,00 | Piesa de cap ОГ-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret de piata п. К=1,00 | Surub Б5 | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | Pret de piata п. К=1,00 | Piesa de cap ОГ-7 | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | Pret de piata п. К=1,00 | Bratara X 33 | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | Pret de piata п. К=1,00 | Bratara X 34 | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | Pret de piata п. К=1,00 | Bratara X 2 | buc | 50,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Suspendarea firelor |  |  |  |  |
| 47 | 33-04-009-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul | km | 0,90 |  |  |
| 48 | 33-04-011-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor LEA 10 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto de categoria 1 si 2 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Рыночные цены п. К=1,00 | Costul fireloe electrice AC 70/11 | kg | 740,00 |  |  |
| 50 | 33-04-030-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea deconectoarelor: manual | set | 1,00 |  |  |
| 51 | 33-04-030-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: manual | set | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 52 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul intrerupatorului cu sigaurante CUT- OUT | buc | 3,00 |  |  |
| 53 | Pret d e piata п. К=1,00 | Descarcator ОПН 10 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Alimentarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (II etapa) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 10

Deviz-oferta № 10

SP 3.  LEA 10kV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-040-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | 33-04-042-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu doua proptele | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 33-04-030-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea deconectoarelor: manual | set | 1,00 |  |  |
| 4 | RpCF10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 1,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Legare la pamint |  |  |  |  |
| 5 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.- legare la pamint | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 6 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 8,00 |  |  |
| 7 | 33-04-015-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 14,00 |  |  |
| 8 | TsD02C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 9 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,00 |  |  |
| 10 | 34-02-054-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5 | buc | 3,00 |  |  |
| 11 | 08-02-472-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint deschis pe bazele de construire din otel rotund cu diametrul de 12 mm | 100 m | 0,25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Elemente si materiale de constructii pe stilpi |  |  |  |  |
| 12 | Pret de piata п. К=1,00 | Izolator de farfor ПСД-70Е | buc | 5,00 |  |  |
| 13 | Pret de piata п. К=1,00 | Izolator de farfor ШФ-20Г | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Suspendarea firelor |  |  |  |  |
| 14 | 33-04-009-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul | km | 0,10 |  |  |
| 15 | Рыночные цены п. К=1,00 | Costul fireloe electrice AC 70/11 | kg | 30,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 11

Deviz-oferta № 11

Statia de pompare SP-2. Statia de transformatoare  СТП-63/10/0,4

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructive |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-027-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea substatiilor de transformare pe stilpi cu puterea pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii pe stilpi CK105-5 | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 8,00 |  |  |
| 3 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. CТП- 63/10/0,4 |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-027-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi cu puterea pina la 100 kVА: montarea utilajului | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-02-471-4 К=З=1,00; М=1,00 | Priza de pamint verticala din otel rotund cu diametrul de 16 mm | 10 buc | 0,80 |  |  |
| 6 | 08-02-472-1 К=З=1,00; М=1,00 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 20 mm | 100 m | 0,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. CТП-63/10/0,4кV |  |  |  |  |
| 7 | Preturi de piata К=1,00 | Statia de transformatoare tip СТП-63/10/04kV | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Aprovizionarea cu apa a s. Pirlita raionul Ungheni (reabilitare) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12

Deviz-oferta № 12

Statia de pompare SP-3. Statia de transformatoare  СТП-63/10/0,4

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-027- К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea substatiilor de transformare pe stilpi cu puterea pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii pe stilpi CK105-5 | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 8,00 |  |  |
| 3 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. CТП- 63/10/0,4 |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-027-2 К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea substatiilor de transformare de stilpi cu puterea pina la 100 kVА: montarea utilajului | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-02-471-4 К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint verticala din otel rotund cu diametrul de 16 mm | 10 buc | 0,80 |  |  |
| 6 | 08-02-472-1 К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 20 mm | 100 m | 0,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. CТП-63/10/0,4кV |  |  |  |  |
| 7 | Preturi de piata | Statia de transformatoare tip СТП-63/10/04kV | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |