| ____ Reabilitarea strazii Gospodarilor cu lungimea de 1 km si 2 intersectii giratorii in comuna Bubuieci or. Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1

Reabilitarea strazii Gospodarilor

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolarea bordurilor existente |  |  |  |
| 1 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m | 345,00 |
| 2 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 | 0,155 |
| 3 |  | TsC02D1 |  | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 |  | 100 m3 | 0,307 |
| 4 |  | TsI51A3 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 67,60 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea bordurilor existente Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Demolarea sistemului rutier existent din pietris de calcar |  |  |  |
| 5 |  | DI155E |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm |  | m2 | 1 195,00 |
| 6 |  | DI155E |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 cm), K=0,824 |  | m2 | 2 025,00 |
| 7 |  | DI155F |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (16 cm), K=1,04035 |  | m2 | 1 260,00 |
| 8 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 1 062,00 |
| 9 |  | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea strat din pietris de calcar) |  | 100 m3 | 30,41 |
| 10 |  | TsC03F1 |  | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 |  | 100 m3 | 30,41 |
| 11 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 4 865,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier existent din pietris de calcar Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Demolarea sistemului rutier existent la accese |  |  |  |
| 12 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 | 0,353 |
| 13 |  | DG05C |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton |  | m2 | 36,00 |
| 14 |  | DG03A |  | Desfacerea stratului din pavajului existent |  | m2 | 74,30 |
| 15 |  | TsC02D1 |  | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 |  | 100 m3 | 0,408 |
| 16 |  | TsI51A3 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 81,90 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier existent la accese Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Demolarea sistemului rutier existent la trotuare |  |  |  |
| 17 |  | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice |  | m2 | 115,60 |
| 18 |  | DG03A |  | Desfacerea de trotuare din pavajului existent |  | m2 | 81,40 |
| 19 |  | TsC02D1 |  | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 |  | 100 m3 | 0,095 |
| 20 |  | TsI51A3 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 19,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier existent la trotuare Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Demolarea indicatoarelor rutiere existente |  |  |  |
| 21 |  | DF22A |  | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera |  | buc | 3,00 |
| 22 |  | DF21A |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera |  | buc | 9,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea indicatoarelor rutiere existente Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect |  |  |  |
| 23 |  | DG06B |  | Demolarea inelelor din beton |  | m3 | 0,36 |
| 24 |  | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t | 0,79 |
| 25 |  | TsI51A3 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 0,79 |
| 26 |  | RpAcF04A |  | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 |  | m3 | 0,533 |
| 27 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN |  | buc | 11,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Reamenajarea fintinilor la cota de proiect Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul I. Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Capitolul II. 1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |
| 28 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 2 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), V=1.73 t/m3) |  | 100 m3 | 1,57 |
| 29 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 271,61 |
| 30 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 10 km, in locul de acumulare, V=1.73 t/m3) |  | 100 m3 | 32,85 |
| 31 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 5 683,05 |
| 32 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 34,42 |
| 33 |  | DI96 |  | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) |  | 100 m3 | 24,59 |
| 34 |  | DI97 |  | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=2 |  | 100 m3 | -24,59 |
| 35 |  | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  | m3 | 245,90 |
| 36 |  | TsC03E1 |  | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc |  | 100 m3 | 1,57 |
| 37 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 188,46 |
| 38 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 157,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul II. 1. Lucrari de terasamente. Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Capitolul II. 2. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |  |
| 39 |  | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor |  | 100m2 | 10,47 |
| 40 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 10,47 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul II. 2. Lucrari de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 41 |  | RpAr3E |  | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) |  | m | 40,00 |
| 42 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm |  | m3 | 1 475,10 |
| 43 |  | DA12C |  | Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm |  | m3 | 2 711,94 |
| 44 |  | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1 |  | m3 | 1 597,97 |
| 45 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 3 195,94 |
| 46 |  | DA10B |  | Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal) |  | m3 | 1 597,97 |
| 47 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t | 3,551 |
| 48 |  | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 | 8 877,60 |
| 49 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t | 2,663 |
| 50 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 |  | m2 | 8 877,60 |
| 51 |  | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15, pe fundatie de beton (beton - 0,038 m3/m pentru proiect) |  | m | 2 598,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor. |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Amenajarea casiului pe acostament si taluz |  |  |  |
| 52 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint |  | m3 | 0,80 |
| 53 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm |  | m3 | 0,40 |
| 54 |  | Dl119 |  | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4. H=10 cm. |  | m3 | 0,40 |
| 55 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm |  | m3 | 0,34 |
| 56 |  | Dl119 |  | Beton monolit clasa C16/20, H=10 cm |  | m3 | 0,44 |
| 57 |  | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc BR100.30.15 |  | buc | 8,00 |
| 58 |  | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Dala b/a 2990x1480x100 |  | buc | 4,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea casiului pe acostament si taluz Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Consolidarea santurilor trapezoidala din beton monolit Tip1, (1:1.5; b=0,6; h=0,6) |  |  |  |
| 59 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint |  | m3 | 55,00 |
| 60 |  | TsE02A |  | Finisarea manuala a fundului |  | 100m2 | 0,19 |
| 61 |  | TsE03A |  | Finisarea manuala a taluzurilor |  | 100m2 | 0,65 |
| 62 |  | TsC54B |  | Fundatie din din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30, H=10 cm |  | m3 | 10,40 |
| 63 |  | DI119 |  | Beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm. |  | m3 | 9,10 |
| 64 |  | 3 |  | Lemnului |  | m3 | 0,28 |
| 65 |  | 1118 |  | Ruberoid |  | m2 | 6,30 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea santurilor trapezoidala din beton monolit Tip1, (1:1.5; b=0,6; h=0,6) Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor. Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Capitolul V. Accese la strazi laterale, in curti. Troutare. Mini-giratie si parcarilor auto. |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. Amenajarea strazilor laterale |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.1. Tip I |  |  |  |
| 66 |  | DA12C |  | Start de baza din piatra sparta de la demolare, H=30 cm |  | m3 | 322,92 |
| 67 |  | DA12C |  | Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 Hmed=10 cm |  | m3 | 107,60 |
| 68 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t | 0,646 |
| 69 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 | 1 076,00 |
| 70 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t | 0,323 |
| 71 |  | DB16H |  | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul,SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 | 1 076,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tip I Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.2. Tip II |  |  |  |
| 72 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm |  | m3 | 208,36 |
| 73 |  | DA12C |  | Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm |  | m3 | 388,95 |
| 74 |  | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1 |  | m3 | 250,04 |
| 75 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 500,08 |
| 76 |  | DA10B |  | Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal) |  | m3 | 250,04 |
| 77 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t | 0,556 |
| 78 |  | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 | 1 389,00 |
| 79 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t | 0,417 |
| 80 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 |  | m2 | 1 389,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tip II Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.3. Tip III |  |  |  |
| 81 |  | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere in piatra sparta de la demolare, H=30 cm |  | 100m2 | 3,00 |
| 82 |  | DI134A1 |  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=15 |  | 100m2 | 3,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tip III Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea strazilor laterale Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.1. Tip I |  |  |  |
| 83 |  | DA12C |  | Start de baza din piatra sparta de la demolare, H=30 cm |  | m3 | 440,67 |
| 84 |  | DA12C |  | Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 Hmed=10 cm |  | m3 | 146,89 |
| 85 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t | 0,881 |
| 86 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 | 1 468,90 |
| 87 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t | 0,44 |
| 88 |  | DB16H |  | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul,SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 | 1 468,90 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tip I Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.2. Tip II |  |  |  |
| 89 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm |  | m3 | 150,90 |
| 90 |  | DA12C |  | Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm |  | m3 | 281,68 |
| 91 |  | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1 |  | m3 | 181,08 |
| 92 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 362,16 |
| 93 |  | DA10B |  | Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal) |  | m3 | 181,08 |
| 94 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t | 0,556 |
| 95 |  | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 | 1 006,00 |
| 96 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t | 0,302 |
| 97 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 |  | m2 | 1 006,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tip II Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.3. Instalarea bordurii mici |  |  |  |
| 98 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate 100.20.8 |  | m | 39,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea bordurii mici Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3. Amenajarea intersectii tip mini giratie |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3.1. Constructia insulei centrale pe sens giratoriului |  |  |  |
| 99 |  | DE10C |  | Instalarea bordurilor BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului interior al giratoriului (beton C16/20 - 0,042 m3/ml) |  | m | 38,00 |
| 100 |  | DE10C |  | Instalarea bordurilor BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului extrerior al giratoriului - bordura culcata (beton C16/20 - 0,05 m3/ml) |  | m | 63,00 |
| 101 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm |  | m3 | 69,10 |
| 102 |  | DI119 |  | Strat de fundate din beton C16/20. H=40 cm |  | m3 | 56,70 |
| 103 |  | DE18A |  | Pavaj din piatra de granit de culoare rose, H=8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 89,40 |
| 104 |  | TsC03E1 |  | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc |  | 100 m3 | 0,076 |
| 105 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 9,00 |
| 106 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 7,60 |
| 107 |  | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor |  | 100m2 | 0,50 |
| 108 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 0,50 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Constructia insulei centrale pe sens giratoriului Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3.2. Constructia insulelor de separate a sensului giratoriulu |  |  |  |
| 109 |  | DE10C |  | Instalarea bordurilor BR100.30.18 in lungul perimetrului insulelor de separare al giratoriului (beton C16/20 - 0,042 m3/ml) |  | m | 184,00 |
| 110 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=15 cm |  | m3 | 2,84 |
| 111 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pentru trecerile de pirtoni |  | m2 | 18,90 |
| 112 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate 100.20.8 la trotuar |  | m | 10,00 |
| 113 |  | TsC03E1 |  | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc |  | 100 m3 | 0,22 |
| 114 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 26,44 |
| 115 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 22,04 |
| 116 |  | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor |  | 100m2 | 1,469 |
| 117 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 1,469 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Constructia insulelor de separate a sensului giratoriulu Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea intersectii tip mini giratie Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.4. Amenajarea trotuarului proiectat |  |  |  |
| 118 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. Н= 0,15 m |  | m3 | 150,74 |
| 119 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 440,90 |
| 120 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t | 0,338 |
| 121 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 | 564,00 |
| 122 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate 100.20.8 |  | m | 566,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului proiectat Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul V. Accese la strazi laterale, in curti. Troutare. Mini-giratie si parcarilor auto. Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera. |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 123 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30 |  | buc | 15,00 |
| 124 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30 |  | buc | 14,00 |
| 125 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 |  | buc | 4,00 |
| 126 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 3.40 |  | buc | 9,00 |
| 127 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere A700 |  | buc | 18,00 |
| 128 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere B600 |  | buc | 14,00 |
| 129 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere D700 |  | buc | 20,00 |
| 130 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere B900 |  | buc | 20,00 |
| 131 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere D900 |  | buc | 7,00 |
| 132 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere BH-350x700 |  | buc | 11,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.2. Amenajarea parapetului de siguranta pietonal |  |  |  |
| 133 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint |  | m3 | 11,40 |
| 134 |  | Dl119 |  | Beton monolit clasa C16/20 |  | m3 | 11,40 |
| 135 |  | DI127 |  | Montarea parapetului de siguranta pietonal |  | t | 4,209 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea parapetului de siguranta pietonal Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |
| 136 |  | DF17A |  | Amenajarea marcajului rutier |  | m2 | 564,00 |
| 137 |  | DF17A |  | Amenajarea marcajului rutier (rosu) |  | m2 | 155,00 |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera. Inclusiv salariu |  |  |  |

| Obiect Reabilitarea strazii Gospodarilor cu lungimea de 1 km si 2 intersectii giratorii in comuna Bubuieci or. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea bordurilor existente |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Demolarea sistemului rutier existent din pietris de calcar |  |  |
| 5 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 cm), K=0,824 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (16 cm), K=1,04035 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0114 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea strat din pietris de calcar) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,350 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Demolarea sistemului rutier existent la accese |  |  |
| 12 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | DG05C | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | DG03A | Desfacerea stratului din pavajului existent | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Demolarea sistemului rutier existent la trotuare |  |  |
| 17 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,540 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | DG03A | Desfacerea de trotuare din pavajului existent | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.5. Demolarea indicatoarelor rutiere existente |  |  |
| 21 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,110 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.6. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect |  |  |
| 23 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,380 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,800 |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,030 |
|  | 2664102101206 | Mortar | m3 | 0,020 |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 10,600 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,010 |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,500 |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,400 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |
|  | 2875274200000-1 | Capac cu rama | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,500 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Capitolul II. 1. Lucrari de terasamente. |  |  |
| 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 2 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), V=1.73 t/m3) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,027 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 10 km, in locul de acumulare, V=1.73 t/m3) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 | m3 | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | DI96 | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=2 | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,149 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,950 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Capitolul II. 2. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |
| 39 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 41 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | DI110 | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | DA12C | Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr.0-63mm | m3 | 1,270 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | DZ01A | Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,380 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 89,400 |
|  | 1421402200393 | Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA30 | m3 | 1,600 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,077 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,023 |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,154 |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | DA10B | Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost | m3 | 1,003 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut. | 0,077 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,072 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,004 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,077 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut. | 0,077 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD22,4 | t | 0,165 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS16 | t | 0,094 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15, pe fundatie de beton (beton - 0,038 m3/m pentru proiect) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,520 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.C16/20 | m3 | 0,038 |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,170 |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2666122800286-5 | Bordur 100.30.15 | m | 1,005 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor. |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea casiului pe acostament si taluz |  |  |
| 52 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.16-31,5 | m3 | 1,150 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4. H=10 cm. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | 2663102100000 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.16-31,5 | m3 | 1,150 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20, H=10 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | 2663102100000-3 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc BR100.30.15 | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |
|  | 2666122800611-15 | Bloc prefabricat BR100.30.15 | buc | 1,007 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Dala b/a 2990x1480x100 | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |
|  | 2666122800611-2 | Dala b/a 2990x1480x100 | buc | 1,007 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5.2. Consolidarea santurilor trapezoidala din beton monolit Tip1, (1:1.5; b=0,6; h=0,6) |  |  |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | TsC54B | Fundatie din din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30, H=10 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 | m3 | 1,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | DI119 | Beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | 2663102100000 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | 3 | Lemnului | m3 |  |
|  | 0000003 | Lemnului | m3 | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 | 1118 | Ruberoid | m2 |  |
|  | 1526154189924 | Ruberoid | м2 | 1,100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Capitolul V. Accese la strazi laterale, in curti. Troutare. Mini-giratie si parcarilor auto. |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea strazilor laterale |  |  |
|  |  | 6.1.1. Tip I |  |  |
| 66 | DA12C | Start de baza din piatra sparta de la demolare, H=30 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |
|  | 1411122201672d | Piatra sparta de la demolare | m3 | 1,270 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | DA12C | Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 Hmed=10 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |
|  | 1411122201672-1 | Pietris concasat GA85 LA30 8-32 mm | m3 | 1,270 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |
|  | 1111000100013102 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,141 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0079 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul,SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |
|  | 111100010001311b | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.1.2. Tip II |  |  |
| 72 | DI110 | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 | DA12C | Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr.0-63mm | m3 | 1,270 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 | DZ01A | Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,380 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 89,400 |
|  | 1421402200393 | Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA30 | m3 | 1,600 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,077 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,023 |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,154 |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |
|  |  | Total | lei |  |
| 75 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 | DA10B | Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost | m3 | 1,003 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut. | 0,077 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,072 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,004 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,077 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut. | 0,077 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD22,4 | t | 0,165 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS16 | t | 0,094 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.1.3. Tip III |  |  |
| 81 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere in piatra sparta de la demolare, H=30 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta de la demolare | m3 | 18,900 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta de la demolare | m3 | 1,500 |
|  | 1411122201645d | Piatra sparta de la demolare | m3 | 1,000 |
|  | 11202062010361d | Piatra sparta de la demolare | m3 | 1,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,258 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,120 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,710 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,414 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,106 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=15 | 100m2 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta de la demolare | m3 | 1,260 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |
|  |  | 6.2.1. Tip I |  |  |
| 83 | DA12C | Start de baza din piatra sparta de la demolare, H=30 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |
|  | 1411122201672d | Piatra sparta de la demolare | m3 | 1,270 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | DA12C | Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 Hmed=10 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |
|  | 1411122201672-1 | Pietris concasat GA85 LA30 8-32 mm | m3 | 1,270 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 85 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 86 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |
|  | 1111000100013102 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,141 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0079 |
|  |  | Total | lei |  |
| 87 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul,SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |
|  | 111100010001311b | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.2.2. Tip II |  |  |
| 89 | DI110 | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
|  |  | Total | lei |  |
| 90 | DA12C | Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr.0-63mm | m3 | 1,270 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 91 | DZ01A | Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,380 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 89,400 |
|  | 1421402200393 | Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA30 | m3 | 1,600 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,077 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,023 |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,154 |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |
|  |  | Total | lei |  |
| 92 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
| 93 | DA10B | Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost | m3 | 1,003 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut. | 0,077 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,072 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,004 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,077 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut. | 0,077 |
|  |  | Total | lei |  |
| 94 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 95 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD22,4 | t | 0,165 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |
|  |  | Total | lei |  |
| 96 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 97 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS16 | t | 0,094 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.2.3. Instalarea bordurii mici |  |  |
| 98 | DE11A | Borduri mici, prefabricate 100.20.8 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.C16/20 | m3 | 0,048 |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,020 |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.3. Amenajarea intersectii tip mini giratie |  |  |
|  |  | 6.3.1. Constructia insulei centrale pe sens giratoriului |  |  |
| 99 | DE10C | Instalarea bordurilor BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului interior al giratoriului (beton C16/20 - 0,042 m3/ml) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,520 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.C16/20 | m3 | 0,042 |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,170 |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton BRR50.30.22/14 | m | 1,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 100 | DE10C | Instalarea bordurilor BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului extrerior al giratoriului - bordura culcata (beton C16/20 - 0,05 m3/ml) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,520 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.C16/20 | m3 | 0,050 |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,170 |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton BRR50.30.22/14 | m | 1,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 101 | DI110 | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
|  |  | Total | lei |  |
| 102 | DI119 | Strat de fundate din beton C16/20. H=40 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |
|  |  | Total | lei |  |
| 103 | DE18A | Pavaj din piatra de granit de culoare rose, H=8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111280065531-r | Placi din piatra de granit de culoare rosu, H=8 cm | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 104 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,950 |
|  |  | Total | lei |  |
| 105 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
| 106 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 107 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 108 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.3.2. Constructia insulelor de separate a sensului giratoriulu |  |  |
| 109 | DE10C | Instalarea bordurilor BR100.30.18 in lungul perimetrului insulelor de separare al giratoriului (beton C16/20 - 0,042 m3/ml) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,520 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.C16/20 | m3 | 0,045 |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,170 |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2666122800286-8 | Bordura BR100.30.18 | m | 1,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 110 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=15 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.16-31,5 | m3 | 1,150 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 111 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pentru trecerile de pirtoni | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111280065531 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 112 | DE11A | Borduri mici, prefabricate 100.20.8 la trotuar | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.C16/20 | m3 | 0,048 |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,020 |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 113 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,950 |
|  |  | Total | lei |  |
| 114 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
| 115 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 116 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 117 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.4. Amenajarea trotuarului proiectat |  |  |
| 118 | TsC54B | Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. Н= 0,15 m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752a | pietris concasat fr.8-31,5 mm, LA30 | m3 | 1,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 119 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111280065531 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 120 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 121 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 |
|  | 111100010001311-1 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | Total | lei |  |
| 122 | DE11A | Borduri mici, prefabricate 100.20.8 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.C16/20 | m3 | 0,048 |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,020 |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera. |  |  |
|  |  | 7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 123 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30 | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |
|  | 2811106301794-1 | Stilp metalic Marca CKM 1.30 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 124 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30 | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |
|  | 2811106301794-3 | Stilp metalic Marca CKM 2.30 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 125 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,069 |
|  | 2811106301794-4 | Stilp metalic Marca CKM 2.40 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 126 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 3.40 | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,069 |
|  | 2811106301794-2 | Stilp metalic Marca CKM 3.40 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 127 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 26151073261051a | Indicator A700 | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 128 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B600 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 26151073261055-1 | Indicator B700 | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 129 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 26151073261051 | Indicator D700 | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 130 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 26151073261055 | Indicator B900 | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 131 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D900 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 2615107326105-8a | Indicator D900 | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 132 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-350x700 | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 2615107326105-6 | Indicator BH-350x700 | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.2. Amenajarea parapetului de siguranta pietonal |  |  |
| 133 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 134 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | 2663102100000-3 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |
|  |  | Total | lei |  |
| 135 | DI127 | Montarea parapetului de siguranta pietonal | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,400 |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.3. Amenajarea marcajului rutier |  |  |
| 136 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,800 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,300 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut. | 0,00707 |
|  |  | Total | lei |  |
| 137 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier (rosu) | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |
|  | 24301261087201 | Email alb ii E.109-5 color | kg | 0,800 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,300 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut. | 0,00707 |
|  |  | Total | lei |  |