| Amenajarea unei zone de agrement cu scena de vara, zone de fitnes, teren de joaca pentru copii, situat pe terenul cu nr. cad. 2923108.192 al sat. Marienfeld, com. Ialpujeni, r-nul Cimislia | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Plan general (19/24-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 1,5525 |
| 2 |  |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  | t |  |  |  |  | 264,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 9,8000 |
| 4 |  |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-20 M300 GOST 8267-82 gr.=50mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 49,0000 |
| 5 |  |  | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 980,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imbracaminte terenuri de joaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | TsH32C1 |  | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 252,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte terenuri de joaca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Imbracaminte terenuri de sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 15,3000 |
| 8 |  |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr.20-40 gr.=150mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 23,0000 |
| 9 |  |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie din polietilen |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 153,0000 |
| 10 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) |  |  |  | kg |  |  |  |  | 325,1300 |
| 11 |  |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 12,2400 |
| 12 |  |  | CG33A |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm" |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 153,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte terenuri de sport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru pietoni PB 50.20.10 pe beton C15 |  |  |  | m |  |  |  |  | 530,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | TsH91A |  | Instalarea Banca fara speteaza, tip metal si lemn L=1,95m, pe beton C15 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 25,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |