	Reconstruirea cladireii terminalului Aeroportului International "Eugen Doga"  Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu replanificare partiala a incaperilor si extindere in dimensiuni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-15-1
 Masuri de asigurare a sigurantei la incendii
 (16125 / 2025 - 1, 1A, 1B, 1C - MASI)

Intocmit in preţuri  curente 11.08.2025

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie 



	1
	CL20A
	Instalarea pe perete a stingatorului cu pulbere 5kg

	buc
	
	35,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	16,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,05

	
	620320260024
	Stingator cu pulbere 5kg
	buc
	1,0000
	35,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	17,50

	2
	CL20A
	Instalarea pe perete a stingatorului cu dioxid de carbon V=5 L

	buc
	
	8,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	3,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,24

	
	620320260025
	Stingator cu dioxid de carbon V=5 L
	buc
	1,0000
	8,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	4,00

	3
	CL20A
	Planul de evacuare

	buc
	
	34,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	15,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,02

	
	2811236309263
	Planul de evacuare
	buc
	1,0000
	34,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	17,00

	4
	CL20A
	Indicaroare care indica iesirea

	buc
	
	34,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	15,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,02

	
	2811236309264
	Indicaroare care indica iesirea 
	buc
	1,0000
	34,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	17,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie 
	

	2. Lucrari de montare 



	5
	11-04-003-01
	Panou de incendiu PI-A Clasa A

	buc
	
	1,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,2000
	11,20

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,4300
	0,43

	6
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat "Panou de incendiu"

	100 buc
	
	0,01



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	0,982

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,002

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,011

	7
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat "Isirea de evacuare"

	100 buc
	
	0,24



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	23,568

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,979

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,05

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,269

	8
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat cu inscriptia prin intermediul sagetilor a directiei spre isirea de evacuare

	100 buc
	
	0,07



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	6,874

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,286

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,078

	9
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat "Stingator de mina"

	100 buc
	
	0,43



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	42,226

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	1,754

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,09

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,482

	10
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat "Hidrant antiincendiar"

	100 buc
	
	0,50



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	49,10

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	2,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,105

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,56

	11
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat a clasei de pericol la incendiu si explozie, precum si clasa zonei

	100 buc
	
	0,20



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	19,64

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,816

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,224

	12
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa"

	100 buc
	
	0,08



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	7,856

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,326

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,017

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,09

	13
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat cu inscriptia prin intermediul sagetilor a directiei spre isirea de evacuare pe scari

	100 buc
	
	0,06



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	5,892

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,245

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,013

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,067

	14
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat al intrarii in zona de siguranta pentru PML

	100 buc
	
	0,05



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	4,91

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,204

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,011

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,056

	15
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat "Stingator mobil"

	100 buc
	
	0,02



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	1,964

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,082

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,004

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,022

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare 
	

	3. Utilaj



	16
	pret ofertant
	Stingator mobil cu pulbere 100 kg

	buc
	
	1,00



	
	620320230161
	Stingator mobil cu pulbere 100 kg
	buc
	1,0000
	1,00

	17
	pret ofertant
	Panou de incendiu PI-A Clasa A cu urmatoarele dotari: Ranga - 1 buc; Cange - 1 buc; Galeata - 2 buc; Hirlet - 1 buc; Lopata - 1 buc; Vas pentru apa V>0.2 m3 - 1 buc; Stingatoare cu spuma si cu apa cu capacitatea de 10 litri - 4 buc; Stingatoare cu pulberi cu capacitatea 5 litri - 4 buc; Stingatoare cu bioxid de 

carbon cu capacitatea 5 litri - 4 buc

	ansmablu
	
	1,00



	
	620320230160
	Panou de incendiu PI-A Clasa A
	ansmablu
	1,0000
	1,00

	18
	pret furnizor
	Indicator luminiscent cu inscriptia "Panou de incendiu"

	buc
	
	1,00



	
	620320230141
	Indicator luminiscent cu inscriptia "Panou de incendiu"
	buc
	1,0000
	1,00

	19
	pret furnizor
	Indicator luminiscent cu inscriptia "Isirea de evacuare"

	buc
	
	24,00



	
	620320230142
	Indicator luminiscent cu inscriptia "Isirea de evacuare"
	buc
	1,0000
	24,00

	20
	pret furnizor
	Indicator luminiscent cu inscriptia prin intermediul sagetilor a directiei spre isirea de evacuare

	buc
	
	7,00



	
	620320230143
	Indicator luminiscent cu inscriptia prin intermediul sagetilor a directiei spre isirea de evacuare
	buc
	1,0000
	7,00

	21
	pret furnizor
	Indicatori de iluminat "Stingator de mina"

	buc
	
	43,00



	
	620320230144
	Indicatori de iluminat "Stingator de mina"
	buc
	1,0000
	43,00

	22
	pret furnizor
	Indicatori de iluminat "Hidrant antiincendiar"

	buc
	
	50,00



	
	620320230145
	Indicatori de iluminat "Hidrant antiincendiar"
	buc
	1,0000
	50,00

	23
	pret furnizor
	Indicator luminiscent a clasei de pericol la incendiu si explozie, precum si clasa zonei

	buc
	
	20,00



	
	620320230146
	Indicator luminiscent a clasei de pericol la incendiu si explozie, precum si clasa zonei
	buc
	1,0000
	20,00

	24
	pret furnizor
	Indicator luminiscent "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa"

	buc
	
	8,00



	
	620320230147
	Indicator luminiscent "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa"
	buc
	1,0000
	8,00

	25
	pret furnizor
	Indicator luminiscent "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa"

	buc
	
	6,00



	
	620320230147
	Indicator luminiscent "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa"
	buc
	1,0000
	6,00

	26
	pret furnizor
	Indicator luminiscent al intrarii in zona de siguranta pentru PML

	buc
	
	5,00



	
	620320230148
	Indicator luminiscent al intrarii in zona de siguranta pentru PML
	buc
	1,0000
	5,00

	27
	pret furnizor
	Indicatori de iluminat "Stingator mobil"

	buc
	
	2,00



	
	620320230148
	Indicator luminiscent al intrarii in zona de siguranta pentru PML
	buc
	1,0000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


