Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2 pentru lotul nr.1

Amenajarea  cu  pavaj  a  trotuarelor  din  s. Caracuseniii Vechi,  raionul  Briceni

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Amenajarea trotuarului str. 27 martie 1918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 2,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Amenajarea pavajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC53B |  | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) |  |  |  | 100m2 |  | 0,34 |  |  |  |
| 3 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure |  |  |  | m3 |  | 1,425 |  |  |  |
| 4 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) |  |  |  | m |  | 57,00 |  |  |  |
| 5 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  |  | m2 |  | 34,20 |  |  |  |
| 6 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  | m2 |  | 34,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului str. 27 martie 1918 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Amenajarea trotuarului str. Stefan cel Mare si Sfint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Sector 1 L= 107,0m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 |  | 3,85 |  |  |  |
| 8 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |  |
| 9 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |  |
| 10 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  | t |  | 18,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Amenajarea pavajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 |  | 1,284 |  |  |  |
| 12 |  | TsC53B |  | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) |  |  |  | 100m2 |  | 1,284 |  |  |  |
| 13 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure |  |  |  | m3 |  | 5,41 |  |  |  |
| 14 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) |  |  |  | m |  | 216,40 |  |  |  |
| 15 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  |  | m2 |  | 128,40 |  |  |  |
| 16 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  | m2 |  | 128,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sector 1 L= 107,0m.l. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Sector 2 L= 90,0m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 |  | 4,05 |  |  |  |
| 18 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  | 0,045 |  |  |  |
| 19 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |  |
| 20 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  | t |  | 10,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Amenajarea pavajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 |  | 1,236 |  |  |  |
| 22 |  | TsC53B |  | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) |  |  |  | 100m2 |  | 1,236 |  |  |  |
| 23 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure |  |  |  | m3 |  | 2,31 |  |  |  |
| 24 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) |  |  |  | m |  | 92,40 |  |  |  |
| 25 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  |  | m2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 26 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  | m2 |  | 117,60 |  |  |  |
| 27 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  | m2 |  | 8,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sector 2 L= 90,0m.l. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Sector 3 L= 103,0m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 |  | 3,70 |  |  |  |
| 29 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  | 0,093 |  |  |  |
| 30 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |  |
| 31 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  | t |  | 18,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.2. Amenajarea pavajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 |  | 1,236 |  |  |  |
| 33 |  | TsC53B |  | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) |  |  |  | 100m2 |  | 1,236 |  |  |  |
| 34 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure |  |  |  | m3 |  | 5,21 |  |  |  |
| 35 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) |  |  |  | m |  | 208,40 |  |  |  |
| 36 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  |  | m2 |  | 123,60 |  |  |  |
| 37 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  | m2 |  | 123,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sector 3 L= 103,0m.l. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului str. Stefan cel Mare si Sfint Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Amenajarea trotuarului la statia de Oprire pentru pasageri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  | 0,08 |  |  |  |
| 39 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,54 |  |  |  |
| 40 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |  |
| 41 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  | t |  | 12,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Amenajarea pavajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 |  | 0,972 |  |  |  |
| 43 |  | TsC53B |  | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) |  |  |  | 100m2 |  | 0,972 |  |  |  |
| 44 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure |  |  |  | m3 |  | 4,11 |  |  |  |
| 45 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) |  |  |  | m |  | 164,40 |  |  |  |
| 46 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  |  | m2 |  | 97,20 |  |  |  |
| 47 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  | m2 |  | 97,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului la statia de Oprire pentru pasageri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Amenajarea  cu  pavaj  a  trotuarelor  din  s. Caracuseniii Vechi,  raionul  Briceni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea trotuarului str. 27 martie 1918 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
|  |  | 1.2. Amenajarea pavajului |  |  |
| 2 | TsC53B | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80 | m | 1,0050 |
| 5 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip de concasare de calcar 0-4 | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 2. Amenajarea trotuarului str. Stefan cel Mare si Sfint |  |  |
|  |  | 2.1. Sector 1 L= 107,0m.l. |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |
| 7 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
| 9 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | 2.1.2. Amenajarea pavajului |  |  |
| 11 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 12 | TsC53B | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80 | m | 1,0050 |
| 15 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip de concasare de calcar 0-4 | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 2.2. Sector 2 L= 90,0m.l. |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |
| 17 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 18 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
| 19 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | 2.2.2. Amenajarea pavajului |  |  |
| 21 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 22 | TsC53B | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80 | m | 1,0050 |
| 25 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 26 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip de concasare de calcar 0-4 | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 27 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655-2 | Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip de concasare de calcar 0-4 | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 2.3. Sector 3 L= 103,0m.l. |  |  |
|  |  | 2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |
| 28 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 29 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
| 30 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 31 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | 2.3.2. Amenajarea pavajului |  |  |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 33 | TsC53B | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 35 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80 | m | 1,0050 |
| 36 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 37 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip de concasare de calcar 0-4 | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 3. Amenajarea trotuarului la statia de Oprire pentru pasageri |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |
| 38 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
| 39 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |
| 40 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 41 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | 3.2. Amenajarea pavajului |  |  |
| 42 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 43 | TsC53B | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 45 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80 | m | 1,0050 |
| 46 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 47 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip de concasare de calcar 0-4 | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |

Președintele grupului de lucru

Primar s. Caracușenii-Vechi                                                                         Vladimir JELAGA