| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor (sectorul 1 si 2 ) in com. Balabanesti, r-nul Criuleni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Dig de protectie sectorul 1. Pc 0-Pc3+30

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnorme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea sol vegetal | 100 m3 | 9,40 |  |  |
| 2 | IfF20A | Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatatiri funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 30 cm in teren greu - afinarea solului mineral din corpul digului | ha | 0,165 |  |  |
| 3 | TsC07D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. I | 100 m3 | 59,46 |  |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8919,00 |  |  |
| 5 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 59,46 |  |  |
| 6 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 59,46 |  |  |
| 7 | 36-01-001-3 | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t - executarea digului de protectie | 1000 m3 | 5,946 |  |  |
| 8 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne | h-ut | 0,62 |  |  |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km | t | 124,00 |  |  |
| 10 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru compactarea mecanica a solului | m3 | 124,00 |  |  |
| 11 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea sol vegetal cu transportarea pe creasta si taluzele digului | 100 m3 | 9,40 |  |  |
| 12 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II | 100 m3 | 9,40 |  |  |
| 13 | TsC07D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. I | 100 m3 | 2,20 |  |  |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 330,00 |  |  |
| 15 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 2,20 |  |  |
| 16 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,20 |  |  |
| 17 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - nivelarea taluzelor si crestei digului | 1000 m2 | 3,421 |  |  |
| 18 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% - pe suprafata crestei si taluzelor | 100m2 | 10,48 |  |  |
| 19 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne | h-ut | 0,24 |  |  |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km | t | 48,00 |  |  |
| 21 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 48,00 |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor (sectorul 1 si 2 ) in com. Balabanesti, r-nul Criuleni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Dig de protectie sectorul  2. Pc 0-Pc 4+02

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnorme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea sol vegetal | 100 m3 | 8,96 |  |  |
| 2 | IfF20A | Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatatiri funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 30 cm in teren greu - afinarea solului mineral din corpul digului | ha | 0,262 |  |  |
| 3 | TsC07D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. I | 100 m3 | 43,58 |  |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6537,00 |  |  |
| 5 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 43,58 |  |  |
| 6 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 43,58 |  |  |
| 7 | 36-01-001-3 | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t - executarea digului de protectie | 1000 m3 | 4,358 |  |  |
| 8 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne | h-ut | 0,48 |  |  |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km | t | 96,00 |  |  |
| 10 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru compactarea mecanica a solului | m3 | 96,00 |  |  |
| 11 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea sol vegetal cu transportarea pe creasta si taluzele digului | 100 m3 | 8,96 |  |  |
| 12 | TsC07D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. I | 100 m3 | 0,78 |  |  |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km | t | 117,00 |  |  |
| 14 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 0,78 |  |  |
| 15 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,78 |  |  |
| 16 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - nivelarea taluzelor si crestei digului | 1000 m2 | 3,628 |  |  |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% - pe suprafata crestei si taluzelor | 100m2 | 10,85 |  |  |
| 18 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - pomparea apei in autocisterne | h-ut | 0,23 |  |  |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km | t | 45,00 |  |  |
| 20 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 45,00 |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | lei |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |