| Termoizolare fatadelor Gradinitei de copii #Viorica# si reparatia capitala cu replanificare a blocului B din sat. Cirnatenii Noi , r-nul Causeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7

Semnalizare de paza (SPA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1864) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: tastatura PK5500E1 | 10 buc | 1,00 |
| 8 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI) | buc | 12,00 |
| 9 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (LD-95) | 100 buc | 0,02 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,00 |
| 12 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | м3 м.гр. | 300,00 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,20 |
| 14 | pret furnizor | Cablu de semnalizare, fara halogeni, ecranat, nr. conductori x sectiune: 6x0.5 mm2 | м3 м.гр. | 250,00 |
| 15 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 | м3 м.гр. | 40,00 |
| 16 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip SFTP | м3 м.гр. | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 17 |  | Panou de control PC-1864, productor "DSC" Canada | buc | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A*h | buc | 2,00 |
| 21 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 1,00 |
| 22 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 23 |  | Claviatura PK-5500 E1, productor "DSC" Canada | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI | buc | 12,00 |
| 25 | pret furnizor | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 2,00 |
| 26 | pret furnizor | Sirena LD-95, 12V, 150mA | buc | 2,00 |

Afanasii Dumitru

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Termoizolare fatadelor Gradinitei de copii  #Vioriva# si reparatia  capitala cu replanificare a blocului  B  din  sat.  Cirnatenii Noi , r-nul Causeni, Semnalizare de paza (SPA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1864) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: tastatura PK5500E1 | 10 buc | 1,00 |
| 8 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI) | buc | 12,00 |
| 9 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (LD-95) | 100 buc | 0,02 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,00 |
| 12 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | м3 м.гр. | 300,00 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,20 |
| 14 | pret furnizor | Cablu de semnalizare, fara halogeni, ecranat, nr. conductori x sectiune: 6x0.5 mm2 | м3 м.гр. | 250,00 |
| 15 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 | м3 м.гр. | 40,00 |
| 16 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip SFTP | м3 м.гр. | 30,00 |
|  |  | 2. Utilaj, inventar, mobilier |  |  |
| 17 |  | Panou de control PC-1864, productor "DSC" Canada | buc | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A*h | buc | 2,00 |
| 21 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 1,00 |
| 22 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 23 |  | Claviatura PK-5500 E1, productor "DSC" Canada | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI | buc | 12,00 |
| 25 | pret furnizor | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 2,00 |
| 26 | pret furnizor | Sirena LD-95, 12V, 150mA | buc | 2,00 |