| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-SIn | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-16

Bloc B, B1, V1. Semnalizarea antiincendiu (marca SIn)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пульт контроля и управления С2000М, Болид, Москва) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
| 2 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блок контроля и индикации "Болид" C2000 БКИ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 18,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
| 3 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |  |
| 4 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
| 5 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m |  | 0,820 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,42 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 30,26 |  |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  | 100 buc |  | 2,56 |  |  |
| 6 |  |  | Кабель UTP5e 4x2х0,5 |  |  | m |  | 82,000 |  |  |
|  | 123456789001 |  | Кабель UTP5e 4x2х0,5 |  |  | m |  | 83,64 |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Блок В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Шкаф автоматики АК (комплект) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩМП-4 разм.1200х750х300 IP-54) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,86 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |  |
| 8 | 10-08-001-02 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Прибор приемно-контрол. Сигнал-20П) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 78,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
| 9 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Блок контрол.-пусковой С-2000КПБ, Болид, Москва) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 240,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 1,60 |  |  |
| 10 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |  |
| 11 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 13 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,470 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,09 |  |  |
| 14 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 PEN |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 115887814 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 PEN |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 15 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 синий и серый |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 115887815 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Шкаф автоматики АК (комплект) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИП212-141) |  |  | buc |  | 92,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 184,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 14,72 |  |  |
| 17 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Элемент дистанционного управления ИПР) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 28,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,50 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 2,24 |  |  |
| 18 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.СМК-1) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 17,00 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 19 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Табло свето-звуковое Блик-12-3С) |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 180,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
| 20 | 11-04-008-04 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 (Модуль газового пожаротушения МГП Импульс-20 ) |  |  | buc |  | 110,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 339,90 |  |  |
| 21 | 11-04-008-02 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 10 (Порошковый модуль МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,66 |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Кабели |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m |  | 30,330 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 125,24 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1 119,18 |  |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  | 100 buc |  | 94,63 |  |  |
| 23 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубе) |  |  | km |  | 0,009 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,22 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5мм2 |  |  | m |  | 1 450,000 |  |  |
|  | 50399t11 |  | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5 |  |  | m |  | 1 479,00 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,8мм2 |  |  | m |  | 1 582,000 |  |  |
|  | 50399t12 |  | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,8 |  |  | m |  | 1 613,64 |  |  |
| 26 |  |  | Кабель UTP5e 4x2х0,5 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 123456789001 |  | Кабель UTP5e 4x2х0,5 |  |  | m |  | 10,20 |  |  |
| 27 | 10-01-055-08 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 7,38 |  |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  | 100 buc |  | 0,62 |  |  |
| 28 |  |  | Провод ПВ3 0,75 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 123456789002 |  | Провод ПВ3 0,75 |  |  | m |  | 20,60 |  |  |
| 29 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,260 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 69,42 |  |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,27 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,94 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 40,30 |  |  |
| 30 | 08-02-407-9 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 80 mm (д=76х2,8) |  |  | 100 m |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Труба металлическая Д=76х2,8мм |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 888833 |  | Труба металлическая Д=76х2,8мм |  |  | m |  | 9,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабели |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Блок В |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Цена поставщика |  | Пульт управления и контроля С2000М |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 101021h0 |  | Пульт контроля и управления С2000М |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 33 | Цена поставщика |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 101021h5 |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 34 | Цена поставщика |  | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 12В-3А-17 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010219g11 |  | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 12В-3А-17 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 35 | Цена поставщика |  | Аккумулятор DELTA DT 12 В, 17Ач |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1010801u2 |  | Аккумулятор DELTA DT 12В, 17Ач |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 36 | Цена поставщика |  | Щит ЩМП-4 разм.1200х750х300 IP-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5569995 |  | Щит ЩМП-4 разм.1200х750х300 IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 37 | Цена поставщика |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 101021h1 |  | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 38 | Цена поставщика |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 101021h2 |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 39 | Цена поставщика |  | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 12В-8А-17 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010219g10 |  | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 12В-8А-17 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 40 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55645119 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 | Цена поставщика |  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 |  |  | buc |  | 92,000 |  |  |
|  | 77772 |  | Извещатель пожар.дымовой ИПК212-141 |  |  | buc |  | 92,00 |  |  |
| 42 | Цена поставщика |  | Элемент дистанционного управления ИПР-513-3 (исп.02) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 333210 |  | Элемент дистанционного управления ИПР-513-3 (исп.02) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 43 | Цена поставщика |  | Датчик магн.-конт.СМК-1 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 3332113 |  | Датчик магнитно-контактный СМК-1 |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
| 44 | Цена поставщика |  | Табло свето-звуковое Блик-12-3С |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 5220076u70 |  | Табло свето-звуковое Блик -12-3С |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
| 45 | Цена поставщика |  | Модуль газового пожаротушения МГП Импульс-20 |  |  | buc |  | 110,000 |  |  |
|  | 1010219g13 |  | Модуль газового пожаротушения МГП Импульс-20 |  |  | buc |  | 110,00 |  |  |
| 46 | Цена поставщика |  | Модуль порошкового пожаротушения МГП(Н)-9-И-ГЭ-У2 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1010219g14 |  | Модуль порошкового пожаротушения МГП(Н)-9-И-ГЭ-У |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 47 | Цена поставщика |  | Модуль подключения нагрузки МПН |  |  | buc |  | 91,000 |  |  |
|  | 1010219g15 |  | Модуль подключения нагрузки МПН |  |  | buc |  | 91,00 |  |  |
| 48 | Цена поставщика |  | Резистор |  |  | buc |  | 277,000 |  |  |
|  | 1010219g12 |  | Резистор |  |  | buc |  | 277,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |