APROBAT:

Director adjunct

al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”

_____________________ Vladimir LUPU

L.Ș. „____”  ___________________2023

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Î.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Î.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu pe drumul     
       R1  Chișinău-Ungheni-  frontieră-cu România, km 15+000, intersecție cu drumul 
       de acces  către satul Cojușna.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea intersectiei giratorie (coeficient pentru conditii dificile de lucru pentru manopera si utilaj, k=1.2) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Indicatoare, suporturi, delimitatoare si butoane rutiere |  |  |  |
| 1 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-1215 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-230 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,000 |  |
| 2 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  | 11,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-1215 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,000 |  |
| 3 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-1215 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,000 |  |
| 4 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM3.40) | buc |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-1215 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-340 | Stilp metalic confectionat industrial CKM3.40 | buc | 1,000 |  |
| 5 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM4.45) | buc |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-1215 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-445 | Stilp metalic confectionat industrial CKM4.45 | buc | 1,000 |  |
| 6 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare1300x1000 Panou 3.27.2 cu 6.16 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-130101 | Indicatoare1300x1000 Panou 3.27.2 cu 6.16 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 7 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare1300x1000 Panou 1.8 cu 6.1.1 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-130102 | Indicatoare1300x1000 Panou 1.8 cu 6.1.1 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 8 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc |  | 8,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-90000 | Indicatoare(А900) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 9 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1250x350 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-12535 | Indicatoare 1250x350 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 10 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x700 | buc |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-7070 | Indicatoare (В700) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 11 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-900 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-90 | Indicatoare D-900 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 12 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc |  | 9,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-70 | Indicatoare D-700 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 13 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x700 | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-3507 | Indicatoare 350x700 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 14 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x850 | buc |  | 5,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-8535 | Indicatoare 850x350 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 15 | DF57A | Montarea elementelor de semnalizare - Bordura de cauciuc cu stilp de delimitare de 0.75m (in conformitate cu proiectul) | buc |  | 168,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,320 |  |
|  | 2666122800612-274 | Bordura de cauciuc cu stilp de delimitare de 0.75m | buc | 1,000 |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,140 |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,140 |  |
| 16 | DE16B | Montarea parapetului lestabil din platic (1200x500x800 alb/rosu), umplute cu nisip (Norma aplicativa) | buc |  | 100,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 266612280033120 | Parapetului lestabil din platic (1200x500x800 alb/rosu) | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
| 17 | TsC54A | Umplerea balizelor cu nisip | m3 |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |
| 18 | material | Sistem de legatura dintre balize | buc |  | 100,00 |
|  | 1321435435464564 | Sistem de legatura dintr balize | buc | 1,000 |  |
| 19 | RCsB30N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (adincimea 5 cm) k=0.5 | buc |  | 32,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,567 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,243 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0115 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0751 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,390 |  |
| 20 | RpCE23A (F) | Clei epoxidic pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (Norma adaptata) | kg |  | 48,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2320322600103-22 | Clei epoxidic | kg | 0,450 |  |
| 21 | DF57A | Montarea butoanelor rutiere fotovoltaice de diam. 143mm si h=47mm (Norma adaptata) | buc |  | 32,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,320 |  |
|  | 2666122800612-2766 | Buton rutier fotovoltaic de diam. 143mm si h=47mm | buc | 1,000 |  |
|  |  | 1.2. Suport tip "Consola" - 2buc |  |  |  |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din balast | m3 |  | 1,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 24 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 | m3 |  | 5,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,025 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |  |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 181,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 27752763098871 | Piese metalice inglobate | kg | 1,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
| 26 | CL06A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t (suport metalic zincat tip Consola) | t |  | 1,834 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,400 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |  |
|  | 2811106301150-1 | Suport metalic zincat tip Consola | kg | 1 000,000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,200 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,500 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 8,500 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 8,500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,060 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,250 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,090 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,200 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,100 |  |
|  |  | 2 Iluminarea intersecției 2. 1 Lucrari de constructie (coeficient pentru conditii dificile de lucru pentru manopera si utilaj, k=1.2) |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea pilonilor metalici neoxidabili h=9m | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |
| 2 | material | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=9m (AD90) | set |  | 4,00 |
|  | 115744424564512-9 | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=9m (AD90) | buc | 1,0000 |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (0.33m3 pentru 1buc) | m3 |  | 1,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |
|  |  | 2.2 Lucrari de montare (coeficient pentru conditii dificile de lucru pentru manopera si utilaj, k=1.2) |  |  |  |
| 6 | 08-03-596-7 | Montare panou solar 110W | 100 buc |  | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 383,0000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 157,0000 |  |
| 7 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-75W | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |
| 8 | 08-03-572-2 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (Dulap de comanda) | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Controler incarcare acumulator | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |
| 10 | 08-01-121-1 | Acumulator tip: 65Ah | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |
|  |  | 2.3 Utilaj |  |  |  |
| 11 | pretul firmei | Panou solar 110W | buc |  | 4,00 |
|  | 1254678787944 | Panou solar 110W | buc | 1,0000 |  |
| 12 | pretul firmei | Dulap de comanda | buc |  | 4,00 |
|  | 12546787879441 | Dulap de comanda | buc | 1,0000 |  |
| 13 | pretul firmei | Controler incarcare acumulator | buc |  | 4,00 |
|  | 12546787879442 | Controler incarcare acumulator | buc | 1,0000 |  |
| 14 | pretul firmei | Acumulator 65 Ah | buc |  | 4,00 |
|  | 12546787879443 | Acumulator 65 Ah | buc | 1,0000 |  |
| 15 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-75W | buc |  | 4,00 |
|  | 59011154-75 | Corp de iluminat LED-75W | buc | 1,0000 |  |

| Șef Direcție Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere | Petru Triboi |
| --- | --- |

| Șef Serviciu Siguranța Rutieră | Gheorghe Olaru |
| --- | --- |