CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor reparatia capitală bloc ”A” etajul 3 (trei) și 4 (patru) al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chişinău

3 etaj. Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizarea incendiul etajul 3 |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон FS4000/8 UniPOS) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик ATC) | compl. | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator 12в, 17А/ч | buc | 2,00 |
| 4 | 10-04-066-05 | Sonerie FD8204C | buc | 3,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum FD8030 | buc | 70,00 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, FD3050 ручной | buc | 3,00 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 1,46 |
| 8 | 10-04-066-05 | Sonerie SB112F (оповещатель свето-звуковой) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,002 |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ПСВВнгFRLSLTx в трубах) | km | 0,65 |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ВВГнгFRLSLTx в трубах) | km | 0,15 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 10x20mm | 100 m | 5,00 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,00 |
| 14 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,80 |
| 15 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 16 | Pret de piata | Cablu ПСВВнгFRLSLTx-4x0,8мм2 | m | 650,00 |
| 17 | Pret de piata | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 | m | 150,00 |
| 18 | Pret de piata | Cablu-canal plastic 10x20mm | m | 500,00 |
| 19 | Pret de piata | Teava gofro din v/p D20 | m | 200,00 |
| 20 | Pret de piata | Jgheab metalic 150x50x3000mm | m | 80,00 |
| 21 | Pret de piata | Capac pentru jgheab metalic | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizarea incendiul etajul 3 |  |  |
| 22 | Цена поставщика | Контрольная панель на 8 зон FS4000/8 UniPOS | buc | 1,00 |
| 23 | Цена поставщика | Радиопередатчик АTS-100 | compl. | 1,00 |
| 24 | Цена поставщика | Аккумулятор 12 В, 7Ач | buc | 2,00 |
| 25 | Цена поставщика | Сирена EN54 FD8204C | buc | 3,00 |
| 26 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой FD8030 | buc | 70,00 |
| 27 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной FD3050 | buc | 3,00 |
| 28 | Цена поставщика | Сирена уличная EN54 SB112F | buc | 1,00 |