CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Gimnaziul Varvareuca, r. Florești

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Gimnaziul Varvareuca, r. Florești

3. Obiectul achiziţiilor  Gimnaziul din s. Varvareuca, r. Florești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcții |  |  |
|  |  | 1.1. Sala de mese |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tîmplărie și zidărie interioară |  |  |
| 1 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet, calitatea II) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,20 |
| 2 | CK31B Adaptare | Capace de mese (stolesniti), montate pe suport de metal, late de 70 cm, executate din laminat ,,sub stejsr,, dur de 38 mm grosime pe suporti metalici | m2 | 3,50 |
|  |  | 1.1.2. Finisare interioară – pereți |  |  |
| 3 | RpCR29A | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa | m2 | 110,00 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 110,00 |
| 5 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti su glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti noi) | m2 | 20,00 |
| 6 | CF08B | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti si glafuri, cu amestec uscat ,,Rotband,, | m2 | 70,00 |
| 7 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 60,00 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cunisip de cuart "Silicon Quarzgrund,," intr-un strat, la pereti si glafuri interioare, inclusiv slefuirea suprafetelor cu hirtie de slefuit | m2 | 70,00 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa "Coroed-20 Siliconat" la pereti si glafuri (Norma de tencuiala 3.0 kg/m2) | m2 | 70,00 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, pentru amorsa-grund ,,Silicon Quarzgrund,, si tencuiala decorativa ,,Coroed-20 Siliconat,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg | 11,95 |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 98,00 |
| 12 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, inclusiv tratarea rosturilor cu banda de armare si adeziv special | m2 | 24,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 24,00 |
| 14 | CF08B | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat ,,Rotband,, | m2 | 24,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 24,00 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Euroton Lav,, in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 24,00 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 17 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu, inclusiv stratul suport | m2 | 98,00 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 98,00 |
| 19 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea totala de 6 cm, K=6 | m2 | 98,00 |
| 20 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 98,00 |
|  |  | 1.1.5. Instalații de ventilare |  |  |
| 21 | SB08E Adaptare | Teava - tub flexibil din aluminiu gofrat pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 100 mm | m | 14,00 |
| 22 | SA37I | Bratara zincata cu surub si garnitura de cauciuc pentru fixarea tuburilor de ventilatie circulare, montata prin incastrare, canalele avind diametrul de 4" (100 mm) | buc | 14,00 |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
| 24 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla-teu) din material plastic pentru ventilatie, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,00 |
| 25 | SB07E | Dop din PVC (gratar rotund) tip usor (U), pentru conducte de ventilatie din PVC tip U, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Sala spălării veselei |  |  |
|  |  | 1.2.1. Finisare interioară – pereți |  |  |
| 26 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa | m2 | 47,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 47,00 |
| 28 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti su glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti noi) | m2 | 47,00 |
| 29 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 47,00 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |
| 30 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, inclusiv tratarea rosturilor cu banda de armare si adeziv special | m2 | 19,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 19,00 |
| 32 | CF08B | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat ,,Rotband,, | m2 | 19,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 19,00 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Euroton Lav,, in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 19,00 |
|  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 35 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, inclusiv stratul suport | m2 | 19,00 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,00 |
| 37 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 19,00 |
|  |  | 1.2.4. Instalații de ventilare |  |  |
| 38 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 6,00 |
| 39 | SB08E Adaptare | Teava - tub flexibil din aluminiu gofrat pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 100 mm | m | 10,00 |
| 40 | SA37I | Bratara zincata cu surub si garnitura de cauciuc pentru fixarea tuburilor de ventilatie circulare, montata prin incastrare, canalele avind diametrul de 4" (100 mm) | buc | 10,00 |
| 41 | SB07E | Dop din PVC (gratar rotund) tip usor (U), pentru conducte de ventilatie din PVC tip U, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2.5. Canalizare |  |  |
| 42 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm, grila din PVC, 100 x 100 mm, culoare alba. | buc | 1,00 |
| 43 | SB08C | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 44 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
| 45 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 46 | SA37F | Bratara cu surub (colier metalic cu cauciuc si diblu) pentru fixarea tevilor de canalizare din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (50 mm) | buc | 10,00 |
| 47 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,00 |
|  |  | 1.2.6. Apeduct |  |  |
| 48 | SA20A | Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece, imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional - 15 mm), inclusiv coturile, teurile, mufele (30 buc.) si trecerile PPR x Fe d=20 mm x 1/2'' (15 mm) - 14 buc. | m | 30,00 |
| 49 | SA38B | Bratara (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din polipropilena, montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm) | buc | 50,00 |
| 50 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc | 14,00 |
| 51 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-20 mm | m | 30,00 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sala de mese |  |  |
| 52 | SE59A Adaptare | Ventilator rotund d=100 mm de 15 Wt, montat pe perete | buc | 1,00 |
| 53 | RpEA05B | Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic, avind diametrul 20 mm | m | 50,00 |
| 54 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m | 50,00 |
| 55 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat panou LED 60 x 60 cm tip 6500 K 40 W | buc | 12,00 |
| 56 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate - Spot LED 10 W 6500 K | buc | 15,00 |
| 57 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor electrice unitare | buc | 1,00 |
| 58 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor electrice triple | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Sala spălării veselei |  |  |
| 59 | SE59A Adaptare | Ventilator rotund d=100 mm de 15 Wt, montat pe perete | buc | 1,00 |
| 60 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate incastrabil, tablourile fiind compuse din : pina la 6 intreruptoare automate | buc | 1,00 |
| 61 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru | buc | 5,00 |
| 62 | RpEA05B | Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic, avind diametrul 20 mm | m | 25,00 |
| 63 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 | m | 25,00 |
| 64 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate, LED d=225 mm, 18 W | buc | 18,00 |
| 65 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor electrice unitare | buc | 2,00 |
| 66 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Sala de mese |  |  |
| 67 | Pret de piata | Ventilator rotund d=100 mm de 15 Wt, 100 m3/h | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Sala spălării veselei |  |  |
| 68 | Pret de piata | Ventilator rotund d=100 mm de 15 Wt, 100 m3/h | buc | 1,00 |
| 69 | Pret de piata | Rastel-raft inox cu 4 polite perforate H=1.8 m, B=1.2 m, L=0.4 m | buc | 1,00 |