| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție Piese pentru cromatografie |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Set pentru upgrade GC 7890B |  |  |  | Set pentru upgrade GC 7890B, prin adăugarea unui canal separat pentru injectarea simultană a probelor. Piesele vor fi compatibile cu sistemul Agilent GC 7890B. Setul va include: • Vaporizator de injectare capilar split/splitless 0–100 psi cu EPC (control electronic al presiunii). • Detector FID cu EPC (control electronic pneumatic), destinat exclusiv coloanelor capilare. Sistemul optimizat pentru utilizarea cu coloane capilare și va include control digital al tuturor gazelor detectorului, precum și conectori pentru coloane capilare. • Coloană capilară CP-Sil 88 for FAME 100m x 0.25mm x 0.2um. • Piuliță pentru coloană capilară, universală, 2/PK. • Teu, uniune din alamă 1/8 inch, 2/PK. Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului. Instalarea pieselor și configurarea sistemului pentru analiza simultană vor fi efectuate de un reprezentant autorizat și certificate de producător. |  |  |  |
| Autosampler pentru GC 7890B |  |  |  | Sistem automat de injecție pentru probe compatibil cu gaz cromatograful Agilent 7890B. Specificații: • suportă fiole standard de 2 mL și micro inserții pentru fiole; • capacitate de probe: cel puțin 15 fiole de lucru; • volum de injecție între 10 nL și 250 µL; • clătirea seringii înainte și după injecție cu cel puțin 2 solvenți diferiți pentru spălare. Produsul va fi livrat nou, în ambalajul original al producătorului echipamentului. Instalarea și configurarea sistemului vor fi efectuate de un reprezentant autorizat și certificate de producător. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției Piese pentru cromatografie. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 38432210-7; Set pentru upgrade GC 7890B; Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38432210-7; Autosampler pentru GC 7890B; Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. 5. |