# CAIET DE SARCINI

Privind achiziționarea: Procurarea de mobilier si draperii cu accesorii pentru scena al Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia

prin procedura de achiziție: Licitație Publică deschisă 

Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia

- Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Lot 1 Privind achiziționarea: Procurarea și instalarea scaune/fotolii cinema pentru Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată pe lot fără TVA |  |
| 1 | 39134000-0 39134000-0 | # Scaun/fotoliu cinema/teatru # Procurarea fotoliilor # pentru Centrul Multifuncțional | buc | # 310 | -Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapițeriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizată din: aluminiu Înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil -Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Inîlţimea: 930 mm (min); Adâncimea: 650 mm (min); Lățimea: 540 mm (min); Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), in forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanice: 60 +/ - 5kg/m3 (min) Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frânare. Rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu bucse de amortizare din cauciuc teflonat. Spătarul: Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/ - 5 kg /m3 Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu sectiunea dreptunghiulara. Sistemul de prindere in pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Cotiera: Grosime: 50mm (min). Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Acoperirea suprafeței podelii sub fotoliu – mocheta (covrolin) cu deminsiuni 1 m2 sub fiecare fotoliu. # Inclusi Servicii de # transport, demontarea și montarea fotoliilor. |  |  |
| 3 | 39134000-0 | # Scaune – eco piele | buc | # 50 | Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (Max) |  |  |
| 4 | 39134000-0 | # Scaune – stofa | buc | # 50 | Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (max) |  |  |
| Valoarea estimativă totală,Lot 1, fără TVA |  |  |  |  |  | 758800,0 |  |

| Lot 2 Privind achiziționarea: Procurarea de draperii cu accesorii pentru scena al Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia (Haina scenei / fundal ecran de proiecție). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată pe lot fără TVA |  |
| 1 | 39134000-0 | Sistem profesional integral p-u deschide / închidere cortinei Fundal ecran de proiecție, inclusiv montare. | set | 1 | Sitemul de deschide / închidere și reamplasarea cortinei/fundal ecran de proiecție compus din elemente: *Cale dreaptă suprapusă p-u scena de 16,4m, din elemente modulare. *Glisieri master purtător și glisieri cu rulmenți p-u agățarea cortinei - compatibili cu calea cortinei, greutate suportată min. 6 kg (a fiecarui glisier) cu inserții de cauciuc p-u reducerea zgomotului. *Scripeți: de cap cu arcuri, de întoarcere *Piese de stop p-u glisieri *Suporturi și clip p-u fixare întreg sistemul. *Cablu de oțel galvanizat 6/19 3mm *Troliu cu Diametru 200mm (maxim), cu mîner, p-u cablu 17m, cu 28 canale/șanțuri (minim) , a se exclude suprapunerea de cablu. *Carcasă metalică de protecție troliu (p-u securitate) * Toate elementele sistemului de culoare neagra mată. *Proiect și execuție/montare la cheie. *Demontarea sistemului vechi *Instalarea și ajustarea sistemului nou (inclusiv bare de metal, tije M8- M10, piulițe M6-10, șuruburi, diubluri, unghiuri metalice, etc.) *Produs în Europa *Ajustarea si montarea cortinei existente pe sistemul nou. *Garanție min. 10 ani |  |  |
| 2 | 39515000-5 | Haina scenei fundal - draperii | set | 1 | Fabricare și instalare. Caracteristici: *Pînza catifea densa 330g/m2(min) (opacă 98%) *Culoare albastru închis. *Compoziție 100% PES *Fundal – factor de umplere 2 părți simetrice, dimensiune: 7m lățime, 6m înălțime, cu panglici pentru agățare la fiecare 20 cm (minim), inclusiv cu bată de armare; stînga – dreapta instalate cu suprapunere, lățime totală 13m. *Pantaloni – factor de umplere: 1; 6 bucăți, dimensiune: 2,7m lațime, 6,15m înălțime; cu panglici pentru agațare la fiecare 20cm (maxim), inclusiv cu bată de armare *Sufite– factor de umplere: 2; 3 bucăți, dimensiune: 16m lațime, 1,2m înălțime, cu panglici pentru agățare la fiecare 20cm (minim), inclusiv cu bată de armare Garanție min. 10 ani |  |  |
| 3 | 39515000-5 | Cicloramă intermediară | buc | 1 | - Cicloramă intermediară - pentru proiecție video și alte diverse funcții. - *Pînza întreagă, fără cusuturi pe interior, 11,5m lățime, 5m înălțime (care poate fi extins pînă la 7,5m) - *Pînză mesh foarte elastic (dimensine mesh 2x4mm (maxim)), *Culoare alba, compoziție 98% PES + 2% EA - *Cu panglici agățare la fiecare 20cm (minim), inclusiv cu bată de armare elastică raport extindere: H 5m-7,5m, L 11,5m - 17,5m *Pînză ingifugă conf standartelor: NF P 92-503 / M1; EN 13773 (2020) / class 1; NFPA 701 (2019); GB 8624-2012 / B2; AS 1530.2-1993; AS 1530.3-1999; BS 5867 PART 2B (2008) *Garanție – min. 10 ani |  |  |
| 4 | 39515000-5 | Platformă modulară set | set | 1 | - Platforme modulare - 9 buc - Placajul de mesteacăn de calitate înaltă rezistent la apă și durabil cu grosimea de 12 mm este confirmată prin certificat. Strat special de hexa negru. - Coltar universal din aluminiu - Dimensiuni platforma: 2000 x 1000 x 90 mm - Sarcina maximă a platformei – 750 kg/m2 (min) - Ușoare –32,45 kg (max.) - Picioare telescopice 16 x 0,6-1m (min.) - Inaltime reglabila cu dubla fixare profil din aluminiu,cauciuc la bază pentru stabilitate. - Dimensiuni : pliat 600 x 60 x 60 mm - Greutate – 1.735 kg(max.) - Insertii din policarbonat cu amestec de rasina pentru autonivelare - 2 buc la fiecare podium - Fixator special conceput pentru fixare podiumuri intre ele - cite 2 buc la fiecare podium - Profil din aluminiu cu lipici pentru fixare fusta pe margina podiumului 0.97m - 15 buc - Fusta neagra lungime 15m, inaltime 1m, cu lipici pentru fixare de profil. - *Garanție – min. 10 ani |  |  |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 282400,0 |  |

Notă: Servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor pentru 310 bucăti la Procurarea fotoliilor, transportarea lor, demontarea scaunelor vechi, montarea celor noi, acoperirea suprafeței podelii sub fotoliu – mocheta (covrolin).

- Conducatorul institutiei _________________