# CAIET DE SARCINI

# PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumireaa beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziție

| Obiectul achizitiilor Renovarea taberei de odihna pentru copii Miorița a rnul Orhei s. Ivancea |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 4,200 |
| 2 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri,'cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 3,200 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,200 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente | m2 | 99,200 |
| 5 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1 | *g | 1 494 000 |
| 6 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1 | kg | 192,400 |
| 7 | CA03D | Beton turnat in fundatiiile lente preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 34,200 |
| 8 | CA03D | Beton turnat la fundatii izolate preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,140 |
| 9 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile. cu asteriala | m2 | 36,000 |

|  |  | din scinduri de rasinoase scurte st subscurte pentru turnarea betonului in coloanele monolit - de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300 | kg | 455,600 |
| 11 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300 | kg | 63,490 |
| 12 | CA04B | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300 | m3 | 2,340 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile perete | m2 | 162,000 |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatiiile perete preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Be 15/B 200) - la fundatiile perete | m3 | 55,700 |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte st subscurte pentru turnarea betonului - la centura | m2 | 49,600 |
| 16 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi st stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota -0.100 | kg | 422,700 |
| 17 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota -0.100 | kg | 98,100 |
| 18 | CA04B | Beton turnat in grinzi, stilpi, preparat cu | m3 | 6,700 |

| * | ‹: -2 • ›' | % % ’.“ | »““4’.. | ". “ “. 5”“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la centura cota 0.000 |  |  |
| 19 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate<u mortar ciment cu sticla solubila la fundatii | rn2 | 136 000 |
| 20 | CG32A l | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile -zasipca pazuh | m3 | 426,000 |
|  |  | 2. Lucrari mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 21 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in coloanele monolit - de la cota - 0.300 pina la cota 2.400 | m2 | 19,200 |
| 22 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 0.100 pina la cota - 2.400 | kg | 367,600 |
| 23 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 0.100 pina la cota 2.400 | kg | 92,800 |
| 24 | CA04B | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la coloane de la cota - 0.100 pina lacota 2.400 | m3 | 4,100 |
| 25 | CD58C | Zidarie medie din caramida GV, format 290 x 240 x 238 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m - grosimea 300 mm Bricston | m3 | 82,800 |
| 26 | CD50G | Zidarie din caramida GV , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4m- grosimea 120 mm Bricston | m3 | 18,800 |
| 27 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibi!e, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte | m2 | 84,900 |

| 28 | CL l8A | Confectii metalice diverse din, otel beton, inglobate total sau partial in beton | kg | 26,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la CGl- CG4 la cota 2.700 | g | 1 324›300 |
| 30 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la CGI- CG4 la cota 2.700 | kg | 224,300 |
| 31 | CA03D | Beton turnat la grinzi monolit preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - CGI- CG4 la cota 2.700 | m3 | 12,100 |
| 32 | CE4lA | Montarea capriorilor , cosoroaba, pana, popi cu tratament antiseptic - conform proiect | m3 | 7,100 |
| 33 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma la schindura 0,011m3/m2 | m2 | 352,900 |
| 34 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1 000 |
| 35 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv |  | 0,120 |
| 36 | CN51D | Tratamentul antiseptic a1 lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 3 | 11,200 |
| 37 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11 200 |
| 38 | CE I7A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de sindrila | m2 | 352,900 |
| 39 | CK28C | Placi din OSB-18mm sub GONT | m2 | 352,900 |
| 40 | CE03A | Invelitoare din sindrila bituminoase GONT - | m2 | 352,900 |

| 41 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu 5 camere conform proiect | m2 | 26,690 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - 350 mm |  | 1 ,800 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 inclusiv, intr-un canat, cii suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil PVC 5 camere pentru usi exterioare) |  | 10,120 |
| 44 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga - din MDF | m2 | 40,040 |
| 45 | CE41A | Montarea grinzilor din lemn , bara craniata, bara frontala - la planseu | m3 | 3,970 |
| 46 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.100mm Densitatea 11 0kg/m3 | m2 | 277,800 |
| 47 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - la planseu (Membrana de difuzie 120g/m2) | m2 | 277,800 |
| 48 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv - la pardoseli | 3 | 111,000 |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 13,900 |
| 50 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, - pentru pardoseli | g | 234,470 |
| 51 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm. in cimp |  | 190,510 |

|  |  | continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cut mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 695,200 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | p 2 | 695,200 |
| 54 | CF l7C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca llipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | 2 | 550,900 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 550,900 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | p 2 | 550,900 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti | m2 | 550,900 |
| 58 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | 2 | 189,700 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca llipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la sovuri | 2 | 9,400 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului | m2 | 189,700 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan | m2 | 189,700 |
| 62 | CK l 8C | Montarea coltare din aluminiu |  | 177,200 |
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare st format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la | m2 | 144,300 |

| 64 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 194,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | CGl7D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - gr.15mm conform proiect | 2 | 65,800 |
| 66 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | 109,200 |
| 67 | CG36A | Pardoseli din placi laminas montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn st curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - gr.l0mm clasa 33 | m2 | 128,400 |
|  |  | 3. Lucrari exterioare |  |  |
| 68 | CF l0A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund st stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 281,900 |
| 69 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 250mm) |  | 17,800 |
| 70 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | 2 | 281,900 |
| 71 | CI05B | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, la exterior, la care se impun cerinte | m2 | 76,000 |

|  |  | deosebite prin proiectul de arhitectura - la soclu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | CNSSA | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 206,400 |
| 73 | CB l4A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 172,800 |
|  |  | 4. Electricitate |  |  |
| 74 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sari pupitru, gata echipate - tip BZUM - TF - 03 | bUc | 1,000 |
| 75 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, Tablou electric, metalic inerior, la 12 module | buc | 1 000 |
| 76 | RpEG04C | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : - Tablou electric, metalic inerior, la 18 module | buc | 1,000 |
| 77 | RpEG04C | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : - Tablou elecrtric, metalic inerior, la 24 module | buc | 1,000 |
| 78 | RpEE0l B | Montarea interupatoarelor bipolare de 6A 250 V IP44 | buc | 9,000 |
| 79 | RpEE09C | Montarea separator de sarcina - AD12 C16 0,03A 2P | buc | 1 000 |
| 80 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp - march VVGng | m | 5,000 |

|  |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp - marca VVGng | m | 5,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | RpED02C | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 3x2.5 mmp - tip VVGng |  | 170,000 |
| 83 | RpED l 2A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3 x1.5 mmp - marca VVGng | m | 280,000 |
| 84 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 4 x1.5 mmp - marca VVGng | m | 50,000 |
| 85 | RpEE09A | Montarea automate de tip BA47/29/3P/B40 | blI c | 4,000 |
| 86 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate - tip PSS 90 2x36 | buc | 8,000 |
| 87 | RpEF l3C | Montarea corpurilor de iluminat de perete tip LBA-3923 A 2x36 | buc | d 00 |
| 88 | RpEF l3C | Montarea corpurilor de iluminat de tip ESIRE | bUc | 1,000 |
| 89 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, - tip PSS 40 2x36 | buc | 2,000 |
| 90 | RpEF l7A | Montarea lampii de semnalizare -simbol STOP | buc | 4 000 |
| 91 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat - NCP 54- 100 | buc | 4,000 |
| 92 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate - tip LED - BN060C 2x36 | buc | 18, 000 |
| 93 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 25 mm, - Tip STR 10 |  | 505,000 |
| 94 | RpEEOlB | Montarea interupatoarelor diferential 4P 100A l 00mA | buc | 33,000 |

|  | ., | J, „„q„p. q. „ | „.„ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 16 A | buc |  |
| 96 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, 220/380V 3P 5 - (60)A (din receta se exclud toate materialele si utilajele, se include contorul ) | buc | 000 |
| 97 | RpEH07B | Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, executata din teava de otel - cu diam.16 mm |  | 30,000 |
|  |  | 5. Apeduct, eanalizare |  |  |
| 98 | SA08B | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | 44,000 |
| 99 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | 33,000 |
| 100 | SA08D | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm |  | 9,000 |
| 101 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | 31,000 |
| 102 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm |  | 7,000 |
| 103 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | 33,000 |
| 104 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm |  | 20,000 |

| 105 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedesta st fixat pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 9,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 9,000 |
| 107 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 9,000 |
| 108 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, Cabina de dus 90x90 | buc | 9,000 |
| 109 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru dus, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2” | buc | 9, 000 |
| 110 | RpIA22A | Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, -W 80 L | buc | 4,000 |
| 11 l | RpIA22A | Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, - W 10 L | buc | ,000 |
| 112 | SCl l A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind l punct de sprijin (500x1000) | buc | 9,000 |
| 113 | SB10E | Piesa de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind dimesiuni 110 mm | buc | 32,000 |
| 114 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Trap cu clapeta de blocare a mirosulu D 50/75/110 | buc | 9,000 |
| 115 | SB10E | Piesa de legatura (Teu) din material plastic | buc | 23,000 |

|  |  | pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind dimesiuni 50 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la transee si hazna | 100 m3 | 0,140 |
| 117 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 1,100 |
| 118 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1 200 |
| 119 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana | put | 2,000 |
| 120 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa st canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,000 |
| 121 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, - d=50 mm | buc |  |
|  |  |  |  | 4,000 |
| 122 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, d=40 mm | buc | 6,000 |
| 123 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv - la santuri |  | 55 600 I |
| 124 | SF0 IA | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2" |  | 144,000 |
| 125 | IC4 lA | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau | buc | 114 000 ! |

|  |  | gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Ventilarea |  |  |
| 126 | VA02A | Confectionarea st montarea canalelor de vcntilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 49,000 |
| 127 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cii foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 | buc | 18,000 |
| 128 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 200 mm |  | 35,000 |
| 129 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=200 mm tip "Rockwool" ALU LAMELLA MAT, 6=30MM "sau echivalent" |  | 35,000 |
| 130 | VB0lA | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK100 sau analog (Atentie!! sa se indice de catre ofertant marca si tipul clapetelor propuse. Sa se includa utilajul in receta normei de consum) | buc | 1 000 |
| 131 | VB0lA | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK160 sau analog (Atentie!! sa se indice de catre ofertant marca st tipul clapetelor propuse. Sa se includa utilajul in receta normei de consum) | buc | 8,000 |
| 132 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite st montate in zidarie 200x300 | b. | 9,000 |
| 133 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip invertor , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, - CHJIHT-GHcTeMa 24000 BTU (Atentie!! sa se indice de catre ofertant marca si tipul conditioñerului propiis) | buc | 8,000 |

| 134 | CL l8A |  | kg | 130,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilate, distributie, atenuare a zgomotului, - Haпольно-ПOTOJIO'ЧHbIH KOHДИЦИОНЕР tip NCS48AH3 / NU48AH3 - sau analog (Atentie!! sa se indice de catre ofertant marca st tipul conditionerului propus) | buc | d '00 |
| 136 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la canale de centilare, cu prepararea manuala a mortarului M-50, - la canale ventilare acoperis | m3 | 3, 00 |
| 137 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric - tip VENTS VPA 250-9.0-2R2 sau analog VENTS VPA 250-9.0-2R2 (Atentie!! sa se indice de catre ofertant marca si tipul utilajului propus) | buc | 9,000 |
| 138 | VD02A | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii | buc | 2,000 |
| 139 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea st conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura st 20 buc piese speciale | buc | 2,000 |
|  |  | 7. Amenajare teritoriu |  |  |
| 140 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | oo z | 2 800 |
| 141 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 27,600 |
| 142 | DE1IA | Borduri mici, prefabricate din beton l000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | 138,000 |

| 143 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr. placilor 5cm | m2 | 275,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 97,900 |
| 145 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | l00m2 | 0,980 |