CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Instituția Publică Gimnaziul Capaclia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Instituția Publică Gimnaziul Capaclia

3. Obiectul achiziţiilor  Procurarea și montarea cazanului la Gimnaziul Capaclia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire mărfii | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Procurarea cazanului cu capacitatea de 75 kw |  |  |
|  |  | Descrierea / tipul cazanului |  | 75 |
|  |  | Suprafata de incalzire | m2 | 8.0 |
|  |  | Zona de incalzire1 | m2 | pina la 750 |
|  |  | Capacitatea rezervorului de combustibil | kg | ~188 |
|  |  | Consum de combustibil 2 | kg | 11 |
|  |  | Eficiență la puterea nominală | % | 85-85,8 |
|  |  | Max. presiunea de funcționare admisă | bar | 2,5 |
|  |  | Tirajul de coș necesar | mbar | 0,38 |
|  |  | Temperatura apei de intrare, max. | °C | 65/85 |
|  |  | Temperatura apei pe retur min | °C | 55 |
|  |  | Interval de control al temperaturii | °C | 45-85 |
|  |  | Greutatea cazanului | kg | 1095 |
|  |  | Volumul apei cazanului | l | 275 |
|  |  | Secțiune de coș | cmxcm | 24x24 |
|  |  | Secțiune de coș | Ø mm | 275 |
|  |  | Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 11 |
|  |  | Lăţime | mm | 1185 |
|  |  | Adâncime | mm | 1843 |
|  |  | Înălţime | mm | 1718 |
|  |  | Dimensiunile gropii de încărcare | mm | 505x395 |
|  |  | Diametrul conductei de admisie și retur | cal | 2” |
|  |  | Diametrul conductei de refulare | cal | ½” |
|  |  | Diametrul cosului de fum | mm | 245 |
|  |  | Alimentare | V/Hz | ~230/50 |
|  |  | Consumul de energie | W | 160 |
|  |  | 2. Materiale de montare cazangerie | 1 |  |
|  |  | 3.Servicii montare | 1 |  |
|  |  | 4.Servicii Transport | 1 |  |