Aprobat

Director general interimar Sergiu BEJAN

din _________2022          _______________

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Stații meteo rutiere (cu instalare).

O stație meteo rutieră este un set de echipamente meteorologice controlate de o singură unitate de procesare a semnalului și permite serviciilor rutiere să monitorizeze parametrii meteo și condițiile drumului pentru a răspunde rapid la condițiile meteorologice nefavorabile. Sistemul este conceput pentru colectarea automată a informațiilor meteorologice cu sistematizarea și analiza ulterioară a datelor folosind software specializat.

În cadrul acestui sistem se vor utiliza senzori cu caracteristici mai puțin complexe, dar care vor fi neapărat dotați cu senzori simpli de vizibilitate. Creșterea intensității traficului rutier atestat în ultima perioadă, precum și impactele asupra economiei a aglomerărilor înregistrate pe drumuri, au dus la necesitatea folosirii senzorilor cu caracteristici avansate precum și la necesitatea monitorizării condițiilor meteorologice pe drumuri. Acostamentele de obicei reprezintă medii destul de severe, care sunt poluate cu diverse substanțe chimice corozive care se dispersează în urma trecerii vehiculelor. Dispozitivul trebuie să monitorizeze nivelul de contaminare și simultan să raporteze nivelului de murdărie adunat, ceea ce ar permite o întreținere minimizată a drumurilor în timp ce randamentul sistemului informaționat ar fi păstrat la nivelul optim.

Autoritatea contractantă solicită ca senzorii din stațiile meteo să îndeplinească cel puțin toți parametrii necesari, inclusiv domeniul și acuratețea măsurării valorilor individuale, cerințele pentru proiectarea senzorilor și alți parametri ai senzorilor individuali. Senzorii combinați, alții decât cei specificati în documentație, cu o combinație diferită de parametri de măsurare nu sunt permise.

Autoritatea contractantă cere ca unitatea de control a stației meteo să permită conectarea diferiților senzori meteo de la diferiți producători independenți (cel puțin de la 3 producători diferiți de senzori).

Stațiile meteo trebuie să fie integrate pe serverele Administrației de Stat a Drumurilor în platforma de integrare existentă. Datele contorului și informațiile despre stațiile individuale vor fi colectate și stocate în baza de date a platformei centrale de integrare pentru prezentare și vizualizare în platformă, procesare și analiză ulterioară.

Autoritatea contractantă: Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, MD-2004, or. Chişinău, str. Bucuriei 12a

- Sensor de măsurare a umidității relative, temperaturii aerului și presiunii.

Senzorul necesită urmatoarele caracteristici distinctive:

- electronică de înaltă precizie și economisire a energiei

- sensor de măsurare combinat pentru utilizare de înaltă calitate

- element capacitiv de măsurare a umidității

- întreținere redusă

- ieșire semnal:RS 422/Talker, SDI-12 • NMEA • Modbus

- pentru utilizare în toate zonele climatice

Tab 1.

| Măs. interval de temperatură a aerului: | -40...+70 °C |
| --- | --- |
| Măs. gama relativă a umiditatății: | 0...100 % r.h. |
| Măs. intervalul de presiune barometrică: | 500...1100 hPa |
| Precizia temperaturii aerului: | ± 0.1 K (0…60 °C) • ± 0.2 K (-40…0 °C) |
| Precizie relativă a umiditatății: | typ. ± 1.5 % (0...80 %) r. h. • ± 2 % (>80 %) r. h. • Timp de reacție umiditate relativă (at v = 1.5 m/s): 30 s |
| Precizie a presiunii barometrice: | ± 2 hPa (-30...+70 °C) • ± 1 hPa (-10...+60 °C) • ± 0.5 hPa at 25 °C |
| Rezolutia temperaturii aerului: | 0.1 °C |
| Rezolutia relativa a umiditații: | 0.1 % r.h. |
| Rezoluția presiunii barometrice: | 0.1 hPa |
| Tensiunea de alimentare | 4.8...33 V DC |
| Dimensiune: | H 140 mm x Ø 20 mm |
| Conector: | Aluminiu acoperit special • Fișă conector M12 (4 poli) |
| Clasa de protectie: | IP 65 (housing) |
| Standarte: | DIN EN 60945, DIN EN 61000-4-2, 3, 4, 6, 11 |

- Carcasa de protecție a senzorului (cu ventilare naturală)

Caracteristicile carcasei de protecție a senzorului constituie:

- pentru toate condițiile meteorologice

- pentru protecția împotriva radiațiilor

- carcasa de protecție necesită dotare cu ventilare naturală

- conceput pentru utilizare universală cu măsurare a umidității relative și a temperaturii aerului.

- ventilarea naturală a senzorilor

- eliminarea dispersiei luminii și a radiațiilor

- instalare cu eforturi minime

- rezistență sporită

- utilizare individuală pentru diferite tipuri de senzori

- construcție lamelară

- posibilitate de montare pe suporturi diferite

- confecționat din material impermiabil și rezistent la raze ultraviolete

- protecție împotriva aerului supraîncălzit în circuitul de ventilare

- realizat din material rezistent la UV și intemperii

- nu se întoarce aerul încălzit în cercul de ventilație

Tab 2.

| Proiectarea montarea catargului | Ø 25...50 mm |
| --- | --- |
| Dimensiuni | Ø 120 mm, Înălţime: 300 mm (incl. montare) |
| Cantitatea de lamele | 11 |
| Greutate | 0.95 kg |
| Inclus in livrare | Înșurubare pentru diametrul senzorului 14...21 mm |

- Senzor static de vânt

Senzorii integrați în modulul meteo măsoară parametrii cu mare precizie. Senzorul este destinat în primul rând pentru măsurarea parametrului vântului. Construcția compactă a sistemului de măsurare statică și carcasa robustă și economisitoare de spațiu a senzorului extrem de durabilă.

- viteze foarte mari ale vântului de până la 85 m/s măsurabile;

- fără a deplasa elementele de măsurare;

- 5 parametri meteorologici măsurabili: 2 parametri de vânt, temperatura aerului, umiditatea relativă, presiunea aerului, plus punctul de rouă;

- carcasa lamele pentru masuratori precise ale temperaturii umiditații;

- optimal încalzibil;

- instalare usoara, usor de intretinut.

Tab 3.

| Măs. direcția vântului | 0...360° |
| --- | --- |
| Măs. intervalul vitezei vântului | 0.1...85 m/s |
| Măs. intervalul de temperatură a aerului | -40...+70 °C |
| Măs. relativa de Umiditate | 0...100 % r. h. |
| Măs. intervalul de presiune barometrică | 600...1100 hPa |
| Precizia directiei vântului | ± 3° |
| Precizia vitezei vântului | ± 0,5 m/s ± 5 % din măsura. valoare |
| Precizia temperaturii aerului | ± 0.8 °C (v > 2 m/s) |
| Precizia relativă a umeditații | ± 3 % (10...90 %) • ± 4 % (0...100 %) |
| Precizia presiunii barometrice | ± 2 hPa (-30...+70 °C) |
| Rezoluția direcției vântului | 1° |
| Rezoluția vitezii vântului | 0.1 m/s |
| Rezoluția temperaturii aerului | 0.1 °C |
| Rezolutia umeditatii relative | 0.5 % r. h. |
| Rezoluția presiunii barometrice | 0.1 hPa |
| Tensiunea de alimentare | 24 VDC (-22 %/ +34 %), max. 2,5 A, încălzire: 24 VDC/ 70 W (max. 3 A), electr. controlat |
| Conector | aluminiu, anodizat, IP 66 |
| Interfață | serial, RS 422/vorbitor, baud rate 4800, 1 Hz (ciclu de măsurare de 10 Hz), 8 N 1 |

- Senzor rutier inteligent pasiv

Acest dispozitiv va reprezinta un senzor rutier inteligent pasiv, poziționat pe șosea, cu designul carcasei elaborat în forma unei construcții ce conține două părți, care va permite îndepărtarea senzorului / unității electronice combinate pentru întreținere sau calibrare facilă.

Următoarele variabile trebuie să fie măsurate de către acest dispozitiv:

- Temperatura suprafeței drumului

- Grosimea peliculei de apă până la 4 mm

- Temperatura de îngheț pentru diferite materialele antiderapante (NaCl, MgCl, CaCl)

- Starea drumului (uscat / umed / ud / cu polei sau zăpadă / sare reziduală / lapoviță)

- Fricțiune (prindere)

- Procentul de gheață

O sondă suplimentară de temperatură de adâncime

Detaliile electronice ale senzorului urmează a fi proiectate astfel încât să fie ușor schimbate

Interface de navigare RS485

Consum redus de energie (funcționare solară)

Tehnologia de tip radar pentru măsurarea grosimii peliculei de apă

Tab 4.

| Caracteristici tehnice | Dimensiuni | Ø 120mm, inalțime 50mm |
| --- | --- | --- |
|  | Greutate | Aproximativ. 800g fără cablu |
|  | Starea drumului | Uscat/umed/umed/umed cu sare/umed cu sare/gheata |
|  | Temperatura de depozitare | - 40 ... 80 ° C |
|  | Interface | RS485, rata Baud: 2400… 38400bit / s (Standard: 19200) |
|  | Protecţie | IP68 |
|  | Consumul optim de energie | 9… 14VDC, 12V tipic |
|  | Interval optim de temperatură | - 40 ... 80 ° C |
|  | Marja de evaluare a umidității | e 0 ... 100% RH |
|  | Condiții de umiditate ale drumului | Unitate: uscat/umed |
|  | Condiții alunecoase ale drumului | Unitate: fără gheață/zăpadă, zăpadă, ploaie înghețată, gheață |
| Temperatura suprafeței drumului/temperatura suprafeței solului | Principiu | NTC |
|  | Interval de măsurare | - 40 ... 80 ° C |
|  | Precizie | ± 0,1 ° C (–20… 20 ° C), altfel ± 0,2 ° C |
|  | Rezoluţie | 0,1 |
| Temperatura de ingheț | Interval de măsurare | - 30… 0 ° C |
|  | Precizie | ± 0,5 ° C (0… -2,5 ° C), altfel ± 20% din valoarea medie (la materialul antiderapant NaCI) |
|  | Rezoluţie | 0,1 |
| Grosimea peliculei de apă | Principiu | Radar |
|  | Interval de măsurare | 0 ... 4mm |
|  | Precizie | 0,2 mm până la 3 mm: mai bine de ± 30% |
|  | Rezoluţie | 0,001 mm |
| Fricțiune (prindere) | Interval de măsurare | 0 ... 1 (alunecos ... uscat) |
| Procentul de gheață | Interval de măsurare | 0 ... 100% |

- Senzor de pricipitații de tip radar / Disdrometru inteligent

Măsurare extrem de rapidă a precipitațiilor (ploaie, zăpadă, lapoviță, grindină) și a intensității precipitațiilor, datorită tehnologiei incorporate a măsurării de tip radar.

Parametri măsurați:

Cantitatea de ploaie / precipitații, tipul de precipitații (ploaie, zăpadă, lapoviță, grindină).

Tehnologie de măsurare:

Radar Doppler de 24 GHz.

Aspecte esențiale ale produsului:

Timp de acțiune ultra rapid, măsurare fără necesitatea de întreținere a dispozitivului, detectarea stării condițiilor               meteorologice.

Interfețe:

RS-485 semi-duplex cu două fire, SDI-12, interfață de impuls / protocol UMB, Modbus.

Senzor de tip radar pentru aprecierea intensității și tipului precipitațiilor

Acest senzor de ploaie cu tehnologie încorporată de tip radar și încălzire reglabilă, necesită a fi dotat cu un radar Doppler de 24 GHz, care să măsoare viteza tuturor formelor de apă condensată, cum ar fi de exemplu ploaia, zăpada, grindina și lapovița. Sensorul trebuie să cosume puțină energie și să detecteze precipitațiile atmosferice de la prima picătură, posibilitățile de utilizare a acestuia fiind nelimitate.

Caracteristici tehnice ale senzorului

Tab 5.

| Generale |  |
| --- | --- |
| Dimensiuni | Ø150 mm (5.9 in), înălțime: 190 mm (7.48 in) 60 |
| Diametru stâlpului | - 76 mm |
| Greutate | ~ 0,6 kg |
| Parametrii electrici |  |
| Alimentare electrică | 10 ... 28 VDC |
| Consum de energie fără încălzire | 1 VA / 0,4 VA (mod de consum redus) |
| Puterea de încălzire | 9 VA |
| Parametrii de funcționare |  |
| Marja de temperatură operațională | - 40 ... 60 ° C |
| Marja de umiditate operațională | 0 ... 100% |
| Clasa de rezistență | IP66 |
| Viteza maximă admisibilă a vântului | 75 m / s |
| Transfer de date |  |
| Interface / protocoale | RS-485 semi-duplex cu două fire, SDI-12, interface de impuls / protocol UMB, Modbus |
| Lungimea cablului (conectabil) | 10 m |
| Frecvența transmisiei | 24 GHz |
| Precipitare |  |
| Suprafața de măsurare | 9 cm² |
| Tipuri de precipitații | Ploaie, zăpadă, lapoviță, grindină, ploaie măruntă; Fără precipitații (SYNOP 4677) |
| Principiu de funcționare | Radar Doppler |
| Precizie | ± 0,16 mm sau ± 10% din valoarea măsurată pentru precipitații lichide * |
| Rezoluție precipitațiilor lichide | 0,01 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 mm (interfață impuls) |
| Marja de măsurare |  |
| Dimensiunea picăturii | 0,3 ... 5,0 mm |
| Distribuția dimensiunii picăturilor | 11 clase de dimensiuni ale picăturii cu lățimea de 0,5 mm |
| Intensitatea precipitațiilor | 0,01 ... 200 mm / h / 0 ... 7.874 inch / h |
| Viteza particulelor | 0,9 ... 15,5 m / s |
| Precipitații solide | 5,1 ... ~ 30 mm |

- Controlor de senzori-Datalogger

Acest dispozitiv va reprezenta o unitate de control și de introducere a datelor care va procesa datele meteorologice preluate din traficul rutier, colectate pentru a fi utilizate de către specialiștii din întreținere a drumurilor.

Controlorul trebuie să fie nucleul unei stații meteo rutiere și compatibilă cu diverși senzori și poate măsura diferiți parametri ai aerului, precum și condițiile drumului.

Trebuie să funcționeze ca un data logger și un modul de comunicare pentru trimiterea datelor către orice sistem superior sau pentru controlul semnelor de mesaj variabil conectate. Proiectată special pentru monitorizarea vremii rutiere, stația prelucrează datele meteorologice pentru a furniza avertismente împotriva situațiilor periculoase. Avertismentele vizează dispecerii de întreținere pentru a lua măsuri din timp în momentul creării condițiilor periculoase de drum, cum ar fi îngheț, gheață, ceață, vânturi puternice sau suprafețe umede, fie direct către utilizatorii drumului prin VMS pentru a preveni pericolul de derapare.

Principalele caracteristici necesare:

- Dovedit în practică rezistență în condiții aspre;

- Consum redus de putere;

- Adaptarea datelor de ieșire pentru anumite aplicații;

- Posibilitatea de a alege dintr-o serie de senzori integrati;

- Posibilitatea de a conecta senzori de la diferiți producători independenți;

- Adaptare flexibilă la noi senzori și aplicații;

- Configurare și monitorizare complet de la distanță folosind interfața web și API;

- Comunicare prin TCP/IP folosind HTTP REST API;

- Opțiuni alternative de alimentare cu energie: panou fotovoltaic, turbină eoliană;

- Algoritm pentru detectarea condițiilor critice.

Unitatea de control trebuie să aibă o interfață web locală integrată, cu posibilitatea de a se conecta la aceasta de la distanță și de a efectua configurarea și monitorizarea stației meteo.

Cerințe minime pentru funcționalitatea interfeței web:

1. Tabloul de bord ca pagină de pornire a interfeței web și care arată informațiile de bază despre dispozitiv și datele măsurate în prezent, dacă există. Pagina trebuie reîmprospătată automat pentru a afișa datele actualizate.

2. Setarea unei pagini cu posibilitatea configurării complete a statiei, împărțită în cel puțin două blocuri:

A. Setările stației

În setarea stației, trebuie să fie posibil să setați numele dispozitivului, coordonatele, fusul orar și alte metadate. În special fusul orar este important, deoarece toate marcajele de timp sunt prezentate în fusul orar selectat.

Data și ora pot fi setate manual. Apoi, cronometrul intern se ocupă de fluxul de timp. Cu toate acestea, timpul de nefuncționare pot determina modificarea perioadei și, prin urmare, să nu fie corectă. Trebuie să fie posibil să se furnizeze un server NTP care este utilizat pentru sincronizarea automată a datei și orei curente. Ora corectă pe dispozitiv este importantă pentru raportarea datelor, precum și pentru stocarea jurnalelor.

Setări de rețea pentru a seta conectivitatea dispozitivului (adresă IP etc.).

b. Setările senzorului

Secțiunea de setări senzor este utilizată pentru a configura senzorii care sunt (sau ar trebui să fie) conectați la dispozitiv. Operatorul poate adăuga, modifica și șterge senzorii.

Lista senzorilor trebuie să arate o privire de ansamblu asupra configurației curente a dispozitivului. Conectare este afișată pentru a prezenta starea curentă a senzorului corespunzător. Sunt acceptate patru valori: Conectat, Conectare, Deconectare, Deconectat.

La adăugarea unui nou senzor, dispozitivul oferă o casetă de selectare cu lista de senzori posibili care sunt integrați în versiunea curentă a firmware-ului. La configurarea senzorului, protocolul de conectare este cel mai important deoarece definește unde este conectat senzorul din punct de vedere hardware.

Trebuie să fie posibilă modificarea parametrului de stare care definește dacă senzorul selectat este activat sau dezactivat. Operatorul poate dezactiva senzorul, de exemplu, în cazul deconectării senzorului pentru calibrare sau reparare. Senzorii dezactivați sunt ignorați intern, nu sunt afișați pe tabloul de bord și datele lor nu sunt comunicate în afara stației.

Trebuie să fie posibil să se definească parametrii înregistrați pentru senzori (de exemplu, rata de eșantionare, perioada de mediere) nu sunt utilizați pentru configurarea directă a senzorilor individuali.

De asemenea, este posibil să setați indicatorul „Afișare pe tabloul de bord” pentru fiecare cantitate măsurată, ceea ce are ca rezultat afișarea sau ascunderea valorii din tabloul de bord.

3. Secțiunea Instrumente trebuie să fie disponibilă numai pentru utilizatorii cu roluri de Operator sau Administrator.

Funcționalitatea minimă trebuie să fie: export și date de configurare importate, oprire repornire, încărcare firmware.

4. Secțiunea Jurnal de bord trebuie să ofere acces la toate jurnalele stocate în sistem. Cu filtre de posibilitate: De la, La marcajele de timp, Nivelul jurnalului, Procesul, Contextul și setul selectat de jurnale pot fi exportate într-un fișier CSV.

5. Secțiunea de utilizatori trebuie să le permită utilizatorilor cu rolul de administrator să gestioneze conturile de utilizator înregistrate pe dispozitiv.

Trebuie acceptate minim trei roluri:

Utilizator - poate accesa toate paginile în modul numai citire

Operator - poate accesa toate paginile în modul citire-scriere, cu excepția administrării utilizatorilor

Administrator - drepturi complete inclusiv administrarea utilizatorilor.

Interfața web trebuie să fie complet construită deasupra API-ului și toate funcțiile care sunt accesibile din interfața web pot fi, de asemenea, apelate de la distanță direct folosind API-ul.

Specificații tehnice ale dispozitivului

Tab 6.

| Dimensiuni | 190 x 110 x 70mm |
| --- | --- |
| Alimentare electrică | 12–24 V DC |
| Protecție la intrarea în modulul controlerului | IP 44 |
| Temperatura de funcționare | -40 to +85 °C |
| Interfață de date | 5x RS 232, 2x RS 485, 1x Ethernet, 5x USB, 1x 1-Wire, 1x CAN bus |
| Card de memorie | microSD |
| Senzori integrați de la diferiți producători independenți | cel puțin 3 producători de senzori |

- Integrare și transfer de date în sistemul existent - Platforma Centrală de Integrare.

Autoritatea contractantă solicită ca statele meteo să transfere automat date în timp real către Platforma Centrală de Integrare existentă a Administrației de Stat a Drumurilor, care integrează alte sisteme ale autorității contractante.

În același timp, sistemul ar trebui să furnizeze informații în timp real despre starea de funcționare a echipamentului.

Cel puțin, munca de integrare și transferul de date ar trebui să ofere funcționalitate la nivel de sistem central pentru achiziția datelor pentru a asigura funcționarea corectă a modulului meteo (date măsurate, monitorizarea funcționării echipamentului).

Lucrarea de integrare ar trebui să asigure transferul de date către platforma de integrare la nivel central, cel puțin în ceea ce privește:

- identificarea stației;

- data, ora măsurării;

- identificarea tipului de măsurare;

- informații suplimentare despre măsurători, avertismente;

- starea operațiunilor a echipamentului;

- tip de stare (OK, error, atd.);

- informații despre defecțiuni/probleme identificate.

Antreprenorul este obligat să asigure integrarea datelor de pe serverele beneficiarului cu Platforma Centrală de Integrare Invipo (www.invipo.com) prin intermediul REST API și extinderea licenței modulului meteo. O descriere a API-ului REST va fi furnizată contractantului la semnarea contractului.

În cazul în care sistemul oferit este deja integrat cu platforma de integrare, contractorul va furniza confirmarea/certificarea relevantă emisă de un furnizor/dezvoltator autorizat al platformei de integrare. Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica acest fapt si de a verifica cu furnizorul/dezvoltatorul platformei de integrare.

- Locul de instalare:

Comunicarea cu modem LTE intern

- fără carcasă

- 3x port ethernet

- Antena de acoperiș – antivandal

- Transferul de date de la stații meteo la serverul Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor” va avea loc prin comunicare de date GSM.

Stocare a dispozitivelor

Dulap din plastic cu convertor USB la 485

- Dulap din plastic 747x536x300

- Suport catarg din oțel inoxidabil

- Capac de cablu lăcuit din oțel inoxidabil

Stațiile meteo – rutiere (sisteme meteo – rutiere), vor fi instalate conform locurilor prestabilite, conform tabelului. Stațiile vor fi instalate pe pilonii existenți, care sînt racordați la sursa de energie electrică. La întocmirea ofertei va fi luat în calcul transportarea, lucrările de montare, testare a utilajului și instruirea personalului Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”.

Amplasarea sistemelor meteo rutiere pe piloni racordați la rețeaua electrică.

Tab 7.

| Nr. | Nr. | Denumirea drumului | Amplasarea km | Denumirea localității din prejmă | Latitudine | Longitudine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R8 | Edineţ – Otaci – frontiera cu Ucraina | 53,960 | Otaci | 48.426939 | 27.785000 |
| 2 | M5 | Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina | 123,670 | Corlateni | 47.848119 | 27.792434 |
| 3 | R9 | R14 – Șoldănești – R20 | 45,202 | Ţareuca | 47.744691 | 28.898609 |
| 4 | R14 | R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina | 46,830 | Gura Camencii | 47.892530 | 28.359896 |
| 5 | M5 | Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina | 181,237 | Coşcodeni | 47.496693 | 28.087522 |
| 6 | R1 | Chişinău – Ungheni – frontiera cu România | 78,810 | Corneşti | 47.372927 | 27.991196 |
| 7 | M1 | Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina | 41,312 | Bursuc | 47.104797 | 28.295758 |
| 8 | R6 | Chișinău – Orhei – Bălți | 8,695 | Stăuceni | 47.090818 | 28.862399 |
| 9 | R3.2 | Cimișlia – M3 | 1,830 | Cimişlia | 46.511191 | 28.773296 |
| 10 | R30 | Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina | 69,910 | Ştefan Vodă | 46.536697 | 29.676667 |
| 11 | R34 | Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești | 69,650 | s. Vîlcele | 46.385020 | 28.244351 |
| 12 | M3 | Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – frontiera cu România | 130,067 | Balabanu | 45.929763 | 28.567464 |
| 13 | M5 | Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina | 10,845 | Lipcani | 48.267456 | 26.767385 |
| 14 | R6 | Chișinău – Orhei – Bălți | 54,850 | Cişmea | 47.428572 | 28.725667 |
| 15 | M3 | Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – frontiera cu România | 203,008 | Giurgiuleşti | 45.474632 | 28.203476 |

Notă: Marfa urmează a fi însoțită de certificat de conformitate, certificat de calibrare și etalonare (după caz), indicarea obligatorie a țării producătoare a echipamentelor. După livrare și instalare va fi efectuată obligatoriu instruirea privind funcționarea, cu eliberarea certificatului corespunzător. Termen de garanție 1 (unu) an din data punerii în funcțiune.