| Achizitionare serviciilor de modificare a proiectului cu actualizarea devizelor la ob. nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei” | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1P-2021/25/8P-20149101 mod

Retele exterioare de alimentare cu apa.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montarea retelelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 52,64 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 107,912 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 163,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 336,295 |  |  |
| 3 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 13,50 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 39,825 |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 41,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 85,902 |  |  |
| 5 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 278,28 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 473,076 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 53,25 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 58,0425 |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 53,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 469,665 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 553,2675 |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1 331,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 412,6224 |  |  |
| 9 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 1 331,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 158,0048 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 133,104 |  |  |
| 10 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,70 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,825 |  |  |
| 11 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 271,48 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 20,63248 |  |  |
| 12 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 1,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0034 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,561 |  |  |
| 13 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 15,05 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 101,738 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 43,645 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 7,90426 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,43208 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,24644 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,20407 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 10,64035 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 16,0734 |  |  |
| 14 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 15 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 16 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-3 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2661126431523 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,26 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 17 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 18 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331524 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 19 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 20 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "T" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527420002 |  | Capacul cu rama din fonta* люк "T" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "Л" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 287527420001 |  | Capacul cu rama din fonta* люк "Л" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 22 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 197,90 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 197,90 |  |  |
| 23 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,20 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,478 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0152 |  |  |
| 24 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,20 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,764 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
| 25 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,138 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 59,10 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00007 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 26 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,5048 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,748 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,3192 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,6384 |  |  |
| 27 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,216 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,8968 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0456 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,1064 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,10944 |  |  |
| 28 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 6,92 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 54,0452 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23,182 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 3,5984 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,9688 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,56744 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,69892 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 55,36 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 41,52 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 10,38 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 131,48 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 4,844 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,95108 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,42212 |  |  |
| 29 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 30 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 31 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-3 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2661126431523 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,26 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 32 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 33 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 34 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 90,80 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 90,80 |  |  |
| 35 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,09 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,2151 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,1404 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0099 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00684 |  |  |
| 36 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,09 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,3438 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0324 |  |  |
| 37 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,068 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,30464 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,06256 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 26,792 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,01632 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00003 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02992 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0272 |  |  |
| 38 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7524 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,874 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1596 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,3192 |  |  |
| 39 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,4484 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0228 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0532 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,05472 |  |  |
| 40 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 38,64 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 260,82 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 111,6696 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 7,76625 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 4,68317 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,39026 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 10,38102 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 4,2929 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 3,12211 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,15611 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 71,484 |  |  |
| 41 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 42 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 43 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9а |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 44 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 45 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 46 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Л" |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 287527420001 |  | Capacul cu rama din fonta* люк "Л" |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 47 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 568,40 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 568,40 |  |  |
| 48 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,56 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,3384 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,8736 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0616 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04256 |  |  |
| 49 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,56 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,1392 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 2,912 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,2016 |  |  |
| 50 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 5,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,2668 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 6,118 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,532 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,1172 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,2344 |  |  |
| 51 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 53,20 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 4,256 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 3,1388 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,1596 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,3724 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,38304 |  |  |
| 52 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 5,52 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 53,2128 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 22,7976 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 1,10946 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 1,483 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,66902 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,05575 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 228,36019 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 22,3008 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 14,0495 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 162,9631 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,61327 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,44602 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0223 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 10,9296 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,82248 |  |  |
| 53 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 54 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 55 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9a |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 56 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 57 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 58 | AcE11B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Л" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 287527420001 |  | Capacul cu rama din fonta* люк "Л" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 59 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 81,20 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 81,20 |  |  |
| 60 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,08 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1912 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,1248 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0088 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00608 |  |  |
| 61 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,08 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,3056 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0288 |  |  |
| 62 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7524 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,874 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1596 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,3192 |  |  |
| 63 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,4484 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0228 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0532 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,05472 |  |  |
| 64 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,96 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,1344 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,61957 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,45814 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,18762 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,56503 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,19634 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,3207 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00873 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,6288 |  |  |
| 65 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 66 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 67 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-9a |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 68 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-20-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 69 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 70 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Л" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527420001 |  | Capacul cu rama din fonta* люк "Л" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 71 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 20,30 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 20,30 |  |  |
| 72 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0478 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,0312 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0022 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00152 |  |  |
| 73 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0764 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0072 |  |  |
| 74 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1881 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2185 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0399 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,0798 |  |  |
| 75 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,152 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,1121 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0057 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0133 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,01368 |  |  |
| 76 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm ПНД РЕ100 SDR11 PN16 |  |  | m |  | 5 714,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 125,658 |  |  |
|  | 2521216711250 |  | Teava din polietilena ПНД РЕ100 SDR11 PN16, Dn250mm |  |  | m |  | 5 857,7071 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 6 232,8312 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 171,42 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 77,139 |  |  |
| 77 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm ПНД РЕ80 SDR13,6 PN10 |  |  | m |  | 1 687,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 332,339 |  |  |
|  | 2521216711251 |  | Teava din polietilena ПНД РЕ80 SDR13,6 PN10, Dn250mm |  |  | m |  | 1 729,42805 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1 840,1796 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 50,61 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 22,7745 |  |  |
| 78 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm ПНД РЕ100 SDR11 PN16 |  |  | m |  | 3 168,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 525,888 |  |  |
|  | 252121670200 |  | Teava din polietilena ПНД РЕ100 SDR11 PN16, Dn200 mm |  |  | m |  | 3 247,6752 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 3 455,6544 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 95,04 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 39,60 |  |  |
| 79 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm ПНД РЕ100 SDR11 PN16 |  |  | m |  | 3 098,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 514,268 |  |  |
|  | 252121670180 |  | Teava din polietilena ПНД РЕ100 SDR11 PN16, Dn180 mm |  |  | m |  | 3 175,9147 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 3 379,2984 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 92,94 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 38,725 |  |  |
| 80 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm ПНД РЕ100 SDR11 PN16 |  |  | m |  | 5 597,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 822,759 |  |  |
|  | 252121670140 |  | Teava din polietilena ПНД РЕ100 SDR11 PN16, Dn140 mm |  |  | m |  | 5 794,5741 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 6 165,6552 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 167,91 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 64,3655 |  |  |
| 81 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm ПНД РЕ80 SDR13,6 PN10 |  |  | m |  | 617,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 90,699 |  |  |
|  | 252121670141 |  | Teava din polietilena ПНД РЕ80 SDR13,6 PN10, Dn140 mm |  |  | m |  | 638,7801 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 679,6872 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 18,51 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 7,0955 |  |  |
| 82 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ПНД РЕ100 SDR11 PN16 |  |  | m |  | 960,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 175,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 91,20 |  |  |
|  | 2521216710110 |  | Teava polietilena ПНД РЕ100 SDR11 PN16, Dn110 mm |  |  | m |  | 964,80 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1 036,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 96,00 |  |  |
| 83 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ПНД РЕ80 SDR13,6 PN10 |  |  | m |  | 458,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 83,814 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,51 |  |  |
|  | 2521216710111 |  | Teava polietilena ПНД РЕ80 SDR13,6 PN10, Dn110 mm |  |  | m |  | 460,29 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 494,64 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 45,80 |  |  |
| 84 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ПНД РЕ100 SDR11 PN16 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2521216710263 |  | Teava polietilena ПНД РЕ100 SDR11 PN16, Dn63 mm |  |  | m |  | 20,06 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 21,60 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 85 | AcF11F |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 7 401,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 888,12 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2 220,30 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 740,10 |  |  |
| 86 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 12 480,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 998,40 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2 496,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 873,60 |  |  |
| 87 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 1 418,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 99,26 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 212,70 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 70,90 |  |  |
| 88 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 89 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 1 438,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 5,8958 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 2,876 |  |  |
| 90 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  | m |  | 6 214,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 38,5268 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 18,642 |  |  |
| 91 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  | m |  | 6 266,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 46,61904 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 22,5576 |  |  |
| 92 | AcF12D |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm |  |  | m |  | 7 401,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 56,83968 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 27,53172 |  |  |
| 93 | AcA10D |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 355 mm PE80 SDR13,6 PN10 кожух |  |  | m |  | 91,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 20,566 |  |  |
|  | 2521216717355 |  | Teava din polietilena PE80 SDR13,6 PN10, Dn355 mm |  |  | m |  | 93,28865 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,73 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 1,274 |  |  |
| 94 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm PE80 SDR13,6 PN10 |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,334 |  |  |
|  | 252121670250 |  | Teava din polietilena PE80 SDR13,6 PN10, Dn250 mm |  |  | m |  | 22,5533 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,297 |  |  |
| 95 | AcF13C |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 36,24 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 111,84 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 44,04 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
| 96 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874117301200 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р, Dn200 mm |  |  | buc |  | 14,42 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,74 |  |  |
| 97 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ10, 30ч39р) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874117301201 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ10, 30ч39р, Dn200 mm |  |  | buc |  | 7,21 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,87 |  |  |
| 98 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 180 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874117301180 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р, Dn180 mm |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,46 |  |  |
| 99 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 2874117301150 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р, Dn150 mm |  |  | buc |  | 13,39 |  |  |
| 100 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874117301125 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р, Dn125 mm |  |  | buc |  | 10,30 |  |  |
| 101 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ10, 30ч39р) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2874117301126 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ10, 30ч39р, Dn125 mm |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
| 102 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 2874117301100 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р, Dn100 mm |  |  | buc |  | 16,64 |  |  |
| 103 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ10, 30ч39р) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2874117301101 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ10, 30ч39р, Dn100 mm |  |  | buc |  | 5,20 |  |  |
| 104 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 287411730150 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ16, 30ч39р, Dn50 mm |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |
| 105 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ10, 30ч39р) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 287411730151 |  | Задвижка чугунная с обрезиненым клином РУ10, 30ч39р, Dn50 mm |  |  | buc |  | 5,20 |  |  |
| 106 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (вантуз) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874117308100 |  | Bантуз Dn100 mm |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
| 107 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (вантуз) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 287411730850 |  | Bантуз Dn50 mm |  |  | buc |  | 7,28 |  |  |
| 108 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 250x100 mm (тройник стальной) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 29,43 |  |  |
|  | 287527410251 |  | Тройник стальной, Dn250x100 mm |  |  | buc |  | 9,18 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 8,37 |  |  |
| 109 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 250x50 mm (тройник стальной) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,81 |  |  |
|  | 287527410255 |  | Тройник стальной, Dn250x50 mm |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,79 |  |  |
| 110 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 180 mm (тройник стальной) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 287527410180 |  | Тройник стальной, Dn180 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 111 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 180x100 mm (тройник стальной) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 287527410181 |  | Тройник стальной, Dn180x100 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 112 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 180x50 mm (тройник стальной) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,81 |  |  |
|  | 287527410185 |  | Тройник стальной, Dn180x50 mm |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,79 |  |  |
| 113 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm (тройник стальной) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 287527410150 |  | Тройник стальной, Dn150 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 114 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150x100 mm (тройник стальной) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,62 |  |  |
|  | 287527410151 |  | Тройник стальной, Dn150x100 mm |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 5,58 |  |  |
| 115 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125x50 mm (тройник стальной) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 22,89 |  |  |
|  | 287527410125 |  | Тройник стальной, Dn125x50 mm |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 6,51 |  |  |
| 116 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 200x180 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 287527420201 |  | Переход стальной, Dn200x180 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 117 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 180x150 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 287527420185 |  | Переход стальной, Dn180x150 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 118 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 180x100 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 287527420181 |  | Переход стальной, Dn180x100 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 119 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150x125 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 287527420152 |  | Переход стальной, Dn150x125 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 120 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150x100 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 287527420151 |  | Переход стальной, Dn150x100 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 121 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125x100 mm (переход стальной) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,27 |  |  |
|  | 287527420121 |  | Переход стальной, Dn125x100 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 122 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm (фланцы стальные приварные РУ16) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 48,32 |  |  |
|  | 2875274416200 |  | Фланцы стальные приварные РУ16, Dn200 mm |  |  | buc |  | 16,80 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 19,04 |  |  |
| 123 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm (фланцы стальные приварные РУ10) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,14 |  |  |
|  | 2875274416201 |  | Фланцы стальные приварные РУ10, Dn200 mm |  |  | buc |  | 7,35 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 8,33 |  |  |
| 124 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 180 mm (фланцы стальные приварные РУ16) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 45,30 |  |  |
|  | 2875274416180 |  | Фланцы стальные приварные РУ16, Dn180 mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 17,85 |  |  |
| 125 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm (фланцы стальные приварные РУ16) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 54,36 |  |  |
|  | 2875274416150 |  | Фланцы стальные приварные РУ16, Dn150 mm |  |  | buc |  | 18,90 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 21,42 |  |  |
| 126 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm (фланцы стальные приварные РУ16) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 27,18 |  |  |
|  | 2875274416125 |  | Фланцы стальные приварные РУ16, Dn125 mm |  |  | buc |  | 9,45 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 10,71 |  |  |
| 127 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm (фланцы стальные приварные РУ10) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,14 |  |  |
|  | 2875274416126 |  | Фланцы стальные приварные РУ10, Dn125 mm |  |  | buc |  | 7,35 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 8,33 |  |  |
| 128 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm (фланцы стальные приварные РУ16) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 20,47 |  |  |
|  | 2875274416100 |  | Фланцы стальные приварные РУ16, Dn100 mm |  |  | buc |  | 24,15 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 9,20 |  |  |
| 129 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm (фланцы стальные приварные РУ10) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,24 |  |  |
|  | 2875274416101 |  | Фланцы стальные приварные РУ10, Dn100 mm |  |  | buc |  | 16,80 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
| 130 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (фланцы стальные приварные РУ16) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,12 |  |  |
|  | 287527441650 |  | Фланцы стальные приварные РУ16, Dn50 mm |  |  | buc |  | 8,40 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
| 131 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (фланцы стальные приварные РУ10) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,23 |  |  |
|  | 287527441651 |  | Фланцы стальные приварные РУ10, Dn50 mm |  |  | buc |  | 7,35 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |  |
| 132 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 200 mm (фланец стальной обратный РУ16) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 27,75 |  |  |
|  | 2875274110200 |  | Фланец стальной обратный РУ16, Dn200 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 135,00 |  |  |
| 133 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 200 mm (фланец стальной обратный РУ10) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,95 |  |  |
|  | 2875274110201 |  | Фланец стальной обратный РУ10, Dn200 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 63,00 |  |  |
| 134 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 180 mm (фланец стальной обратный РУ16) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,80 |  |  |
|  | 2875274110180 |  | Фланец стальной обратный РУ16, Dn180 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
| 135 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm (фланец стальной обратный РУ16) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 22,20 |  |  |
|  | 2875274120150 |  | Фланец стальной обратный РУ16, Dn150 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
| 136 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125 mm (фланец стальной обратный РУ16) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,65 |  |  |
|  | 2875274120125 |  | Фланец стальной обратный РУ16, Dn125 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 81,00 |  |  |
| 137 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125 mm (фланец стальной обратный РУ10) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,55 |  |  |
|  | 2875274120126 |  | Фланец стальной обратный РУ10, Dn125 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
| 138 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm (фланец стальной обратный РУ16) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,23 |  |  |
|  | 287527410110 |  | Фланец стальной обратный РУ16, Dn100 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 139 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm (фланец стальной обратный РУ10) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,01 |  |  |
|  | 287527410100 |  | Фланец стальной обратный РУ10, Dn100 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
| 140 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой PN16 "") din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |
|  | 252315610250 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Фланец концевой PN16 "", Dn250 mm |  |  | buc |  | 16,16 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 25,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 25,60 |  |  |
| 141 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой PN10 "") din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 252315610251 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Фланец концевой PN10 "", Dn250 mm |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 142 | GD54G |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой PN16 "") din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 12,80 |  |  |
|  | 252315610200 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Фланец концевой PN16 "", Dn200 mm |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
| 143 | GD54F |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой PN16 "") din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 252315610180 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Фланец концевой PN16 "", Dn180 mm |  |  | buc |  | 12,12 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |
| 144 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой PN16 "") din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 252315610140 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Фланец концевой PN16 "", Dn140 mm |  |  | buc |  | 9,09 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 10,35 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 10,35 |  |  |
| 145 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой PN10 "") din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 252315610141 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Фланец концевой PN10 "", Dn140 mm |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,45 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,45 |  |  |
| 146 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой PN16 "") din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (фланец концевой PN16 "") se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 252315602110 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Фланец концевой PN16 "", Dn110 mm |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 7,56 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 7,56 |  |  |
| 147 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой PN10 "") din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (фланец концевой PN10 "") se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 252315602111 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Фланец концевой PN10 "", Dn110 mm |  |  | buc |  | 9,09 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 9,72 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 9,72 |  |  |
| 148 | IC44E corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 377х6,0 mm (manson L=0.3 m) |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,625 |  |  |
|  | 252210330377 |  | Teava instalatie, Dn377x6,0 mm |  |  | m |  | 13,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 16,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 38,52 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,216 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
| 149 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219х4,5 mm (manson L=0.3 m) |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,65 |  |  |
|  | 2722103310219 |  | Teava instalatie, Dm219x4,5 mm |  |  | m |  | 8,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,696 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 17,976 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1008 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0252 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0084 |  |  |
| 150 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15') din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 2523156710029 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15', Dn250 mm |  |  | buc |  | 10,10 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 16,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 16,00 |  |  |
| 151 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 30') din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 2523156710028 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30', Dn250 mm |  |  | buc |  | 7,07 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 152 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 45') din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2523156710027 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45', Dn250 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
| 153 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 60') din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2523156710026 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 60', Dn250 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 154 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2523156710025 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90', Dn250 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |  |
| 155 | GD54G |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15') din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 2523156710020 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15', Dn200 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
| 156 | GD54G |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 30') din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 2523156710021 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30', Dn200 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
| 157 | GD54G |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 45') din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2523156710022 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45', Dn200 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 158 | GD54G |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 60') din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2523156710023 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 60', Dn200 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 159 | GD54G |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 2523156710024 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90', Dn200 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
| 160 | GD54F |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15') din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2523156710180 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15', Dn180 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
| 161 | GD54F |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 45') din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2523156710181 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45', Dn180 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 162 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15') din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2523156710140 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15', Dn140 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |  |
| 163 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 30') din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2523156710141 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30', Dn140 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |  |
| 164 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 45') din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 2523156710142 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45', Dn140 mm |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 5,75 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 5,75 |  |  |
| 165 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 60') din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2523156710143 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 60', Dn140 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |  |
| 166 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2523156710144 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90', Dn140 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 167 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 15') din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (cot 15') se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 252315604110 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 15', Dn110 mm |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |  |
| 168 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 30') din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (cot 30') se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 252315604111 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30', Dn110 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 169 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 |  |  | m3 |  | 7,34 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 25,323 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,936 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 7,59873 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,74134 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,404 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,835 |  |  |
| 170 | GD54I |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 250x225 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 252315670252 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie PN10, Dn250x225 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 171 | GD54H |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (фланец концевой PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 252315670225 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Фланец концевой PN10, Dn225 mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea retelelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 180 mm (регулятор давления) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 173 | GD54M |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (хомут PN10) din polietilena, tevile avind diametrul de 400x225 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | Ррегулятор давления, Dn180 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287411730180 |  | Ррегулятор давления, Dn180 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 175 |  |  | Хомут PN10, Dn400x225 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287411730225 |  | Хомут PN10, Dn400x225 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |