Anexa nr. 2

Cerințele tehnice

la modulul de comunicare

| Nr. | Parametrii necesari | Valoarea parametrului necesar | Valoarea parametrului ofertantului |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerințe generale |  |  |  |
| 1 | Diapazonul de lucru | de la - 25 °C la + 70 °C |  |
| 2 | Diapazonul de temperatură pentru păstrare și transportare | de la -40 °C la +85 °C |  |
| 3 | Gradul de protecție | IP 51 |  |
| 4 | Dimensiuni exterioare | Integrat în contor |  |
| 5 | Mod de instalare | modul de comunicație detașabil, fără a rupe sigiliile de verificare de stat |  |
| Intrări și ieșiri |  |  |  |
| 6 | Interfața RS 485 de conectare în serie - posibilitatea ramificării prin fibră optică - execuție conform standardului ISO-8482 - viteza - compatibil cu protocolul DLMS - compatibil cu protocolul de schimb IEC 62056-21 - numărul maxim de contoare conectate în serie la interfața RS485 | da da de la 1200 boud până la 38,4 kbit/s da da până la 32 |  |
| 7 | Numărul interfețe | 2 (RS 485 + RS 485) |  |
| Cerințe pentru modulul la conectarea la SAMEE |  |  |  |
| 8 | Suport pentru interfețe de comunicare | Ethernet + RS 485 |  |
| 9 | Mod de instalare | Modul de conexiune detașabil, fără deteriorarea sigiliilor de verificare metrologica |  |
| 10 | - execuție conform standardului IEEE 802.3 - viteza, în kbit/s, nu mai puțin de - suport pentru protocolul DLMS - suport pentru protocolul de schimb IEC 62056-21 - suport pentru protocolul de comandă de transmitere / protocolul Internet (TCP/IP) | da 10 da da da |  |

Cerințe tehnice întocmite de

Șef SESTMEE Aghenii Iu.S.,

tel. 022 – 253 - 251