Lista bunurilor și specificațiile tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34133100-9 | Autocisternă pentru apă potabilă | unități. | 2 | - Starea tehnică – Nou, an. producere 2026; Caracteristici tehnice a vehiculului: - Puterea motorului nu mai mică de 270 c.p.; - Combustibil – diesel; - Standardizare de emisie (norme de poluare) – Euro 6; - Echipată cu sistem AdBlue; - Cutie de viteză – mecanică / automată; - Formula roților – 4x2 / 6x2; - Dotat cu – roată de rezervă, cutie pentru instrumente și consolă pentru roata de rezervă: - Tip frână – cu discuri; - Cabina – de tip clasic, volan pe stânga, servodirecție, macarale geamuri electrice; - Cuplă tractare/remorcare; Caracteristici tehnice a cisternei: - Material – confecționat din material inoxidabil AISI 304,4 mm; - Volumul cisternei pentru apă – nu mai mic de 9 000 litri; - Dotat cu pereți – tip sparge val; - Dotări minime – filtru de apă, supapă presiune, manometru presiune, indicator nivel, robinete distribuție; - Dotat cu capac de umplere deasupra – cel puțin 450 mm; - Rola laterala cu furtun de intervenție rapidă; - Pompă de apă cu capacitatea de cel puțin 1500 litri / min; - Furtun de alimentare și golire; - Platformă de lucru, cu scară de acces și bară de sprijin – da; - Certificat de garanție - termen de minimum 5 ani pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune; - Să asigure deservirea tehnică curentă și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării; - Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - Să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică autorizat conform cadrului normativ; - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. - Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în termen de 80 de zile de la semnarea contractului cu autoritatea contractantă. |

Preț estimativ fără TVA- 5 768 508,90 lei