# Specificații Tehnice

| Specificație | Model 1 | Model 2 |
| --- | --- | --- |
| Alimentare electrică | 220-240V, 1 fază, 50Hz | 220-240V, 1 fază, 50Hz |
| Răcire nominală (Btu/h) | 12000 (3800~13500) | 24000 (10300~30000) |
| Consum energie răcire (W) | 1300 (84~1600) | 2420 (340~3450) |
| Curent răcire (A) | 5.8 (0.8~7.3) | 10.5 (1.4~15) |
| EER (W/W) | 3,02 | 3,21 |
| Încălzire nominală (Btu/h) | 13000 (3700~14300) | 25000 (5200~32300) |
| Consum energie încălzire (W) | 1090 (165~1500) | 2130 (300~3150) |
| Curent încălzire (A) | 4.8 (1.35~6.9) | 9.3 (1.3~13.7) |
| COP (W/W) | 3,74 | 3,61 |
| Putere sezonieră răcire (kW) | 3,5 | 7,0 |
| SEER (W/W) | 6,4 | 6,4 |
| Clasa de eficiență energetică (răcire) | A++ | A++ |
| Putere sezonieră încălzire (medie) (kW) | 2,8 | 4,9 |
| SCOP (W/W) | 4,1 | 4,0 |
| Clasa de eficiență energetică (medie) | A+ | A+ |
| Temperatură bază încălzire (Tbiv) (°C) | -7 | -7 |
| Putere sezonieră încălzire (cald) (kW) | 2,9 | 5,3 |
| SCOP (cald) (W/W) | 5,2 | 5,1 |
| Clasa de eficiență energetică (cald) | A+++ | A+++ |
| Temperatură bază încălzire (cald) (°C) | 2 | 2 |
| Încălzire climat rece (kW) | - | 10,8 |
| SCOP climat rece (W/W) | - | 2,8 |
| Clasa de eficiență energetică (rece) | - | C |
| Temperatură bază (rece) (°C) | - | -10 |
| Toleranță temperatură minimă (°C) | -15 | -15 |
| Consum maxim energie (W) | 2150 | 3700 |
| Capacitate compresor (W) | 3245 | 7740 |
| Consum compresor (W) | 850 | 2085 |
| Curent nominal compresor (A) | 5,70 | 9,45 |
| Ulei refrigerant (tip/cantitate) | ESTER OIL VG74 280 | VG74/670 |
| Viteză ventilator interior (r/min) | 1100/950/700 | 1150/1000/850 |
| Debit aer interior (Hi/Mi/Lo) (m³/h) | 570/490/450 | 1090/770/610 |
| Zgomot interior (Hi/Mi/Lo/Si) (dB(A)) | 40.5/37.5/24/20 | 46/37/34.5/21 |
| Putere acustică unitate interioară (dB(A)) | 56 | 62 |
| Dimensiuni unitate interioară (mm) | 802×200×295 | 1083×244×336 |
| Dimensiuni ambalaj unitate interioară (mm) | 875×285×380 | 1155×415×315 |
| Greutate netă/brută unitate interioară (Kg) | 8,2/10,9 | 13,6/17,3 |
| Viteză ventilator exterior (r/min) | 780/600 | 830/550 |
| Debit aer exterior (m³/h) | 1750 | 3500 |
| Presiune acustică unitate exterioară (dB(A)) | 55 | 60 |
| Putere acustică unitate exterioară (dB(A)) | 64 | 67 |
| Dimensiuni unitate exterioară (mm) | 720×270×495 | 890×342×673 |
| Dimensiuni ambalaj unitate exterioară (mm) | 835×300×540 | 995×398×740 |
| Greutate netă/brută unitate exterioară (Kg) | 21/22,8 | 43,9/46,9 |
| Agent frigorific | R32 | R32 |
| GWP agent frigorific | 675 | 675 |
| Cantitate agent frigorific (Kg) | 0,52 | 1,45 |
| Presiune de proiectare (MPa) | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| Tip termostat | Control de la distanță | Control de la distanță |
| Temperatură funcționare interior (°C) | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 |
| Temperatură funcționare exterior (°C) | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 |
| Suprafață de aplicare (m²) | 16~23 | 32~47 |
| WiFi inclus | Da | Da |