| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de semnalizare acustica sau optica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Lotul I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stație radio mobilă (automobilă) pentru comunicațiile inter-aeroportuare, |  |  |  | Stație de radio (receptor-emițător); Intervalul de frecvență de lucru, MHz: 136-174; Pasul grilei, kHz: 12.5, 25; Puterea transmițătorului, Wt: 1...50; Numărul de canale: 16 sau mai multe; Alimentare cu curent continuu: +13.8 V; Temperatura de lucru: -25°c la +50°c; Conector de antenă pe stația de radio: UHF-mum; Modulare - FM (modulație în frecvență); Pachetul de livrare al stației de radio mobilă (automobilă): Stație de radio (receptor-emițător); Microfon PTT, prevăzut cu cablu spiralat; Set de siguranțe, 2 bucăți; Cablu de alimentare (3-5 metri) cu modul de siguranțe, ±13.8 V; Suport de prindere a stației de radio în bord auto; Clemă de fixare a tangentei (microfonului manual) în bord auto; Tichete pentru butoanele programabile funcționale; Antenă auto (mobilă), diapazon 136 - 174MHz, lungime 50-70cm, 1/4ƛ (un sfert de undă), cu bază magnetică. Pentru alt echipament decât Motorola este necesar și: Cablu de programare pentru stații radio mobile; Software programare stații radio mobile. |  |  |  |  |
| Stație de radio portata (portabila) pentru comunicații inter-aeroportuare |  |  |  | Diapazon de frecvență de operare, MHz: 136-174; Pas de grilă, kHz: 12,5 25; Puterea emițătorului, W: 1 - 5; Număr de canale: 16; Clasa de protecție: IP54; Temperatura de funcționare: -25°C până la +50°C; Tip de modulație – FM (modulație de frecvență) Pachetul de livrare al stației de radio portata (portabilă): Stație radio (transceiver); Baterie reîncărcabilă, Ni-MH, 1400-2100 mAh, 7,2 V; Încărcător rapid; Clip pentru fixarea postului de radio pe curea, cu arc; Antenă flexibilă, 15,5 cm, interval 136-174 MHz. Pentru alt echipament decât Motorola este necesar și: Cablu pentru programarea postului de radio portabil; Software programare statii radio portabil. |  |  |  |  |
| Microfon de masă pentru stații de radio fixe |  |  |  | Tip căști – microfon încorporat; Controlul volumului; Disponibilitatea unei taste PTT (Push-To-Talk); Prezența unei chei – MONITOR; Abilitatea de a regla sensibilitatea; Pachetul de livrare: Microfon de masă; Cablu răsucit; Conector. |  |  |  |  |
| Tangenta PTT (microfon de mână) |  |  |  | Tip căști – microfon; Disponibilitatea butonului PTT (Push-To-Talk); Culoarea firului – negru; Microfon încorporat. Pachetul de livrare: PTT (microfon de mână); Cablu spiralat; Suport (clip) pentru fixarea PTT (microfon de mână) pe panoul vehiculului. |  |  |  |  |
| Alimentare pentru stația de radio fixă 12V,20A |  |  |  | Tensiune de ieșire - 9 până la 15 volți DC; Puterea curentului – cel puțin 20 de amperi (30 de amperi la vârfuri); Putere maximă – 150-200 W. Pachetul de livrare: Sursa de alimentare; Ambalare; Kit de siguranțe. |  |  |  |  |
| Antena pentru statia de radio portabila |  |  |  | Gama de frecvență de operare, MHz: 136-174; Înălțimea antenei – până la 15 cm; Tip conector – compatibil cu stația radio portabilă. Pachetul de livrare al antenei: Antenă cu bici (helidic) în ambalaj individual |  |  |  |  |
| Lotul II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statie radio mobilă (auto) pentru frecvențe aeriene (aviatice) |  |  |  | Intervalul de frecvențe de lucru, MHz: 118-136; Pasul rețelei, kHz: 8,33/25; Puterea transmițătorului, W: 36; Numărul de canale: 32 sau mai mult; Alimentare cu curent continuu, V: +13,8 /27,5; Temperatura de lucru: -25°C până la +50°C; Conectorul de antenă pe stație: UHF-mum (SO-239 pentru PL-259); Tipul de modulație - AM (modulație în amplitudine) Setul de livrare al stației radio auto: Stație radio (transmițător-receptor); Microfon manual (tangenta); Set de siguranțe, 2 buc.; Cablu de alimentare (3-5 metri) cu modul de siguranțe, ±13,8 ; Clema de montare a stației radio; Clema de montare a tangentei (microfonului manual); Etichete pentru butoanele funcționale programabile. |  |  |  |  |
| Statie de radio portabilă (portată) în banda aeronavelor (aviatiei) |  |  |  | Gama de frecvență de operare, MHz: 118-136; Pas de grilă, kHz: 12,5 25; Puterea emițătorului, W: 1 – 5; Număr de canale: 16; Clasa de protecție: IP54; Temperatura de funcționare: -25°C până la +50°C; Tip de modulație – AM (modulație de amplitudine) Kit de livrare pentru postul de radio portabil: Stație radio (transceiver); Baterie reîncărcabilă, Ni-MH, 1400-2100 mAh, 7,2 V В; Încărcător rapid; Clip pentru fixarea postului de radio pe curea, cu arc; Antenă flexibilă, 15,5 cm, interval 118-136 MHz; Pentru alt echipament decât ICOM IC-A16E este necesar și: Cablu pentru programarea postului de radio portabil; Software radio portabil. |  |  |  |  |
| Lotul III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antena pentru stații de radio fixe (136-174 MHz) |  |  |  | Gama de frecvență de operare, MHz: 136-174; Rezistență 50 Ohm; Putere maximă – 150 W; Lungime electrică – 5/8 L; Sarcina vântului – până la 50 m/sec; Diametru posibil stâlp – 30-70 mm. Domeniul de livrare pentru antena fixă: Ansamblul antenei; Atașarea la un stâlp metalic; Conector de înaltă frecvență. |  |  |  |  |
| Lotul IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antena mobilă (automobilă) |  |  |  | Gama de frecvență de operare, MHz: 1360-174; Lungime, cm: 124 Kit de livrare: Lungime, cm: 50-70 cm, 1/4ƛ (un sfert de val); Bază magnetică; Cablu HF - 4,5 m. |  |  |  |  |
| Lotul V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiobaliză (far) echivalent Squid ERA vehicle tracking units, |  |  |  | Funcționalitatea radiobalizei trebuie să îndeplinească cerințele standardelor: Anexa 10 Volumul IV al ICAO; Certificare E1; Protocoale acceptate: NMEA 0183 v2. 3; WAAS, EGNOS; Standard ICAO: ADS-B Frecvența de transmisie a semnalului: 1090 MHz; Puterea de ieșire: 20W (în puls); Formatul mesajului de ieșire: modul s squitter DF 18 (ES / NT) conform Anexei 10, Vol.4; Conexiune: conectorul protejat pe carcasa farului (un conector pentru linia de alimentare și pentru linia RS232 bidirecțională); Datele GPS sunt disponibile de la sateliți; Sursa de alimentare DC: + 9V la + 32V; Consumul de energie: ~2W; Temperatura de funcționare: -40 CP + 70 CP; Dimensiuni: diametrul 206 mm (8.1 in), înălțimea 158 mm (5 in); Posibilitatea de a se conecta la orice computer (printr-un cablu standard); Posibilitatea de a actualiza firmware-ul farului; Abilitatea de a configura parametrii modului squitter transmis S DF 18; Adăugarea rentabilă la sistemele de multilaterale ADS-B și MLAT; Indicație pe site-ul web Flightradar24 sub forma unei siluete de mașină la introducerea codului ICAO; Setarea adresei Mode S pentru necesitățile locale; Nivel scăzut de radiații electromagnetice; Indicatori LED pentru starea GPS și transmisia de date, Funcționare complet automată fără operator. |  |  |  |  |
| Cablu de conectare 5-10 m echivalent Cable Squid (5m lenght) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispozitiv de conectare(conector) echivalent Cigarette Lighter Plug (with green LED diode), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de magneți pentru fixare echivalent Magnetic holders set |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Software SQB Ctrl v3.x.x & UG Manual echivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________