Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 4 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 2.2a - Construcție capitală Elemente de constructie (compart. C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasmente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 5,82 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,35 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,35 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea ) | 100 m3 | 1,42 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 241,00 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatii Fm-1 (64 buc) |  |  |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 15,36 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 57,60 |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 215,04 |
| 9 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 122,88 |
| 10 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 157,12 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 972,80 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) | kg | 281,60 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,25 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 1,59 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 7,80 |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,00 |
| 17 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 12,78 |
| 18 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 184,14 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 91,20 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) | kg | 23,16 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,12 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fundatii Fm-3 (6 buc) |  |  |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 2,40 |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 12,18 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 36,00 |
| 25 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 25,56 |
| 26 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 227,88 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 182,40 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) | kg | 46,32 |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,23 |
|  |  | Capitolul 2.4. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |
| 30 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 0,60 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,16 |
| 32 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,20 |
| 33 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 3,84 |
| 34 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 43,60 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 30,40 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) | kg | 8,80 |
| 37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2.5. Sectiune 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 5,60 |
| 39 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C7,5 | m3 | 36,20 |
| 40 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 181,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Sectiune a-a, b-b, c-c, d-d, e-e |  |  |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 1,90 |
| 42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 (M150) | m3 | 13,00 |
| 43 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 87,00 |
|  |  | Capitolul 3. Carcasa metalica |  |  |
| 44 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (coloane) | t | 22,09 |
| 45 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi) | t | 23,27 |
| 46 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) | t | 21,30 |
| 47 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) | t | 1,00 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 5 366,36 |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 73,02 |

Obiect nr.2.2a – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperisul |  |  |
| 1 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin =0,7) | m2 | 2 088,00 |
| 2 | CK26B aplicativ | Parazapada (pentru retinerea zapezii) | m | 216,00 |
|  |  | Capitolul 2. Sistema de scurgere |  |  |
| 3 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) | m | 216,90 |
| 4 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) (pilnie de scurgere d200 mm - 32 buc) | m | 144,00 |
|  |  | Capitolul 3. Perete exterior |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) | kg | 1 115,20 |
| 6 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (plasa CP 50*6 (50*50*6/ 52*52*5) | kg | 2 829,00 |
| 7 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 3,95 |
| 8 | CD07B | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm | m2 | 220,00 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti despartitori |  |  |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) | kg | 977,34 |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (plasa CP 50*6 (50*50*6/ 52*52*5) | kg | 1 298,88 |
| 11 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,28 |
|  |  | Capitolul 5. Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 206,38 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,21 |
|  |  | Capitolul 6. Cuier de roti (48 buc) |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 023,68 |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,02 |
| 16 | CK35A | Ancor chimic ''Hilti'' M12 | buc | 384,00 |
|  |  | Capitolul 7. Pardoseala |  |  |
| 17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 20,00 |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (fr.20-40) -100 mm | m3 | 200,00 |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 50 mm | m3 | 100,00 |
| 20 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12,5 (M150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 2 000,00 |
| 21 | IzF04A | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos | m2 | 2 000,00 |
| 22 | CG48A | Pardoseli de beton armat C25/30 (M400) F75 (XF1), XO cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata -20106 kg) | m2 | 2 000,00 |
| 23 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm | m2 | 2 000,00 |
|  |  | Capitolul 8. Soclu si peretele de organizare a reliefului (S=32,65 m2) |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,65 |
| 25 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 32,65 |
|  |  | Capitolul 9. Pereul (S=70,8 m2) |  |  |
| 26 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,71 |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (60 mm) | m3 | 4,25 |
| 28 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (50 mm) | m3 | 3,54 |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12,5 (100-150 mm) | m3 | 8,85 |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 VR 100*100) | kg | 141,60 |

Obiect nr.2.2a – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=13m) | m3 | 3,900 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,900 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-521-15 | -Declansator tripolar | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 6 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-521-15 | -Declansator tripolar | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,000 |
| 10 | 10-08-019-04 | Fotosenzor | buc | 1,000 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,100 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,100 |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 11,460 |
| 14 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,960 |
| 15 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,240 |
| 16 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,480 |
| 17 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 2,160 |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,200 |
| 19 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,130 |
| 20 | 334101025-18 | Corp de iluminat LED suspendat IP65 25W ARCTIC LED 600 | buc | 96,000 |
| 21 | 33400171-10 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18 | buc | 24,000 |
| 22 | 33400201-64 | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS | buc | 24,000 |
| 23 | 33500401-23 | Suspensie pentru corp de iluminat L=80cm | buc | 96,000 |
| 24 | 91924 | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 | m | 145,000 |
| 25 | 91923 | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 | m | 710,000 |
| 26 | 91922 | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 | m | 700,000 |
| 27 | 91921 | Cablu N2XH-1kv 5x2.5mm2 | m | 1,000 |
| 28 | 3360019-13 | Intrerupator cu 1 claра la instalatie deschisa 10A, 230V IP54 | buc | 48,000 |
| 29 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm | m | 410,000 |
| 30 | 33371041-011 | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm | m | 216,000 |
| 31 | 3380001-03 | Doza de distributie pentru cablu | buc | 290,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 32 | 5552013-06 | Panou BZUM-TF-AVR-110-10 (CE-ABP) (cu 2 intrerupatoare BA47-29 3P/C 10A, BA47-29 3P/C 6A-1buc, BH32 3P 20A ) | buc | 1,000 |
| 33 | 55501552-12 | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-40 A | buc | 1,000 |
| 34 | 5550086-27 | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 | buc | 1,000 |
| 35 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 36 | 5550236-5 | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B | buc | 10,000 |
| 37 | 5551024-3 | Intrerupator cu fotosenzor | buc | 2,000 |
| 38 | 33400005 | Fotosenzor | buc | 1,000 |

Obiectul 2.1a- Construcție capitală Elemente de constructie (Compart. C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasmente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 7,19 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,38 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 5,38 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea ) | 100 m3 | 1,76 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 297,58 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatii Fm-1 (64 buc) |  |  |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 18,78 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 70,40 |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 262,83 |
| 9 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 150,19 |
| 10 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 414,24 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 1 188,96 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) | kg | 344,18 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,53 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 1,95 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 9,54 |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,90 |
| 17 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 15,62 |
| 18 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 225,06 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 91,20 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) | kg | 23,16 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,12 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fundatii Fm-3 (6 buc) |  |  |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 2,94 |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 14,89 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 44,00 |
| 25 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 31,24 |
| 26 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 278,52 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 222,93 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) | kg | 56,62 |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,29 |
|  |  | Capitolul 2.4. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |
| 30 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 0,60 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,16 |
| 32 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,20 |
| 33 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 3,84 |
| 34 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 43,60 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 30,40 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) | kg | 8,80 |
| 37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2.5. Sectiune 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 6,85 |
| 39 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C7,5 | m3 | 44,25 |
| 40 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 221,22 |
|  |  | Capitolul 2.6. Sectiune a-a, b-b, c-c, d-d, e-e |  |  |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 1,90 |
| 42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 (M150) | m3 | 13,00 |
| 43 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 87,00 |
|  |  | Capitolul 3. Carcasa metalica |  |  |
| 44 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (coloane) | t | 27,28 |
| 45 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi) | t | 28,86 |
| 46 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) | t | 26,30 |
| 47 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) | t | 1,25 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6 625,01 |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 90,37 |

Obiectul 2.1a- Construcție capitală  Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperisul |  |  |
| 1 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin =0,7) | m2 | 2 332,00 |
| 2 | CK26B aplicativ | Parazapada (pentru retinerea zapezii) | m | 216,00 |
|  |  | Capitolul 2. Sistema de scurgere |  |  |
| 3 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) | m | 216,90 |
| 4 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) (pilnie de scurgere d200 mm - 32 buc) | m | 144,00 |
|  |  | Capitolul 3. Perete exterior |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) | kg | 1 115,20 |
| 6 | CD07B | Invelitori/captiseli din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm | m2 | 335,20 |
| 7 | CD07B | Invelitori/captiseli din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm | m2 | 188,70 |
| 8 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 3,95 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti despartitori |  |  |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) | kg | 977,34 |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (plasa CP 50*6 (50*50*6/ 52*52*5) | kg | 1 298,88 |
| 11 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,28 |
|  |  | Capitolul 5. Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 206,38 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,21 |
|  |  | Capitolul 6. Cuier de roti (48 buc) |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 023,68 |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,02 |
| 16 | CK35A | Ancor chimic ''Hilti'' M12 | buc | 384,00 |
|  |  | Capitolul 7. Porti metalice ''PM-1'' (32 buc) |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 13 149,44 |
| 18 | CD07B | Invelitori/captiseli la portile metalice, aplicate din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm | m2 | 479,36 |
| 19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 13,15 |
| 20 | CK33C | Balama ajustabila | buc | 192,00 |
| 21 | CK33C | Broasca incastrata (lacat) | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 8. Porti metalice ''PM-2'' (16 buc) |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7 364,00 |
| 23 | CD07B | Invelitori/captiseli la portile metalice, aplicate din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm | m2 | 239,68 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 7,36 |
| 25 | CK33C | Balama ajustabila | buc | 96,00 |
| 26 | CK33C | Balama ajustabila pentru wicket | buc | 32,00 |
| 27 | CK33C | Broasca incastrata (lacat) | buc | 16,00 |
| 28 | CK33C | Broasca incastrata (lacat) wicket | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 9. Pardoseala |  |  |
| 29 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 23,32 |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (fr.20-40) -100 mm | m3 | 233,20 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 50 mm | m3 | 116,60 |
| 32 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12,5 (M150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 2 332,00 |
| 33 | IzF04A | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos | m2 | 2 332,00 |
| 34 | CG48A | Pardoseli de beton armat C25/30 (M400) F75 (XF1), XO cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata -23443.6 kg) | m2 | 2 332,00 |
| 35 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm | m2 | 2 332,00 |
|  |  | Capitolul 10. Soclu si peretele de organizare a reliefului (S=32,65 m2) |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,65 |
| 37 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 32,65 |
|  |  | Capitolul 11. Pereul (S=70,8 m2) |  |  |
| 38 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,71 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (60 mm) | m3 | 4,25 |
| 40 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (50 mm) | m3 | 3,54 |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12,5 (100-150 mm) | m3 | 8,85 |
| 42 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 VR 100*100) | kg | 141,60 |

Obiectul 2.1a- Construcție capitală  (compart. IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=13m) |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 4 | 08-03-521-15 | -Declansator tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 6 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 8 | 08-03-521-15 | -Declansator tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 10 | 10-08-019-04 | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,100 |  |  |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 11,460 |  |  |
| 14 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,960 |  |  |
| 15 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
| 16 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,480 |  |  |
| 17 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 2,160 |  |  |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
| 19 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |  |
| 20 | 334101025-18 | Corp de iluminat LED suspendat IP65 25W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
| 21 | 33400171-10 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 22 | 33400201-64 | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 23 | 33500401-23 | Suspensie pentru corp de iluminat L=80cm |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
| 24 | 91924 | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
| 25 | 91923 | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 710,000 |  |  |
| 26 | 91922 | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
| 27 | 91921 | Cablu N2XH-1kv 5x2.5mm2 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
| 28 | 3360019-13 | Intrerupator cu 1 claра la instalatie deschisa 10A, 230V IP54 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
| 29 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 410,000 |  |  |
| 30 | 33371041-011 | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm |  |  | m |  | 216,000 |  |  |
| 31 | 3380001-03 | Doza de distributie pentru cablu |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5552013-06 | Panou BZUM-TF-AVR-110-10 (CE-ABP) (cu 2 intrerupatoare BA47-29 3P/C 10A, BA47-29 3P/C 6A-1buc, BH32 3P 20A ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 33 | 55501552-12 | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-40 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 34 | 5550086-27 | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 35 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 36 | 5550236-5 | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 37 | 5551024-3 | Intrerupator cu fotosenzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 38 | 33400005 | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |

Obiectul 2.1b- Construcție capitală Elemente de constructie (Compart. C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasmente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 7,19 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,38 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 5,38 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea ) | 100 m3 | 1,76 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 297,58 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatii Fm-1 (64 buc) |  |  |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 18,78 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 70,40 |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 262,83 |
| 9 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 150,19 |
| 10 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 414,24 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 1 188,96 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) | kg | 344,18 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,53 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 1,95 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 9,54 |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,90 |
| 17 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 15,62 |
| 18 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 225,06 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 91,20 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) | kg | 23,16 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,12 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fundatii Fm-3 (6 buc) |  |  |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 2,94 |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 14,89 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 44,00 |
| 25 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 31,24 |
| 26 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 278,52 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 222,93 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-2) | kg | 56,62 |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,29 |
|  |  | Capitolul 2.4. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |
| 30 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 0,60 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,16 |
| 32 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,20 |
| 33 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 3,84 |
| 34 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 43,60 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg | 30,40 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila S-1) | kg | 8,80 |
| 37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2.5. Sectiune 1-1, 2-2, 3-3 |  |  |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 6,85 |
| 39 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C7,5 | m3 | 44,25 |
| 40 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 221,22 |
|  |  | Capitolul 2.6. Sectiune a-a, b-b, c-c, d-d, e-e |  |  |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (M50) | m3 | 1,90 |
| 42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 (M150) | m3 | 13,00 |
| 43 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 87,00 |
|  |  | Capitolul 3. Carcasa metalica |  |  |
| 44 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (coloane) | t | 27,28 |
| 45 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi) | t | 28,86 |
| 46 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) | t | 26,30 |
| 47 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (cursa de acoperire) | t | 1,25 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6 625,01 |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 90,37 |

Obiectul 2.1b- Construcție capitală  Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperisul |  |  |
| 1 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin =0,7) | m2 | 2 332,00 |
| 2 | CK26B aplicativ | Parazapada (pentru retinerea zapezii) | m | 216,00 |
|  |  | Capitolul 2. Sistema de scurgere |  |  |
| 3 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) | m | 216,90 |
| 4 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) (pilnie de scurgere d200 mm - 32 buc) | m | 144,00 |
|  |  | Capitolul 3. Perete exterior |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) | kg | 1 115,20 |
| 6 | CD07B | Invelitori/captiseli din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm | m2 | 335,20 |
| 7 | CD07B | Invelitori/captiseli din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm | m2 | 188,70 |
| 8 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 3,95 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti despartitori |  |  |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50*50*5) | kg | 977,34 |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (plasa CP 50*6 (50*50*6/ 52*52*5) | kg | 1 298,88 |
| 11 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,28 |
|  |  | Capitolul 5. Fixarea stilpilor cadrului de placare |  |  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 206,38 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,21 |
|  |  | Capitolul 6. Cuier de roti (48 buc) |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 023,68 |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,02 |
| 16 | CK35A | Ancor chimic ''Hilti'' M12 | buc | 384,00 |
|  |  | Capitolul 7. Porti metalice ''PM-1'' (32 buc) |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 13 149,44 |
| 18 | CD07B | Invelitori/captiseli la portile metalice, aplicate din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm | m2 | 479,36 |
| 19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 13,15 |
| 20 | CK33C | Balama ajustabila | buc | 192,00 |
| 21 | CK33C | Broasca incastrata (lacat) | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 8. Porti metalice ''PM-2'' (16 buc) |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7 364,00 |
| 23 | CD07B | Invelitori/captiseli la portile metalice, aplicate din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,45mm, Hval 20mm | m2 | 239,68 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 7,36 |
| 25 | CK33C | Balama ajustabila | buc | 96,00 |
| 26 | CK33C | Balama ajustabila pentru wicket | buc | 32,00 |
| 27 | CK33C | Broasca incastrata (lacat) | buc | 16,00 |
| 28 | CK33C | Broasca incastrata (lacat) wicket | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 9. Pardoseala |  |  |
| 29 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 23,32 |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (fr.20-40) -100 mm | m3 | 233,20 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (fr.5-10) - 50 mm | m3 | 116,60 |
| 32 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12,5 (M150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 2 332,00 |
| 33 | IzF04A | Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos | m2 | 2 332,00 |
| 34 | CG48A | Pardoseli de beton armat C25/30 (M400) F75 (XF1), XO cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA (Plasa de otel sudata -23443.6 kg) | m2 | 2 332,00 |
| 35 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm | m2 | 2 332,00 |
|  |  | Capitolul 10. Soclu si peretele de organizare a reliefului (S=32,65 m2) |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,65 |
| 37 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 32,65 |
|  |  | Capitolul 11. Pereul (S=70,8 m2) |  |  |
| 38 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,71 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (60 mm) | m3 | 4,25 |
| 40 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (50 mm) | m3 | 3,54 |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12,5 (100-150 mm) | m3 | 8,85 |
| 42 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 VR 100*100) | kg | 141,60 |

Obiectul 2.1b- Construcție capitală  (compart. IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=13m) | m3 | 3,900 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,900 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-521-15 | -Declansator tripolar | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 6 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-521-15 | -Declansator tripolar | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,000 |
| 10 | 10-08-019-04 | Fotosenzor | buc | 1,000 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,100 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,100 |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 11,460 |
| 14 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,960 |
| 15 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,240 |
| 16 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,480 |
| 17 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 2,160 |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,200 |
| 19 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,130 |
| 20 | 334101025-18 | Corp de iluminat LED suspendat IP65 25W ARCTIC LED 600 | buc | 96,000 |
| 21 | 33400171-10 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18 | buc | 24,000 |
| 22 | 33400201-64 | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS | buc | 24,000 |
| 23 | 33500401-23 | Suspensie pentru corp de iluminat L=80cm | buc | 96,000 |
| 24 | 91924 | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 | m | 145,000 |
| 25 | 91923 | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 | m | 710,000 |
| 26 | 91922 | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 | m | 700,000 |
| 27 | 91921 | Cablu N2XH-1kv 5x2.5mm2 | m | 1,000 |
| 28 | 3360019-13 | Intrerupator cu 1 claра la instalatie deschisa 10A, 230V IP54 | buc | 48,000 |
| 29 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm | m | 410,000 |
| 30 | 33371041-011 | Jgheab metalic perforat 50x35x3000mm | m | 216,000 |
| 31 | 3380001-03 | Doza de distributie pentru cablu | buc | 290,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 32 | 5552013-06 | Panou BZUM-TF-AVR-110-10 (CE-ABP) (cu 2 intrerupatoare BA47-29 3P/C 10A, BA47-29 3P/C 6A-1buc, BH32 3P 20A ) | buc | 1,000 |
| 33 | 55501552-12 | Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-40 A | buc | 1,000 |
| 34 | 5550086-27 | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 | buc | 1,000 |
| 35 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 36 | 5550236-5 | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29/1/4B | buc | 10,000 |
| 37 | 5551024-3 | Intrerupator cu fotosenzor | buc | 2,000 |
| 38 | 33400005 | Fotosenzor | buc | 1,000 |

Obiectul 1.10.- Construcție capitală Elemente de constructie (Compart. C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 11,90 |
| 2 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (perna de pamint | 100 m3 | 1,76 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 11,54 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 11,54 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 0,36 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 61,00 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,20 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 4,80 |
| 9 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 17,50 |
| 10 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 246,80 |
| 11 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-1) | kg | 138,40 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fundatii Fm-1a (1 buc) |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,30 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 1,20 |
| 14 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,70 |
| 15 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 61,70 |
| 16 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-2) | kg | 18,50 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fundatii Fm-1b (3 buc) |  |  |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,90 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 3,60 |
| 19 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,10 |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 185,10 |
| 21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-2) | kg | 55,50 |
|  |  | Capitolul 2.4. Fundatii Fm-2 (10 buc) |  |  |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 4,00 |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 15,00 |
| 24 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 37,00 |
| 25 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 736,00 |
| 26 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-1) | kg | 346,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Fundatii Fm-3 (10 buc) |  |  |
| 27 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 4,00 |
| 28 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 16,00 |
| 29 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 41,00 |
| 30 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 864,00 |
| 31 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (carcase spatiale Csm-1) | kg | 185,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Grinda de fundatie Gf-1 (130 ml) |  |  |
| 32 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 7,80 |
| 33 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 41,60 |
| 34 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 208,00 |
| 35 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 663,00 |
| 36 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 053,00 |
|  |  | Capitolul 2.7. Grinda de fundatie Gf-2 (153 ml) |  |  |
| 37 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 9,18 |
| 38 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 24,48 |
| 39 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 122,50 |
| 40 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 397,80 |
| 41 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 963,90 |
|  |  | Capitolul 2.8. Pardoseala |  |  |
| 42 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 53,00 |
| 43 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 1 274,40 |
|  |  | Capitolul 3. Stilpi monoliti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Stilp K-1 (14 buc) |  |  |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 7,06 |
| 45 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 71,00 |
| 46 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 406,00 |
| 47 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 617,70 |
| 48 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 114,80 |
| 49 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 112,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Stilp K-2 (14 buc) |  |  |
| 50 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 7,06 |
| 51 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 71,00 |
| 52 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 232,40 |
| 53 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 372,10 |
| 54 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 114,80 |
| 55 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 56,00 |
|  |  | Capitolul 4. Buiandrugi |  |  |
| 56 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 3,30 |
| 57 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 38,50 |
| 58 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 165,00 |
| 59 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 154,70 |
| 60 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 186,50 |
|  |  | Capitolul 5. Grinzi monolite |  |  |
| 61 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 39,70 |
| 62 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 235,00 |
| 63 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 590,00 |
| 64 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 319,70 |
|  |  | Capitolul 6. Planseul monolit la cota 3.400 |  |  |
| 65 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 79,10 |
| 66 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 495,00 |
| 67 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 989,00 |
| 68 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 217,40 |
| 69 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12 205,50 |
|  |  | Capitolul 7. Parapetul |  |  |
| 70 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 2,30 |
| 71 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 23,00 |
| 72 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 107,00 |
| 73 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 397,20 |
|  |  | Capitolul 8. Consolidare pereti exteriori |  |  |
| 74 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 126,72 |
| 75 | CL18A | Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor exteriori) | kg | 531,50 |
| 76 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,53 |
|  |  | Capitolul 9. Fixarea pereti despartitori |  |  |
| 77 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 201,55 |
| 78 | CL18A | Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori) | kg | 506,04 |
| 79 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,51 |
|  |  | Capitolul 10. Canale subterane |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Camin de control CC1, CC2, AC1 |  |  |
| 80 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,75 |
| 81 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,52 |
| 82 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,00 |
| 83 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3) | buc | 10,00 |
| 84 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,00 |
| 85 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 3,00 |
| 86 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 3,00 |
| 87 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 3,00 |
| 88 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 304,66 |
| 89 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,30 |
| 90 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 25,00 |
| 91 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 24,00 |
|  |  | Capitolul 10.2. Groapa monolit (Gr1,2,3) |  |  |
| 92 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,50 |
| 93 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 1,50 |
| 94 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 30,00 |
| 95 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 160,00 |
| 96 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 13,00 |
| 97 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 10.3. Canale |  |  |
| 98 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (100 mm) | m3 | 1,30 |
| 99 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5д-8) | buc | 22,00 |
| 100 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris | m3 | 0,95 |
| 101 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,95 |
| 102 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8) | buc | 11,00 |
| 103 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15) | buc | 19,00 |
| 104 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,00 |
| 105 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (jgheab monolit Jg-2 (9,2 ml), Jg-3 (21,2 ml)) | m3 | 5,30 |
| 106 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 27,00 |
| 107 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1, С-2) | kg | 860,15 |
| 108 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P2 (22 buc), P4 (1 buc), P5 (2buc)) | m3 | 1,15 |
| 109 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 15,00 |
| 110 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 65,38 |
| 111 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 55,00 |
| 112 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 38,00 |

Obiectul 1.10.- Construcție capitală  Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pereti structurali (tip blocuri blocuri de carгmide tip Porotherm 38 Thermo cu grosimea 380 mm) |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m | m3 | 105,00 |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm (pentru parapet) | m3 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despatitori |  |  |
| 3 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm | m3 | 60,00 |
| 4 | CK27B | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m (h=200 mm de la pardosea) | m2 | 16,50 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperisul |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tip 1 (acoperis plat) |  |  |
| 5 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 579,00 |
| 6 | IzF11B | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...330 mm. | m3 | 141,86 |
| 7 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 579,00 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100) | kg | 1 158,00 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 579,00 |
| 10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 579,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de scurgere |  |  |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 14 buc) | m | 49,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Dispozitive de aerare |  |  |
| 12 | RpCE26B | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Put de ventilare (7 buc) |  |  |
| 13 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3,00 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 35,00 |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,04 |
| 16 | CE06A | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" | m2 | 11,00 |
| 17 | CE05B | Sort din tabla zincata gros=0.5mm | m2 | 12,00 |
| 18 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 24,00 |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 24,00 |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 24,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Сaseta luminoasa luminator |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 75,00 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,07 |
| 23 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (gips-carton rezistent la foc, grosime 15mm) | m2 | 11,00 |
| 24 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Зенитный фонарь дымоудаления фирмы "VELUX"(1000х1000) -2 buc) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 4. Vitralii |  |  |
| 25 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1..4, cu punte termica, geam termopan) | m2 | 64,30 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 26 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1.2 din PVC oarbe) | m2 | 6,72 |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3.4.5.6.7.8 din PVC oarbe) | m2 | 40,74 |
| 28 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux) | m2 | 5,67 |
| 29 | CK25A | Usi din PAL laminat "Aqualine" (in cabinele de baie) | m2 | 4,80 |
|  |  | Capitolul 6. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tip 1 |  |  |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20/40 mm (100 mm) | m3 | 11,85 |
| 31 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 118,50 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 160,00 |
| 33 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 118,50 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 118,50 |
| 35 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 248,85 |
| 36 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 118,50 |
| 37 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) | m | 106,70 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tip 2 |  |  |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20/40 mm (100 mm) | m3 | 6,73 |
| 39 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 67,30 |
| 40 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 90,90 |
| 41 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 67,30 |
| 42 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 67,30 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) | m2 | 67,30 |
| 44 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 67,30 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 141,33 |
| 46 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 67,30 |
| 47 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 67,30 |
| 48 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) | m | 60,60 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tip 3 |  |  |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 2,49 |
| 50 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 248,90 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 336,02 |
| 52 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 248,90 |
| 53 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 248,90 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 248,90 |
| 55 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 248,90 |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 522,70 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund | m2 | 248,90 |
| 58 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) | m2 | 248,90 |
|  |  | Capitolul 6.4. Tip 4 |  |  |
| 59 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 1,18 |
| 60 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 11,80 |
| 61 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -11,80 |
| 62 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 24,80 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 11,80 |
| 64 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -11,80 |
| 65 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 11,80 |
|  |  | Capitolul 7. Finisare interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tip 1 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 384,30 |
| 67 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600) | m2 | 384,30 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tip 2 |  |  |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 115,40 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 115,40 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 115,40 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 115,40 |
|  |  | Capitolul 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Tip 1 |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 761,30 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 761,30 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 761,30 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 761,30 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 761,30 |
|  |  | Capitolul 8.2. Tip 2 |  |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,20 |
| 78 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 96,20 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,20 |
| 80 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 96,20 |
|  |  | Capitolul 8.3. Tip 3 |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,60 |
| 82 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,60 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,60 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,60 |
|  |  | Capitolul 9. Finisare exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Soclu |  |  |
| 85 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) | m2 | 22,00 |
|  |  | Capitolul 9.2. Pereti |  |  |
| 86 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m3 0.035 W/mK) | m2 | 420,00 |
| 87 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 465,00 |
|  |  | Capitolul 10. Pereul (S=110 m2) |  |  |
| 88 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,10 |
| 89 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20/40 (50 mm) | m3 | 5,50 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg | 341,00 |
| 91 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15 (150 mm) | m3 | 16,50 |