Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Reparația str. Serafim Belicov - str. Izvoarelor - str. Ion Creanga s. Viisoara r. Edinet

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria s. Viișoara r. Edineț

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Reparația str. Serafim Belicov - str. Izvoarelor - str. Ion Creanga s. Viisoara r. Edinet.

2. Informaţii şi proiectare

Conform listei cu cantități de lucrări, cerințelor stipulate în standardele naționale și normativele în vigoare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materiale conform standardelor naționale în vigoare (SM SR EN 13043:2010, SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 12620+A1:2010, SM SR EN 13808:014, SM SR EN 13108-1:2010).

4. Mostre

Nu este aplicabil.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Ofertantul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Încercări de laborator la amestecul granular stabilizat cu ciment (rezistența la compresiune), gradul de compactare la straturile de beton asfaltic, compoziția granulometrică, conținutul de bitum, absorbția la apă .

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Constatarea  viciilor ascunse şi a defectelor este responsabilitatea autorității contractante, iar responsabilitatea de remediere este obligația antreprenorului în cazul constatării vinei acestuia.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu este aplicabil.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu este aplicabil.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu este aplicabil.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform standardelor naționale în vigoare privind poluarea mediului.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu este aplicabil.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Nu este aplicabil

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu este aplicabil

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Autogudronator 3500 l - 3600 l

Autogreder pina la 175 cp

Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf

Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf

Compactor 5-6 t

Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp

Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire

Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

CPL .01.01-2012.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform anunțului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform anunțului de participare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparația str. Serafim Belicov - str. Izvoarelor - str. Ion Creanga s. Viisoara r. Edinet

Autoritatea contractantă Primăria s. Viișoara r. Edineț

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DH02B | - Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | - 100m2 | - 22,520 |
| 2. | DA12C | - Strat de fundatie Hmed= 10 cm. (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei ,apa) | - m3 | - 225,200 |
| 3. | DA21C | - Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=2252 m.p. h=0.2 m V=450.4 m.c.) | - 100 m3 | - 4,504 |
| - 4. | TsD14A01 | - Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (450.4 m.c.*0.17712 m.c. de apa) | - m3 | - 79,770 |
| - 5. | TsE05A | - Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | - 100m2 | - 22,520 |
| - 6. | TsD08B1 | - Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | - 100 m3 | - 4,504 |
| - 7. | DI107 | - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | - t | - 1,350 |
| - 8. | DB19G | - Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 2 252,000 |
| - 9. | DI107 | - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | - t | - 0,680 |
| - 10. | DB16H | - Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 2 252,000 |
| - 11. | DI115 | - Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm | - m2 | - 643,000 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări (descifrat)

Obiectul Reparația str. Serafim Belicov - str. Izvoarelor - str. Ion Creanga s. Viisoara r. Edinet

Autoritatea contractantă Primăria s. Viișoara r. Edineț

- (denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00 | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 2 | DA12C | Strat de fundatie Hmed= 10 cm. (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei ,apa) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672-1 | Agregat grosier LA 30 fr. 16-32 | m3 | 1,2700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| 3 | DA21C | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=2252 m.p. h=0.2 m V=450.4 m.c.) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R(BAZIC) | t | 8,8560 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |
| 4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (450.4 m.c.*0.17712 m.c. de apa) | m3 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |
| 5 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 6 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 232032260004004921 | Emulsie bituminoasa C50 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 8 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1410 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 232032260004004921 | Emulsie bituminoasa C50 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 26531020000002 | Amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm | m3 | 0,1260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)