____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Amenajarea terenurilor de sport in incinta Liceului Teoretic Toader Bubuiog, comuna Bubuieci | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |  |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 3 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,1700 |  |  |
|  |  | 1.2. Strat de pregatire |  |  |  |  |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40- 70 compactarta gr 10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta fr.40-70 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20- 40 compactarta gr 10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta fr.20-40 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-3 | Piatra sparta fr.5-20 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit 3 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 142110220052525 | Savura granit 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | 1.3. Bordure |  |  |  |  |
| 9 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20- 40 compactarta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-2 | Piatra sparta fr.20-40 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 26661228002861 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |  |  |
| 12 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | 1.4. Teren gazon artificial |  |  |  |  |
| 13 | IzF04J1 aplicat | Strat de amortizare h=8mm ,(conform caietului de sarcini) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 268213260162625 | Strat de amortizare h=8mm ,(conform caietului de sarcini) | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 14 | pret de piata | Banda adeziva 40mm | m |  |  |  |
|  | 558969525822 | Banda adeziva 40mm | m | 1,0000 |  |  |
| 15 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini), cu certificat FIFA, Monofilament PE, Rezistent UV, Dtex-1200/6,pentru terenuri de fotbal: inaltimea parului 50 mm (norma nisip cuartos n=34kg/m2)(terenul de fotbal 45x31) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1370 |  |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 |  |  |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 34,0000 |  |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0380 |  |  |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |  |  |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 16 | TsH43C | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport:acoperire tip (conform caietului de sarcini), acoperita cu nisip; | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1728 |  |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 |  |  |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 24,0000 |  |  |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 17,0000 |  |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0585 |  |  |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 17 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm h fir 50 mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0540 |  |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini) | m2 | 0,1440 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,0700 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0004 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0044 |  |  |
| 18 | TsH80C | Aranjarea inventar sportiv ( , porti fodbal,) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0200 |  |  |
| 19 | TsH38D | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei( se exclude teava,vopsea ,zugrav) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,9200 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 15,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0600 |  |  |
|  | 2710602000092 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm | kg | 0,6930 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,4300 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3630 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2870 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0590 |  |  |
| 20 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet( se exclude teava,vopsea ,zugrav) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0700 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,7700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1200 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,3700 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 311,8500 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 2010102900931 | Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416 | m3 | 0,0850 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5690 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1290 |  |  |
|  |  | 1.5. Gard de protectie perimetru |  |  |  |  |
| 21 | RpDD19B | Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007252 | Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10 | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 22 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.( teava metalica 80x80 gr. 3mm - 320ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 23 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 24 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grund anticoroziv "KOBER" sau alternativa-calitate superioara) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 25 | Material | Dop PVC 80*80 | buc |  |  |  |
|  | 1111111111112586-9 | Dop PVC 80*80 | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 |  |  |
| 27 | pret furnizor | Cablu otel d4mm | m |  |  |  |
|  | 555555822/8 | Cablu otel d4mm | m | 1,0000 |  |  |
| 28 | pret furnizor | Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate) | buc |  |  |  |
|  | 14777563336 | Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate) | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | CC09D aplicat | Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul) | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 30 | pret furizor | Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm | м2 |  |  |  |
|  | 6588989666635 | Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm | м2 | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.6. Gard intre terenul de fotbal si volei |  |  |  |  |
| 31 | RpDD19B | Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007252 | Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10 | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 32 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.( teava metalica 80x80 gr. 3mm - 320ml cu capac pvc(perimetru stilpi+diagonalepe colturi) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 33 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 34 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grund anticoroziv "KOBER" sau alternativa-calitate superioara) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 35 | Material | Dop PVC 80*80 | buc |  |  |  |
|  | 1111111111112586-9 | Dop PVC 80*80 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 |  |  |
| 37 | pret furnizor | Cablu otel d4mm | m |  |  |  |
|  | 555555822/8 | Cablu otel d4mm | m | 1,0000 |  |  |
| 38 | pret furnizor | Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate) | buc |  |  |  |
|  | 14777563336 | Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate) | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | CC09D aplicat | Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul) | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 40 | pret furizor | Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm | м2 |  |  |  |
|  | 6588989666635 | Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm | м2 | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.7. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 41 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 44 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 |  |  |
| 45 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 |  |  |
| 46 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 47 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot/Ienupar cazacesc virsta 3 ani | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 1111000100002-1 | Ienupar cazacesc virsta 3 ani | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 |  |  |
| 48 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/Brad virsta 3 ani | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 1111000100001-1 | Brad virsta 3 ani | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |  |  |
| 49 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 |  |  |
| 50 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi/Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2830127303001-1 | Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani | buc | 1,0500 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 51 | pret de piata | Porti de fotbal Dur Aluminiu 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa ( fixarea portilor se va executa conform fisei tehnice) | buc |  |  |  |
|  | 58599*9 | Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | pret de piata | Piloni pentru volei si tenis 2 unitati Dur Aluminiu prevotsite cu fileu de volei 1 unitate | set |  |  |  |
|  | 2587523655 | Piloni pentru volei si tenis 2 unitati cu fileu de volei 1 unitate | set | 1,0000 |  |  |
| 53 | pret de piata | Consola de baschet panou plexiglass si inel si plasa | set |  |  |  |
|  | 1112587523655 | Consola de baschet panou plexiglass si inel si plasa | set | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.