CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP IC

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: OGPAE

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrărilor de construcții și reparații pentru Amenajarea Sălii pentru Tomograf la Etajul 2 - Clinica de pe strada Testimițeanu 29/1

WinСмета2000

| IMSP IC Amenajare Spatii pu Computer Tomograf | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  2-1-1. LC

Deviz-oferta №  2-1-1. LC

Lucrari de constructii et.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sala de investigatie. Acces |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 55,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,150 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,600 |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,050 |  |  |
| 3 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om. | 16,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 16,200 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 1,800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,400 |  |  |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om. | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 9,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 2,400 |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pardose lenolium medicale 38.0m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 38,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 22,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,254 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 494,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,596 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,380 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,140 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,456 |  |  |
| 7 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 38,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,892 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 584,307 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,437 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,596 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,380 |  |  |
| 8 | CG56A1 k=7 |  | Corectia la norma CG56A: se scade 7 mm |  | m2 | 38,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,118 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 406,980 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,266 |  |  |
| 9 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 80,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 47,600 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Linoleum medical (pardoseli) |  | m2 | 42,210 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 6,030 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 14,070 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 211,050 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 41,004 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 6,030 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 44,220 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,400 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,480 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardose lenolium medicale 38.0m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti despartitori din PGC tip, Cnauf Safebuard ( cu protectie la radioactiva). |  |  |  |  |  |
| 10 | CD12A1 |  | Compartimentari din pereti ( Comp,1)aplicat pe zidarie de d.c.a alcatuiti din panouri ghips-carton (75.00+12.5+12.5mm) tip, Cnauf Safebuard cu protectie( in si miez din vata minerala(Roscvod 100x61x6cm, dens.50kg/m2), in grosime totala de 100mm (2foi) montati pe structura metalica |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om. | 120,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 24,000 |  |  |
|  | 266210270100010 |  | Placi ghips-carton tip,Cnauf Savebuard, 12,5mm |  | m2 | 94,600 |  |  |
|  | 2840136312700 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  | m | 37,400 |  |  |
|  | 2840136312701 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  | m | 79,200 |  |  |
|  | 2682162605829 |  | Vata minerala |  | m2 | 44,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 11 | CD12A |  | Pereti despartitori alcatuiti din doua panouri duble ghips-carton tip, Cnauf Safebuard cu protectie( in 2 straturi)((12,5+12.5)+75.0+(12.5+12.5)) si miez din vata minerala,tip( Raskwool, Rackton100x61x7cm den.50cg/m3 ), in grosime totala de 12,5 cm,(4 foi) montati pe structura metalica |  | m2 | 19,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om. | 57,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 11,400 |  |  |
|  | 2662102701000104 |  | Placi ghips-carton tip,Cnauf Savebuard, 12,5mm |  | m2 | 86,735 |  |  |
|  | 2840136312700 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  | m | 17,765 |  |  |
|  | 2840136312701 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  | m | 37,620 |  |  |
|  | 2682162605829 |  | Vata minerala |  | m2 | 20,900 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,190 |  |  |
| 12 | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, ,cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 10,500 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  | kg | 6,120 |  |  |
|  | 2513206621500 |  | Banda de armare |  | m | 30,600 |  |  |
|  | 266210270020131 |  | Placa normala de gips-carton ,rd 12,5 mm |  | m2 | 15,555 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  | kg | 30,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 13 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 79,300 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 464,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,135 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,040 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,950 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,250 |  |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 68,569 |  |  |
| 16 | RpCR07A1 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,900 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,500 |  |  |
| 17 | CK 18Cm |  | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,400 |  |  |
|  | 2743123549025-1 |  | Cornier perforat din aluminiu |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,040 |  |  |
| 18 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti |  | m2 | 58,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 145,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 91,060 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Covor P.V.C.linoleum medical (pereti) |  | m2 | 61,204 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 8,743 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 24,773 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  | kg | 102,007 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 59,456 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,464 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,870 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,060 |  |  |
| 19 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2670112202903 |  | Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm |  | m | 15,750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,375 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,030 |  |  |
| 20 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om. | 18,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 2,500 |  |  |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2030127329586 |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 80,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 21 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 26701122029001 |  | Baghete din lemn melaminat pal 16mm |  | m | 12,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori din PGC tip, Cnauf Safebuard ( cu protectie la radioactiva). |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Tavan cu protectie (la radioactiv) in doua straturi PGC |  |  |  |  |  |
| 22 | СF60A |  | Placarea suprafetelor in doua straturi cu placi ghips-carton baritat grosime 12,5 mm (se scade profil, suruburi, dibluri, se adauga dibluri cu surub KRK 10x50-5x60 - 10 buc/m2, Dibluri cu surub cu cap hexagonal KKX 10x60-6x80 - 14 buc/m2) |  | m2 | 35,150 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 56,999 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton Baritat |  | m2 | 74,184 |  |  |
|  | 28741158338761 |  | Diblu cu surub KRK 10x50-5x60 |  | buc | 353,257 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 83,016 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 53,519 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 17,239 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,091 |  |  |
|  | 205114295071111 |  | Dibluri cu surub cu cap hexagonal KKX 10x60-6x80 |  | buc | 494,560 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 204,889 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,267 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,993 |  |  |
| 23 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (perforarea placii de beton pentru fixarea PGC) |  | buc | 844,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 101,280 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1 329,300 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 265,860 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 50,640 |  |  |
| 24 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate (tip 1) din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular |  | m2 | 35,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 84,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,000 |  |  |
|  | 2732103646150 |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate |  | m2 | 36,750 |  |  |
|  | 2811236312000 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  | m2 | 36,750 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,525 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan cu protectie (la radioactiv) in doua straturi PGC |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Tavane suspendate din PGC. |  |  |  |  |  |
| 25 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,550 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton 9.5 mm |  | m2 | 5,276 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD |  | m | 4,618 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 11,055 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 11,809 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,806 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,362 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 8,291 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 81,355 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,237 |  |  |
| 26 | CK 18Cm |  | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 2743123549025-1 |  | Cornier perforat din aluminiu |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,125 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
| 27 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,274 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,250 |  |  |
| 29 | RpCR07A1 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,450 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane suspendate din PGC. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Usi metalica (cu protectie radoactiva (2buc) |  |  |  |  |  |
| 30 | CK12B |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat,(1100x2100mm) profiluri din banda de otel fasonate la rece( cu protectie folie de plimb 2.3mm), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv(DZ-1) |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 7,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,075 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,338 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,250 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,625 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,050 |  |  |
| 31 | CK12B |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat(920 x 2100mm), profiluri din banda de otel fasonate la rece, (cu protectie folie de plumb 2.3mm)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv(DZ-2) |  | m2 | 1,890 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,386 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,813 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,416 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,378 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 1,890 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,255 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,646 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,945 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,228 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,038 |  |  |
| 32 | CK08A |  | Ferestre din profiluri din otel laminat cu sticla de protectie (material Benificiar), |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om. | 3,372 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om. | 0,264 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 0,888 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,732 |  |  |
|  | 28752763100032 |  | Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,228 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,120 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 33 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete montate la usi sau ferestre |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om. | 0,240 |  |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  | m | 3,150 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,450 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 34 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,800 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,098 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 35 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,458 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 43,830 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,034 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,237 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,089 |  |  |
| 36 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,450 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,150 |  |  |
| 38 | RpCR07A1 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,070 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi metalica (cu protectie radoactiva (2buc) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de investigatie. Acces |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sala de comanda |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Pardose lenolium medicale 18.0m2 |  |  |  |  |  |
| 39 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,212 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 276,777 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,628 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,756 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 40 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,594 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 234,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,756 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,540 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,216 |  |  |
| 41 | CG56A1 k=7 |  | Corectia la norma CG56A: se scade 7 mm |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,898 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 192,780 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,504 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,126 |  |  |
| 42 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Linoleum medical (pardoseli) |  | m2 | 21,105 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 3,015 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 7,035 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 105,525 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 20,502 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 3,015 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 22,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,240 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardose lenolium medicale 18.0m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti despartitori din PGC tip, Cnauf Safebuard ( cu protectie la radioactiva). |  |  |  |  |  |
| 43 | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, ,cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 10,500 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  | kg | 6,120 |  |  |
|  | 2513206621500 |  | Banda de armare |  | m | 30,600 |  |  |
|  | 266210270020131 |  | Placa normala de gips-carton ,rd 12,5 mm |  | m2 | 15,555 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  | kg | 30,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 44 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 56,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 68,320 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 399,840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,224 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,424 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,896 |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 | 56,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,800 |  |  |
| 46 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  | m2 | 46,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,600 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 48,525 |  |  |
| 47 | RpCR07A1 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,900 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,500 |  |  |
| 48 | CK 18Cm |  | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,400 |  |  |
|  | 2743123549025-1 |  | Cornier perforat din aluminiu |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,040 |  |  |
| 49 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti |  | m2 | 48,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 120,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 75,360 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Covor P.V.C.linoleum medical (pereti) |  | m2 | 50,652 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 7,236 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 20,502 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  | kg | 84,420 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 49,205 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,384 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,720 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,360 |  |  |
| 50 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2670112202903 |  | Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,125 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,010 |  |  |
| 51 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om. | 18,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 2,500 |  |  |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2030127329586 |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 80,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 52 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 26701122029001 |  | Baghete din lemn melaminat pal 16mm |  | m | 12,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori din PGC tip, Cnauf Safebuard ( cu protectie la radioactiva). |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Tavane suspendate din PGC. |  |  |  |  |  |
| 53 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,550 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton 9.5 mm |  | m2 | 5,276 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD |  | m | 4,618 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 11,055 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 11,809 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,806 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,362 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 8,291 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 81,355 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,237 |  |  |
| 54 | CK 18Cm |  | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 2743123549025-1 |  | Cornier perforat din aluminiu |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,125 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
| 55 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,274 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 56 | RpCR07A1 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,450 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane suspendate din PGC. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Tavane suspendate tip,Amstrrog |  |  |  |  |  |
| 57 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 36,900 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 18,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,270 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane suspendate tip,Amstrrog |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Usi , PVC. |  |  |  |  |  |
| 58 | CK25A |  | Usi (recuperata) din profiluri din mase plastice ( 1100x 2100mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,300 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,184 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,150 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,402 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |  |  |
| 59 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,400 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,049 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 60 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,229 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,450 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 21,915 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,118 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 61 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,675 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1,582 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,045 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,075 |  |  |
| 63 | RpCR07A1 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,035 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi , PVC. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de comanda |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Incaperea auxiliara |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,200 |  |  |
| 65 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,630 |  |  |
| 66 | RpCM33G |  | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om. | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 8,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pardose din placi laminat |  |  |  |  |  |
| 67 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,360 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 615,060 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,618 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,680 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 68 | CG56A1 k=4 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  | m2 | -40,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -3,680 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | -244,800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -0,640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,160 |  |  |
| 69 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 30,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 41,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,100 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 31,815 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 31,815 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 30,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,900 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardose din placi laminat |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pereti despartitori din PVC,PGC |  |  |  |  |  |
| 70 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 50,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 61,000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 357,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,950 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 71 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. |  | m2 | 50,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 52,745 |  |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 | 50,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,500 |  |  |
| 73 | RpCR07A1 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual |  | m2 | 50,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 34,500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,500 |  |  |
| 74 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 26701122029001 |  | Baghete din lemn melaminat pal 16mm |  | m | 12,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori din PVC,PGC |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Tavane suspendate tip,Amstrrog |  |  |  |  |  |
| 75 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 61,500 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 120,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 31,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,450 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane suspendate tip,Amstrrog |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea auxiliara |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Grupul sanitar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 77 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,404 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 92,259 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,543 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,252 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 78 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 6,180 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 24,300 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,800 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 120,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,270 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,072 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Pereti interiori. |  |  |  |  |  |
| 79 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,225 |  |  |
| 80 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 81 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 21,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 157,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,450 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 82 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 42,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 15,750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 300,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,950 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 60,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,250 |  |  |
| 84 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,650 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 35,700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,395 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 85 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 5,500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,750 |  |  |
| 86 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,274 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 87 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,450 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interiori. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grupul sanitar |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari diverse la exterior |  |  |  |  |  |
| 88 | CP10B1 |  | Demntare elementelor prefabricate (la balcon) din beton armat la cladiri social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om. | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,200 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,300 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  | h-ut | 0,590 |  |  |
| 89 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejmuirea la balcon ET 2) la cladiri ( material Benefeciar)de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om. | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,200 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,300 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  | h-ut | 0,550 |  |  |
| 90 | CC13A |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om. | 2,000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 1,200 |  |  |
| 91 | CL13B |  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv |  | t | 0,015 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om. | 1,282 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,142 |  |  |
|  | 2811106304700 |  | Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece |  | kg | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881200 |  | Saibe M 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115817600 |  | Suruburi cu cap hexagonal M 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,027 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 92 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC cu recuperarea materialului. (usi, ferestre..) |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om. | 2,520 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 2,520 |  |  |
| 93 | CK25D |  | Montare vitrale ( material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om. | 9,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 1,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 6,600 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,316 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,240 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse la exterior |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |  |
| 94 | TrB01A1-4 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (in depozit), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,600 |  |  |
| 95 | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,400 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,500 |  |  |
| 96 | TrI1AA01F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,000 |  |  |
| 97 | TsI50B5 |  | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 5,160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ch. reg. |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ben. deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |

WinСмета2000

| IMSP IC Amenajare Spatii pu Computer Tomograf | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 CM

Deviz-oferta № 2-1-2 CM

Lucrari de consolidare CM la planseu.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de consolidare planseu ,Sala de investigatie . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om. | 3,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 3,240 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,480 |  |  |
| 2 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor din ceramogranit |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,680 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 3 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 12,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om. | 1,875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 1,875 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de consolidare la pardoseli. |  |  |  |  |  |
| 4 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,750 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. | 4,350 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,450 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,060 |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 3,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,100 |  |  |
| 6 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 15,120 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 2,880 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,240 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,600 |  |  |
| 7 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Вр-1 100*100 mm) |  | kg | 70,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 70,700 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,700 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 8 | IzF12A |  | Izolatii cu protectie radioactiva in canale de comucatii in pardosia , cu placi de gops carton tip,Cnauf Safebuard,, in 3 straturi, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om. | 3,780 |  |  |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 18,060 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 1,980 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 21,900 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 6,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,380 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 9 | CG22A |  | Pardoseli din beton C 20 (M 250) in grosime de 12 cm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om. | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 1,000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 240,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,650 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare la pardoseli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare planseu ,Sala de investigatie . |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Ch.r | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Ben d. | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |

WinСмета2000

| IMSP IC Amenajare Spatii pu Computer Tomograf | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 R AC

Deviz-oferta № 2-1-3 R AC

Lucrari  la retele ingeneresti AC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari la RAC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,530 |  |  |
| 2 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
| 3 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 2,060 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 2,060 |  |  |
| 4 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
| 5 | SA14A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 6,120 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 1,260 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,240 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,122 |  |  |
| 6 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,550 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 5,100 |  |  |
|  | 2523156719430-20 |  | Cot din material plastic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2523156719530-20 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,103 |  |  |
| 7 | RpSA33A1 |  | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,520 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,078 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,240 |  |  |
| 8 | RpSA33B |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 25231567122401 |  | Cot, d-20/90 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,800 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,080 |  |  |
| 9 | RpSA33B |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 25231567122402 |  | Cot, d-20/45 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,400 |  |  |
| 10 | RpSA33B |  | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 25231567122403 |  | Curba de ocolire, d-20 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
| 11 | RpSA33B |  | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122405 |  | Mufa d-20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 12 | RpSA40B |  | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,102 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,183 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,390 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 28752741220002 |  | Cot d-20 VC |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 3,000 |  |  |
| 13 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,580 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2 |  | buc | 2,040 |  |  |
| 14 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2 |  | buc | 2,040 |  |  |
| 15 | RpSD20A |  | Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" FF |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 29131242016001 |  | Robinet cu bula FFd-1/2 |  | buc | 2,030 |  |  |
| 16 | RpSD20A |  | Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" MF |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 29131242016002 |  | Robinet cu bula MFd-1/2 |  | buc | 2,030 |  |  |
| 17 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm |  | m | 6,180 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,072 |  |  |
| 18 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,880 |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,048 |  |  |
| 19 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm |  | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |  |  |
| 20 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2523156721037-50 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | As m+s |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Tr |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ch. regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ben, d |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 21 | RpSE25A |  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari la RAC |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |

WinСмета2000

| IMSP IC Amenajare Spatii pu Computer Tomograf | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4 V.C.

Deviz-oferta № 2-1-4 V.C.

Ventelare.Conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | VA02A2 |  | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 80,750 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 20,200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,253 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,303 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,253 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,404 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,202 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 36,612 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,757 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,076 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 151,500 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,757 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 118,675 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 151,500 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 151,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,250 |  |  |
| 2 | VA10G2 |  | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane |  | m2 | 4,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 20,565 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 18,900 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,315 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,900 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,081 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 1,080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,135 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,018 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 28,350 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,270 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 3 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  | kg | 25,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 7,650 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,022 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,533 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 26,573 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,511 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,511 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,511 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 2,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,255 |  |  |
| 4 | IzH07A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om. | 1,968 |  |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  | m2 | 3,090 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 0,054 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,135 |  |  |
| 5 | IzI05F |  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,5 mm grosime pe suport de folie de aluminiu de 0,04 mm grosime ondulata, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om. | 1,160 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2121117308309 |  | Carton ondulat, tip 2 |  | m2 | 0,476 |  |  |
| 6 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=100mm) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 5,500 |  |  |
|  | 2710703700053 |  | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm |  | kg | 0,301 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,161 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 3,618 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,201 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,500 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut. | 0,160 |  |  |
| 7 | VD06A-1 |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=160mm) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 5,500 |  |  |
|  | 17402273556501 |  | Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m |  | m2 | 0,241 |  |  |
|  | 2710703700053 |  | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm |  | kg | 0,301 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,161 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 3,618 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,201 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,500 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut. | 0,160 |  |  |
| 8 | VD06A-2 |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm(PVC d=200mm) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 5,500 |  |  |
|  | 17402273556502 |  | Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m |  | m2 | 0,281 |  |  |
|  | 2710703700053 |  | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm |  | kg | 0,301 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,161 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 3,618 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,201 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,500 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut. | 0,160 |  |  |
| 9 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG 150x150) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 281123630215 |  | Grila ventilatie Решетка Р 200x150 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
| 10 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie .( RAG 200x100) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2811236302257 |  | Grila ventilatie 200x100 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 281123630216 |  | Grila ventilatie Решетка Р 200x150 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 200x200) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363022527 |  | Grila ventilatie 200x200 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
| 13 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( RAG 300x150) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 281123630225279 |  | Grila ventilatie 200x200 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Ventus 430/2) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2811236302252719 |  | Grila ventilatie Ventus 430/2 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
| 15 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=100mm) |  | m | 2,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 3,250 |  |  |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP |  | m | 2,575 |  |  |
| 16 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(d=150mm) |  | m | 14,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 18,200 |  |  |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP |  | m | 14,423 |  |  |
| 17 | VB04A1 |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate(rerur) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 6,520 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  | kg | 0,044 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2710703500130 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 4,820 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,186 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2874112874115 |  | Prezon M 6 x 30 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2710403603280 |  | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000 |  | kg | 34,540 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 18 | VB03A1 |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, pentru tabla din aluminiu(drosel) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 15,520 |  |  |
|  | 2722103208378 |  | Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1 |  | m | 0,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 8,920 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,068 |  |  |
|  | 2710603420378 |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  | kg | 1,180 |  |  |
|  | 2710603419630 |  | Otel patrat lam. cald 8 mm |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  | kg | 7,800 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,372 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  | kg | 0,404 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 144,000 |  |  |
|  | 2874115853000 |  | Prezon M 12 x 80 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 6,160 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,560 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 144,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,320 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 19 | VC24B |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 15,360 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 4,509 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,902 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 24,048 |  |  |
|  | 2523155700356 |  | Suport elstic ventilator cu arc elicoidal |  | buc | 3,006 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  | buc | 24,048 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 20 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om. | 2,100 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 0,760 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 6,400 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,010 |  |  |
| 21 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,520 |  |  |
| 22 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 2,600 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | As. m+s |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Tr. |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ch.de regi |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ben.d |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
| 23 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 65,040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,472 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,788 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 81,900 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,378 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,630 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 81,900 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,360 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut. | 2,550 |  |  |
| 24 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 11,550 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,100 |  |  |
| 25 | RpEE04A |  | Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 1,080 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 1,200 |  |  |
| 26 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 1,720 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 24,000 |  |  |
| 27 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 9,920 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,502 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 18,090 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  | buc | 18,090 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut. | 0,100 |  |  |
| 28 | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 3,250 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 29 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om. | 8,870 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,332 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,005 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 3,015 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  | buc | 8,040 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 3,015 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut. | 0,180 |  |  |
| 30 | VD01B |  | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7112020030200 |  | Specialist ventilatorist |  | h-om. | 7,850 |  |  |
|  | 3162160004907 |  | Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor |  | h/ut | 1,820 |  |  |
| 31 | VD03C |  | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin variatia turatiei motorului electric |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7112020030200 |  | Specialist ventilatorist |  | h-om. | 0,960 |  |  |
| 32 | VD02B |  | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, depresiunea la aspiratie si refulare |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7112020030200 |  | Specialist ventilatorist |  | h-om. | 4,860 |  |  |
| 33 | VD02H |  | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7112020030200 |  | Specialist ventilatorist |  | h-om. | 1,220 |  |  |
|  | 3162134917885 |  | Ampermetru de c.a.cl. 0,5 |  | h/ut | 0,600 |  |  |
|  | 3320120004908 |  | Cosfmetrul 0-1 |  | h/ut | 0,250 |  |  |
| 34 | 11-05-001-01 |  | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 0,590 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut. | 0,230 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut. | 0,020 |  |  |
| 35 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 9,770 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115840602 |  | Piulita M20 |  | kg | 4,040 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
| 36 | RpEE06A |  | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 7,320 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 24,000 |  |  |
| 37 | 08-01-102-1 |  | Dulap de dirijare si reglare (asamblare) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 14,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,770 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,005 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,612 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. | 0,800 |  |  |
| 38 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 6,240 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,420 |  |  |
| 39 | 11-08-001-02 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu confectionarea inelilor |  | 100 buc | 0,360 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 3,337 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,007 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  | kg | 0,028 |  |  |
| 40 | RpEE08B |  | Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea releului optic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 1,440 |  |  |
| 41 | RpEF17A |  | Montarea lampii de semnalizare -LED |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 4,880 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,000 |  |  |
| 42 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 15,000 |  |  |
| 43 | RpED01A2 |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri |  | m | 70,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 10,500 |  |  |
| 44 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 4,600 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asm+s |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Tr |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ch.reg. |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ben. d |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 45 | B1 |  | Ventelator monoasperante, ''Sustemair''K100M |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 103375010 |  | Ventilator canal Systemair K100M |  | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | B1 |  | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K160M |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 103375016 |  | Ventilator canal Systemair K160M |  | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | B1 |  | Ventelatoare monoasperante, ''Sustemair''K200M |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 103375012 |  | Ventilator canal Systemair K100M |  | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | B1 |  | Ventelator , ''Sustemair'' BF150 S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 103375015 |  | Ventilator bitovoi Systemair F 150 S |  | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=160mm, l - 1000mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 10114023331 |  | Deteoratoe de zgomot DT LCD D 160mm, L1000mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Atenuarea a zgomotului DT LDC D=200mm, l - 1000mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 10114023332 |  | Deteoratoe de zgomot DT LCD D 200mm, L1000mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Calorifer electric''Sustemar"CB 160-5.0 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1011402333255 |  | Califer CB 160-5.0 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | Pretul firmei |  | Клапан отсечной ДТ SRK 30-30 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 0020 |  | Клапан отсечной ДТ SR K 30-30 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Фильтр 300 * 300 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 70115325625 |  | Фильтр 300X300 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | Pretul firmei |  | Эл.привод (Belimo)LF230 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 0021 |  | Эл.привод LF230 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Regulator de temperatura Puser |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 701 |  | Regulator de temperatura |  | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | Pretul |  | Panou metalic ЩМП--1-1 359 x 310x150, IP 31 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 04743-10 |  | Panou metalic ЩМП-1-1 359x310x150, IP 31 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | Pretul |  | Intreruptor automat C1A/C2A |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 11110003412-211 |  | Intreruptor automat BA 47-29/1P/B6А |  | buc | 2,000 |  |  |
| 58 | Pretul |  | Intreruptor de sarcina BH-32/3P/16A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1111000345406 |  | Intrerupator de sarcina BH-32/3P/25A |  | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | Pretul |  | Contactor BF 18.10/BG09.10AC 220 Lovato |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 881134125 |  | Contactoer BF 18/10 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 60 | Pretul |  | Rele R4 (6A) cu pirgie GTZ4 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 98765 |  | Intreruptor automat R4 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | Pretul |  | Intreruptor(in timp) multefunctinal Lovato TM M1 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 11901-10 |  | Intreruptor automat de timp TM M1 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | Pretul |  | Lampa AD 22DS(LED) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 11110003412- |  | Lampa AD 22DS (LED) |  | buc | 4,000 |  |  |
| 63 | Pretul |  | Buton ABLFS -22 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 111101 |  | Buton ABLFS-22 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 64 | Pretul |  | Dadcic''Systemair'' TG-K 330 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1134125 |  | Dadcic canalinii TG-K 330 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 65 | Prerul |  | Cablu canal perforat |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 3456765432 |  | Cablu canal perforat |  | m | 4,000 |  |  |
| 66 | Prerul |  | Cablu ПВСн2*1,0+1*1.0 |  | m | 50,000 |  |  |
|  | 2031822 |  | Cablu ПВСн 2*1.0+1*1.0 |  | m | 50,000 |  |  |
| 67 | Prerul |  | Cablu ПВСн2*1,0+1*2.5 |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 20318292 |  | Cablu ПВСн 2*1.0+1*2.5 |  | m | 10,000 |  |  |
| 68 | Pretul |  | Tiava gofrata 20mm |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 51 |  | Tiava gofrata d-20mm |  | buc | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Ch. depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de ventilare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Retele de conditionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 69 | VC18B |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 140,600 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 1,205 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 4,016 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,602 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,402 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 190,760 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 24,096 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 44,176 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc | 190,760 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 44,176 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 24,096 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 0,900 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut. | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | As.m+s |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Tr. |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ch. reg. |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ben d |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 70 | Toshiba |  | Aparat rezidential de perete INVENTOR PREMIUM PR1VI-24/PPRIVO-24 DC IVENTER 24000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 101505193 |  | Aparat rezedential de perete 24000BTU |  | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | Toshiba |  | Aparat rezidential de perete IVENTOR RIMI09/RIM009/9000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1015051913 |  | Aparat rezedential de perete RIMI /009,9000BTU |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de depozita |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de conditionare |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |

WinСмета2000

| IMSP IC Amenajare Spatii pu Computer Tomograf | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5 REI

Deviz-oferta № 2-1-5 REI

lucrari de electricitItitate.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari electrotexnice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 12,600 |  |  |
| 2 | TsA16B2 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol |  | m3 | 21,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 51,450 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 2,940 |  |  |
| 3 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 21,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,780 |  |  |
| 4 | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  | t | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 61,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | As.m+s |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ch,r |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ben D |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ЩРВ-36(3) 550 x320x120mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 6 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-100/3/C |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 12345 |  | Automat BA47-100/3/C |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/3/C63 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,760 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |  |  |
|  | 1234567 |  | AutomatBA 47-29/3/C63 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 8 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/1/B63 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 6,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,140 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |  |  |
|  | 123456 |  | AutomatBA47-29/1/B63 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,141 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 9 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/1/C63 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,760 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 10 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/1/C63 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,760 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 12345678 |  | Automat BA 47-29/1/1/C63 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 11 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/2/C63 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 12345676 |  | Automat BA47 -29/2/C63A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD 12/2/16/30mA |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |  |  |
|  | 1234567678 |  | Automat ad12//2/16/30mA |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 13 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-4/63 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,810 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |  |  |
|  | 123456786789 |  | Intrerupator de putere BH32/4/63 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | Bloc de contacte PH - 47 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,300 |  |  |
|  | 1234567894 |  | Bloc de contacte PH-47 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 15 | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 9 A,BG09.10.AC220 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 3,420 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,368 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |  |  |
|  | 11123333 |  | ContactorBG09.10. AC220 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 4,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,031 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 16 | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 9 A,BF18.10.AC220 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 3,420 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,368 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,009 |  |  |
|  | 12333333 |  | Contactor BF18.10.AC220 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 4,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,031 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 17 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat(in tavan suspendat) separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4-ЛВО12-4*18 |  | 100 buc | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 21,970 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 234 |  | Corp de iluminat ЛВО 12-4*18 |  | buc | 13,000 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,525 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 7,410 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,525 |  |  |
| 18 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat (in tavan suspendat)separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2ЛВО1-2*18 |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 3,480 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 235 |  | Corp de iluminat ЛВО12-2818 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,272 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 19 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПБ1302-60 |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 0,883 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 238 |  | Сorp de iluminat НПВВ1302-60 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,014 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,424 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 20 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete ''Acces Interzis'' |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 0,982 |  |  |
|  | 239 |  | Cop de eluminat pe perete Acces interzis |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,011 |  |  |
| 21 | pret firma |  | Lampa luminiscenta T8-18 |  | buc | 58,000 |  |  |
|  | 101 |  | Lampa luminiscenta T8-18 |  | buc | 58,000 |  |  |
| 22 | pret firma |  | Lampa luminiscenta B220-60 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 102 |  | Lampa icandescenta B220-60 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | pret firma |  | Starter Electronic ЭПРА |  | buc | 29,000 |  |  |
|  | 104 |  | Starter electronic ЭПРА |  | buc | 29,000 |  |  |
| 24 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, KBA1 S11 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,810 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 25 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  | 100 m | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 0,146 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,000 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,008 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,122 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 26 | pret firma |  | Conductor PV-50 |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 10208 |  | Conductor PV -50 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 3,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 59,670 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 7,410 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,560 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,078 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 1,599 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,214 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 1,170 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,624 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 7,371 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 13,221 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 10,530 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 13,455 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 7,371 |  |  |
| 28 | pret firma |  | Cablu BBGнг-3*1.5 |  | m | 185,000 |  |  |
|  | 10222 |  | Cablu BBG 3*1,5 |  | m | 185,000 |  |  |
| 29 | pret firma |  | Cablu BBGнг-4*1.5 |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 10224 |  | Cablu BBG 4*1,5 |  | m | 15,000 |  |  |
| 30 | pret firma |  | Cablu BBGнг-3*2.5 |  | m | 50,000 |  |  |
|  | 10225 |  | Cablu BBG 3*2,5 |  | m | 50,000 |  |  |
| 31 | pret firma |  | Cablu BBGнг-4*2.5 |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 10226 |  | Cablu BBG 4*2,5 |  | m | 5,000 |  |  |
| 32 | pret firma |  | Cablu BBGнг-5*4 |  | m | 50,000 |  |  |
|  | 102226 |  | Cablu BBG 4*2,5 |  | m | 50,000 |  |  |
| 33 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  | t | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,976 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  | t | 0,014 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,336 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,160 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  | 100 buc | 0,064 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,139 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,208 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,139 |  |  |
| 34 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  | 100 m | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 7,600 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-fisie necalmant 25x4mm |  | t | 0,036 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,220 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,280 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,032 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,600 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 5,360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,076 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,344 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,076 |  |  |
| 35 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 21,300 |  |  |
|  | 10116277 |  | Otel-fisie necalmant 40x4mm |  | t | 0,130 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,300 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 8,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,200 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,130 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 2,300 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 36 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  | 100 m | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 10,650 |  |  |
|  | 101161420 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  | t | 0,011 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-fisie necalmant 25x4mm |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,450 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,100 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,750 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,095 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,095 |  |  |
| 37 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 3,210 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,642 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,375 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,302 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,090 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,302 |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  | buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,099 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,984 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,903 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,663 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,099 |  |  |
| 38 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 1,288 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 345672 |  | Intrerupator 2 directii |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 39 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 1,312 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 345672 |  | Intrerupator 2 directii |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 40 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 1,143 |  |  |
|  | 45678 |  | Priza ascunsa |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 41 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, DUBLA la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 1,143 |  |  |
|  | 734560 |  | Priza ascunsa DUBLA SUCO |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 42 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa tripolara |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 1,468 |  |  |
|  | 3245678 |  | Priza tripla SUCO |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,408 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,408 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 43 | 08-03-524-1 |  | Cutie 125A ЯБ 1-2У3 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,800 |  |  |
|  | 6789 |  | Cutie ЯБ 1-2У3 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,271 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,068 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,010 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 4,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,230 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,011 |  |  |
| 44 | -524-1 |  | Cutii de conectiune |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 33,600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 3,252 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,240 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,120 |  |  |
|  | 50090621 |  | Cutii de conexune |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,132 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,680 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 2,760 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 1,680 |  |  |
| 45 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 3,310 |  |  |
|  | 45678900 |  | Cutii de conectiue cu borne |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1012 |  | Cutii de conectiune cu borbe |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,031 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | As.m+s |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Tr |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ch.reg |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ben d. |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 46 | pret firma |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ЩРВ-36(3) 550 x320x120mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | DulapЩРВ-036(3) 550 x320x120mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Ch. depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrotexnice |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |

WinСмета2000

| IMSP IC, Clinica,Spatii Camputer Tomograf | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6. REEF

Deviz-oferta № 2-1-6. REEF

Retele electrice exsterioare de forta. .

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sapatura de pamint pentru pozarea a unui cablului in transee. ( L=65.0 ml) |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | м | 6,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,740 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,021 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut. | 1,764 |  |  |
| 2 | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,620 |  |  |
| 3 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 0,041 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 0,244 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. | 0,008 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. | 0,052 |  |  |
| 4 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 0,470 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,015 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. | 0,026 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. | 0,026 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. | 0,026 |  |  |
| 5 | TsC02D2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, |  | 100 m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. | 2,021 |  |  |
| 6 | TsA16B2 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol |  | m3 | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 24,500 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 1,400 |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri |  | 1 km | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 530-018200 |  | Teava PE d100 |  | м | 10,000 |  |  |
| 8 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  | m3 | 38,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 36,860 |  |  |
| 9 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut. | 1,290 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | AM+C |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Tr. |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Ch.R |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Bd. |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sapatura de pamint pentru pozarea a unui cablului in transee. ( L=65.0 ml) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Pozarea a unui cablu |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m | 0,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,895 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,068 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,325 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. | 0,364 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut. | 2,769 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. | 2,769 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. | 0,364 |  |  |
| 11 | RpEA02C1 |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate |  | м | 35,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 28,350 |  |  |
|  | 2521216704234 |  | Tub IPE-PVC sau PEL lacuit |  | м | 37,669 |  |  |
|  | 2875274117001 |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  | buc | 3,675 |  |  |
|  | 2811236311007 |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  | buc | 5,513 |  |  |
| 12 | Prerul |  | Cablu АВБбШв5*х70mm2 |  | м | 100,000 |  |  |
|  | 203182012 |  | Cablu АБВбШв-5х70mm2 |  | м | 100,000 |  |  |
| 13 | 08-02-144-5 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  | 100 buc | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,890 |  |  |
| 14 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un cablu in transee |  | 100 m | 0,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,309 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. | 3,244 |  |  |
| 15 | Pretul |  | Nisip amenajari |  | m3 | 5,000 |  |  |
|  | 408-9020 |  | Nisip amenajari |  | m3 | 5,000 |  |  |
| 16 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui cablu |  | 100 m | 0,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,231 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. | 2,756 |  |  |
| 17 | Pretul |  | Caramida constructie 250x120x65mm |  | buc | 450,000 |  |  |
|  | 2640112300648 |  | Caramida constructie 250x120x65mm |  | buc | 450,000 |  |  |
| 18 | 08-02-160-1 |  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 30,500 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,100 |  |  |
| 19 | Pretul |  | Mufa terminala 5x70/mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 500100201 |  | Mufa terminala 4KB(H)ТП-1,0kV 4x70/120mm |  | buc | 10,000 |  |  |
| 20 | RpEG08D |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 4,400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  | buc | 10,000 |  |  |
| 21 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,870 |  |  |
| 22 | RpEG12B |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui intrerupator pirghie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 0,280 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | м | 1,515 |  |  |
| 23 | RpEG12A |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 0,250 |  |  |
|  | 3120215537204 |  | Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata) |  | buc | 1,010 |  |  |
| 24 | RpEJ05B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 4,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 25 | RpEJ06D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint |  | 100 m | 0,750 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 4,215 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | AM+C |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Tr |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cr. |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Bd |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pozarea a unui cablu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |
| 26 | Pretul |  | Panou evidenta BZUM TF-01-200-04 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 3206085 |  | Panou evidenta BZUM TF-01-200-04 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | Pretul |  | Contor electric trifazat ZMG 405-CR |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 11110003458 |  | Contor electric trifazat ZMG 405-CR |  | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | Pretul |  | Intreruptor cu parghie BP32И 250A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1134125 |  | Intreruptor cu parghie BP32И 250A |  | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | Pretul |  | Intreruptor automat BA 88-35/3P/100 A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 111100038-40 |  | Intrerupator automat BA 88-35/3P/100A |  | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | Pretul |  | Panou metalic ЩМП-2-3 500x400x220, IP 54 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 04743-10 |  | Panou metalic ЩМП-2-3 500x400x220, IP 54 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | Pretul |  | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25А |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 11110003412-32 |  | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25А |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | C, depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |

Președintele grupului de lucru:                     /semnat electronic/                                  Andrei CAZACU