CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul de Informatie si Securitate al RM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de Informatie si Securitate al RM

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de schimbare a ascensorului in edificiul Directiei Medicale al SIS, str. V Pircalab,23

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Schimbarea ascensorului |  |  |
|  |  | 1.1. Demontarea ascensorului |  |  |
| 0 | MАsD02A | Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,4 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 16 statii, inaltimea putului 59 m | ascensor | 1,00 |
| 1 | MАsD02B | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 16, se adauga sau se scade la norma А | 1 statie | -10,00 |
| 2 | MАsD02C | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 59 m, se adauga sau se scade la norma А | m | -39,20 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea captuselilor la intrarile in ascensor) | m2 | 18,30 |
| 4 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,75 |
| 5 | TrI1AF01B1 | Incarcarea materialelor din grupa F1 -piese demontate ascensor, avind sub 1000 kg -, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,75 |
| 6 | TsI50B10 | Transportarea pieselor ascensorului demontat cu autobasculanta la distanta de 20 km (in locul indicat de beneficiar) | t | 2,75 |
|  |  | 1.2. Montarea ascensorului |  |  |
| 7 | MАsB02A | Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,4 m/s: capacitatea de ridicare 500 kg, la 16 statii, inaltimea putului 59 m (Complet echipat si pus in functiune) | ascensor | 1,00 |
| 8 | MАsB02B | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 16, se adauga sau se scade la norma А | 1 statie | -10,00 |
| 9 | MАsB02C | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 59 m, se adauga sau se scade la norma А | m | -39,20 |
| 10 | MRAsE01A | Verificarea tehnica integrala a ascensorului la doua statii | ascensor | 1,00 |
| 11 | MRAsE01B | Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A | 1 statie | 4,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari generale de constructie |  |  |
| 12 | CE05A1atribuita | Confectionarea si montarea Ancandramentelor usilor ascensorului realizate din tabla de INOX cu gros nu mai mijca de 0.7mm (norma tabla inox 5.6kg/m2) | m2 | 28,60 |
|  |  | 1.4. Utilaj |  |  |
| 13 | Pret de piata | Ascensor complet echipat pentru pacienti montat in institutuiile medicale, cu capacitatea de ridicare de 500kg, viteza nominala 1m/s, usi cu inchideri automate, dirijare cu butoane si displai LSD, inaltimea putului 19.8m, 6 statii. Cabina de ridicare pacienti cu dimensiunile interioare 1409x2502x2100h, confectionata din INOX, dotata cu oglinzi si bare de sustinere, pardoseaua cabinei vafi realizata din marmor artificial. ATENTIE ascensorul va fi dotat cu telefon mobil interior, sistem de aprovizionare cu energie electrica alternativa (UPS) | ascensor | 1,00 |
| 14 |  | Proiect de executie si expertiza | set | 1 |