CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    Primaria Vorniceni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  AO ”Terra-1530”

3. Obiectul achiziţiilor  Finalizarea Rigolei, Scuarul Vorniceni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 2,76 |
| 2 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 2,76 |
| 3 | TsG01A | Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata | 100m2 | 2,76 |
| 4 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 2,76 |
| 5 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,26 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,60 |
| 7 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,07 |
| 8 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 1,47 |
| 9 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,75 |
| 10 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 15,20 |
| 11 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 49,33 |
| 12 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit | m2 | 152,00 |
| 13 | DD50A | Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual | m | 147,00 |
| 14 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 1,47 |
| 15 | CA01B1 | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 15,35 |
| 16 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,26 |