Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul “Reparatia capitala a acoperisului, blocul E,K,D,G al gimnaziului nr.6  din str. Kiev nr. 16, mun. Balti “

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )

1 . Descriere general

- Clădirea gimnaziului este situată în partea de est a municipiului Bălți pe amplasamentul adiacent străzii Kiev, 16. Terenul gimnaziului nr.6 este situat pe o mică zonă în formă de trapez de-a lungul străzii Kiev.

- Lucrările de reparații la înlocuirea acoperișurilor în blocurile „G”, „D”, „E”, „K” nu prevăd interferențe cu structurile de susținere ale clădirii gimnaziului. Sarcina din sistemul de ferme este transferată pe pereții principali ai clădirii, în blocul „D” se folosesc ferme metalice cu o deschidere de 12,0 m, în blocul „K” - grinzi metalice cu o deschidere de 6,4 m.

2. Informaţii şi proiectare

- Proiectul prevede lucrări de reparații acoperișului în blocurile „G”, „D”, „E”, „K”.   Clădirea este formata din 5 blocuri:

- Blocul de studii„G” -11x45,6 m. Acoperiș tip șarpantă din elemente de lemn.

- Blocul sălii de festivăți „D” – 12,6x29,0m și blocul auxiliar sălii „E” -6,4x12,6m. Acoperișul- tip șarpantă cu structură din elemente de lemn.

- Blocul gospodăresk „K” -7,7x16,1 m. Acoperișul- tip șarpantă din elemente de lemn. Invelitoare -foi de asbociment.

- În proiect este prevăzută:

1.Demontarea invelitorii acoperișurilor șarpante de pe blocurile menționate și a structuri portante den lemn;

- 2. Demontarea parapetelor și a coșurilor de ventilație și a cornișelor, conform desenelor

- pentru lucrări de demontare;

- 3.  Executarea centurilor din beton armat monolit cu instalarea elementelor de ancoraj

- și fixare a structurii poryante a șarpantei noi;

- 4. Executarea structurii portante din lemn a șarpantei;

- 5 Executarea coșurilor de ventilare montarea lucarnelor;

- 6. Executarea invelitorii noi a acoperișurilor, cu toate accesorile necesare;

- 7. Finisare frontoanelor și streșinilor;

- 8. Montarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

- 9. Executarea scăriilor din metal de acces în spațiul podului și pe acoperiș.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate NCM C.01.02-2017

- Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor

Termenul executării lucrărilor 6,0 luni, intr-o perioada favorabila (fara

precipitatii), inclusiv periodă pentru pregătire.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din conform propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul str. Kiev, 16

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Clădirea gimnaziului corespunde gradului II de rezistență la foc, Clasa functionala de pericol de incendiu F 4.1 (scoli) . Structurile clădirii sunt rezistente la foc în clasa K0.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor

- NCM A.08.01:2016 „Organizarea construcțiilor”                                                                                                           -  NCM A. 08.02-2014 „Sănătate și siguranță în construcții”

-  NCM E.04.04:2016 «Protecția anticoroziva a construcțiilor»

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Operațiunile de construcție, instalare și încărcare și descărcare pe șantier sunt efectuate de automacara cu o capacitate de ridicare de 5,0 tone cu o lungime a brațului de 15,0 m.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exce , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse».

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________