| Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. N135/18-191-SM.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Punct termic Termomecanica

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Swep | Thermoschimbator cu placi brazat Q=72 kw cu 36 placi В28 Нх36/1Р cu izolatie | set | 1,000 |
| 2 | Drazice | Boiler OKCE 200 NTR/2 V=200 L | set | 1,000 |
| 3 | Wilo | Pompa de circulatie Wilo-Stratos D 40/1-8 CAN | buc | 1,000 |
| 4 | Wilo | Pompa de circulatie Wilo-Star ST 15/6 | buc | 1,000 |
| 5 | Varem | Vaz de expansiune V=60 l ''Maxivarem'' LR60 | buc | 1,000 |
| 6 | Varem | Vaz de expansiune V=25 l ''Varem'' | buc | 1,000 |
| 7 | Kamstrup | Contor de energie termica DN25mm in set ( integrator electronic Multical 602, debitmetru Ultraflow 54, sensor de temperatura Pt500) | buc | 1,000 |
| 8 | Kamstrup | Contor apa rece д20мм | buc | 1,000 |
| 9 | Kamstrup | Contor apa calda д15мм | buc | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Противонакипное магнитное устройство ''Antical-medium'' | buc | 2,000 |
| 11 | Danfoss | Reductor de presiune diferentiala d40mm AFP/VFG2 | buc | 1,000 |
| 12 | Danfoss | Vana de reglare cu 2 cai д15мм VRB2 (contur incalzire) | buc | 1,000 |
| 13 | Danfoss | Servomotor AMV 15 | buc | 1,000 |
| 14 | Danfoss | Vana de reglare cu 2 cai д20мм AVT/VG (contur ACM) | buc | 1,000 |
| 15 | Danfoss | Clapeta electromagnetica EV220 д15мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | IA11C | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 9,1 -12,5 mc/h | buc | 1,000 |
| 17 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm) | buc | 2,000 |
| 18 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 2,000 |
| 19 | IA28A | Vas de expansiune, V=60л | buc | 1,000 |
| 20 | IA28A | Vas de expansiune, V=25л | buc | 1,000 |
| 21 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Противонакипное магнитное устройство | buc | 2,000 |
| 22 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h ( Contor de energie termica ) | buc | 1,000 |
| 23 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм) | buc | 2,000 |
| 24 | IA41A | Reductor de presiune d40 mm | buc | 1,000 |
| 25 | IA42A | Vana de reglare cu 2 cai д15мм VRB2 | buc | 1,000 |
| 26 | IA42A | Vana de reglare cu 2 cai д20мм AVT/VG | buc | 1,000 |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Clapeta electromagnetic EV220 д15мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si armaturi |  |  |
| 28 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,Грязевик абонентский д65 mm | buc | 2,000 |
| 29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан термосмесит.д25мм | buc | 1,000 |
| 30 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д65 mm | buc | 2,000 |
| 31 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д50 mm | buc | 4,000 |
| 32 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д25 mm | buc | 2,000 |
| 33 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д20 mm | buc | 1,000 |
| 34 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta д65 mm | buc | 2,000 |
| 35 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta д50 mm | buc | 4,000 |
| 36 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta д40 mm | buc | 3,000 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet д15 mm | buc | 4,000 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet д25 mm | buc | 6,000 |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet д20 mm | buc | 2,000 |
| 40 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu flanse д65мм | buc | 1,000 |
| 41 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet д50мм | buc | 1,000 |
| 42 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet д25мм | buc | 1,000 |
| 43 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet д20мм | buc | 1,000 |
| 44 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet д15мм | buc | 1,000 |
| 45 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere intre flanse д50 mm | buc | 1,000 |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere cu filet д20 mm | buc | 1,000 |
| 47 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere cu filet д25 mm | buc | 2,000 |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere cu filet д15 mm | buc | 1,000 |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta д20 mm | buc | 1,000 |
| 50 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta д15 mm | buc | 1,000 |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet trei cai sub manometru tip F-F д15мм | buc | 26,000 |
| 52 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Аutomat aerisire aer tip Matic д10мм | buc | 6,000 |
| 53 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 13,000 |
| 54 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57х3,0mm | m | 23,000 |
| 55 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х2,5mm | m | 8,000 |
| 56 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм | m | 29,000 |
| 57 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 9,000 |
| 58 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0мм | m | 14,000 |
| 59 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 62,000 |
| 60 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 31,000 |
| 61 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76mm | m | 13,000 |
| 62 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/ | buc | 40,000 |
| 63 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Suport mobil pentru conducta) | kg | 32,000 |
| 64 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 35,000 |
| 65 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d65mm | buc | 2,000 |
| 66 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d50mm | buc | 6,000 |
| 67 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d25mm | buc | 2,000 |
| 68 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В12,5 (fundament sub K1. K2) | m3 | 0,300 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari izolare |  |  |
| 69 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 1,000 |
| 70 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм | m3 | 1,840 |
| 71 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные M-125 в обкладке из сетки толщ.40мм | m2 | 11,500 |
| 72 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 60,190 |
| 73 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 60,190 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.