Caiet de sarcini pentru cererea ofertelor de preț

Obiectul achiziției: Reparația străzii de la Visla Căpiță- Pod Turcesc, un sector din s. Filipeni, raionu Leova

Autoritatea contractantă______Primăria satului Filipeni, raionul Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Strada Visla Căpiță- pod turcesc, L=140, B=5 Beton asfaltic |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditatea natural, descărcare în autovehicole de teren cat. II | 100 m2 | 7,000 |
| 2 | Ts150A | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța de 1 km | t | 500,000 |
| 3 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65- 80 cp, în straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,652 |
| 4 | TsD7A1 | Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compressor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi successive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusive udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad copact. 92-94% | 100 m3 | 3,652 |
| 5 | TsC21B1 | Săpătură mecanică cu autogreiderul de până la 175 cp, inclusive împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II | 100 m3 | 1,050 |
|  |  | Strat de agregate natural cilindrată, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare,aerisire, antigelivă și anticapilară cu așternere manual cu nisip, h=10cm | M3 | 700 |
| 6 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică , executat cu impanare fără innororire, h-15 cm | M3 | 105 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,420 |
| 8 | DB19G | Îmbrăcăminte din beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică | M2 | 700 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat din beton asfaltic | t | 0,213 |
| 10 | DB16H | Îmbrăcăminte din beton asfaltic cu aggregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică | M2 | 700 |
| 11 | TsC17B | Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0.40 cm, executată cu ajutorul autogreiderului de până la 175 cp, în teren de cat. II | 100 m | 2,3 |

Primar 			Tudor Camerzan