| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materialelor și echipamentului pentru întreținerea laboratorului electrotehnic |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Manșon de cuplare, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV. |  |  |  | 3CTn10-150/240 Scop aplicație conexiune cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație intern/extern Conductori 3 Secțiune 150/240 mm2 Conectori cu șuruburi incluși 3 |  |  |
| Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV |  |  |  | 3KHTn10-150/240 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație extern Conductori 3 Secțiune 150/240 mm2 Fără vîrfuri de șuruburi |  |  |
| Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV. |  |  |  | 3KHTn10-70/120 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație extern Conductori 3 Secțiune 70/120 mm2 Fără vîrfuri de șuruburi |  |  |
| Manjetă termocontractabilă pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV. |  |  |  | TPM 100/25 - 1200 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator polietilenă Strat adeziv Da Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 100 Diametru după contractație 25 Lungimea 1200 mm |  |  |
| Tub termocontractabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV. |  |  |  | CTTK 115/34 - 1250 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator poliolefină Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 115 Diametru după contractație 34 Lungimea 1250 mm |  |  |
| Tub termocontractabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV. |  |  |  | CTTK 75/22 - 1220 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator poliolefină Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 75 Diametru după contractație 22 Lungimea 1220 mm |  |  |
| Mănușă termocontractabilă pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV. |  |  |  | 4TПИ 150/240 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator polietilenă Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 75 Diametru după contractație 35 |  |  |
| Papuci de cablu |  |  |  | DL 240/16 Proiectat pentru sertizarea conductoarelor firelor și cablurilor din aluminiu. Fiabilitatea conexiunii de contact prin sertizarea vârfului cu un instrument special. Tipul șurubului 16mm Destinație P/u cabluri și fire electrice Tip material Aluminiu Model DL Dimensiuni 240 mm2 |  |  |
| Papuci de cablu |  |  |  | DL 120/12 Proiectat pentru sertizarea conductoarelor firelor și cablurilor din aluminiu. Fiabilitatea conexiunii de contact prin sertizarea vârfului cu un instrument special. Tipul șurubului 12mm Destinație P/u cabluri și fire electrice Tip material Aluminiu Model DL Dimensiuni 120 mm2 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________