| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2

Solutii arhitecturale SA

Valoarea de deviz 12 975 078,34 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu - Perete cortina geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica |  |  | m2 |  | 178,20 |  |  | 5 456,89 —————————— 87,32 |  | 972 418,30 —————————— 15 560,87 |
| 2 |  | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - Fereastra de acoperis 1500 x 2200 h (luminator) geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica |  |  | m2 |  | 6,70 |  |  | 5 419,15 —————————— 99,05 |  | 36 308,32 —————————— 663,65 |
| 3 |  | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - Fereastra de acoperis 1600 x 1600 h (luminator) geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica |  |  | m2 |  | 2,70 |  |  | 5 419,45 —————————— 99,18 |  | 14 632,52 —————————— 267,78 |
| 4 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Uєa interioarг HPL deschidere simpla, HPL (laminat de оnaltг presiune)) |  |  | m2 |  | 101,22 |  |  | 2 979,89 —————————— 209,57 |  | 301 623,96 —————————— 21 212,38 |
| 5 |  | CK03D |  | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi interioare duble glisante etanse cu deschidere automata (cu senzori) HPL (laminat de inalta presiune) 1600 x 2100 h -3 buc.; 1800 x 2200 h- 2 buc |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  | 9 499,17 —————————— 139,72 |  | 170 984,97 —————————— 2 514,87 |
| 6 |  | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 42,52 |  |  | 6 115,75 —————————— 123,41 |  | 260 041,50 —————————— 5 247,50 |
| 7 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  | 329,80 |  |  | 113,78 —————————— 97,80 |  | 37 525,96 —————————— 32 254,61 |
| 8 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 115,43 |  |  | 243,86 —————————— 173,02 |  | 28 148,61 —————————— 19 971,24 |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog |  |  | m2 |  | 115,43 |  |  | 8,64 —————————— 3,49 |  | 997,16 —————————— 402,85 |
| 10 |  | CK26D |  | Corniere la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburi) |  |  | m |  | 329,80 |  |  | 17,69 —————————— 11,64 |  | 5 835,24 —————————— 3 839,86 |
| 11 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 115,43 |  |  | 72,40 —————————— 64,03 |  | 8 357,40 —————————— 7 390,97 |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog |  |  | m2 |  | 115,43 |  |  | 8,64 —————————— 3,49 |  | 997,16 —————————— 402,85 |
| 13 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsire cu emulsie acrilica in 2 straturi - Vopsire cu emulsie acrilica antimicrobiana |  |  | m2 |  | 115,43 |  |  | 161,70 —————————— 64,04 |  | 18 665,11 —————————— 7 392,14 |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856 536,21 117 121,57 |
|  |  |  |  | 1.2. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 42,2 m2 tot cu finisare |  |  | m3 |  | 6,75 |  |  | 466,16 —————————— 459,86 |  | 3 146,56 —————————— 3 104,03 |
| 15 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 18,55 |  |  | 48,96 —————————— 48,96 |  | 908,16 —————————— 908,16 |
| 16 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 214,00 |  |  | 58,21 —————————— 53,56 |  | 12 456,14 —————————— 11 461,36 |
| 17 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 21,92 |  |  | 129,23 —————————— 129,23 |  | 2 832,74 —————————— 2 832,74 |
| 18 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 21,92 |  |  | 196,87 —————————— 0,00 |  | 4 315,50 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 659,10 18 306,29 |
|  |  |  |  | 1.3. Zidarie Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 7,44 |  |  | 313,14 —————————— 313,14 |  | 2 329,77 —————————— 2 329,77 |
| 20 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  | 12,28 |  |  | 130,66 —————————— 110,65 |  | 1 604,52 —————————— 1 358,74 |
| 21 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 312,00 |  |  | 24,21 —————————— 6,17 |  | 7 554,07 —————————— 1 925,75 |
| 22 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 |  |  | m3 |  | 7,44 |  |  | 2 445,97 —————————— 448,35 |  | 18 198,01 —————————— 3 335,72 |
| 23 |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 6,125 |  |  | 64 405,10 —————————— 19 813,06 |  | 394 481,26 —————————— 121 354,99 |
| 24 |  | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - grosimea 200 mm |  |  | m3 |  | 7,40 |  |  | 3 922,09 —————————— 564,69 |  | 29 023,45 —————————— 4 178,67 |
|  |  |  |  | Total Zidarie Parter Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 191,08 134 483,64 |
|  |  |  |  | 1.4. Tavane plan Parter Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x12mm) sau analog) |  |  | m2 |  | 785,10 |  |  | 732,41 —————————— 256,15 |  | 575 017,09 —————————— 201 100,22 |
| 26 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 785,10 |  |  | 97,95 —————————— 87,32 |  | 76 897,02 —————————— 68 557,48 |
|  |  |  |  | Total Tavane plan Parter Cota 0.000 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 914,11 269 657,70 |
|  |  |  |  | 1.5. Pardoseli plan - Parter Cota 0.000 (135,9 m2 gresie; 810,1 m2 linolium medical antibacterian + 7 % scafг =866,7 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,892 |  |  | 528,07 —————————— 0,00 |  | 999,10 —————————— 0,00 |
| 28 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,892 |  |  | 2 533,78 —————————— 1 027,07 |  | 4 793,92 —————————— 1 943,22 |
| 29 |  | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta (4 cm piatra dupa compactare) |  |  | 100m2 |  | 9,46 |  |  | 3 256,52 —————————— 792,86 |  | 30 806,65 —————————— 7 500,42 |
| 30 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 56,76 |  |  | 668,53 —————————— 115,26 |  | 37 945,48 —————————— 6 542,20 |
| 31 |  | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (strat termoizolant din beton celular) |  |  | m2 |  | 946,00 |  |  | 276,24 —————————— 122,25 |  | 261 323,08 —————————— 115 649,92 |
| 32 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 946,00 |  |  | 134,24 —————————— 81,50 |  | 126 986,40 —————————— 77 099,95 |
| 33 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm) |  |  | m2 |  | 946,00 |  |  | 135,67 —————————— 83,83 |  | 128 342,54 —————————— 79 302,80 |
| 34 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli covor din linoleum medical antibacterian cu scafa 3 mm |  |  | m2 |  | 866,70 |  |  | 815,04 —————————— 371,41 |  | 706 397,39 —————————— 321 902,17 |
| 35 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 135,90 |  |  | 153,32 —————————— 27,24 |  | 20 835,72 —————————— 3 702,47 |
| 36 |  | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (k=7) |  |  | m2 |  | -135,90 |  |  | 104,97 —————————— 18,75 |  | -14 266,03 —————————— -2 547,49 |
| 37 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 135,90 |  |  | 640,15 —————————— 128,07 |  | 86 996,65 —————————— 17 405,12 |
| 38 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 122,31 |  |  | 136,37 —————————— 58,21 |  | 16 679,85 —————————— 7 119,70 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli plan - Parter Cota 0.000 (135,9 m2 gresie; 810,1 m2 linolium medical antibacterian + 7 % scafг =866,7 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 407 840,75 635 620,48 |
|  |  |  |  | 1.6. Pereti - Parter Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 2 294,93 |  |  | 28,92 —————————— 5,24 |  | 66 375,14 —————————— 12 023,72 |
| 40 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 2 086,30 |  |  | 238,00 —————————— 197,93 |  | 496 547,19 —————————— 412 943,44 |
| 41 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 |  |  | m2 |  | 2 086,30 |  |  | 45,72 —————————— 30,27 |  | 95 395,14 —————————— 63 156,29 |
| 42 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog |  |  | m2 |  | 1 780,70 |  |  | 8,64 —————————— 3,49 |  | 15 390,52 —————————— 6 219,69 |
| 43 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 780,70 |  |  | 173,90 —————————— 142,04 |  | 309 660,87 —————————— 252 938,35 |
| 44 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1 780,70 |  |  | 41,62 —————————— 23,29 |  | 74 108,90 —————————— 41 465,38 |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog |  |  | m2 |  | 1 755,90 |  |  | 8,64 —————————— 3,49 |  | 15 176,35 —————————— 6 133,53 |
| 46 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale |  |  | m2 |  | 1 755,90 |  |  | 144,81 —————————— 128,07 |  | 254 275,50 —————————— 224 883,38 |
| 47 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,35 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1 755,90 |  |  | 161,70 —————————— 64,04 |  | 283 930,48 —————————— 112 442,27 |
| 48 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 24,80 |  |  | 33,04 —————————— 16,29 |  | 819,50 —————————— 404,01 |
| 49 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 24,80 |  |  | 253,80 —————————— 142,06 |  | 6 294,26 —————————— 3 523,17 |
| 50 |  | CI06C |  | Placaj din gresie, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 270,40 |  |  | 763,35 —————————— 285,25 |  | 206 410,89 —————————— 77 132,54 |
| 51 |  | CI12A |  | Placaje din granit cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  | 2 461,31 —————————— 908,15 |  | 86 638,17 —————————— 31 967,02 |
| 52 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 632,21 |  |  | 97,95 —————————— 87,32 |  | 61 921,89 —————————— 55 206,45 |
|  |  |  |  | Total Pereti - Parter Cota 0.000 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 972 944,80 1 300 439,24 |
|  |  |  |  | 1.7. Zidarie Etaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 3,975 |  |  | 64 397,24 —————————— 19 813,02 |  | 255 979,01 —————————— 78 756,74 |
| 54 |  | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - grosimea 200 mm |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  | 3 917,52 —————————— 564,45 |  | 9 793,80 —————————— 1 411,13 |
|  |  |  |  | Total Zidarie Etaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 772,81 80 167,87 |
|  |  |  |  | 1.8. Tavane plan Etaj Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x12mm) sau analog) |  |  | m2 |  | 416,20 |  |  | 732,41 —————————— 256,15 |  | 304 828,69 —————————— 106 607,96 |
| 56 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog |  |  | m2 |  | 62,40 |  |  | 8,64 —————————— 3,49 |  | 539,08 —————————— 217,72 |
| 57 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 62,40 |  |  | 210,15 —————————— 178,13 |  | 13 113,27 —————————— 11 115,57 |
| 58 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 |  |  | m2 |  | 62,40 |  |  | 45,74 —————————— 30,26 |  | 2 853,90 —————————— 1 888,50 |
| 59 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 62,40 |  |  | 33,07 —————————— 16,31 |  | 2 063,37 —————————— 1 017,60 |
| 60 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 62,40 |  |  | 253,78 —————————— 142,05 |  | 15 835,93 —————————— 8 863,82 |
| 61 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 478,60 |  |  | 97,90 —————————— 87,32 |  | 46 853,49 —————————— 41 792,55 |
|  |  |  |  | Total Tavane plan Etaj Cota 3.300 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 087,73 171 503,72 |
|  |  |  |  | 1.9. Pardoseli plan - Etaj Cota 3.300 (58,8 m2 gresie; 416,2 m2 linolium medical antibacterian + 7 % scafг =445,6 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 475,00 |  |  | 134,24 —————————— 81,50 |  | 63 762,11 —————————— 38 712,98 |
| 63 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-8 - (grosime medie 7 cm) |  |  | m2 |  | 475,00 |  |  | 180,89 —————————— 111,77 |  | 85 924,08 —————————— 53 092,08 |
| 64 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli covor din linoleum medical antibacterian cu scafa 3 mm |  |  | m2 |  | 445,60 |  |  | 815,04 —————————— 371,41 |  | 363 181,84 —————————— 165 500,59 |
| 65 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 58,80 |  |  | 153,32 —————————— 27,25 |  | 9 015,31 —————————— 1 602,08 |
| 66 |  | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (k=7) |  |  | m2 |  | -58,80 |  |  | 104,98 —————————— 18,75 |  | -6 172,77 —————————— -1 102,59 |
| 67 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 58,80 |  |  | 640,15 —————————— 128,07 |  | 37 640,85 —————————— 7 530,69 |
| 68 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 52,92 |  |  | 136,39 —————————— 58,21 |  | 7 217,70 —————————— 3 080,73 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli plan - Etaj Cota 3.300 (58,8 m2 gresie; 416,2 m2 linolium medical antibacterian + 7 % scafг =445,6 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 569,12 268 416,56 |
|  |  |  |  | 1.10. Pereti - Parter Etaj 1 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 1 368,18 |  |  | 28,92 —————————— 5,24 |  | 39 569,87 —————————— 7 168,59 |
| 70 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1 243,80 |  |  | 238,00 —————————— 197,93 |  | 296 027,50 —————————— 246 186,58 |
| 71 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 |  |  | m2 |  | 1 243,80 |  |  | 45,73 —————————— 30,27 |  | 56 874,75 —————————— 37 652,30 |
| 72 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog |  |  | m2 |  | 1 243,80 |  |  | 8,64 —————————— 3,49 |  | 10 749,57 —————————— 4 344,00 |
| 73 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 243,80 |  |  | 173,90 —————————— 142,04 |  | 216 295,60 —————————— 176 675,54 |
| 74 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1 243,80 |  |  | 41,62 —————————— 23,29 |  | 51 764,08 —————————— 28 963,13 |
| 75 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog |  |  | m2 |  | 1 173,40 |  |  | 8,64 —————————— 3,49 |  | 10 141,35 —————————— 4 098,34 |
| 76 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale |  |  | m2 |  | 1 173,40 |  |  | 144,81 —————————— 128,07 |  | 169 922,78 —————————— 150 280,86 |
| 77 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,35 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1 173,40 |  |  | 161,70 —————————— 64,04 |  | 189 739,43 —————————— 75 140,43 |
| 78 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 70,40 |  |  | 33,07 —————————— 16,31 |  | 2 327,83 —————————— 1 148,00 |
| 79 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 70,40 |  |  | 253,78 —————————— 142,05 |  | 17 866,19 —————————— 10 000,17 |
| 80 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 414,60 |  |  | 97,77 —————————— 87,32 |  | 40 536,75 —————————— 36 203,91 |
|  |  |  |  | Total Pereti - Parter Etaj 1 3.300 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 101 815,70 777 861,85 |
|  |  |  |  | 1.11. Acoperis 347 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CL53F |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor.Suprafa.a etalbond pentru parapet si capace |  |  | m2 |  | 57,40 |  |  | 1 610,72 —————————— 273,27 |  | 92 455,18 —————————— 15 685,45 |
| 82 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 224,13 |  |  | 98,11 —————————— 87,32 |  | 21 989,94 —————————— 19 571,88 |
| 83 |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile lipite - Strrat hidroizolant |  |  | m2 |  | 347,00 |  |  | 43,93 —————————— 2,33 |  | 15 243,93 —————————— 808,02 |
| 84 |  | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat polistiren extrudat k-2 la manopera |  |  | m2 |  | 347,00 |  |  | 208,42 —————————— 27,94 |  | 72 322,23 —————————— 9 696,29 |
| 85 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 655,83 |  |  | 27,17 —————————— 3,49 |  | 17 821,08 —————————— 2 291,34 |
| 86 |  | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k-2,33=7 cm) |  |  | m2 |  | 347,00 |  |  | 186,64 —————————— 94,95 |  | 64 764,26 —————————— 32 947,36 |
| 87 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp strat/ sapa de nivelare 60-170 mm |  |  | m2 |  | 347,00 |  |  | 259,54 —————————— 104,79 |  | 90 059,06 —————————— 36 361,09 |
| 88 |  | CG22A5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k=1,15 |  |  | m2 |  | 347,00 |  |  | 18,53 —————————— 1,34 |  | 6 429,82 —————————— 464,56 |
| 89 |  | CE13A apl. |  | Invelitori la acoperisuri cu covor din PVC cu cost adeziv in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (se exclude gaz ) |  |  | m2 |  | 347,00 |  |  | 364,06 —————————— 55,89 |  | 126 329,45 —————————— 19 392,58 |
|  |  |  |  | Total Acoperis 347 m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 414,95 137 218,57 |
|  |  |  |  | 1.12. Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CH06B |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - Aplicativ - Balustrada din inox 52,1 m2 |  |  | m |  | 57,89 |  |  | 1 547,37 —————————— 139,72 |  | 89 577,36 —————————— 8 088,39 |
|  |  |  |  | Total Balustrada Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 577,36 8 088,39 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 9 277 323,72 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 940 532,61 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 367 623,59 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  | 105 035,31 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 10 690 515,23 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 1 550 124,71 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 12 240 639,94 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 734 438,40 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 12 975 078,34 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 975 078,34 3 918 885,88 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 975 078,34 —————— 3 918 885,88 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-2

Solutii arhitecturale SA

Valoarea de deviz 12 975 078,34 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 105,60 | 116,43 | 12 295,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7 521,85 | 116,43 | 875 768,99 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2 688,31 | 116,43 | 312 999,93 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4 145,84 | 116,43 | 482 700,15 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 201,97 | 116,43 | 139 945,37 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 178,53 | 116,43 | 20 786,24 |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 909,45 | 116,43 | 222 317,26 |
| 8. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,44 | 116,43 | 400,52 |
| 9. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2 624,60 | 116,43 | 305 582,18 |
| 10. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 678,49 | 116,43 | 78 996,59 |
| 11. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2 311,56 | 116,43 | 269 134,93 |
| 12. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 49,22 | 116,43 | 5 730,68 |
| 13. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 111,04 | 116,43 | 12 928,38 |
| 14. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 48,58 | 116,43 | 5 656,17 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 862,01 | 116,43 | 216 793,82 |
| 16. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,07 | 116,43 | 2 569,61 |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 172,37 | 116,43 | 20 069,04 |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 69,47 | 116,43 | 8 088,39 |
| 19. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2 655,83 | 116,43 | 309 218,28 |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 163,86 | 116,43 | 19 078,22 |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2 861,94 | 116,43 | 333 215,65 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 608,46 | 116,43 | 187 273,00 |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 646,46 | 116,43 | 75 267,34 |
| 24. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 17,78 | 116,43 | 2 070,13 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 3 918 885,88 |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 11,58 | 0,10 | 1,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 14111222010531, | Perete din blocuri BCA D600 grosimea 200 mm | m3 | 9,91 | 2 988,50 | 29 616,03 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 113,52 | 420,00 | 47 678,40 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 228,75 | 385,00 | 88 068,75 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 152,24 | 10,00 | 1 522,40 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,25 | 5 850,00 | 1 462,50 |
| 7. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,04 | 5 850,00 | 234,00 |
| 8. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,76 | 5 850,00 | 4 446,00 |
| 9. | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| 10. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,16 | 5 850,00 | 936,00 |
| 11. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,76 | 5 850,00 | 4 446,00 |
| 12. | 2010237318700. | Distantieri de rost + reglare (pentru nivel) | buc | 11 155,93 | 1,20 | 13 387,12 |
| 13. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 342,48 | 0,83 | 1 114,25 |
| 14. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,31 | 8 500,00 | 2 635,00 |
| 15. | 20301129300005 | Usi interioare duble glisante etanse cu deschidere automata (cu senzori) | m2 | 18,00 | 9 351,85 | 168 333,30 |
| 16. | 2030112930002 | Usi interioare din lemn (HPL (laminat de оnaltг presiune) | m2 | 101,22 | 2 750,52 | 278 407,63 |
| 17. | 20301129381001 | Fereastra de acoperis 1500 x 2200 h geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica | m2 | 6,70 | 5 200,00 | 34 840,00 |
| 18. | 20301129381002 | Fereastra de acoperis 1600 x 1600 h (luminator) geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica | m2 | 2,70 | 5 200,00 | 14 040,00 |
| 19. | 2320166200729 | Parchetin | l | 6,42 | 87,45 | 561,43 |
| 20. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 90,18 | 167,50 | 15 105,15 |
| 21. | 24165861053030 | Amorsa-grund Supraton Extra sau analog | kg | 937,05 | 29,00 | 27 174,45 |
| 22. | 24301161038001, | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,35 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul | kg | 1 171,72 | 222,22 | 260 379,62 |
| 23. | 24301161038001,1 | Vopsire cu emulsie acrilica antimicrobiana | kg | 46,17 | 222,22 | 10 259,90 |
| 24. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,45 | 52,50 | 76,12 |
| 25. | 24302261000001 | Fuga | kg | 169,86 | 48,55 | 8 246,70 |
| 26. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 65,41 | 38,45 | 2 515,01 |
| 27. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 17,61 | 32,45 | 571,44 |
| 28. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 34,63 | 32,50 | 1 125,48 |
| 29. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 197,83 | 21,50 | 4 253,34 |
| 30. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 53,95 | 45,85 | 2 473,61 |
| 31. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 9,77 | 178,85 | 1 747,36 |
| 32. | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 21,38 | 42,50 | 908,65 |
| 33. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 461,60 | 72,00 | 33 235,20 |
| 34. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 197,83 | 32,40 | 6 409,69 |
| 35. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 453,68 | 52,50 | 23 818,20 |
| 36. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 1 081,60 | 3,85 | 4 164,16 |
| 37. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 64,40 | 3,85 | 247,94 |
| 38. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 6 924,03 | 7,40 | 51 237,82 |
| 39. | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 222,75 | 3,45 | 768,48 |
| 40. | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 149,32 | 7,40 | 1 104,97 |
| 41. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1 450,75 | 15,00 | 21 761,25 |
| 42. | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 10,89 | 13,33 | 145,17 |
| 43. | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 59,42 | 216,67 | 12 874,53 |
| 44. | 25231167163461 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (covor din linoleum medical antibacterian cu scafг) | m2 | 1 384,81 | 295,00 | 408 518,95 |
| 45. | 25231467202001 | Perete cortina geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica | m2 | 187,11 | 5 050,00 | 944 905,50 |
| 46. | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 432,65 | 2,50 | 1 081,62 |
| 47. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3 390,41 | 9,50 | 32 208,89 |
| 48. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 23,23 | 1 285,00 | 29 850,55 |
| 49. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 50 904,00 | 7,50 | 381 780,00 |
| 50. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 74 386,57 | 2,65 | 197 124,42 |
| 51. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,46 | 6 500,00 | 2 990,00 |
| 52. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 28,44 | 18,50 | 526,14 |
| 53. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 898,14 | 7,85 | 7 050,41 |
| 54. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 182,68 | 3,85 | 703,32 |
| 55. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 22 040,47 | 3,85 | 84 855,81 |
| 56. | 26531021008311 | Tink | kg | 362,48 | 48,45 | 17 562,15 |
| 57. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 6 302,01 | 7,87 | 49 596,82 |
| 58. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 1 686,43 | 3,85 | 6 492,76 |
| 59. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 202,55 | 400,00 | 81 020,00 |
| 60. | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 7,74 | 1 740,13 | 13 468,61 |
| 61. | 2663102100001. | Strat/ sapa de nivelare | m3 | 39,66 | 1 458,50 | 57 844,11 |
| 62. | 26631021000015 | Beton celular termoizolant | m3 | 96,96 | 1 458,50 | 141 416,16 |
| 63. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 40,72 | 1 280,00 | 52 121,60 |
| 64. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 258,54 | 7,60 | 9 564,91 |
| 65. | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 24,26 | 1 280,00 | 31 052,80 |
| 66. | 26701122020501 | Placaje din granit | m2 | 37,69 | 1 250,00 | 47 112,50 |
| 67. | 26701122030001 | Placi din gresie | m2 | 283,92 | 400,00 | 113 568,00 |
| 68. | 2670112204002, | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 359,25 | 174,15 | 62 563,39 |
| 69. | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,27 | 158,00 | 42,66 |
| 70. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1 551,64 | 16,00 | 24 826,24 |
| 71. | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 1,78 | 42,50 | 75,65 |
| 72. | 26821326004701 | covor din PVC 2 mm cu cost adeziv | m2 | 419,00 | 250,83 | 105 097,77 |
| 73. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 48,25 | 16,50 | 796,12 |
| 74. | 2682132601626 | Strrat hidroizolant | m2 | 374,76 | 38,50 | 14 428,26 |
| 75. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 23,53 | 42,50 | 1 000,03 |
| 76. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1 345,23 | 34,60 | 46 544,96 |
| 77. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 909,00 | 14,20 | 12 907,80 |
| 78. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 21,59 | 14,50 | 313,05 |
| 79. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 319,80 | 17,20 | 5 500,56 |
| 80. | 27321036461051 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x12mm) | m2 | 1 261,37 | 448,37 | 565 560,46 |
| 81. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 46,31 | 28,50 | 1 319,83 |
| 82. | 27431235490271 | Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 329,80 | 5,60 | 1 846,88 |
| 83. | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) - Suprafa.a etalbond pentru parapet si capace | m2 | 63,46 | 950,00 | 60 287,00 |
| 84. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,31 | 38,00 | 11,78 |
| 85. | 28121063057011 | Balustrada din inox (inclusiv suportii) | m | 57,89 | 1 400,00 | 81 046,00 |
| 86. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 42,52 | 5 850,00 | 248 742,00 |
| 87. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 23,23 | 22,50 | 522,67 |
| 88. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 4 362,13 | 22,50 | 98 147,92 |
| 89. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 17,11 | 25,00 | 427,75 |
| 90. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 3,47 | 68,50 | 237,70 |
| 91. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 207,68 | 0,40 | 83,07 |
| 92. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 187,67 | 55,00 | 10 321,85 |
| 93. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4 805,20 | 1,20 | 5 766,24 |
| 94. | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 14,22 | 38,00 | 540,36 |
| 95. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 55,83 | 3,56 | 198,75 |
| 96. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 82,49 | 22,50 | 1 856,03 |
| 97. | 4100126202818 | Apa | m3 | 39,05 | 22,50 | 878,64 |
| 98. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 320,24 | 16,00 | 5 123,84 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 5 251 765,50 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,89 | 585,00 | 520,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 23,84 | 145,00 | 3 456,80 |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 11 405,89 | 1,20 | 13 687,07 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 11,92 | 34,00 | 405,28 |
| 5. | 2921140007681, | Aparart sudare prin suprapunere folosind aer cald si echipament specializat | h-ut | 34,70 | 35,00 | 1 214,50 |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 21,97 | 45,00 | 988,65 |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 17,15 | 45,00 | 771,75 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 48,46 | 585,00 | 28 349,10 |
| 9. | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,25 | 78,45 | 19,61 |
| 10. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 2,30 | 38,00 | 87,40 |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 539,30 | 45,00 | 24 268,50 |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 56,16 | 45,00 | 2 527,20 |
| 13. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 28,01 | 25,00 | 700,25 |
| 14. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,06 | 485,00 | 999,10 |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,46 | 48,00 | 214,08 |
| 16. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 43,97 | 78,50 | 3 451,65 |
| 17. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 58,39 | 45,00 | 2 627,55 |
| 18. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,27 | 45,00 | 147,15 |
| 19. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 52,57 | 5,00 | 262,85 |
| 20. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 39,90 | 145,00 | 5 785,50 |
| 21. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,94 | 35,00 | 32,90 |
| 22. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 3,42 | 35,00 | 119,70 |
| 23. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 282,41 | 35,00 | 9 884,35 |
| 24. | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 1,15 | 585,00 | 672,75 |
| 25. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,86 | 625,00 | 1 162,50 |
| 26. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8,22 | 525,00 | 4 315,50 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 106 672,34 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 12 975 078,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Resistematizarea încaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Investitor: |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarie |  |  |  |  |
| 1 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu - Perete cortina geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica | m2 |  |  | 5 456,89 ————— 87,32 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7000 | 116,43 | 81,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 25231467202001 | Perete cortina geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica | m2 | 1,0500 | 5 050,00 | 5 302,50 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 | 42,50 | 0,42 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 | 42,50 | 5,10 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 | 167,50 | 58,63 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 585,00 | 2,92 |
| 2 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - Fereastra de acoperis 1500 x 2200 h (luminator) geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica | m2 |  |  | 5 419,15 ————— 99,05 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 | 116,43 | 89,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,38 |
|  | 20301129381001 | Fereastra de acoperis 1500 x 2200 h geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica | m2 | 1,0000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 167,50 | 78,75 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 178,85 | 29,63 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 16,00 | 6,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 3,56 | 2,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,87 |
| 3 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - Fereastra de acoperis 1600 x 1600 h (luminator) geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica | m2 |  |  | 5 419,45 ————— 99,18 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 | 116,43 | 89,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,49 |
|  | 20301129381002 | Fereastra de acoperis 1600 x 1600 h (luminator) geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica | m2 | 1,0000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 167,50 | 78,79 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 178,85 | 29,81 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 16,00 | 6,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 3,56 | 2,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,83 |
| 4 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Uєa interioarг HPL deschidere simpla, HPL (laminat de оnaltг presiune)) | m2 |  |  | 2 979,89 ————— 209,57 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 116,43 | 171,15 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,10 |
|  | 2030112930002 | Usi interioare din lemn (HPL (laminat de оnaltг presiune) | m2 | 1,0000 | 2 750,52 | 2 750,52 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 25,00 | 2,12 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 16,50 | 7,43 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 42,50 | 9,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 5 | CK03D | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi interioare duble glisante etanse cu deschidere automata (cu senzori) HPL (laminat de inalta presiune) 1600 x 2100 h -3 buc.; 1800 x 2200 h- 2 buc | m2 |  |  | 9 499,17 ————— 139,72 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 116,43 | 38,42 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0200 | 116,43 | 2,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 20301129300005 | Usi interioare duble glisante etanse cu deschidere automata (cu senzori) | m2 | 1,0000 | 9 351,85 | 9 351,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,1500 | 16,50 | 2,48 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,0700 | 42,50 | 2,98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 6 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 6 115,75 ————— 123,41 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 116,43 | 110,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 116,43 | 12,81 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 5 850,00 | 5 850,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 167,50 | 92,14 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 178,85 | 34,53 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 16,00 | 9,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,56 | 3,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 7 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |  | 113,78 ————— 97,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 116,43 | 59,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 116,43 | 38,42 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 2,65 | 3,42 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 6 500,00 | 9,07 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 385,00 | 3,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 22,50 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,07 |
| 8 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  | 243,86 ————— 173,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 116,43 | 173,02 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 32,50 | 9,75 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 3,85 | 56,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 22,50 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 35,00 | 1,04 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog | m2 |  |  | 8,64 ————— 3,49 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 24165861053030 | Amorsa-grund Supraton Extra sau analog | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 10 | CK26D | Corniere la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburi) | m |  |  | 17,69 ————— 11,64 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 116,43 | 10,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 116,43 | 1,17 |
|  | 27431235490271 | Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 5,60 | 5,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 72,40 ————— 64,03 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,87 | 8,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog | m2 |  |  | 8,64 ————— 3,49 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 24165861053030 | Amorsa-grund Supraton Extra sau analog | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsire cu emulsie acrilica in 2 straturi - Vopsire cu emulsie acrilica antimicrobiana | m2 |  |  | 161,70 ————— 64,04 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 116,43 | 64,04 |
|  | 24301161038001,1 | Vopsire cu emulsie acrilica antimicrobiana | kg | 0,4000 | 222,22 | 88,88 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,85 | 0,23 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 16,00 | 8,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
|  |  | 1.2. Demontari |  |  |  |  |
| 14 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 42,2 m2 tot cu finisare | m3 |  |  | 466,16 ————— 459,86 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 116,43 | 407,42 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 22,50 | 2,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,60 |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  | 48,96 ————— 48,96 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 116,43 | 24,48 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 116,43 | 24,48 |
| 16 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 58,21 ————— 53,56 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 87,45 | 2,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 22,50 | 0,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  |  | 129,23 ————— 129,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 116,43 | 129,23 |
| 18 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  |  | 196,87 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 525,00 | 196,87 |
|  |  | 1.3. Zidarie Parter |  |  |  |  |
| 19 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  |  | 313,14 ————— 313,14 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 | 116,43 | 278,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,90 |
| 20 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  | 130,66 ————— 110,65 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 116,43 | 32,62 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 | 116,43 | 78,03 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0030 | 5 850,00 | 19,06 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 | 38,00 | 0,96 |
| 21 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 24,21 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,20 | 17,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,83 | 0,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25 | m3 |  |  | 2 445,97 ————— 448,35 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 116,43 | 401,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,63 |
|  | 26631021000003. | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 740,13 | 1 810,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,30 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 48,00 | 28,77 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 625,00 | 156,25 |
| 23 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |  | 64 405,10 ————— 19 813,06 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 | 116,43 | 16 444,67 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 116,43 | 3 368,39 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 7,50 | 37 800,00 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 1 285,00 | 2 956,02 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 14,20 | 1 278,00 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,50 | 51,76 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 5 850,00 | 95,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 22,50 | 6,76 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 585,00 | 2 403,99 |
| 24 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - grosimea 200 mm | m3 |  |  | 3 922,09 ————— 564,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,69 |
|  | 14111222010531, | Perete din blocuri BCA D600 grosimea 200 mm | m3 | 1,0020 | 2 988,50 | 2 992,54 |
|  | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 22,5000 | 3,45 | 77,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 22,50 | 0,15 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0006 | 4 100,00 | 0,00 |
|  | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 1,1000 | 13,33 | 14,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4400 | 585,00 | 257,72 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4200 | 35,00 | 14,71 |
|  |  | 1.4. Tavane plan Parter Cota 0.000 |  |  |  |  |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x12mm) sau analog) | m2 |  |  | 732,41 ————— 256,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,47 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 116,43 | 238,68 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
|  | 27321036461051 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x12mm) | m2 | 1,0500 | 448,37 | 470,79 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| 26 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 97,95 ————— 87,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,79 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 850,00 | 0,60 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,79 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 8 500,00 | 0,97 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
|  |  | 1.5. Pardoseli plan - Parter Cota 0.000 (135,9 m2 gresie; 810,1 m2 linolium medical antibacterian + 7 % scafг =866,7 m2) |  |  |  |  |
| 27 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  | 528,07 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 485,00 | 528,07 |
| 28 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 2 533,78 ————— 1 027,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 116,43 | 1 027,07 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 145,00 | 1 506,71 |
| 29 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (4 cm piatra dupa compactare) | 100m2 |  |  | 3 256,52 ————— 792,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 116,43 | 792,86 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 | 420,00 | 2 142,18 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 22,50 | 11,25 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 145,00 | 310,23 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 668,53 ————— 115,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,26 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 420,00 | 482,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 34,00 | 7,14 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 145,00 | 60,90 |
| 31 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (strat termoizolant din beton celular) | m2 |  |  | 276,24 ————— 122,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 116,43 | 110,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 26631021000015 | Beton celular termoizolant | m3 | 0,1025 | 1 458,50 | 149,49 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 134,24 ————— 81,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,65 | 34,45 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 385,00 | 16,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 33 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm) | m2 |  |  | 135,67 ————— 83,83 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 116,43 | 13,97 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,65 | 34,19 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 385,00 | 16,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 0,81 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,40 |
| 34 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli covor din linoleum medical antibacterian cu scafa 3 mm | m2 |  |  | 815,04 ————— 371,41 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 116,43 | 232,86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 116,43 | 138,55 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 21,50 | 3,24 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 72,00 | 25,33 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,40 | 39,04 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 34,60 | 35,47 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 32,40 | 4,88 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 15,00 | 16,58 |
|  | 25231167163461 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (covor din linoleum medical antibacterian cu scafг) | m2 | 1,0500 | 295,00 | 311,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
| 35 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  | 153,32 ————— 27,24 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 116,43 | 27,24 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,85 | 120,71 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 32,45 | 2,93 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 45,00 | 1,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 36 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (k=7) | m2 |  |  | 104,97 ————— 18,75 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 | 116,43 | 18,75 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 | 7,85 | 84,49 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 1,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,31 |
| 37 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  |  | 640,15 ————— 128,07 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 116,43 | 128,07 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 400,00 | 416,13 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 7,60 | 49,13 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 48,55 | 20,11 |
|  | 2010237318700. | Distantieri de rost + reglare (pentru nivel) | buc | 20,0000 | 1,20 | 24,24 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 45,00 | 0,08 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 45,00 | 0,75 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 25,00 | 1,57 |
| 38 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |  | 136,37 ————— 58,21 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 55,00 | 58,90 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,85 | 1,41 |
|  | 2010237318700. | Distantieri de rost + reglare (pentru nivel) | buc | 6,0000 | 1,20 | 7,56 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 45,85 | 4,81 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 78,50 | 3,93 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
|  |  | 1.6. Pereti - Parter Cota 0.000 |  |  |  |  |
| 39 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 28,92 ————— 5,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 116,43 | 4,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 116,43 | 0,58 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 22,50 | 22,73 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,50 | 0,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,83 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 585,00 | 0,35 |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 238,00 ————— 197,93 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 116,43 | 163,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,65 | 27,83 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 385,00 | 11,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,50 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 45,00 | 0,36 |
| 41 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 | m2 |  |  | 45,72 ————— 30,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 6,99 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 280,00 | 15,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog | m2 |  |  | 8,64 ————— 3,49 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 24165861053030 | Amorsa-grund Supraton Extra sau analog | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 173,90 ————— 142,04 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 116,43 | 142,04 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,85 | 27,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 0,72 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 41,62 ————— 23,29 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 9,50 | 10,45 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 52,50 | 7,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog | m2 |  |  | 8,64 ————— 3,49 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 24165861053030 | Amorsa-grund Supraton Extra sau analog | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 |  |  | 144,81 ————— 128,07 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 116,43 | 104,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,87 | 16,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,35 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  |  | 161,70 ————— 64,04 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 116,43 | 64,04 |
|  | 24301161038001, | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,35 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul | kg | 0,4000 | 222,22 | 88,89 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,85 | 0,23 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 16,00 | 8,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  | 33,04 ————— 16,29 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 116,43 | 16,29 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,45 | 15,95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 49 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 253,80 ————— 142,06 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 116,43 | 142,06 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 48,45 | 111,44 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| 50 | CI06C | Placaj din gresie, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 763,35 ————— 285,25 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 116,43 | 261,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 26701122030001 | Placi din gresie | m2 | 1,0500 | 400,00 | 420,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,65 | 1,06 |
|  | 2010237318700. | Distantieri de rost + reglare (pentru nivel) | buc | 20,0000 | 1,20 | 24,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 48,55 | 16,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 22,50 | 0,18 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,85 | 15,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 51 | CI12A | Placaje din granit cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor | m2 |  |  | 2 461,31 ————— 908,15 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 | 116,43 | 465,72 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 | 116,43 | 349,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 26701122020501 | Placaje din granit | m2 | 1,0600 | 1 250,00 | 1 338,42 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 | 18,50 | 14,95 |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 | 7,40 | 31,39 |
|  | 2010237318700. | Distantieri de rost + reglare (pentru nivel) | buc | 20,0000 | 1,20 | 24,24 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 | 38,00 | 15,35 |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 | 158,00 | 1,21 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 | 45,85 | 46,31 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 | 78,50 | 78,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 52 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 97,95 ————— 87,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,76 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 850,00 | 0,56 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,76 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 8 500,00 | 1,08 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
|  |  | 1.7. Zidarie Etaj |  |  |  |  |
| 53 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |  | 64 397,24 ————— 19 813,02 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 | 116,43 | 16 444,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 116,43 | 3 368,42 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 7,50 | 37 800,00 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 1 285,00 | 2 954,69 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 14,20 | 1 278,00 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,50 | 51,74 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 5 850,00 | 88,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 22,50 | 6,73 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 585,00 | 2 404,75 |
| 54 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - grosimea 200 mm | m3 |  |  | 3 917,52 ————— 564,45 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,8500 | 116,43 | 564,45 |
|  | 14111222010531, | Perete din blocuri BCA D600 grosimea 200 mm | m3 | 1,0020 | 2 988,50 | 2 988,50 |
|  | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 22,5000 | 3,45 | 77,62 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 22,50 | 0,18 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0006 | 4 100,00 | 0,00 |
|  | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 1,1000 | 13,33 | 14,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4400 | 585,00 | 257,40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4200 | 35,00 | 14,70 |
|  |  | 1.8. Tavane plan Etaj Cota 3.300 |  |  |  |  |
| 55 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x12mm) sau analog) | m2 |  |  | 732,41 ————— 256,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 116,43 | 238,68 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
|  | 27321036461051 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x12mm) | m2 | 1,0500 | 448,37 | 470,79 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,67 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog | m2 |  |  | 8,64 ————— 3,49 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 24165861053030 | Amorsa-grund Supraton Extra sau analog | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 57 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | 210,15 ————— 178,13 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 116,43 | 178,13 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,85 | 27,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 45,00 | 0,88 |
| 58 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 | m2 |  |  | 45,74 ————— 30,26 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 6,98 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 280,00 | 15,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  | 33,07 ————— 16,31 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 116,43 | 16,31 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,45 | 15,96 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 60 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 253,78 ————— 142,05 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 116,43 | 142,05 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 48,45 | 111,43 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| 61 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 97,90 ————— 87,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,71 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 850,00 | 0,61 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,71 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 8 500,00 | 1,07 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
|  |  | 1.9. Pardoseli plan - Etaj Cota 3.300 (58,8 m2 gresie; 416,2 m2 linolium medical antibacterian + 7 % scafг =445,6 m2) |  |  |  |  |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 134,24 ————— 81,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,65 | 34,45 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 385,00 | 16,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 63 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-8 - (grosime medie 7 cm) | m2 |  |  | 180,89 ————— 111,77 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 116,43 | 18,63 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,65 | 45,58 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 385,00 | 21,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 45,00 | 1,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,54 |
| 64 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli covor din linoleum medical antibacterian cu scafa 3 mm | m2 |  |  | 815,04 ————— 371,41 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 116,43 | 232,86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 116,43 | 138,55 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 21,50 | 3,24 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 72,00 | 25,33 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,40 | 39,04 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 34,60 | 35,47 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 32,40 | 4,88 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 15,00 | 16,58 |
|  | 25231167163461 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (covor din linoleum medical antibacterian cu scafг) | m2 | 1,0500 | 295,00 | 311,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
| 65 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  | 153,32 ————— 27,25 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 116,43 | 27,25 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,85 | 120,71 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 32,45 | 2,94 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 45,00 | 1,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 66 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (k=7) | m2 |  |  | 104,98 ————— 18,75 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 | 116,43 | 18,75 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 | 7,85 | 84,49 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 1,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,31 |
| 67 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  |  | 640,15 ————— 128,07 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 116,43 | 128,07 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 400,00 | 416,12 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 7,60 | 49,13 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 48,55 | 20,11 |
|  | 2010237318700. | Distantieri de rost + reglare (pentru nivel) | buc | 20,0000 | 1,20 | 24,24 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 45,00 | 0,08 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 45,00 | 0,76 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 25,00 | 1,57 |
| 68 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |  | 136,39 ————— 58,21 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 55,00 | 58,91 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,85 | 1,41 |
|  | 2010237318700. | Distantieri de rost + reglare (pentru nivel) | buc | 6,0000 | 1,20 | 7,56 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 45,85 | 4,82 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 78,50 | 3,93 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
|  |  | 1.10. Pereti - Parter Etaj 1 3.300 |  |  |  |  |
| 69 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 28,92 ————— 5,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 116,43 | 4,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 116,43 | 0,58 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 22,50 | 22,72 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,50 | 0,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,83 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 585,00 | 0,35 |
| 70 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 238,00 ————— 197,93 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 116,43 | 163,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,65 | 27,83 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 385,00 | 11,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,50 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 45,00 | 0,36 |
| 71 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 | m2 |  |  | 45,73 ————— 30,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 6,99 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 280,00 | 15,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog | m2 |  |  | 8,64 ————— 3,49 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 24165861053030 | Amorsa-grund Supraton Extra sau analog | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 173,90 ————— 142,04 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 116,43 | 142,04 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,85 | 27,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,55 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 0,72 |
| 74 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 41,62 ————— 23,29 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 9,50 | 10,45 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 52,50 | 7,87 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog | m2 |  |  | 8,64 ————— 3,49 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 24165861053030 | Amorsa-grund Supraton Extra sau analog | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 |  |  | 144,81 ————— 128,07 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 116,43 | 104,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,87 | 16,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,09 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,35 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  |  | 161,70 ————— 64,04 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 116,43 | 64,04 |
|  | 24301161038001, | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,35 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul | kg | 0,4000 | 222,22 | 88,89 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,85 | 0,23 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 16,00 | 8,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  | 33,07 ————— 16,31 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 116,43 | 16,31 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 38,45 | 15,96 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 79 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 253,78 ————— 142,05 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 116,43 | 142,05 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 48,45 | 111,43 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| 80 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 97,77 ————— 87,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,69 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 850,00 | 0,56 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,69 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 8 500,00 | 1,03 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
|  |  | 1.11. Acoperis 347 m2 |  |  |  |  |
| 81 | CL53F | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor.Suprafa.a etalbond pentru parapet si capace | m2 |  |  | 1 610,72 ————— 273,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3471 | 116,43 | 273,27 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) - Suprafa.a etalbond pentru parapet si capace | m2 | 1,1000 | 950,00 | 1 050,30 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 1,0300 | 216,67 | 224,29 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 9,50 | 10,50 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 | 2,50 | 18,84 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 | 585,00 | 11,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 | 45,00 | 10,30 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 | 38,00 | 1,52 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 | 35,00 | 9,63 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 78,45 | 0,34 |
| 82 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 98,11 ————— 87,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,83 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 850,00 | 0,52 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 850,00 | 1,83 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 8 500,00 | 1,14 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
| 83 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile lipite - Strrat hidroizolant | m2 |  |  | 43,93 ————— 2,33 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 116,43 | 2,33 |
|  | 2682132601626 | Strrat hidroizolant | m2 | 1,0800 | 38,50 | 41,58 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 45,00 | 0,02 |
| 84 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat polistiren extrudat k-2 la manopera | m2 |  |  | 208,42 ————— 27,94 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 116,43 | 16,30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2670112204002, | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 1,0200 | 174,15 | 180,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| 85 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  | 27,17 ————— 3,49 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 116,43 | 2,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 116,43 | 0,58 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 22,50 | 22,73 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,50 | 0,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,83 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 585,00 | 0,35 |
| 86 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k-2,33=7 cm) | m2 |  |  | 186,64 ————— 94,95 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 116,43 | 94,95 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 1 280,00 | 89,49 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 45,00 | 2,20 |
| 87 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp strat/ sapa de nivelare 60-170 mm | m2 |  |  | 259,54 ————— 104,79 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2663102100001. | Strat/ sapa de nivelare | m3 | 0,1025 | 1 458,50 | 149,51 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 22,50 | 0,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| 88 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k=1,15 | m2 |  |  | 18,53 ————— 1,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 116,43 | 1,34 |
|  | 2663102100001. | Strat/ sapa de nivelare | m3 | 0,01025 | 1 458,50 | 17,19 |
| 89 | CE13A apl. | Invelitori la acoperisuri cu covor din PVC cu cost adeziv in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (se exclude gaz ) | m2 |  |  | 364,06 ————— 55,89 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 26821326004701 | covor din PVC 2 mm cu cost adeziv | m2 | 1,1500 | 250,83 | 302,88 |
|  | 2921140007681, | Aparart sudare prin suprapunere folosind aer cald si echipament specializat | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
|  |  | 1.12. Balustrada |  |  |  |  |
| 90 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - Aplicativ - Balustrada din inox 52,1 m2 | m |  |  | 1 547,37 ————— 139,72 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 | 116,43 | 139,72 |
|  | 28121063057011 | Balustrada din inox (inclusiv suportii) | m | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 3,56 | 0,36 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 68,50 | 4,11 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,65 | 1,85 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 52,50 | 1,31 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 0,10 | 0,02 |