Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Vladimir Lupu ______________________

CAIET DE SARCINI

1.Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2.Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"   3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de defrisare a plantațiilor rutiere în zona drumurilor publice naționale amplasate teritorial în raionul Singerei.

LOT III raionul Singerei G50 Floresti-Nicolaevca-Singerei, G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta R13

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Raionul Singerei |  |  |  |
|  |  | 1. G50 Floresti-Nicolaevca-Singerei (km 24+900 - 33+300; km 33+800 - 39+900) |  |  |  |
| 1 | RpDA25B | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm | buc |  | 159 |
|  |  | Muncitor deservire | h-om | 5,0400 |  |
|  |  | Fringhie sau cablu otel | kg | 0,0500 |  |
|  |  | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 1,5100 |  |
| 2 | RpDA25C | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm (d=31-60 cm) | buc |  | 37 |
|  |  | Muncitor deservire | h-om | 6,7200 |  |
|  |  | Fringhie sau cablu otel | kg | 0,0800 |  |
|  |  | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 2,0200 |  |
| 3 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 0,66 |
|  |  | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,5800 |  |
| 4 | TsH92C | Incarcarea in auto (arbori defrisati) | t |  | 60,72 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
| 5 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (40km) | t |  | 60,72 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
|  |  | 2. G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta R13 (km 20+900 - 31+170) |  |  |  |
| 6 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm (Manopera k=0,7 Utilaj k=0,1) | buc |  | 393 |
|  |  | Fasonator | h-om | 8,8000 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,7000 |  |
|  |  | Autoturn | h-ut | 5,8000 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | Motoferestraul | h-ut | 2,5000 |  |
| 7 | TsG10B | Scoaterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm | ha |  | 1,965 |
|  |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 19,5100 |  |
|  |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 19,5100 |  |
| 8 | RpDA25B | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm | buc |  | 61 |
|  |  | Muncitor deservire | h-om | 5,0400 |  |
|  |  | Fringhie sau cablu otel | kg | 0,0500 |  |
|  |  | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 1,5100 |  |
| 9 | RpDA25C | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm (d=31-60 cm) | buc |  | 630 |
|  |  | Muncitor deservire | h-om | 6,7200 |  |
|  |  | Fringhie sau cablu otel | kg | 0,0800 |  |
|  |  | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 2,0200 |  |
| 10 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 22,18 |
|  |  | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,5800 |  |
| 11 | TsH92C | Incarcarea in auto (arbori defrisati) | t |  | 1197,72 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
| 12 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (40km) | t |  | 1197,72 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |

Valoarea estimată calculată fară TVA 1 784,10 mii lei

| Șef Direcție Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere | Petru Triboi |
| --- | --- |

| consultant Serviciu Drumuri | Svetlana Focsa |
| --- | --- |