Cerințe tehnice

Modulul XI Node MV(DMI),KV  P1013744001 controlează și procesează intreg pachetul de imagistică digitală avansată la acceleratorul Varian modelul VitalBeam. Răspunde pentru achizitionarea imaginile KV , MV și CBCT.

Acest modul include componentele computerului XI, respectiv: placa de baza certificată Varian configurată special pentru prelucrarea de date de mare viteză ale detectorilor de imagine, sursa de  alimentare, cablurile de interconectare de fibră optică/ethernet pentru legătura cu brațele robotice(OBI) și softul producatorului(platforma integrată VitalBeam/TrueBeam OS) necesare pentru calibrarea , reconstrucția și trimiterea imaginilor către baza de date.