	Reparatia si replanificarea grupurilor sanitare a cladirii gimnaziului cu nr.cad.92351060019, din sat.Costuleni, r-nul Ungheni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (15/2025-IEI/EEF)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Zona de interventie 1



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	20,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	4,00

	2
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	3
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	20,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	6,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	34,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,40

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	26,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	3,38

	6
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	26,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	1,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	2,08

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	5,72

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,026

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,13

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,26

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,39

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 1
	

	1.2. Zona de interventie 2



	7
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	23,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	4,60

	8
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	9
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	23,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	6,90

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	39,10

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,23

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,345

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,46

	10
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	11
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	26,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	3,38

	12
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	26,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	1,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	2,08

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	5,72

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,026

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,13

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,26

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,39

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 2
	

	1.3. Zona de interventie 3



	13
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	19,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	3,80

	14
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	15
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	19,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	5,70

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	32,30

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,009

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,19

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,285

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,38

	16
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	17
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,56

	18
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,18

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 3
	

	1.4. Zona de interventie 4



	19
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	34,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	6,80

	20
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	34,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	10,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	57,80

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,017

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,34

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,51

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,68

	21
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,56

	22
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,18

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 4
	

	1.5. Zona de interventie 5



	23
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	18,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	3,60

	24
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	25
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	18,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	5,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	30,60

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,009

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,18

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,27

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,36

	26
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	27
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	23,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	2,99

	28
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	23,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	1,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	1,84

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	5,06

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,023

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,115

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,23

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,345

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 5
	

	1.6. Zona de interventie 6



	29
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	22,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	4,40

	30
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	31
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	22,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	6,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	37,40

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,011

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,22

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,33

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,44

	32
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	33
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	28,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	3,64

	34
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	28,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	1,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	2,24

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	6,16

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,028

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,14

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,28

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,42

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Zona de interventie 1



	2.1.1. Completare panou de distributie existent



	35
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	36
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	37
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.1.2. Panou de distributie proiectat



	38
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	39
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	40
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	41
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	9,36

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,294

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	7,32

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,216

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	36,60

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	6,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,12

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,24

	42
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	43
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	44
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.1.3. Cabluri si tevi



	45
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,750



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	5,055

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,015

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,232

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,60

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	9,15

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,038

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,015

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,12

	46
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	65,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	65,00

	47
	
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2

	m
	
	10,000



	
	600590
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	10,00

	48
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	7,074

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,018

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,279

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,72

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	10,98

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,045

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,288

	49
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	90,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	90,00

	50
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,896

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,025

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,064

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,976

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,026

	51
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2

	m
	
	8,000



	
	600550
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.1.4. Conducte



	52
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,780



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	42,364

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,004

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	23,852

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,356

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,78

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	11,926

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	32,04

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	3,204

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	8,615

	53
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	170,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	170,00

	54
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	8,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.1.5. Corpuri de iluminat



	55
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	8,83

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,408

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,204

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,102

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,031

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	2,56

	56
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	8,000



	
	600254
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	8,00

	57
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	2,000



	
	60075
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.1.6. Intrerupatoare si prize



	58
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	1,61

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	5,10

	59
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	5,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	5,00

	60
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,728

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,041

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,256

	61
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	4,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	4,00

	62
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	12,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	12,00

	63
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,472

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,20

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,002

	64
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04

	buc
	
	10,000



	
	60032
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04
	buc
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 1
	

	2.2. Zona de interventie 2



	2.2.1. Completare panou de distributie existent



	65
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	66
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	67
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.2.2. Panou de distributie proiectat



	68
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03


	69
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	70
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	71
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	9,36

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,294

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	7,32

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,216

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	36,60

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	6,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,12

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,24

	72
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	73
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	74
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	75
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.2.3. Cabluri si tevi



	76
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,720



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	4,853

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,014

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,223

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,576

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	8,784

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,036

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,014

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,115

	77
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	72,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	72,00

	78
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,680



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	5,345

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,014

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,211

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,544

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	8,296

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,034

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,014

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,218

	79
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	68,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	68,00

	80
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,896

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,025

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,064

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,976

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,026

	81
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2

	m
	
	8,000



	
	600550
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.2.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	82
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,310



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	2,089

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,006

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,096

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,248

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,782

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,05

	83
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60016
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	84
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	1,000



	
	60017
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	1,00

	85
	
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2

	m
	
	10,000



	
	600590
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	2.2.5. Conducte



	86
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,530



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	36,414

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,003

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	20,502

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,306

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,53

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	10,251

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	27,54

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	2,754

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	7,405

	87
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	145,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	145,00

	88
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	8,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	8,00

	89
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	2,429

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00218
	0,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	1,526

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	0,70

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	1,75

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	0,70

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,07

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,35

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,311

	90
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	7,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	7,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.2.6. Corpuri de iluminat



	91
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,090



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	7,947

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,367

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,184

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,092

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,028

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	2,304

	92
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	9,000



	
	600254
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	9,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.2.7. Intrerupatoare si prize



	93
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	1,932

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	6,12

	94
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	6,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	6,00

	95
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,728

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,041

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,256

	96
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	4,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	4,00

	97
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	10,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	10,00

	98
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,966

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,24

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,002

	99
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04

	buc
	
	12,000



	
	60032
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04
	buc
	1,000
	12,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 2
	

	2.3. Zona de interventie 3



	2.3.1. Completare panou de distributie existent



	100
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	101
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	102
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.3.2. Panou de distributie proiectat



	103
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	104
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	105
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	106
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	16,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	24,96

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,784

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,224

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	19,52

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,096

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,576

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	97,60

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	16,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,32

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,016

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,096

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,192

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,64

	107
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	108
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	109
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	110
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.3.3. Cabluri si tevi



	111
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	8,253

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,021

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,326

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,84

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	12,81

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,052

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,021

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,336

	112
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	95,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	95,00

	113
	
	Cablu ПВ sec. 1x10 mm2

	m
	
	10,000



	
	600180
	Cablu ПВ sec. 1x10 mm2
	m
	1,000
	10,00

	114
	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 70 mm2

	100 m
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,600
	2,92

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,004

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,062

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,16

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	2,44

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,01

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,400
	0,08

	115
	
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10 mm2

	m
	
	20,000



	
	600167FR510
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10 mm2
	m
	1,000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.3.4. Conducte



	116
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	23,80

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	13,40

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,20

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	6,70

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	18,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	1,80

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	4,84

	117
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	100,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	100,00

	118
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,400
	6,88

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	2,68

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	1,34

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	3,60

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,36

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,960
	1,392

	119
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф32 mm

	m
	
	20,000



	
	600176
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф32 mm
	m
	1,000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.3.5. Intrerupatoare si prize



	120
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	3,024

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,071

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,448

	121
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	7,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	7,00

	122
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	7,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	7,00

	123
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,472

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,20

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,002

	124
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04

	buc
	
	10,000



	
	60032
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04
	buc
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 3
	

	2.4. Zona de interventie 4



	2.4.1. Cabluri si tevi



	125
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,960



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	6,47

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,019

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,298

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,768

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	11,712

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,048

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,019

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,154

	126
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	96,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	96,00

	127
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,750



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	13,755

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,035

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,542

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	1,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	21,35

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,088

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,035

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,56

	128
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	175,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	175,00

	129
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,420



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	4,704

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,008

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,13

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,336

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	5,124

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,021

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,008

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,134

	130
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2

	m
	
	42,000



	
	600165
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2
	m
	1,000
	42,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.4.2. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	131
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,960



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	6,47

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,019

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,298

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,768

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	11,712

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,048

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,019

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,154

	132
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60016
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	133
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	1,000



	
	60017
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	1,00

	134
	
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	75,000



	
	600171
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	75,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	2.4.3. Conducte



	135
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	4,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	95,676

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,008

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	53,868

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,804

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	4,02

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	26,934

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	72,36

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	7,236

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	19,457

	136
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	360,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	360,00

	137
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	42,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	42,00

	138
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	5,205

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00218
	0,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	3,27

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	3,75

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,50

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,15

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,75

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,666

	139
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	15,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.4.4. Corpuri de iluminat



	140
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,140



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	12,362

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,571

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,286

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,143

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,043

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	3,584

	141
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54

	buc
	
	6,000



	
	60080
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	6,00

	142
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat

	buc
	
	5,000



	
	60018198
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat
	buc
	1,000
	5,00

	143
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	3,000



	
	60082
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	3,00

	144
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	1,964

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,082

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,210
	0,004

	145
	
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE

	buc
	
	2,000



	
	600184
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.4.5. Intrerupatoare si prize



	146
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	3,22

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	10,20

	147
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	10,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	10,00

	148
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	2,16

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,051

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,051

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,006

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,32

	149
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	5,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	5,00

	150
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	16,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	16,00

	151
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	4,944

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,40

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,004

	152
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04

	buc
	
	20,000



	
	60032
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04
	buc
	1,000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 4
	

	2.5. Zona de interventie 5



	2.5.1. Completare panou de distributie existent



	153
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	154
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	155
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.5.2. Panou de distributie proiectat



	156
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03


	157
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	158
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	159
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	14,04

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,009

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,441

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	10,98

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,324

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	54,90

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	9,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,18

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,054

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,108

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,36

	160
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	161
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	162
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	163
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.5.3. Cabluri si tevi



	164
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,550



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	3,707

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,011

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,17

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,44

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	6,71

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,028

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,011

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,088

	165
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	55,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	55,00

	166
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	6,288

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,016

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,248

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,64

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	9,76

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,04

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,016

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,256

	167
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	80,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	80,00

	168
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,896

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,025

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,064

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,976

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,026

	169
	
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2

	m
	
	8,000



	
	600550FR
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.5.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	170
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,770



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	5,19

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,015

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,239

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,616

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	9,394

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,038

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,015

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,123

	171
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60016
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	172
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	1,000



	
	60017
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	1,00

	173
	
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	46,000



	
	600171
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	46,00

	174
	
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2

	m
	
	10,000



	
	600590
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	2.5.5. Conducte



	175
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	2,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	48,314

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,004

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	27,202

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,406

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	2,03

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	13,601

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	36,54

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	3,654

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	9,825

	176
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	195,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	195,00

	177
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	8,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	8,00

	178
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	5,205

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00218
	0,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	3,27

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	3,75

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,50

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,15

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,75

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,666

	179
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	15,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.5.6. Corpuri de iluminat



	180
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	5,298

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,245

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,122

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,061

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,019

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	1,536

	181
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54

	buc
	
	1,000



	
	60080
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	1,00

	182
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat

	buc
	
	2,000



	
	60018198
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat
	buc
	1,000
	2,00

	183
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	3,000



	
	60082
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	3,00

	184
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	0,982

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,210
	0,002

	185
	
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE

	buc
	
	1,000



	
	600184
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.5.7. Intrerupatoare si prize



	186
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	1,932

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	6,12

	187
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	6,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	6,00

	188
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	0,864

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,02

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,021

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,002

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,128

	189
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	2,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	2,00

	190
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	9,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	9,00

	191
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,472


	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,20

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,002

	192
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04

	buc
	
	10,000



	
	60032
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04
	buc
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 5
	

	2.6. Zona de interventie 6



	2.6.1. Completare panou de distributie existent



	193
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	194
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	195
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.6.2. Panou de distributie proiectat



	196
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	197
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	198
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	199
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	7,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	10,92

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,007

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,343

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,098

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	8,54

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,252

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	42,70

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	7,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,14

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,042

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,084

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,28

	200
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	201
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	202
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	203
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.6.3. Cabluri si tevi



	204
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,450



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	3,033

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,009

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,14

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,36

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	5,49

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,022

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,072

	205
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	45,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	45,00

	206
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	9,039

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,023

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,356

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,92

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	14,03

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,058

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,023

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,368

	207
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	115,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	115,00

	208
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,896

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,025

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,064

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,976

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,026

	209
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2

	m
	
	8,000



	
	600550
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.6.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	210
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,310



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	2,089

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,006

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,096

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,248

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,782

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,05

	211
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60016
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	212
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	1,000



	
	60017
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	1,00

	213
	
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2

	m
	
	10,000



	
	600590
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	2.6.5. Conducte



	214
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,780



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	42,364

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,004

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	23,852

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,356

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,78

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	11,926

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	32,04

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	3,204

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	8,615

	215
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	170,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	170,00

	216
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	8,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	8,00

	217
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	5,205

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00218
	0,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	3,27

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	3,75

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,50

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,15

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,75

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,666

	218
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	15,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.6.6. Corpuri de iluminat



	219
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	7,064

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,326

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,163

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,082

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,025

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	2,048

	220
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	8,000



	
	60082
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.6.7. Intrerupatoare si prize



	221
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	1,61

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	5,10

	222
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	5,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	5,00

	223
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,728

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,041

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,256

	224
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	4,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	4,00

	225
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	10,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	10,00

	226
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,130



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	3,214

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,26

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,003

	227
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04

	buc
	
	13,000



	
	60032
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04
	buc
	1,000
	13,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Zona de interventie 1



	3.1.1. Completare panou de distributie existent



	228
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C32A

	buc
	
	1,000



	
	700197
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C40A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.1.2. Panou de distributie proiectat



	229
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	70083
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	230
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A

	buc
	
	1,000



	
	7003140
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	231
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	1,000



	
	7007
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	1,00

	232
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	2,000



	
	70010
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	2,00

	233
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	3,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 1
	

	3.2. Zona de interventie 2



	3.2.1. Completare panou de distributie existent



	234
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A

	buc
	
	1,000



	
	70020
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.2.2. Panou de distributie proiectat



	235
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	70083
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	236
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A

	buc
	
	1,000



	
	7006
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	237
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	1,000



	
	7007
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	1,00

	238
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	1,000



	
	7008
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	239
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	1,000



	
	70010
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	1,00

	240
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	2,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	2,00

	241
	
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47

	buc
	
	1,000



	
	70012
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47
	buc
	1,000
	1,00

	242
	
	Buton de urgenta tip ciuperca

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Buton de urgenta tip ciuperca
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 2
	

	3.3. Zona de interventie 3



	3.3.1. Completare panou de distributie existent



	243
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C40A

	buc
	
	1,000



	
	700197340
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C40A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.3.2. Panou de distributie proiectat



	244
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	7004-48
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	245
	
	Separator de sarcina BH-32/3P/63A

	buc
	
	1,000



	
	70031463
	Separator de sarcina BH-32/4P/63A
	buc
	1,000
	1,00

	246
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	2,000



	
	7007
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	2,00

	247
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	1,000



	
	7008
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	248
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	3,000



	
	70010
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	3,00

	249
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A

	buc
	
	1,000



	
	70003916
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A
	buc
	1,000
	1,00

	250
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A

	buc
	
	1,000



	
	700039
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A
	buc
	1,000
	1,00

	251
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	7,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	7,00

	252
	
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47

	buc
	
	1,000



	
	70012
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47
	buc
	1,000
	1,00

	253
	
	Buton de urgenta tip ciuperca

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Buton de urgenta tip ciuperca
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 3
	

	3.4. Zona de interventie 5



	3.4.1. Completare panou de distributie existent



	254
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A

	buc
	
	1,000



	
	70020
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.4.2. Panou de distributie proiectat



	255
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	70083
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	256
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A

	buc
	
	1,000



	
	7006
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	257
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	2,000



	
	7007
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	2,00

	258
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	1,000



	
	7008
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	259
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	3,000



	
	70010
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	3,00

	260
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	2,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	2,00

	261
	
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47

	buc
	
	1,000



	
	70012
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47
	buc
	1,000
	1,00

	262
	
	Buton de urgenta tip ciuperca

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Buton de urgenta tip ciuperca
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 5
	

	3.5. Zona de interventie 6



	3.5.1. Completare panou de distributie existent



	263
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A

	buc
	
	1,000



	
	70025
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.5.2. Panou de distributie proiectat



	264
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	70083
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	265
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A

	buc
	
	1,000



	
	7006
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	266
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	1,000



	
	7007
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	1,00

	267
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	1,000



	
	7008
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	268
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	1,000



	
	70010
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	1,00

	269
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	3,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	3,00

	270
	
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47

	buc
	
	1,000



	
	70012
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47
	buc
	1,000
	1,00

	271
	
	Buton de urgenta tip ciuperca

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Buton de urgenta tip ciuperca
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


