| Lotul nr.2, SCh, StTA-2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Reparatia capitala a izolatiei vanelor, conductelor si rezervoarelor de tratare chimica a apei dupa reparatii sau inlaturarea defectiunilor in StTA-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea si restabilirea izola?iei termice a conductelor: D-159mm ~ 120m.l |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 360,00 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta | m2 | 135,20 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 135,20 |
| 4 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi. (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,44 |
| 5 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv. | m2 | 135,20 |
| 6 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 135,20 |
| 7 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 135,20 |