## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Reparația capitală a clădirii din str. Mihalcea Hîncu, nr.157 or. Hâncești

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrările de reparație vor fi executate la SCT Hâncești, str.Mihalcea Hîncu, nr.157. Toate clarificările referitor la obiectul achiziției vor fi coordonate cu Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în coordonare cu Autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 60 zile. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți – lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

# Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

# FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Reparația capitală a clădirii din str. Mihalcea Hîncu, nr.157 or. Hâncești

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Birou 1. Pardosea |  |  |
| 1.1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 30,0000 |
| 1.1.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,7500 |
| 1.1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,9000 |
| 1.1.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,1000 |
| 1.1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,1000 |
| 1.1.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2000 |
| 1.2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 30,0000 |
| 1.2.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 12,4500 |
| 1.2.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,5000 |
| 1.2.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,2000 |
| 1.3 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 30,0000 |
| 1.3.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 459,0000 |
| 1.3.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,7000 |
| 1.3.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1200 |
| 1.3.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.3.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,0200 |
| 1.3.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,2600 |
| 1.3.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3000 |
| 1.4 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 30,0000 |
| 1.4.1 | 2670112204051 | Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 31,5000 |
| 1.4.2 | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 31,5000 |
| 1.4.3 | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 30,0000 |
| 1.4.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (cuie) | % | 1,0000 |
| 1.4.5 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 41,4000 |
| 1.4.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1000 |
| 1.4.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Birou 1. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Birou 1. Pereti |  |  |
| 1.5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 56,9000 |
| 1.5.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,5350 |
| 1.5.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8450 |
| 1.5.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7070 |
| 1.6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 56,9000 |
| 1.6.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 22,7600 |
| 1.6.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,4140 |
| 1.6.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,4500 |
| 1.6.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,8450 |
| 1.6.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1138 |
| 1.6.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,2950 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Birou 1. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Birou 1. Tavan |  |  |
| 1.7 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 15,0000 |
| 1.7.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9500 |
| 1.7.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8000 |
| 1.8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 15,0000 |
| 1.8.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 60,0000 |
| 1.8.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 15,7500 |
| 1.8.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
| 1.8.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,7500 |
| 1.8.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Birou 1. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Birou 1. Jaluzele |  |  |
| 1.9 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 7,3000 |
| 1.9.1 | 2812106308432 | Jaluzele verticale | m2 | 7,3000 |

| 1.9.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,1680 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,6000 |
| 1.9.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 7,3000 |
| 1.9.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4600 |
| 1.9.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,3800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Birou 1. Jaluzele |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Birou 1. Lucrari electrice |  |  |
| 1.10 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 7,0000 |
| 1.10.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5400 |
| 1.11 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.11.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0400 |
| 1.11.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0250 |
| 1.11.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,1000 |
| 1.11.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Birou 1. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Birou 2. Pereti |  |  |
| 1.12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 56,0000 |
| 1.12.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,4000 |
| 1.12.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8000 |
| 1.12.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6800 |
| 1.13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 56,0000 |
| 1.13.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 22,4000 |
| 1.13.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,3600 |
| 1.13.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,0000 |
| 1.13.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,8000 |
| 1.13.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1120 |
| 1.13.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Birou 2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Birou 2. Jaluzele |  |  |
| 1.14 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 7,3000 |
| 1.14.1 | 2812106308432 | Jaluzele verticale | m2 | 7,3000 |
| 1.14.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,1680 |
| 1.14.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,6000 |
| 1.14.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 7,3000 |
| 1.14.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4600 |
| 1.14.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,3800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Birou 2. Jaluzele |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Birou 2. Lucrari electrice |  |  |
| 1.15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 4,0000 |
| 1.15.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Birou 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Birou 3. Pereti |  |  |
| 1.16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 103,7000 |
| 1.16.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 15,5550 |
| 1.16.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,1850 |
| 1.16.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,1110 |
| 1.17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 103,7000 |
| 1.17.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 41,4800 |
| 1.17.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 6,2220 |
| 1.17.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 51,8500 |
| 1.17.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 5,1850 |
| 1.17.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2074 |
| 1.17.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 57,0350 |
| 1.18 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Canal PVC 120x60mm) | m | 5,0000 |
| 1.18.1 | 2523156720028 | Canal PVC 120x60mm | m | 5,1500 |
| 1.18.2 | 1109091 | Dibluri | buc | 5,0000 |
| 1.18.3 | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 5,1500 |
| 1.18.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,8500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Birou 3. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Birou 3. Tavan |  |  |
| 1.19 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 10,2000 |
| 1.19.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,3260 |
| 1.19.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2240 |
| 1.20 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 10,2000 |
| 1.20.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 40,8000 |

| 1.20.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 10,7100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5300 |
| 1.20.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20,9100 |
| 1.20.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1530 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Birou 3. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Birou 3. Jaluzele |  |  |
| 1.21 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile. | m2 | 7,3000 |
| 1.21.1 | 2812106308432 | Jaluzele verticale | m2 | 7,3000 |
| 1.21.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,1680 |
| 1.21.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,6000 |
| 1.21.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 7,3000 |
| 1.21.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4600 |
| 1.21.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,3800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Birou 3. Jaluzele |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Birou 3. Lucrari electrice |  |  |
| 1.22 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 6,0000 |
| 1.22.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3200 |
| 1.23 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 2,0000 |
| 1.23.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |
| 1.23.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
| 1.23.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 |
| 1.23.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Birou 3. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Birou 4. Pardosea |  |  |
| 1.24 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 36,0000 |
| 1.24.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,9000 |
| 1.24.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,0800 |
| 1.24.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,7200 |
| 1.24.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,7200 |
| 1.24.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,4400 |
| 1.25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 36,0000 |
| 1.25.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 14,9400 |
| 1.25.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8000 |
| 1.25.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,0400 |
| 1.26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 36,0000 |
| 1.26.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 550,8000 |
| 1.26.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,2400 |
| 1.26.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1440 |
| 1.26.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.26.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,4240 |
| 1.26.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,5120 |
| 1.26.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3600 |
| 1.27 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 36,0000 |
| 1.27.1 | 2670112204051 | Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 37,8000 |
| 1.27.2 | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 37,8000 |
| 1.27.3 | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 36,0000 |
| 1.27.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (cuie) | % | 1,0000 |
| 1.27.5 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 49,6800 |
| 1.27.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,1200 |
| 1.27.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Birou 4. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Birou 4. Pereti |  |  |
| 1.28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 15,0000 |
| 1.28.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,2500 |
| 1.28.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7500 |
| 1.28.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
| 1.29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,0000 |
| 1.29.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 107,1000 |
| 1.29.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0600 |
| 1.29.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,3000 |
| 1.29.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1850 |
| 1.29.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2400 |
| 1.30 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 15,0000 |
| 1.30.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 16,5000 |
| 1.30.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,2500 |
| 1.30.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0045 |
| 1.30.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0000 |
| 1.31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 15,0000 |

|  |  | suprafetele peretilor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,8235 |
| 1.31.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0150 |
| 1.31.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,7500 |
| 1.31.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
| 1.31.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 1.32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 56,9000 |
| 1.32.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,5350 |
| 1.32.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8450 |
| 1.32.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7070 |
| 1.33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 56,9000 |
| 1.33.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 22,7600 |
| 1.33.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,4140 |
| 1.33.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,4500 |
| 1.33.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,8450 |
| 1.33.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1138 |
| 1.33.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,2950 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Birou 4. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Birou 4. Tavan |  |  |
| 1.34 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 18,0000 |
| 1.34.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3400 |
| 1.34.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1600 |
| 1.35 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 18,0000 |
| 1.35.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 72,0000 |
| 1.35.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 18,9000 |
| 1.35.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7000 |
| 1.35.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 36,9000 |
| 1.35.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Birou 4. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Birou 4. Jaluzele |  |  |
| 1.36 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 10,1000 |
| 1.36.1 | 2812106308432 | Jaluzele verticale | m2 | 10,1000 |
| 1.36.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,6160 |
| 1.36.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,2000 |
| 1.36.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 10,1000 |
| 1.36.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0200 |
| 1.36.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,0600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.4. Birou 4. Jaluzele |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5. Birou 4. Lucrari electrice |  |  |
| 1.37 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 6,0000 |
| 1.37.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3200 |
| 1.38 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.38.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0400 |
| 1.38.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0250 |
| 1.38.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,1000 |
| 1.38.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.5. Birou 4. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Birou 5. Pardosea |  |  |
| 1.39 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 28,9000 |
| 1.39.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,7225 |
| 1.39.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,8670 |
| 1.39.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,8030 |
| 1.39.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8030 |
| 1.39.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1560 |
| 1.40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 28,9000 |
| 1.40.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 11,9935 |
| 1.40.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,4450 |
| 1.40.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,0460 |
| 1.41 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 28,9000 |
| 1.41.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 442,1700 |
| 1.41.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,6010 |
| 1.41.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1156 |
| 1.41.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.41.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,7626 |
| 1.41.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,2138 |
| 1.41.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2890 |
| 1.42 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 28,9000 |

| 1.42.1 | 2670112204051 | Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 30,3450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.42.2 | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 30,3450 |
| 1.42.3 | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 28,9000 |
| 1.42.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (cuie) | % | 1,0000 |
| 1.42.5 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 39,8820 |
| 1.42.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9130 |
| 1.42.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8670 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Birou 5. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Birou 5. Pereti |  |  |
| 1.43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 10,0000 |
| 1.43.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 1,5000 |
| 1.43.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
| 1.43.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 |
| 1.44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 1.44.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 71,4000 |
| 1.44.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0400 |
| 1.44.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,2000 |
| 1.44.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7900 |
| 1.44.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1600 |
| 1.45 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 10,0000 |
| 1.45.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,0000 |
| 1.45.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,5000 |
| 1.45.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0030 |
| 1.45.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0000 |
| 1.46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,0000 |
| 1.46.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,5490 |
| 1.46.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0100 |
| 1.46.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,5000 |
| 1.46.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
| 1.46.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 1.47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 50,6000 |
| 1.47.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 7,5900 |
| 1.47.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5300 |
| 1.47.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5180 |
| 1.48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 50,6000 |
| 1.48.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 20,2400 |
| 1.48.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,0360 |
| 1.48.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,3000 |
| 1.48.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,5300 |
| 1.48.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1012 |
| 1.48.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,8300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Birou 5. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Birou 5. Tavan |  |  |
| 1.49 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 14,4000 |
| 1.49.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8720 |
| 1.49.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,7280 |
| 1.50 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 14,4000 |
| 1.50.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 57,6000 |
| 1.50.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 15,1200 |
| 1.50.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1600 |
| 1.50.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 29,5200 |
| 1.50.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2160 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.3. Birou 5. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4. Birou 5. Jaluzele |  |  |
| 1.51 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 7,3000 |
| 1.51.1 | 2812106308432 | Jaluzele verticale | m2 | 7,3000 |
| 1.51.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,1680 |
| 1.51.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,6000 |
| 1.51.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 7,3000 |
| 1.51.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4600 |
| 1.51.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,3800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.4. Birou 5. Jaluzele |  |  |
|  |  | Capitolul 5.5. Birou 5. Lucrari electrice |  |  |
| 1.52 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 4,0000 |
| 1.52.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
| 1.53 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |

| 1.53.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.53.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0250 |
| 1.53.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,1000 |
| 1.53.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.5. Birou 5. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Birou 6. Pereti |  |  |
| 1.54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 5,0000 |
| 1.54.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,7500 |
| 1.54.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2500 |
| 1.54.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
| 1.55 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,0000 |
| 1.55.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 35,7000 |
| 1.55.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0200 |
| 1.55.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,1000 |
| 1.55.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3950 |
| 1.55.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0800 |
| 1.56 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 5,0000 |
| 1.56.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 5,5000 |
| 1.56.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,7500 |
| 1.56.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0015 |
| 1.56.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
| 1.57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,0000 |
| 1.57.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5,2745 |
| 1.57.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 |
| 1.57.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,2500 |
| 1.57.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
| 1.57.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 1.58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 34,5000 |
| 1.58.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,1750 |
| 1.58.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7250 |
| 1.58.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0350 |
| 1.59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 34,5000 |
| 1.59.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 13,8000 |
| 1.59.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,0700 |
| 1.59.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,2500 |
| 1.59.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,7250 |
| 1.59.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0690 |
| 1.59.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,9750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Birou 6. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Birou 6. Tavan |  |  |
| 1.60 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 6,0000 |
| 1.60.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7800 |
| 1.60.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7200 |
| 1.61 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 6,0000 |
| 1.61.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 24,0000 |
| 1.61.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 6,3000 |
| 1.61.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |
| 1.61.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,3000 |
| 1.61.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Birou 6. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Birou 6. Jaluzele |  |  |
| 1.62 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 3,6000 |
| 1.62.1 | 2812106308432 | Jaluzele verticale | m2 | 3,6000 |
| 1.62.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,5760 |
| 1.62.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,2000 |
| 1.62.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 3,6000 |
| 1.62.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7200 |
| 1.62.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.3. Birou 6. Jaluzele |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Birou 6. Lucrari electrice |  |  |
| 1.63 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 1.63.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 1.64 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.64.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0400 |
| 1.64.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0250 |
| 1.64.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,1000 |
| 1.64.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0750 |

|  |  | TOTAL Capitolul 6.4. Birou 6. Lucrari electrice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 7.1. Birou 7. Pereti |  |  |
| 1.65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 5,0000 |
| 1.65.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,7500 |
| 1.65.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2500 |
| 1.65.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
| 1.66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,0000 |
| 1.66.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 35,7000 |
| 1.66.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0200 |
| 1.66.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,1000 |
| 1.66.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3950 |
| 1.66.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0800 |
| 1.67 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 5,0000 |
| 1.67.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 5,5000 |
| 1.67.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,7500 |
| 1.67.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0015 |
| 1.67.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
| 1.68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,0000 |
| 1.68.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5,2745 |
| 1.68.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0050 |
| 1.68.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,2500 |
| 1.68.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
| 1.68.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 1.69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 34,2000 |
| 1.69.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,1300 |
| 1.69.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7100 |
| 1.69.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0260 |
| 1.70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 34,2000 |
| 1.70.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 13,6800 |
| 1.70.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,0520 |
| 1.70.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,1000 |
| 1.70.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,7100 |
| 1.70.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0684 |
| 1.70.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,8100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.1. Birou 7. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Birou 7. Tavan |  |  |
| 1.71 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 5,8000 |
| 1.71.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7540 |
| 1.71.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6960 |
| 1.72 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 5,8000 |
| 1.72.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 23,2000 |
| 1.72.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 6,0900 |
| 1.72.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8700 |
| 1.72.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,8900 |
| 1.72.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0870 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.2. Birou 7. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Birou 7. Jaluzele |  |  |
| 1.73 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 3,6000 |
| 1.73.1 | 2812106308432 | Jaluzele verticale | m2 | 3,6000 |
| 1.73.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,5760 |
| 1.73.3 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,2000 |
| 1.73.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 3,6000 |
| 1.73.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7200 |
| 1.73.6 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.3. Birou 7. Jaluzele |  |  |
|  |  | Capitolul 7.4. Birou 7. Lucrari electrice |  |  |
| 1.74 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 1.74.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 1.75 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.75.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0400 |
| 1.75.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0250 |
| 1.75.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,1000 |
| 1.75.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.4. Birou 7. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Birou 8. Pereti |  |  |
| 1.76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 40,0000 |

| 1.76.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 6,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.76.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,0000 |
| 1.76.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2000 |
| 1.77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 40,0000 |
| 1.77.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 16,0000 |
| 1.77.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,4000 |
| 1.77.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,0000 |
| 1.77.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,0000 |
| 1.77.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0800 |
| 1.77.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.1. Birou 8. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2. Birou 8. Timplarie |  |  |
| 1.78 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 1,7000 |
| 1.78.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3570 |
| 1.78.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3570 |
| 1.79 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,7000 |
| 1.79.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,7000 |
| 1.79.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,8000 |
| 1.79.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8500 |
| 1.79.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2975 |
| 1.79.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0200 |
| 1.79.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7000 |
| 1.79.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2410 |
| 1.79.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1360 |
| 1.79.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0340 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.2. Birou 8. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3. Birou 8. Lucrari electrice |  |  |
| 1.80 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 1.80.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8.3. Birou 8. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Birou 9. Pardosea |  |  |
| 1.81 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 35,1000 |
| 1.81.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,8775 |
| 1.81.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,0530 |
| 1.81.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,4770 |
| 1.81.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,4770 |
| 1.81.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,4040 |
| 1.82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 35,1000 |
| 1.82.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 14,5665 |
| 1.82.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7550 |
| 1.82.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,9140 |
| 1.83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 35,1000 |
| 1.83.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 537,0300 |
| 1.83.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,1590 |
| 1.83.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1404 |
| 1.83.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.83.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,2134 |
| 1.83.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,4742 |
| 1.83.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3510 |
| 1.84 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 35,1000 |
| 1.84.1 | 2670112204051 | Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 36,8550 |
| 1.84.2 | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 36,8550 |
| 1.84.3 | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 35,1000 |
| 1.84.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (cuie) | % | 1,0000 |
| 1.84.5 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 48,4380 |
| 1.84.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,9670 |
| 1.84.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0530 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.1. Birou 9. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2. Birou 9. Pereti |  |  |
| 1.85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 58,1000 |
| 1.85.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,7150 |
| 1.85.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9050 |
| 1.85.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7430 |
| 1.86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 58,1000 |
| 1.86.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 23,2400 |
| 1.86.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,4860 |
| 1.86.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,0500 |

| 1.86.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,9050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.86.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1162 |
| 1.86.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,9550 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.2. Birou 9. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 9.3. Birou 9. Tavane |  |  |
| 1.87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 55,3000 |
| 1.87.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,2950 |
| 1.87.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7650 |
| 1.87.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6590 |
| 1.88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 55,3000 |
| 1.88.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 22,1200 |
| 1.88.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,3180 |
| 1.88.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,6500 |
| 1.88.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,7650 |
| 1.88.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1106 |
| 1.88.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30,4150 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.3. Birou 9. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 9.4. Birou 9. Timplarie |  |  |
| 1.89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 1,7000 |
| 1.89.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3570 |
| 1.89.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3570 |
| 1.90 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,7000 |
| 1.90.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,7000 |
| 1.90.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,8000 |
| 1.90.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8500 |
| 1.90.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2975 |
| 1.90.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0200 |
| 1.90.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7000 |
| 1.90.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2410 |
| 1.90.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1360 |
| 1.90.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0340 |
| 1.91 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. | m2 | 6,0000 |
| 1.91.1 | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 6,0000 |
| 1.91.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 18,0000 |
| 1.91.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,2600 |
| 1.91.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,4380 |
| 1.91.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,0000 |
| 1.91.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,4000 |
| 1.91.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,3000 |
| 1.91.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| 1.91.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.4. Birou 9. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 9.5. Birou 9. Lucrari electrice |  |  |
| 1.92 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 4,0000 |
| 1.92.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
| 1.93 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.93.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0400 |
| 1.93.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0250 |
| 1.93.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,1000 |
| 1.93.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9.5. Birou 9. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Birou 10. Pardosea |  |  |
| 1.94 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 21,5000 |
| 1.94.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,5375 |
| 1.94.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,6450 |
| 1.94.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,8050 |
| 1.94.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8050 |
| 1.94.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8600 |
| 1.95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 21,5000 |
| 1.95.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 8,9225 |
| 1.95.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0750 |
| 1.95.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,0100 |
| 1.96 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 21,5000 |
| 1.96.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 328,9500 |
| 1.96.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,9350 |
| 1.96.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0860 |
| 1.96.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.96.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,0310 |

| 1.96.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,9030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.96.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2150 |
| 1.97 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 21,5000 |
| 1.97.1 | 2670112204051 | Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 22,5750 |
| 1.97.2 | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 22,5750 |
| 1.97.3 | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 21,5000 |
| 1.97.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (cuie) | % | 1,0000 |
| 1.97.5 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 29,6700 |
| 1.97.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6550 |
| 1.97.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6450 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10.1. Birou 10. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 10.2. Birou 10. Pereti |  |  |
| 1.98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 41,0000 |
| 1.98.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 6,1500 |
| 1.98.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,0500 |
| 1.98.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2300 |
| 1.99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 41,0000 |
| 1.99.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 16,4000 |
| 1.99.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,4600 |
| 1.99.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,5000 |
| 1.99.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,0500 |
| 1.99.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0820 |
| 1.99.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,5500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10.2. Birou 10. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 10.3. Birou 10. Tavane |  |  |
| 1.100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 35,8000 |
| 1.100.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,3700 |
| 1.100.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7900 |
| 1.100.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0740 |
| 1.101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 35,8000 |
| 1.101.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 14,3200 |
| 1.101.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,1480 |
| 1.101.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,9000 |
| 1.101.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,7900 |
| 1.101.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0716 |
| 1.101.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,6900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10.3. Birou 10. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 10.4. Birou 10. Timplarie |  |  |
| 1.102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 1,7000 |
| 1.102.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3570 |
| 1.102.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3570 |
| 1.103 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,7000 |
| 1.103.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,7000 |
| 1.103.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,8000 |
| 1.103.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8500 |
| 1.103.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2975 |
| 1.103.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0200 |
| 1.103.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7000 |
| 1.103.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2410 |
| 1.103.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1360 |
| 1.103.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0340 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10.4. Birou 10. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 10.5. Birou 10. Lucrari electrice |  |  |
| 1.104 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 1.104.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 1.105 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.105.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0400 |
| 1.105.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0250 |
| 1.105.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,1000 |
| 1.105.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10.5. Birou 10. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Birou 11. Timplarie |  |  |
| 1.106 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 1,7000 |
| 1.106.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3570 |
| 1.106.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3570 |

| 1.107 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.107.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,7000 |
| 1.107.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,8000 |
| 1.107.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8500 |
| 1.107.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2975 |
| 1.107.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0200 |
| 1.107.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7000 |
| 1.107.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2410 |
| 1.107.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1360 |
| 1.107.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0340 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11.1. Birou 11. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 11.2. Birou 11. Lucrari electrice |  |  |
| 1.108 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 2,0000 |
| 1.108.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11.2. Birou 11. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Arhiva (demisol). Pardosea |  |  |
| 1.109 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 28,7000 |
| 1.109.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,8610 |
| 1.109.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,1570 |
| 1.109.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1570 |
| 1.109.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8610 |
| 1.110 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 2,8700 |
| 1.110.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,3005 |
| 1.110.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2870 |
| 1.110.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8413 |
| 1.110.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,6027 |
| 1.110.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,2054 |
| 1.111 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 57,4000 |
| 1.111.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 57,9740 |
| 1.111.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2870 |
| 1.111.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,5740 |
| 1.111.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,2200 |
| 1.111.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4350 |
| 1.111.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2870 |
| 1.111.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0344 |
| 1.112 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2,8700 |
| 1.112.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,9274 |
| 1.112.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2870 |
| 1.112.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 |
| 1.112.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,0495 |
| 1.112.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8655 |
| 1.112.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7175 |
| 1.112.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,1480 |
| 1.113 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 57,4000 |
| 1.113.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 57,9740 |
| 1.113.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2870 |
| 1.113.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,5740 |
| 1.113.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,2200 |
| 1.113.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4350 |
| 1.113.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2870 |
| 1.113.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0344 |
| 1.114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 28,7000 |
| 1.114.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 373,1000 |
| 1.114.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2054 |
| 1.114.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2870 |
| 1.114.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,2200 |
| 1.114.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8700 |
| 1.114.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8610 |
| 1.114.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3444 |
| 1.115 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 28,7000 |
| 1.115.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 246,8200 |
| 1.115.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8036 |
| 1.115.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2296 |
| 1.115.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,4800 |
| 1.115.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2960 |
| 1.115.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3444 |

| 1.115.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1722 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 12.1. Arhiva (demisol). Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 12.2. Arhiva (demisol). Pereti |  |  |
| 1.116 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare. | m2 | 86,8000 |
| 1.116.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,3400 |
| 1.116.2 | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4,3400 |
| 1.116.3 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 1,7360 |
| 1.116.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 34,7200 |
| 1.116.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3020 |
| 1.117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 86,8000 |
| 1.117.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 13,0200 |
| 1.117.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,3400 |
| 1.117.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6040 |
| 1.118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 86,8000 |
| 1.118.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 91,5653 |
| 1.118.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0868 |
| 1.118.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 39,0600 |
| 1.118.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,6800 |
| 1.118.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0868 |
| 1.119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 86,8000 |
| 1.119.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 13,0200 |
| 1.119.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,3400 |
| 1.119.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6040 |
| 1.120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 86,8000 |
| 1.120.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 34,7200 |
| 1.120.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5,2080 |
| 1.120.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 43,4000 |
| 1.120.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,3400 |
| 1.120.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1736 |
| 1.120.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,7400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12.2. Arhiva (demisol). Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 12.3. Arhiva (demisol). Tavane |  |  |
| 1.121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 28,7000 |
| 1.121.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,3050 |
| 1.121.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,4350 |
| 1.121.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8610 |
| 1.122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 28,7000 |
| 1.122.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 30,2756 |
| 1.122.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0287 |
| 1.122.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,9150 |
| 1.122.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8700 |
| 1.122.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0287 |
| 1.123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 28,7000 |
| 1.123.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,3050 |
| 1.123.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,4350 |
| 1.123.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8610 |
| 1.124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 28,7000 |
| 1.124.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 11,4800 |
| 1.124.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,7220 |
| 1.124.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,3500 |
| 1.124.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,4350 |
| 1.124.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0574 |
| 1.124.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,7850 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12.3. Arhiva (demisol). Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 12.4. Arhiva (demisol). Rafturi |  |  |
| 1.125 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 75,0000 |
| 1.125.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,7500 |
| 1.125.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 75,0000 |
| 1.125.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3750 |
| 1.125.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
| 1.125.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,1250 |
| 1.125.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,2500 |
| 1.125.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7500 |
| 1.125.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7500 |
| 1.126 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,0750 |
| 1.126.1 | 2430116100000 | Email PF-115 | kg | 0,5850 |
| 1.126.2 | 2430226100814 | Grund GF-021 | kg | 0,2925 |

| 1.126.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive | kg | 0,0413 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.126.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1463 |
| 1.126.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0731 |
| 1.126.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4830 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12.4. Arhiva (demisol). Rafturi |  |  |
|  |  | Capitolul 12.5. Arhiva (demisol). Lucrari electrice |  |  |
| 1.127 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 6,0000 |
| 1.127.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12.5. Arhiva (demisol). Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. WC (demisol). Pardosea |  |  |
| 1.128 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 3,3000 |
| 1.128.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1650 |
| 1.128.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,2870 |
| 1.128.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2870 |
| 1.128.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1650 |
| 1.129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 3,3000 |
| 1.129.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 0,4950 |
| 1.129.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1650 |
| 1.129.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0990 |
| 1.130 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 6,6000 |
| 1.130.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 6,6660 |
| 1.130.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0330 |
| 1.130.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0660 |
| 1.130.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,9800 |
| 1.130.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1650 |
| 1.130.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0330 |
| 1.130.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0040 |
| 1.131 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 3,3000 |
| 1.131.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 42,9000 |
| 1.131.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1386 |
| 1.131.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0330 |
| 1.131.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9800 |
| 1.131.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
| 1.131.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0990 |
| 1.131.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0396 |
| 1.132 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 3,3000 |
| 1.132.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,3990 |
| 1.132.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 21,1200 |
| 1.132.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,3530 |
| 1.132.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 66,0000 |
| 1.132.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0099 |
| 1.132.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.132.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,6300 |
| 1.132.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0059 |
| 1.132.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0554 |
| 1.132.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2079 |
|  |  | TOTAL Capitolul 13.1. WC (demisol). Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 13.2. WC (demisol). Pereti |  |  |
| 1.133 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 16,1000 |
| 1.133.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0483 |
| 1.133.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 12,8800 |
| 1.133.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,8800 |
| 1.133.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2415 |
| 1.134 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP. | m3 | 0,4000 |
| 1.134.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0480 |
| 1.134.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1800 |
| 1.134.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 1.134.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0320 |
| 1.135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 16,1000 |
| 1.135.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 2,4150 |
| 1.135.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8050 |
| 1.135.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4830 |
| 1.136 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3) | kg | 24,2000 |
| 1.136.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn3 | kg | 24,4420 |
| 1.136.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1210 |
| 1.136.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2420 |
| 1.136.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,2600 |
| 1.136.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,9680 |
| 1.136.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1210 |

| 1.136.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0145 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.137 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 16,1000 |
| 1.137.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 154,0770 |
| 1.137.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4347 |
| 1.137.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1127 |
| 1.137.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 21,4130 |
| 1.137.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,9570 |
| 1.137.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,1288 |
| 1.137.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0644 |
| 1.138 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 16,1000 |
| 1.138.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0097 |
| 1.138.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,1932 |
| 1.138.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.138.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,1860 |
| 1.138.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9660 |
| 1.138.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0644 |
| 1.138.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0322 |
| 1.139 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 16,1000 |
| 1.139.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 16,4220 |
| 1.139.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 59,5700 |
| 1.139.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,5670 |
| 1.139.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 322,0000 |
| 1.139.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0322 |
| 1.139.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.139.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,5650 |
| 1.139.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1932 |
| 1.139.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1610 |
|  |  | TOTAL Capitolul 13.2. WC (demisol). Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 13.3. WC (demisol). Tavane |  |  |
| 1.140 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic | m2 | 3,3000 |
| 1.140.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,5510 |
| 1.140.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5510 |
| 1.141 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm) | m2 | 3,3000 |
| 1.141.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 3,4650 |
| 1.141.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 3,0327 |
| 1.141.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 7,2600 |
| 1.141.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 7,7550 |
| 1.141.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 2,4998 |
| 1.141.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,8943 |
| 1.141.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,2888 |
| 1.141.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 5,4450 |
| 1.141.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4270 |
| 1.141.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.141.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,3030 |
| 1.141.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0152 |
| 1.141.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1568 |
| 1.142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 3,3000 |
| 1.142.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,4950 |
| 1.142.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1650 |
| 1.142.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0990 |
| 1.143 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,3000 |
| 1.143.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,4812 |
| 1.143.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0033 |
| 1.143.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,4850 |
| 1.143.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
| 1.143.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0033 |
| 1.144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 3,3000 |
| 1.144.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 0,4950 |
| 1.144.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1650 |
| 1.144.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0990 |
| 1.145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 3,3000 |
| 1.145.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 1,3200 |
| 1.145.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,1980 |
| 1.145.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,6500 |
| 1.145.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1650 |
| 1.145.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0066 |
| 1.145.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8150 |
|  |  | TOTAL Capitolul 13.3. WC (demisol). Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 13.4. WC (demisol). Timplarie |  |  |

| 1.146 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 1,7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.146.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3570 |
| 1.146.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3570 |
| 1.147 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,7000 |
| 1.147.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,7000 |
| 1.147.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,8000 |
| 1.147.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8500 |
| 1.147.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2975 |
| 1.147.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0200 |
| 1.147.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7000 |
| 1.147.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2410 |
| 1.147.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1360 |
| 1.147.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0340 |
|  |  | TOTAL Capitolul 13.4. WC (demisol). Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 13.5. WC (demisol). Obiecte sanitare |  |  |
| 1.148 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 1,0000 |
| 1.148.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 1.149 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 1,0000 |
| 1.149.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 1.150 | SB08E | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 3,0000 |
| 1.150.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=110 | m | 3,0900 |
| 1.150.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0450 |
| 1.150.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |
| 1.150.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9600 |
| 1.151 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot) | buc | 3,0000 |
| 1.151.1 | 2523156721037 | Cot PP dn110 | buc | 3,0000 |
| 1.151.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |
| 1.151.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |
| 1.151.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8400 |
| 1.152 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa) | buc | 2,0000 |
| 1.152.1 | 2523156721037 | Mufa PP dn110 | buc | 2,0000 |
| 1.152.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
| 1.152.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 1.152.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
| 1.153 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie) | buc | 1,0000 |
| 1.153.1 | 2523156721037 | Ramificatie PP dn110 | buc | 1,0000 |
| 1.153.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
| 1.153.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 1.153.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
| 1.154 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere 110/50 mm) | buc | 1,0000 |
| 1.154.1 | 2523156721037 | Trecere PP 110/50 | buc | 1,0000 |
| 1.154.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
| 1.154.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 1.154.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
| 1.155 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 3,0000 |
| 1.155.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare dn 50 | m | 3,0900 |
| 1.155.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
| 1.155.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
| 1.155.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
| 1.156 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot) | buc | 3,0000 |
| 1.156.1 | 2523156721037 | Cot PP dn50 | buc | 3,0000 |
| 1.156.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |
| 1.156.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
| 1.156.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
| 1.157 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu) | buc | 1,0000 |
| 1.157.1 | 2523156721037 | Teu PP 50mm | buc | 1,0000 |
| 1.157.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
| 1.157.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 1.157.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
| 1.158 | SB24E | Sifon de pardoseala PP D.110 | buc | 1,0000 |
| 1.158.1 | 2875114202905 | Sifon de pardoseala PP D.110 | buc | 1,0000 |
| 1.158.2 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |
| 1.158.3 | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 |

| 1.158.4 | 2222222222992 | Material marunt (nisip, apa etc) | % | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.158.5 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |
| 1.159 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm) | m | 10,0000 |
| 1.159.1 | 2521216717050 | Teava PPR d=20 | m | 10,2000 |
| 1.159.2 | 2523156719430 | Cot PPR d=20 | buc | 7,0000 |
| 1.159.3 | 2523156719450 | Teu PPR d=20 | buc | 4,5000 |
| 1.159.4 | 2523156719460 | Reductie PPR d=20 | buc | 1,0000 |
| 1.159.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe PPR d=20 | buc | 10,0000 |
| 1.159.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |
| 1.159.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |
| 1.159.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0200 |
| 1.159.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,3000 |
| 1.159.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4190 |
| 1.160 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 10,0000 |
| 1.160.1 | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 10,0000 |
| 1.160.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0500 |
| 1.160.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,1000 |
| 1.160.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0120 |
| 1.160.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 |
| 1.160.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,9000 |
| 1.161 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20) | buc | 2,0000 |
| 1.161.1 | 2913124503150 | Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20 | buc | 2,0000 |
| 1.161.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.161.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
| 1.162 | SC07B1 | Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas. | buc | 1,0000 |
| 1.162.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior iesire laterala | buc | 1,0100 |
| 1.162.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
| 1.162.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
| 1.162.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
| 1.162.5 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
| 1.162.6 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
| 1.162.7 | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |
| 1.162.8 | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 |
| 1.162.9 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 3,0000 |
| 1.162.10 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
| 1.163 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe piedestal cu sifon din PP. | buc | 1,0000 |
| 1.163.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
| 1.163.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar din PP | buc | 1,0000 |
| 1.163.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.163.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.163.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.163.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.163.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.164 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere | buc | 1,0000 |
| 1.164.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata | buc | 1,0000 |
| 1.164.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 1.164.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
| 1.165 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din beton. | buc | 1,0000 |
| 1.165.1 | 2612132506710 | Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) 500 x 600 mm | buc | 1,0100 |
| 1.165.2 | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |
| 1.165.3 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc) | % | 3,0000 |
| 1.165.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
| 1.166 | SE59A1 | Uscator de mini, montat pe perete din beton. | buc | 1,0000 |
| 1.166.1 | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |
| 1.166.2 | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 |
| 1.166.3 | 1109091 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 1.166.4 | 2222222222992 | Material marunt ( aracet, holtzsuruburi) | % | 2,0000 |
| 1.166.5 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
| 1.167 | SC14A | Montare suport p/u hartie igienica executata din otel | buc | 1,0000 |
| 1.167.1 | 2875114201120 | Suport p/u hartie igienica executata din otel | buc | 1,0100 |
| 1.167.2 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos etc) | % | 4,0000 |
| 1.167.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
| 1.168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC D110mm) | buc | 1,0000 |
| 1.168.1 | 2811236306200 | Grile din PVC D110mm | buc | 1,0000 |
| 1.168.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.168.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.168.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 13.5. WC (demisol). Obiecte sanitare |  |  |

|  |  | Capitolul 13.6. WC (demisol). Lucrari electrice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.169 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 1,0000 |
| 1.169.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 13.6. WC (demisol). Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. Coridor (et. 1). Pereti |  |  |
| 1.170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 15,5000 |
| 1.170.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,3250 |
| 1.170.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7750 |
| 1.170.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4650 |
| 1.171 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 15,5000 |
| 1.171.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 6,2000 |
| 1.171.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,9300 |
| 1.171.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,7500 |
| 1.171.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,7750 |
| 1.171.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0310 |
| 1.171.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,5250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 14.1. Coridor (et. 1). Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 14.2. Coridor (et. 1). Tavane |  |  |
| 1.172 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 9,6000 |
| 1.172.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 38,4000 |
| 1.172.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 10,0800 |
| 1.172.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4400 |
| 1.172.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,6800 |
| 1.172.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1440 |
|  |  | TOTAL Capitolul 14.2. Coridor (et. 1). Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 14.3. Coridor (et. 1). Timplarie |  |  |
| 1.173 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 2,5000 |
| 1.173.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5250 |
| 1.173.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5250 |
| 1.174 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,5000 |
| 1.174.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,5000 |
| 1.174.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,0000 |
| 1.174.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,2500 |
| 1.174.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,4375 |
| 1.174.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,5000 |
| 1.174.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |
| 1.174.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,8250 |
| 1.174.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| 1.174.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 14.3. Coridor (et. 1). Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 14.4 Coridor (et. 1).Lucrari electrice |  |  |
| 1.175 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 3,0000 |
| 1.175.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 14.4 Coridor (et. 1).Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 15. Lucrari diverse |  |  |
| 1.176 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 10,0000 |
| 1.176.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5000 |
| 1.176.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,9000 |
| 1.176.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9000 |
| 1.176.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5000 |
| 1.177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 10,0000 |
| 1.177.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 1,5000 |
| 1.177.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
| 1.177.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 |
| 1.178 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 10,0000 |
| 1.178.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 10,3000 |
| 1.178.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 64,0000 |
| 1.178.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,1000 |
| 1.178.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 200,0000 |
| 1.178.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0300 |
| 1.178.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.178.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,0000 |
| 1.178.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0180 |
| 1.178.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1680 |
| 1.178.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,6300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 15. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 16. Pereu |  |  |
| 1.179 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu) | m3 | 1,7500 |

| 1.179.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0875 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.179.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,0000 |
| 1.179.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6250 |
| 1.179.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6125 |
| 1.179.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6125 |
| 1.179.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3500 |
| 1.180 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3 | 1,7500 |
| 1.180.1 | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 3,9375 |
| 1.181 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 7,0000 |
| 1.181.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,7700 |
| 1.182 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 7,0000 |
| 1.182.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,7420 |
| 1.183 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 0,1750 |
| 1.183.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1750 |
| 1.183.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5803 |
| 1.183.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,2450 |
| 1.184 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm) | m3 | 1,7500 |
| 1.184.1 | 1421102200068 | Piatra sparta | m3 | 2,0125 |
| 1.184.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1750 |
| 1.184.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7325 |
| 1.184.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3675 |
| 1.184.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,7350 |
| 1.185 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 1,7500 |
| 1.185.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,7938 |
| 1.185.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1750 |
| 1.185.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.185.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,0000 |
| 1.185.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |
| 1.185.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,0500 |
| 1.185.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,4375 |
| 1.186 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) | kg | 35,0000 |
| 1.186.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 35,3500 |
| 1.186.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1750 |
| 1.186.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3500 |
| 1.186.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,5000 |
| 1.186.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,8750 |
| 1.186.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1750 |
| 1.186.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0210 |
| 1.187 | DE16A | Montarea rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm | buc | 30,0000 |
| 1.187.1 | 2666122800611 | Rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm | buc | 30,2100 |
| 1.187.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 9,0000 |
| 1.188 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm | m | 17,5000 |
| 1.188.1 | 2663102100001 | Beton | m3 | 0,9275 |
| 1.188.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 72,8000 |
| 1.188.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2100 |
| 1.188.4 | 2666122800300 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm | m | 17,5875 |
| 1.188.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1225 |
| 1.188.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1500 |
| 1.188.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,5000 |
| 1.189 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea solului fertil) | 100m3 | 0,0100 |
| 1.189.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0000 |
| 1.189.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0608 |
| 1.189.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,1430 |
| 1.189.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,0362 |
| 1.190 | Pret de piata | Sol fertil | m3 | 1,0000 |
| 1.190.1 | Material | Sol fertil | m3 | 1,0000 |
| 1.191 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (aducerea pamintului fertil) | t | 1,6500 |
| 1.191.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1749 |
| 1.192 | TrB01B2-3 | Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m. | t | 1,6500 |
| 1.192.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6005 |
| 1.193 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi | m3 | 1,0000 |
| 1.193.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |

|  |  | TOTAL Capitolul 16. Pereu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 17. Copertina |  |  |
| 1.194 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 320,0000 |
| 1.194.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,2000 |
| 1.194.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 320,0000 |
| 1.194.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,6000 |
| 1.194.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5600 |
| 1.194.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,8000 |
| 1.194.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 60,8000 |
| 1.194.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
| 1.194.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,2000 |
| 1.195 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,3200 |
| 1.195.1 | 2430116100000 | Email PF-115 | kg | 2,4960 |
| 1.195.2 | 2430226100814 | Grund GF-021 | kg | 1,2480 |
| 1.195.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive | kg | 0,1760 |
| 1.195.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,6240 |
| 1.195.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,3120 |
| 1.195.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,0608 |
| 1.196 | CE18A | Invelitoare din placi din policarbonat | m2 | 6,4000 |
| 1.196.1 | 2665122700555 | Placi din policarbonat | m2 | 7,6800 |
| 1.196.2 | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 1,4080 |
| 1.196.3 | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 64,0000 |
| 1.196.4 | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 64,0000 |
| 1.196.5 | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,3200 |
| 1.196.6 | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,0256 |
| 1.196.7 | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0448 |
| 1.196.8 | 2222222222992 | Material marunt (distantieri de pozitie, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.) | % | 5,0000 |
| 1.196.9 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,4800 |
| 1.196.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6400 |
| 1.196.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1280 |
|  |  | TOTAL Capitolul 17. Copertina |  |  |
|  |  | Capitolul 18. Acoperis |  |  |
| 1.197 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 95,6000 |
| 1.197.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,6040 |
| 1.197.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7800 |
| 1.197.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9560 |
| 1.198 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis | m2 | 325,2000 |
| 1.198.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 117,0720 |
| 1.198.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 117,0720 |
| 1.198.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,5040 |
| 1.199 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 0,5000 |
| 1.199.1 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,0800 |
| 1.199.2 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0300 |
| 1.199.3 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,4150 |
| 1.199.4 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,6000 |
| 1.199.5 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 2,1900 |
| 1.199.6 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,6900 |
| 1.199.7 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 0,9800 |
| 1.199.8 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 19,0000 |
| 1.199.9 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 10,8400 |
| 1.199.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2050 |
| 1.199.11 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0750 |
| 1.199.12 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,2200 |
| 1.200 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=3,65) | m2 | 325,2000 |
| 1.200.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 3,6500 |
| 1.200.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 39,0240 |
| 1.200.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 73,1700 |
| 1.200.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,7640 |
| 1.200.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,7560 |
| 1.201 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 3,6500 |
| 1.201.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 10,9865 |
| 1.201.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4235 |
| 1.201.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0037 |
| 1.201.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0110 |
| 1.202 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,1500 |
| 1.202.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,9545 |
| 1.202.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 7,0550 |
| 1.202.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 27,8050 |
| 1.202.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0498 |
| 1.202.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,1500 |

| 1.202.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,5275 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.202.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0208 |
| 1.202.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,2490 |
| 1.202.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0498 |
| 1.203 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Peliculă anticondens) | m2 | 325,2000 |
| 1.203.1 | 2682132600465 | Peliculă anticondens | m2 | 373,9800 |
| 1.203.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 3 902,4000 |
| 1.203.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.203.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 65,0400 |
| 1.203.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,2600 |
| 1.203.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,2520 |
| 1.204 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Element de închidere - coamă-124.4m.l., Pazie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 24.4m.l.) | m2 | 325,2000 |
| 1.204.1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 373,9800 |
| 1.204.2 | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 162,6000 |
| 1.204.3 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2 926,8000 |
| 1.204.4 | 2640122303000 | Element de închidere - coama | m | 67,8773 |
| 1.204.5 | 2710403740000 | Pazie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm | m | 13,3136 |
| 1.204.6 | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA | m | 16,2600 |
| 1.204.7 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
| 1.204.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 292,6800 |
| 1.204.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 81,3000 |
| 1.204.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 16,2600 |
| 1.205 | pret piata | Element de închidere - șorț de streașină | m | 72,4000 |
| 1.205.1 | Material | Element de închidere - șorț de streașină | m | 72,4000 |
| 1.206 | pret piata | Racord de perete | m | 5,0000 |
| 1.206.1 | Material | Racord de perete | m | 5,0000 |
| 1.207 | pret piata | Element de închidere - bordură fronton | m | 29,8000 |
| 1.207.1 | Material | Element de închidere - bordură fronton | m | 29,8000 |
| 1.208 | pret piata | Opritor de zapada, 1000x0.55 mm | buc | 62,0000 |
| 1.208.1 | Material | Opritor de zapada, 1000x0.55 mm | buc | 62,0000 |
| 1.209 | pret piata | Elemente inchidere- dolie | m | 37,8000 |
| 1.209.1 | Material | Elemente inchidere- dolie | m | 37,8000 |
| 1.210 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn125 | m | 67,5000 |
| 1.210.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass dn125 | m | 70,8750 |
| 1.210.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi dn125 | buc | 94,5000 |
| 1.210.3 | 2666122800555 | Element de inchidere dn125 | buc | 13,5000 |
| 1.210.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura dn125 | buc | 6,7500 |
| 1.210.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan dn125 | buc | 13,5000 |
| 1.210.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab dn125 | buc | 13,5000 |
| 1.210.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 675,0000 |
| 1.210.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.210.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 20,2500 |
| 1.210.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3500 |
| 1.211 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100 | m | 27,4000 |
| 1.211.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass dn100 | m | 28,7700 |
| 1.211.2 | 2875274000502 | Cot burlan dn100 | buc | 13,7000 |
| 1.211.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura dn100 | buc | 6,8500 |
| 1.211.4 | 2413217300010 | Cleme dn100 | buc | 13,7000 |
| 1.211.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire dn100 | buc | 6,8500 |
| 1.211.6 | 2875274000503 | Cot de capat dn100 | buc | 6,8500 |
| 1.211.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura dn100 | buc | 6,8500 |
| 1.211.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 |
| 1.211.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,5900 |
| 1.211.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4110 |
|  |  | TOTAL Capitolul 18. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 19. Evacuarea gunoiului |  |  |
| 1.212 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 32,7000 |
| 1.212.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 96,7920 |
| 1.213 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 32,7000 |
| 1.213.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,2970 |
| 1.214 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 32,7000 |
| 1.214.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8,4366 |
|  |  | TOTAL Capitolul 19. Evacuarea gunoiului |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  | Capitolul 1. Birou 1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0700 |
| 2.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 11,8300 |
| 2.2 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 7,0000 |
| 2.2.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 7,0000 |
| 2.3 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | 2019251 | Console | kg | 5,0000 |
| 2.3.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
| 2.3.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
| 2.3.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
| 2.3.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
| 2.3.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.3.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.3.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
| 2.3.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
| 2.3.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.3.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
| 2.3.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
| 2.3.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,0800 |
| 2.3.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Birou 1. |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Birou 2. |  |  |
| 2.4 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0400 |
| 2.4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,7600 |
| 2.5 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 4,0000 |
| 2.5.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Birou 2. |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Birou 3. |  |  |
| 2.6 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0600 |
| 2.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 10,1400 |
| 2.7 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 6,0000 |
| 2.7.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 6,0000 |
| 2.8 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 2,0000 |
| 2.8.1 | 2019251 | Console | kg | 10,0000 |
| 2.8.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,0000 |
| 2.8.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,0000 |
| 2.8.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 20,0000 |
| 2.8.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 30,0000 |
| 2.8.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 10,0000 |
| 2.8.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 10,0000 |
| 2.8.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,3520 |
| 2.8.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 1,8000 |
| 2.8.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.8.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,0000 |
| 2.8.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,7000 |
| 2.8.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1600 |
| 2.8.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,2800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Birou 3. |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Birou 4. |  |  |
| 2.9 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0600 |
| 2.9.1 | 1 | Muncitor | h-om | 10,1400 |
| 2.10 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 6,0000 |
| 2.10.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 6,0000 |
| 2.11 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | 2019251 | Console | kg | 5,0000 |
| 2.11.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
| 2.11.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
| 2.11.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
| 2.11.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
| 2.11.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.11.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.11.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
| 2.11.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
| 2.11.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.11.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
| 2.11.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |

| 2.11.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,0800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Birou 4. |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Birou 5. |  |  |
| 2.12 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0400 |
| 2.12.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,7600 |
| 2.13 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 4,0000 |
| 2.13.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 4,0000 |
| 2.14 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
| 2.14.1 | 2019251 | Console | kg | 5,0000 |
| 2.14.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
| 2.14.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
| 2.14.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
| 2.14.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
| 2.14.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.14.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.14.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
| 2.14.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
| 2.14.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.14.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
| 2.14.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
| 2.14.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,0800 |
| 2.14.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Birou 5. |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Birou 6. |  |  |
| 2.15 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0200 |
| 2.15.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,3800 |
| 2.16 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 2,0000 |
| 2.16.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 2,0000 |
| 2.17 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
| 2.17.1 | 2019251 | Console | kg | 5,0000 |
| 2.17.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
| 2.17.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
| 2.17.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
| 2.17.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
| 2.17.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.17.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.17.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
| 2.17.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
| 2.17.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.17.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
| 2.17.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
| 2.17.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,0800 |
| 2.17.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Birou 6. |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Birou 7. |  |  |
| 2.18 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0200 |
| 2.18.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,3800 |
| 2.19 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 2,0000 |
| 2.19.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 2,0000 |
| 2.20 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
| 2.20.1 | 2019251 | Console | kg | 5,0000 |
| 2.20.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
| 2.20.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
| 2.20.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
| 2.20.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
| 2.20.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.20.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.20.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
| 2.20.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
| 2.20.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.20.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
| 2.20.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
| 2.20.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,0800 |
| 2.20.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Birou 7. |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Birou 8. |  |  |

| 2.21 | 08-03-594-1 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente | 100 buc | 0,0200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,7600 |
| 2.22 | Preț de piață | Corp de iluminat T20 | buc | 2,0000 |
| 2.22.1 | Material | Corp de iluminat T20 | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Birou 8. |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Birou 9. |  |  |
| 2.23 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0400 |
| 2.23.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,7600 |
| 2.24 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 4,0000 |
| 2.24.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 4,0000 |
| 2.25 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
| 2.25.1 | 2019251 | Console | kg | 5,0000 |
| 2.25.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
| 2.25.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
| 2.25.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
| 2.25.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
| 2.25.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.25.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.25.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
| 2.25.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
| 2.25.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.25.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
| 2.25.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
| 2.25.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,0800 |
| 2.25.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9. Birou 9. |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Birou 10. |  |  |
| 2.26 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0300 |
| 2.26.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0700 |
| 2.27 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 3,0000 |
| 2.27.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 3,0000 |
| 2.28 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 1,0000 |
| 2.28.1 | 2019251 | Console | kg | 5,0000 |
| 2.28.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
| 2.28.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
| 2.28.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
| 2.28.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
| 2.28.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.28.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
| 2.28.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
| 2.28.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
| 2.28.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.28.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
| 2.28.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
| 2.28.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,0800 |
| 2.28.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10. Birou 10. |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Birou 11. |  |  |
| 2.29 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0200 |
| 2.29.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,3800 |
| 2.30 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 2,0000 |
| 2.30.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 2,0000 |
| 2.31 |  | Lucrari de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie) | set | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11. Birou 11. |  |  |
|  |  | Capitolul 12. Arhiva (demisol). |  |  |
| 2.32 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0600 |
| 2.32.1 | 1 | Muncitor | h-om | 10,1400 |
| 2.33 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 6,0000 |
| 2.33.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (exterior) | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12. Arhiva (demisol). |  |  |
|  |  | Capitolul 13. WC (demisol). |  |  |
| 2.34 | 08-03-594-1 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente | 100 buc | 0,0100 |
| 2.34.1 | 1 | Muncitor | h-om | 0,8800 |
| 2.35 | Preț de piață | Corp de iluminat LED | buc | 1,0000 |
| 2.35.1 | Material | Corp de iluminat LED | buc | 1,0000 |

|  |  | TOTAL Capitolul 13. WC (demisol). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 14. Coridor (et. 1). |  |  |
| 2.36 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,0300 |
| 2.36.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0700 |
| 2.37 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 3,0000 |
| 2.37.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 14. Coridor (et. 1). |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Birou 1. |  |  |
| 3.1 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
| 3.1.1 | Material | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Birou 1. |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Birou 3. |  |  |
| 3.2 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 2,0000 |
| 3.2.1 | Material | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Birou 3. |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Birou 4. |  |  |
| 3.3 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
| 3.3.1 | Material | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Birou 4. |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Birou 5. |  |  |
| 3.4 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
| 3.4.1 | Material | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Birou 5. |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Birou 6. |  |  |
| 3.5 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
| 3.5.1 | Material | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Birou 6. |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Birou 7. |  |  |
| 3.6 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
| 3.6.1 | Material | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Birou 7. |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Birou 9. |  |  |
| 3.7 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
| 3.7.1 | Material | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9. Birou 9. |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Birou 10. |  |  |
| 3.8 | Pret de piață | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
| 3.8.1 | Material | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10. Birou 10. |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Birou 11. |  |  |
| 3.9 | Pret de piață | Mobilier pentru bucatarie 3m | buc | 1,0000 |
| 3.9.1 | Material | Mobilier pentru bucatarie 3m | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11. Birou 11. |  |  |

Șef adjunct  a Direcției administrative ______________  Andrei  ȚABUR

Conducătorul  grupului  de  lucru pentru achiziții _________________  Radu  CHILARU

Tel: 022-20-76-89, 069888779