|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea termometrelor cu lichid, termometrelor cu rezistență și termocuplurilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| LOT 1 – Termometru tehnic cu lichid COD CPV – 38400000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | 0÷100°С; L = 160mm |  |  |  |  |
| 1.2 | Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | 0÷100°С; L = 100mm |  |  |  |  |
| LOT 2 – Termometru cu rezistență / termocuplu COD CPV – 38400000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Termocuplu |  |  |  | tip «K», seria 2088, clasa de admitere – «1», L = 200 mm, intervalul de măsurare -40°C ...+600 °C, joncțiune de lucru izolată, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5 |  |  |  |  |
| 2.2 | Termocuplu |  |  |  | tip «K», seria 2088, clasa de admitere – «1», L = 160 mm, intervalul de măsurare -40°C ... +600°C, joncțiune de lucru izolată, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5 |  |  |  |  |
| 2.3 | Termometru cu rezistență |  |  |  | tip «Pt 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 160 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +500°C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5 |  |  |  |  |
| 2.4 | Termometru cu rezistență |  |  |  | tip «Pt 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 120 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +500°C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4541, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5 |  |  |  |  |
| 2.5 | Termometru cu rezistență |  |  |  | tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 2000 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +150° C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 10 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5 |  |  |  |  |
| 2.6 | Termometru cu rezistență |  |  |  | tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 320 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +150°C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5 |  |  |  |  |
| 2.7 | Termometru cu rezistență |  |  |  | tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 200 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +150° C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5 |  |  |  |  |
| 2.8 | Termometru cu rezistență |  |  |  | tip «Cu 50», seria 1088, clasa de admitere – «B», L = 120 mm, intervalul de măsurare -50°C ... +150° C, numărul elementelor de măsurare -1, diametrul armăturii de protecție – 8 mm, materialul armăturii de protecție – EN 1.4001, materialul capului - fibră de sticlă, conexiune de montare - niplu M20x1.5 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________