CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Radenii Vechi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Radenii Vechi

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni

Platforma B Platforma turnurilor de apa V=50 m3, H=18 m--2 buc a sRadenii Vechi

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)Strat fertil |  |  | 100 m3 |  | 0,9100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,5925 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Stratul fertil |  |  | 100 m3 |  | 0,9100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,6825 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) |  |  | 100 m3 |  | 6,7800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 13,8990 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 6,7800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 5,0850 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 3,5300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,6475 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) |  |  | 100 m3 |  | 3,5300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 3,8477 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки) |  |  | 100 m3 |  | 3,5300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6707 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,4120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,3954 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 8,6132 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 7,2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 8,5426 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 8,7544 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 4,5537 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Plan general invaluirea turnului |  |  | 100 m3 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 11,7000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 2,6700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 3,5244 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 2,6700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,8277 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 2,6700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,5494 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 25,1781 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Plan general invaluirea turnului |  |  | 100 m3 |  | 4,4700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,0575 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) |  |  | t |  | 714,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 75,6840 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 4,4700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,3857 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%) |  |  | 100 m3 |  | 4,4700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,2159 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 36,7970 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Stratul fertil inapoi |  |  | 100 m3 |  | 0,9100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,6825 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) |  |  | 100 m3 |  | 0,9100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,9919 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Fundatia turnului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) |  |  | 100m2 |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,4050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,5500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,0700 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  |  | m2 |  | 19,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,7720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,9620 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,6475 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Azbest in saci |  |  | kg |  | 255,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,8240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1962 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5886 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2354 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 47,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,0650 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 49,4550 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,2355 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 14,1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 14,1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,4130 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,3550 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,7680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,7100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1648 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0235 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,6520 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) |  |  | kg |  | 62,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,9808 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1866 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 63,7550 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,3300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,6220 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) |  |  | kg |  | 724,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,1720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 742,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 108,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,2400 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) |  |  | m3 |  | 58,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 241,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,5200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa.C16/20 ..(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 61,1740 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 1,0584 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 35,2800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 14,7000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) |  |  | kg |  | 357,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 67,8528 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5712 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,5712 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,5712 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 357,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,7856 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,8570 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,3568 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  |  | t |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,7280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 9,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) |  |  | m2 |  | 47,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,8272 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 80,1040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 16,0208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0283 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 53,2456 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0471 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,6126 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia turnului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Constructia turnului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) |  |  | 100m2 |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,8160 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) |  |  | 100m2 |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 15,4240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 12,6720 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) |  |  | m3 |  | 7,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,0850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 10,3569 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,8328 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,2087 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1817 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...) |  |  | m3 |  | 5,5300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,0785 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 5,7252 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5613 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,3180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,3825 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia turnului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 125-250 мм)Adaptor flansa PE d=140x125 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 875274400100 |  | Adaptor flansa PE d=140x125 |  |  | buc |  | 6,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 7,1400 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcA23B |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 125-300 мм) Flansa libera |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera D=125 mm |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,1208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 32,6400 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=125 mm |  |  | m |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 7,4235 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,6615 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,4700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,9555 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,5145 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,1470 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,1470 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,0290 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0070 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)Adaptor flansa PE100 d=110x100mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 75274400100 |  | Adaptor flansa PE100 d=110x100mm |  |  | buc |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм)Flansa libera d=100 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 75274428200 |  | Flansa libera d=100 mm |  |  | buc |  | 4,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,1612 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 32,9600 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=80 mm |  |  | m |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 252 1216701000 |  | Teava din otel d=80 mm |  |  | m |  | 7,4235 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,6615 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,4700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,9555 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,5145 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,1470 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,1470 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,0290 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0070 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Camine de apa Cam 37, Cam 38. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,2300 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsA18A1 |  | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (Зачистка грунта вручную после механизированной разработки котлованов квадратной формы под фундаменты глубиной до 4 м, для воздушных линий высокого напряжения, грунт с натуральной влажностью, без креплений, глубина < 2,5 м, легкий и средний грунт) |  |  | m3 |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,1380 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,5578 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,7347 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) |  |  | m3 |  | 2,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,4030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,3575 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 2,9800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 20,1150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,6122 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,6019 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,3630 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0302 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,8046 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,3327 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,2420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0121 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,5130 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦД-15 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦ-15-9а |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦП 1-15-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piese inglobate |  |  | kg |  | 43,1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,1947 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4313 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,4313 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,4313 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 43,1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,2156 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,3450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,6470 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara |  |  | kg |  | 34,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,5360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,3440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 34,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2752 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,5160 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  |  | t |  | 0,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,5152 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,6240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,3120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0780 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) |  |  | m2 |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Azbest in saci |  |  | kg |  | 10,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0070 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpCE32A |  | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid |  |  | m |  | 2,4100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,2050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3615 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322926 |  | Fringhie cinepa gudronata |  |  | kg |  | 1,7714 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 1,7714 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 0,2530 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0122 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0051 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,2530 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,0122 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,2410 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0723 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Pentru suporturi |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,2130 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 11,2665 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0475 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,0438 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0164 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0034 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II А и В) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,6400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Azbest in saci |  |  | kg |  | 27,5400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1061 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0265 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) |  |  | m3 |  | 1,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,0494 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,2190 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2226 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4452 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B10.. |  |  | m3 |  | 0,9500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,2775 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,9835 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0964 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,5700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2375 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de apa Cam 37, Cam 38. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuiei de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montarea turnului H=15 m, V=25 m.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | M1A02D |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассеины, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборнными, монтируемые путем прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу, весом 1-5 т) |  |  | t |  | 9,5200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 28,5600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 550,3512 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 57,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  | m3 |  | 0,0476 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 42,3640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 8,5680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 62,3560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 62,3560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 10,5672 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,8088 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 4,7600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 46,8384 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,9040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,4280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,6648 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 125-150 мм) Vana d=125 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Vana d=100mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea turnului H=15 m, V=25 m.c. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Pret de piata |  | Turn de apa #Rojnovschii# H=18 m,V=50 m.c. Vopsit inauntru si inafara-2 buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Turn de apa #Rojnovschii# H=15 m,V=25 m.c. Vopsit inauntru si inafara |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Pret de piata |  | Vana d=125 mm-2 buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Vana d=125 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Pret de piata |  | Vana d=100 mm-2 buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Vana d=100 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 % |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |