Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Serghei GALUȘCA __________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat Î.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziție Î.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia,

km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 2: km 31,20 – km 39,00) și a podurilor

amplasate la km 33,849 și km 34,256

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Construcția drumului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare 1.1. Demolarea parapetului existent lista 3.1.1 |  |  |  |
| 1 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж перил) K-0.7 | t |  | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
| 2 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 3 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 2,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea sistemului rutier existent lista 3.1.5 |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Demolarea terasamentul | 100 m3 |  | 2,830 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t |  | 529,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,830 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2 |  | 16,630 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | 1.3. Taierea marginelor de asfalt |  |  |  |
| 8 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5) | m |  | 1 846,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
|  |  | 1.4. Demolarea semnelor rutiere, console si borne kilometrice |  |  |  |
| 9 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 73,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 10 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 79,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 11 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 1,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 12 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 1,360 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 13 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton) | m3 |  | 4,230 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2300 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6000 |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  | 0,0423 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 15 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 10,150 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 16 | DF04A | Deplantarea indicatorilor kilometrici | buc |  | 24,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,5900 |  |
| 17 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 18 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 0,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 19 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice RMG1-2buc ) | t |  | 2,280 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,0000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 2,5000 |  |
| 20 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 2,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 21 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 2,280 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
|  |  | 2. Lucrari terasament lista centralizate |  |  |  |
| 22 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы ) cu transport la 1 km la acostamente | 100 m3 |  | 24,570 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 23 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Нарезка уступов по откосам насыпи | 100 m3 |  | 7,270 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,0000 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,2500 |  |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II decaparea casetelor lin cavalier | 100 m3 |  | 108,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 19 454,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II excavarea debleului in cavalier | 100 m3 |  | 181,560 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 27 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 32 680,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II excavarea debleului in rambleu | 100 m3 |  | 104,340 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 29 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 18 781,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 295,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 31 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu | 100 m3 |  | 104,340 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 32 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 952,040 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 33 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 251,440 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 34 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 25,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |
|  |  | 3. Amenajarea sistemul rutier |  |  |  |
| 35 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu patului | 100 m3 |  | 285,610 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 36 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=22 cm | m3 |  | 2 618,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 26,180 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 38 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 6 073,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 39 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 15 см) h=17 cm k=1.133 | m2 |  | 27 841,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 40 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm | m2 |  | 20 102,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 41 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km in depozit | t |  | 17 976,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 77,480 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 43 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=15 cm | m3 |  | 14 280,660 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 44 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=20 cm | m3 |  | 11 223,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 45 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 12 657,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 46 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 207,620 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 47 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 28 302,380 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 48 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment h=18 cm amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% | m3 |  | 12 619,240 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 49 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% strat de egalizare | m3 |  | 207,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 50 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,/8 litri/m2 | t |  | 51,330 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 51 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 64 163,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 52 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 19,250 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 53 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 64 163,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 54 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 192,490 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 55 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Защита платформы железнодорожной насыпи и дороги нетканным полотном NETESIN) Geocompozit Ha telit | m2 |  | 5 740,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1770 |  |
|  | 1711217329883-11 | Geotcompozit Ha telit | m | 0,7750 |  |
| 56 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA30 | m2 |  | 13 806,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 57 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) k=5 | m2 |  | 13 806,000 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 4. Lucrari pentru evacuarea apelor (rigole) |  |  |  |
|  |  | 4.1. Rigole de acostament B-1-18-50 lista 3.4.2 |  |  |  |
| 58 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 59 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-1-18-50) 0.09m3/buc | buc |  | 339,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-1205 | Element B 1-20-50 0.09 m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 4.2. Consolidarea rigolelor cu piatra sparta si strat vegetal lista 3.3.3 |  |  |  |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 h=10cm | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 61 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,950 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 62 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 113,940 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 63 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal la rigole) | m3 |  | 94,950 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 64 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 6,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 65 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 6,300 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 66 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna fund | 100m2 |  | 6,300 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 4.3. Consolidarea rigolei trapezoidale din beton monolit lista 3.3.4 |  |  |  |
| 67 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 4,610 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 68 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 25,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |
| 69 | Dl130 | Rigola din beton monolit B15 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton h=8cm, fundul rigolei) C30/37 XC4 XD1 XF4 | 100m2 |  | 3,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 70 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-7) | 100m2 |  | -3,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 71 | Dl130 | Rigola din beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton h-8cm, taluzul rigolei) C30/37 XC4 XD1 XF4 | 100m2 |  | 17,930 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 72 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-7) | 100m2 |  | -17,930 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 73 | pretul firmei | Material lemnos | m3 |  | 0,600 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
| 74 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa | kg |  | 442,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2653102100880-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,2300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 4.4. Constructia rigolei monolite TipU, b=0.3m si h=0.6m, h=0.15m- lista 3.3.5 |  |  |  |
| 75 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 0,870 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 76 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 2,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |
| 77 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, h=10cm | m3 |  | 7,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 78 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale (rigola dreptunghiulara) | m3 |  | 33,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 79 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 335,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 80 | pretul firmei | Material lemnos | m3 |  | 0,700 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
| 81 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa (la rosturi de dilatare) | kg |  | 8,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2653102100880-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,2300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |
| 82 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) (la rosturi de dilatare) | m2 |  | 21,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,1000 |  |
|  |  | 4.5. Casiuri pe taluz lista 3.3.7 |  |  |  |
|  |  | 4.5.1. Casiuri pe acostament |  |  |  |
| 83 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 13,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 2,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 85 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 86 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-2-18-25) 0.02m3/buc | buc |  | 16,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-238 | Element B2-18-25 0.022m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 87 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079m3/buc | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-500 | Element prefabricat din beton armat Б-5 0.079m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 4.5.2. Casiuri pe taluz |  |  |  |
| 88 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 89 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-6) 0.022m3/buc | buc |  | 23,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-600 | Element prefabricat din beton armat Б-6 0.022m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 4.5.3. Dissipator |  |  |  |
| 90 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 91 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 92 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.09m3/buc | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-900 | Element prefabricat din beton armat Б-9 0.09m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 93 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079m3/buc | buc |  | 24,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-500 | Element prefabricat din beton armat Б-5 0.079m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 94 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-501 | Bloc de disepare 0.004m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 5. Amenajarea bordurei lista 3.4.3 |  |  |  |
| 95 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 98,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 96 | DE10C | Borduri prefabricate din beton 18x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 | m |  | 1 634,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 6. Amenajarea podetelor + |  |  |  |
|  |  | 6.1. Demolarea podete si reparatia lista 3.1.6 + |  |  |  |
| 97 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 226,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 98 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleu) | 100 m3 |  | 31,450 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 99 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 5 975,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 100 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 31,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 101 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (podet) | m3 |  | 79,700 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 102 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (capetele podetelor) | m3 |  | 109,300 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 103 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  | 4,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 104 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 974,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 105 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 4,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 106 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 |  | 22,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,0500 |  |
| 107 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor Curatirea rigolelor si canalelor mecanizat | 100 m3 |  | 38,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 |  |
| 108 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 |  | 114,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,5800 |  |
| 109 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 1,140 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 110 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 7 436,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 111 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 112 | CF15E | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la apeducte si canale din beton | m2 |  | 16,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 113 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi (colmatare rosturi) | m |  | 37,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 |  |
|  |  | 6.2. Alungirea podetelor de diam.2x1.0m lista 3.5.3 + |  |  |  |
| 114 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 115 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 0,870 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 116 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 117 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,610 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 118 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 115,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 119 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,610 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 | m3 |  | 16,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 121 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1 | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 122 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 123 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК 3-100 4 buc. | m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-101 | Tuburi din beton armat de diam 1,0m ЗК 3.100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 124 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip СТ10 ) 4buc | m3 |  | 4,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 125 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 4buc | m3 |  | 3,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 126 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 127 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigidizarea portal cu beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 128 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 2,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 129 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (umplerea spatiilor dintre tuburi cu beton C16/20 XF1) | m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 130 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 64,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 131 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 2,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 132 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,002 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 133 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 1,940 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 134 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 135 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 136 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,136 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 137 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,136 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 138 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 29,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 139 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,224 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 140 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,224 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 141 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 49,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 142 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,396 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 143 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,396 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 144 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 87,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 145 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 146 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 147 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale (camasuire) | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.3. Constructia podetelor de diam.1.2m lista 3.5.4 + |  |  |  |
| 148 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 149 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 0,990 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 150 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 151 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,890 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 152 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 169,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 153 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,890 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 154 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 32,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 155 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1 | m3 |  | 10,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 156 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 1,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 157 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) TC120.25.1 6buc. | m3 |  | 10,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-103 | Tuburi din beton armat de diam 1m TC120.25.1 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 158 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip П12,18 ) 2buc | m3 |  | 3,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 159 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ5) 4buc | m3 |  | 4,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 160 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 161 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 113,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 162 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 12,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 163 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,012 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 164 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 11,150 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 165 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 166 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 167 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 168 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,118 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 169 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,118 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 170 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 26,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 171 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,218 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 172 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,218 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 173 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 48,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 174 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,278 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 175 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,278 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 176 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 61,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 177 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 178 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 6.4. Constructia podetelor de diam.1.5m lista 3.5.5 + |  |  |  |
| 179 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 5,950 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 180 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 5,630 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 181 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 55,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 182 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 4,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 183 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 771,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 184 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 4,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 185 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D-0 GA | m3 |  | 84,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 186 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (betonC16/20 XF1) | m3 |  | 57,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 187 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 9,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 188 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (descarcator-put din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 5,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 189 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,5 m ) ЗК 8,100 71buc. | m3 |  | 51,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-104 | Tuburi din beton armat de diam 1,5m ЗК 8.100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 190 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT12 )10buc | m3 |  | 15,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 191 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ6) 18buc | m3 |  | 30,060 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 192 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 193 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 513,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 194 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 101,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 195 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,084 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 196 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 81,340 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 197 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,110 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 198 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 2,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 199 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 21,100 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 200 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,830 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 201 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,830 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 202 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 182,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 203 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 1,110 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 204 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -1,110 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 205 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 243,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 206 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 1,330 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 207 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -1,330 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 208 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 292,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 209 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 210 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 12,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 6.5. Alungirea podetelor de diam.1.5m lista 3.5.6 + |  |  |  |
| 211 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 212 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 1,810 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 213 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 214 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 1,210 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 215 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 229,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 216 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,210 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 217 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 28,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 218 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF1 | m3 |  | 3,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 219 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 4,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 220 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,5 m ) ЗК 8,100 4buc. | m3 |  | 2,880 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-104 | Tuburi din beton armat de diam 1,5m ЗК 8.100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 221 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT12 ) 4buc | m3 |  | 6,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 222 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ6) 8buc | m3 |  | 13,360 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 223 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 224 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 104,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 225 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 5,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 226 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,0048 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 227 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 4,660 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 228 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,780 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 229 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,780 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 230 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,342 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 231 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,342 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 232 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 75,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 233 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 234 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 235 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 110,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 236 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,604 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 237 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,604 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 238 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 133,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 239 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 2,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 240 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 241 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale (camasuire) | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.6. Constructia podetului 2x(2.0x2.0m) lista 3.5.9 + |  |  |  |
| 242 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 243 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 3,280 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 244 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 33,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 245 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 2,260 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 246 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 429,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 247 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,260 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 248 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 37,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 249 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1) | m3 |  | 37,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 250 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 7,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 251 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele de capat 2.0x2.0, ЗП35) 4 buc | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-35 | Inele capat 2.0x2.0, ЗП35 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 252 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2.0x2.0, ЗП10,100) 24 buc | m3 |  | 33,840 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-101 | Inele podet 2.0x2.0 ЗП10,100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 253 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ1) 4 buc | m3 |  | 6,080 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282151 | Aripi СТ1 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 254 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ3 ) 4 buc | m3 |  | 4,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282153 | Aripi СТ3 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 255 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 256 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 201,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 257 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 26,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 258 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,489 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 259 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 474,700 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 260 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,350 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 261 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 262 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,199 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 263 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,199 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 264 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 43,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 265 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluze | 100m2 |  | 0,782 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 266 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,782 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 267 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 172,040 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 268 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 1,429 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 269 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -1,429 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 270 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 314,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 271 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 272 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 25,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 6.7. Constructia podetului 2.0x2.0m lista 3.5.12 + |  |  |  |
| 273 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 274 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 3,570 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 275 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 36,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 276 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 2,890 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 277 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 549,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 278 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,890 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 279 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 30,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 280 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1) | m3 |  | 11,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 281 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 1,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 282 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (descarcator-put din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 37,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 283 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele de capat 2.0x2.0, ЗП35) 2 buc | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-35 | Inele capat 2.0x2.0, ЗП35 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 284 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2.0x2.0, ЗП10,100) 12 buc | m3 |  | 16,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-101 | Inele podet 2.0x2.0 ЗП10,100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 285 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ1) 4 buc | m3 |  | 6,080 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282151 | Aripi СТ1 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 286 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ3 ) 4 buc | m3 |  | 4,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282153 | Aripi СТ3 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 287 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 288 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 217,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 289 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 20,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 290 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,245 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 291 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 237,420 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 292 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,047 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 293 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,047 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 294 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (pentru descarcator-put) | m2 |  | 72,900 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 295 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,282 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 296 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,282 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 297 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 62,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 298 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluze | 100m2 |  | 0,329 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 299 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,329 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 300 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 72,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 301 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,701 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 302 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,701 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 303 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 154,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 304 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 305 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 13,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 6.8. Constructia podetelor de diam.0,5m, la accese in curt lista 3.5.13 + |  |  |  |
| 306 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 307 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 308 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 309 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 310 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,6 m ) TS50.25 3 buc. | m3 |  | 1,050 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-500 | Tuburi din beton armat de diam 0,5m TS50,25 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 311 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ8) 4 buc | m3 |  | 1,260 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 312 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 22,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 313 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 314 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,001 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 315 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 1,070 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 316 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 317 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 6.9. Constructia podetelor de diam.0,8m, la accese laterale lista 3.5.14 + |  |  |  |
| 318 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 319 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 320 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 321 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 18,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 322 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,8 m ) TS80.25 18 buc. | m3 |  | 16,020 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-82 | Tuburi din beton armat de diam 0,8m TS80,25 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 323 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9) 8 buc | m3 |  | 9,840 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 324 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 204,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 325 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 27,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 326 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,012 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 327 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 11,750 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 328 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 329 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 7. Drumul de acces parte a intersectie dintre DN R26 PC378+59 lista 3.7.2 |  |  |  |
| 330 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm | m3 |  | 118,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 331 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 1,180 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 332 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 212,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 333 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,870 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 334 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 364,650 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 335 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II amenajarea patului | 100 m3 |  | 0,840 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 336 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 163,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 337 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast GA h=15 cm | m3 |  | 121,210 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 338 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=20 cm | m3 |  | 105,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 339 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 90,810 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 340 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 199,780 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 341 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment h=18 cm amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% | m3 |  | 90,540 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 342 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,/8 litri/m2 | t |  | 0,400 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 343 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 455,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 344 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 0,137 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 345 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 455,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 346 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 1,365 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 347 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA30 | m2 |  | 114,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 348 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) k=5 | m2 |  | 114,000 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,0126 |  |
| 349 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,2025 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 350 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 26,330 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 351 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) | m3 |  | 20,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 352 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 1,350 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 353 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,350 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 8. Intersectiilor minore lista 3.7.3 |  |  |  |
|  |  | 8.1. Tip I |  |  |  |
| 354 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,530 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 355 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 661,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 356 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 1,990 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 8.2. Tip III |  |  |  |
| 357 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast GA h=15 cm | m3 |  | 266,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 358 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 320,640 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 359 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 705,410 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 360 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment h=18 cm amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% | m3 |  | 319,680 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 361 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 1,421 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 362 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 1 776,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 363 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 0,533 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 364 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 1 776,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 365 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 5,330 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 8.3. Tip IV |  |  |  |
| 366 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast GA h=15 cm | m3 |  | 160,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 367 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20 cm | m3 |  | 214,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 9. Acceselor in curti lista 3.7.4 |  |  |  |
| 368 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 |  | 13,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 369 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов выемки земляного полотна грунт II группы) | 100m2 |  | 2,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,2700 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 |  |
| 370 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 15 cm | m3 |  | 19,580 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 371 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,104 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 372 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 50/70 | m2 |  | 130,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311-BA8 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 373 | material | Beton asfatic cu criblura, BA 8 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului | t |  | 0,390 |
|  | 11110001000-BA8 | Beton asfatic marunt,BA8, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 374 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 | m |  | 261,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 375 | Dl124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (dale din beton armat 3x1.0m h=0.2m) 6 buc | m3 |  | 3,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563-22 | Dale din beton armat 3.0x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
|  |  | 10. Constructia trotuarelor lista 3.7.5 |  |  |  |
| 376 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II amenajarea patului | 100 m3 |  | 2,250 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 377 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 405,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 378 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 22,490 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 379 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 15 cm | m2 |  | 2 248,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 380 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k=3 | m2 |  | 22,488 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,0057 |  |
| 381 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 1,800 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 382 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 50/70 | m2 |  | 2 248,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311-BA8 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 383 | material | Beton asfatic cu criblura, BA 8 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului | t |  | 6,740 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 384 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 | m |  | 1 499,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 11. Amenajarea parcarelor publice lista 3.7.6 |  |  |  |
| 385 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II amenajarea patului | 100 m3 |  | 4,160 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 386 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 811,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 387 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast GA h=15 cm | m3 |  | 137,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 388 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=20 cm | m3 |  | 156,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 389 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 138,290 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 390 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 304,240 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 391 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment h=18 cm amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% | m3 |  | 137,880 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 392 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,613 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 393 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 731,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 394 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 0,219 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 395 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 731,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 396 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 2,197 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 397 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA30 | m2 |  | 97,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 398 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) k=5 | m2 |  | 97,000 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,0126 |  |
| 399 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,270 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 400 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 35,295 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 401 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) | m3 |  | 35,295 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 402 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 1,810 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 403 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,810 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere lista 3.7.11 |  |  |  |
|  |  | 12.1. Indicatoare, marcaj, borne kilometrice, parapet si stilpi directionare |  |  |  |
| 404 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794-230 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2,30 | buc | 1,0000 |  |
| 405 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  | 141,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 406 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 407 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM3.40) | buc |  | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794-340 | Stilp metalic confectionat industrial CKM3.40 | buc | 1,0000 |  |
| 408 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900 | buc |  | 54,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-90000 | Indicatoare(А900) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 409 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc |  | 22,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-700700 | Indicatoare (В700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 410 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 | buc |  | 27,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-900900 | Indicatoare (В900) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 411 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc |  | 36,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-70 | Indicatoare D-700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 412 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-900 | buc |  | 12,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-902 | Indicatoare D-900 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 413 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1250x350 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-12535 | Indicatoare 1250x350 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 414 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x350 | buc |  | 6,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-7035 | Indicatoare 700x350 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 415 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1100x700 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-11070 | Indicatoare 1100x700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 416 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x700 | buc |  | 14,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-7035 | Indicatoare 700x350 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 417 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 940x700 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-9470 | Indicator 940x700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 418 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x1050 | buc |  | 6,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-70105 | Indicatoare 700x1050 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 419 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x850 | buc |  | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-3585 | Indicatoare 350x850 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 420 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x510 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-2051 | Indicatoare 2000x510 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 421 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1500x1020 | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-15002 | Indicatoare 1500x1020 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 422 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 3500x680 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-35068 | Indicatoare 3500x680 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 423 | DF02A | Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv vopsirea, scrierea si executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate | buc |  | 7,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,4700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0600 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,6600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7400 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,3100 |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0570 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,2690 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1930 |  |
|  | 1411122201452 | Piatra bruta sortata r.metamorfice < 50kg/buc | m3 | 0,2440 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2670112202100 | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2873145886899 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,8 x 50 S2111 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0570 |  |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic C895-8 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2430116103830 | Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80 | kg | 0,6350 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5290 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0750 |  |
| 424 | pret | Borna kilometrica | buc |  | 7,000 |
|  | 214235434554656 | Borna kilometrica | buc | 1,0000 |  |
| 425 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc |  | 321,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010-1 | Stilp de semnalizare din mase plastice | buc | 1,0000 |  |
| 426 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 4 238,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 427 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum H1-A-W4. 1m.l=20.1 kg | m |  | 4 445,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001-22 | Parapet metalic H1-A-W3 (ES1.50) | t | 0,0201 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 428 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 30,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 429 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 X0 | m3 |  | 27,380 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 430 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal (1464 ml) | t |  | 10,820 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001-2 | Parapet metalic pietonal | t | 1,0000 |  |
| 431 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  | 10,820 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 2. Poduri |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Pod la pc 338+49 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,90 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 702,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 3 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=0,67cu 4 treceri (tractorul din norma a fost exclus) | 100 m3 |  | 3,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II demolarea | 100 m3 |  | 3,90 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 702,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 7 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 13,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,0740 |  |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 11,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta 20-70 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521-1 | Piatra sparta 10-20 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645-1 | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |
| 9 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 165,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut. | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut. | 0,0138 |  |
| 10 | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 1,65 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 3,2300 |  |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 297,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 12 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 11,90 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,5600 |  |
| 13 | TsC26B11 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 11,90 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,8700 |  |
| 14 | TsC27B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodaririi apelor K=9 | 100 m3 |  | 11,90 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4200 |  |
|  |  | 1.2. Culei/Pile |  |  |  |
| 15 | TsC03B21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,9500 |  |
| 16 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 17 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II , K=9 | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
| 18 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,8100 |  |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 100,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0232 |  |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 21 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 |  | 20,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |
| 22 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 23 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II , K=9 | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
| 24 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 25 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 200,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut. | 1,7000 |  |
| 26 | Dl102 | Consolidarea excavatiilor cu panouri din scinduri, la pamint cu stabilitatea slaba | m3 |  | 200,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6870 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0169 |  |
| 27 | Dl102 | Consolidarea excavatiilor cu panouri din scinduri, la pamint cu stabilitatea slaba , repetare 1 ori | m3 |  | 200,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6870 |  |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, LA 20 fr.16-32 | m3 |  | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 29 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit ,(radier,beton C30/37 XC4 XD1 XF2 XA2,ar-ra A500C-2531kg , cofraj-25m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 47,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102-1--C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 XA2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2710703517201-4 | Armatura A500C | t | 0,0530 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 30 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire , stalp,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 , cofraj-40m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 15,64 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 81184-C35/45 | Beton С35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 31 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri , A240-50kg,A500C-246kg | t |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 1,0000 |  |
| 32 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 ar-ra-A240-70kg ,A500C-180kg ,cofraj-10m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 9,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 0,0250 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 10,1500 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,7400 |  |
| 33 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка подмостей | m2 |  | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 4,5000 |  |
| 34 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire, banchetelor,beton C35/45 XC4 XD3 XF4, cofraj - 18 m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 8,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 81184-C35/45 | Beton С35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 35 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in banhetelor A240 - 275 kg, A500C -338kg | kg |  | 613,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 36 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 11,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 37 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R repetare 1 ori | buc |  | 11,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 38 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei ,zidul de garda,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 ar-ra-A240-19kg A500C-143kg ,cofraj-20m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 4,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 0,0400 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 10,1500 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,7400 |  |
| 39 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr, cuzinetelor,reazemului antiseismic din beton C35/45 XC4 XD3 XF4,cofraj-0.5m2 ,repetare 3 ori | m3 |  | 0,16 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 81184-C35/45 | Beton С35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,5760 |  |
| 40 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase | m2 |  | 274,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 41 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 274,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0075 |  |
| 42 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase | m2 |  | 80,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 43 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 44 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 1.3. Suprastructura |  |  |  |
| 45 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite , Texnoelast Most C, sau analog) | m2 |  | 16,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132600452 | Folie de hidroliz.tip Tehnoelast Most calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0005 |  |
| 46 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (H=1cm) K=0.5 | m2 |  | 16,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 0,5700 |  |
|  | 565222 | Mortar ciment M20 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |
| 47 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 60 tf | buc |  | 11,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737-1 | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 5,5800 |  |
| 48 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (suprastructura podului 9.0х0.98х0.45м) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | buc |  | 11,00 |
|  | 2666122800511-1669-9 | Elemente pentru poduri din beton armat (suprastructura podului.8.66x0.98x0.45 ,beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 3,8000 |  |
| 49 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 3,20 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3230 |  |
| 50 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat armatura A240 - 48.9 kg | kg |  | 48,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 0,0010 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 51 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele,repetare 3 ori | m2 |  | 11,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 52 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 50,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 53 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R ,repetare 3 ori | buc |  | 50,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 54 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase | m2 |  | 100,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 55 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 100,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 56 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 100,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 1.4. Calea podului |  |  |  |
| 57 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 3,48 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2663102101-1-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 58 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 120,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 59 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,3 л/м2 | t |  | 0,04 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 60 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast Most C, | m2 |  | 120,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470-1 | Membrane bituminoase Tehnoelast Most C | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0400 |  |
| 61 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ,montarea buclei | m |  | 18,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6800 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,9556 |  |
|  | 2874115893300-1 | Dubluri | buc | 2,5556 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |
| 62 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar cornise,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 , ar-ra A240-52kg | m3 |  | 1,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 266310201-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1040 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 0,0290 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9540 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,4640 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 1,0600 |  |
| 63 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 64 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 4,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 0,0690 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 65 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка цоколя) | kg |  | 338,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 66 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  | 8,45 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 67 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (заполнение цоколя бетоном C30/37 XC4 XD1 XF2) | m3 |  | 0,10 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om. | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2663102101000-C35/45 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 68 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 | t |  | 0,02 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 69 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica h= 7,0 см, BA 16 50/70 , k=1.75 ,consum-0.0972 t/m2 | m2 |  | 81,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 70 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 л/м2 | t |  | 0,02 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 71 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica , MAS16 50/70 ), consum-0.0972 t/m2 | m2 |  | 81,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013-MAS 16 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 72 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 40,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 73 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 40,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 74 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 16,40 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 75 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat, H2 W3) | t |  | 0,99 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-2 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H2 W3 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  |  | 1.5. Racordarea podului cu terasamentul |  |  |  |
| 76 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire LA20 fr16-32 | m3 |  | 25,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta de granit LA20 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0050 |  |
| 77 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 78 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 435x63x50 cm.) | buc |  | 4,00 |
|  | 2666122851120-4206-5 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat dimensiunea de 435x63x50 cm., geut.3.27 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,3000 |  |
| 79 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 18,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 80 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina -dale de racordare 400x98x25cm C30/37 XC4 XD1 XF2 | buc |  | 18,00 |
|  | 26661228005444-400-5 | Dale de racordare 400x98x25 beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 0,9400 |  |
| 81 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea blocului longrinei C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 0,48 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 82 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea placilor de racordare beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 0,96 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 83 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat ar-ra A240-22.88kg | kg |  | 22,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-3 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 84 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка цоколя) | kg |  | 270,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 85 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  | 6,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 86 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (заполнение цоколя бетоном C30/37 XC4 XD1 XF2) | m3 |  | 0,08 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om. | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2663102101000-C35/45 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 87 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale fundatie sub parapet C30/37 XC2 XF1 | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1-C30/37 | Beton C30/37 XC2 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 88 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in banhetelor A240 - 19.8 kg, A500C -68kg | kg |  | 87,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 89 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 225,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 90 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 |  | 5,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 91 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m , k=0.44 , h=1.1 m | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9200 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut. | 0,4800 |  |
| 92 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (h=4.5 см) k=1.5 | m2 |  | 15,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7300 |  |
|  | 565222 | Mortar ciment M20 | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0110 |  |
| 93 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase | m2 |  | 100,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 94 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0093 |  |
| 95 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 18,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 96 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 96,26 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 97 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton , borduri 100x30x15 cm ,beton XC4 XD3 XF4 pe fundatie de beton C16/20 X0 | m |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 402-0006-C16/20 | Beton C16/20 XO | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2666122800285-2 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m | 1,0050 |  |
| 98 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H2 W3) | t |  | 0,88 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-2 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H2 W3 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 99 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H1 W3) | t |  | 1,21 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-4 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H1 W3 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  |  | 1.6. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |  |
| 100 |  | Nisip-prundis fr 0-63 GA75 | m3 |  | 300,00 |
|  | 1421102200525-1 | Nisip-prundis fr 0-63 GA75 balast | m3 | 1,0000 |  |
| 101 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,6500 |  |
| 102 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 103 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 104 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 15,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 105 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами) | m3 |  | 27,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 106 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 43,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 107 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Tupar SF49, pe interiorul drenurilor ca filtru invers | m2 |  | 18,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1900 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1770 |  |
|  | 1711217329883-1 | Material textil Tupar SF49 | m | 0,7750 |  |
| 108 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-2 | Tevi din PVC HDPE SN8 diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 109 | Dl130 | Consolidarea acostamentelor cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном C35/45 XC4 XD3 XF4) h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 |  | 0,54 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 15,1450 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta de granit 20-40 mm LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,4600 |  |
| 110 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 |  | -0,54 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 111 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240 -118.8 kg | t |  | 0,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 112 | Dl130 | Consolidarea acostamentelor cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном C35/45 XC4 XD3 XF4) h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 |  | 0,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 15,1450 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta de granit 20-40 mm LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,4600 |  |
| 113 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 |  | -0,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 114 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240 -52.8 kg | t |  | 0,05 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 115 | Dl119 | Fundatii monolite din beton / la edificiile artificiale Упор из монолитного бетона C30/37 XF2 50x40 cm | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 116 | Dl119 | Fundatii monolite din beton \ la edificiile artificiale Упор из монолитного бетона C30/37 XF2 21x75 cm | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 117 | Dl129 | Umpluturi cu piatra de granit pentru edificii artificiale la drumuri risbermei din piatra sparta de granit CP90/250 | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201323-1 | Piatra bruta de granit CP90/250 | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 1.7. Casiu pe taluz |  |  |  |
| 118 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 119 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 120 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 121 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 8,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat Б-5 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.079 m3 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 122 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б2-20-50) 0.046 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-Б-22 | Element prefabricat din beton armat Б2-20-50 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.046 m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 123 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б2-20-25) 0.023 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-Б-222 | Element prefabricat din beton armat Б2-20-25C35/45 XC4 XD3 XF4 0.023 m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 124 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 125 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 126 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 127 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B6 C35/45 XC4 XD3 XF4 0,022 m3/1 buc | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2666122800611-B6 | Element prefabricat din beton armat B 6 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.022m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
| 128 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 129 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 130 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 131 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat Б-5 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.079 m3 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 132 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.088 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-900 | Element prefabricat din beton armat Б-9 C35/45 XC4 XD3 XF4 (0.088 m3) | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
|  |  | 1.8. Demontarea elementelor constructiei existente |  |  |  |
| 133 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7 | t |  | 0,69 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 134 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 135 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 0,69 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 136 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 51,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 137 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,51 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 138 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 120,32 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 139 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 7,20 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 140 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 141 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 18,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 142 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 35,80 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 143 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,36 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 144 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 89,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 145 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 3,30 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 146 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,03 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 147 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 8,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 148 | PJ10A | Desfacerea zidariei uscate din piatra bruta sau bolovani de riu, la drenurile din spatele culeelor, radiere, pereuri, sferturi de con | m3 |  | 29,60 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,8600 |  |
| 149 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 150 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 71,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 151 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 4,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 152 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 777,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
|  |  | 1.9. Drum de ocolire |  |  |  |
|  |  | 1.9.1. Terasament |  |  |  |
| 153 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 2,14 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,2100 |  |
| 154 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k=9 | 100 m3 |  | 2,14 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,6700 |  |
| 155 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 |  | 6,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 156 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 165,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0383 |  |
| 157 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma patului | 100 m3 |  | 6,30 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |
| 158 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 (На каждый последующий проход к норме DI96, добавлять или исключать) К=-4 | 100 m3 |  | -6,30 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 0,1490 |  |
| 159 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 31,50 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 160 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 7,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1890 |  |
|  |  | 1.9.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 161 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 |  | 6,93 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta 20-70 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521-1 | Piatra sparta 10-20 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645-1 | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |
| 162 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=10 | 100m2 |  | 7,38 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |
| 163 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2) | t |  | 0,50 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 164 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, h=6cm,BA 16 50/70 , k=1.5 ,consum-0.0972 t/m2 | m2 |  | 629,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
|  |  | 1.9.3. Lucrari de arta |  |  |  |
| 165 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 24,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 166 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗК3.100 | m3 |  | 4,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800616-2777 | Tevi din beton armat ЗК3.100 (diam. 1m) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,9800 |  |
| 167 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010-1 | Stilp de semnalizare din mase plastice | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.9.4. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 168 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 5,98 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 169 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 1 106,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 170 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,98 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 171 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 173,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut. | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut. | 0,0138 |  |
| 172 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 1,73 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 173 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 311,85 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 174 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 37,74 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 175 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,38 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 176 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 88,69 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 177 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 4,68 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 178 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 179 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 11,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 180 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,14 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 181 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II ,k=19 | 100 m3 |  | 2,14 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
|  |  | 2. Pod la pc 342+56 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari preliminare de pregatire |  |  |  |
| 182 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 8,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 183 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 1 539,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 184 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=0,67cu 4 treceri (tractorul din norma a fost exclus) | 100 m3 |  | 8,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 185 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II demolarea | 100 m3 |  | 8,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 186 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 1 539,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 187 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 8,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 188 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 19,40 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,0740 |  |
| 189 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 19,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta 20-70 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521-1 | Piatra sparta 10-20 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645-1 | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |
| 190 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 291,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut. | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut. | 0,0138 |  |
| 191 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 2,91 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 192 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 524,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 193 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,5600 |  |
| 194 | TsC26B11 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 1,44 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,8700 |  |
| 195 | TsC27B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodaririi apelor K=9 | 100 m3 |  | 1,44 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4200 |  |
|  |  | 2.2. Culei/Pile |  |  |  |
| 196 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 197 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina dale 3.0x1.5x0.22 m C20/25 XF2 | buc |  | 20,00 |
|  | 2666122800511-4 | Elemente pentru poduri din beton armat (плиты дорожные 3,0х1,5х0,22м) C20/25 XF2 | m3 | 0,9900 |  |
| 198 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (repetare 3 ori) k=3 | buc |  | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 199 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf , demontarea dalelor k=0.8 | buc |  | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 200 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la podul urmator | t |  | 49,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0383 |  |
| 201 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 49,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
| 202 | TsC39A31 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren imbibat cu apa catg,II - III adincime 4 m h med =5.75 , k=1.44 | buc |  | 44,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1500 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut. | 0,7700 |  |
| 203 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,16 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,5200 |  |
| 204 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial distozitivului (подбабок) | kg |  | 2 023,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 205 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial sabotilor (башмак) | kg |  | 1 825,10 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 206 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II | m |  | 80,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 207 | PA05A | Piloti din beton armat , prefabricati cu sectiunea plina (C10-35T5 beton C30/37 XC2 XA1) | m3 |  | 9,92 |
|  | 26611264006906-C10 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (C10-35T5 beton C30/37 XC2 XA1) | m3 | 1,0070 |  |
| 208 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II | m |  | 216,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut. | 0,5400 |  |
| 209 | PA05A | Piloti din beton armat , prefabricati cu sectiunea plina (C6-35T5 beton C30/37 XC2 XA1) | m3 |  | 27,00 |
|  | 26611264006906-C6 | Piloti din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (C6-35T5 beton C30/37 XC2 XA1) | m3 | 1,0070 |  |
| 210 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 3,80 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 2,0000 |  |
| 211 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 212 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 9,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 213 | TsC03B21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 3,29 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,9500 |  |
| 214 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 3,29 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 215 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II , K=9 | 100 m3 |  | 3,29 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
| 216 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,51 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,8100 |  |
| 217 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 102,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0232 |  |
| 218 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,51 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 219 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 3,29 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 220 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II , K=9 | 100 m3 |  | 3,29 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
| 221 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 3,29 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 222 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 380,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut. | 1,7000 |  |
| 223 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, LA 20 fr.16-32 | m3 |  | 11,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 224 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit ,(radier,beton C30/37 XC4 XD1 XF XA1,ar-ra A240-190.8, A500C-3022.2kg , cofraj-22m2 (repetare 2 ori) | m3 |  | 51,03 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100-1--C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2710703517201-3 | Armatura A240 A500C | t | 0,0630 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,4300 |  |
| 225 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire , stalp,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 , cofraj-50m2 (repetare 2 ori) | m3 |  | 14,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 81184-C35/45 | Beton С35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 226 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri , A240-388.5kg,A500C-5308.5kg | t |  | 5,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 1,0000 |  |
| 227 | PL03A | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire, banchetelor,beton C35/45 XC4 XD3 XF4, cofraj - 25 m2 (repetare 4 ori) | m3 |  | 35,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4500 |  |
|  | 81184-C35/45 | Beton С35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0033 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2980 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0017 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,6000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut. | 0,7800 |  |
| 228 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in banhetelor A240 - 1280 kg, A500C -1603.5kg | kg |  | 2 883,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 229 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 230 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R repetare 2 ori ,k=2 | buc |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 231 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei ,zidul de garda,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 ar-ra-A240-139kg A500C-31.6kg ,cofraj-20m2 (repetare 1 ori) | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A240, A500C | t | 0,0406 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 10,1500 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,7400 |  |
| 232 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr, cuzinetelor,reazemului antiseismic din beton C35/45 XC4 XD3 XF4,cofraj-0.5m2 ,repetare 4 ori | m3 |  | 0,16 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 81184-C35/45 | Beton С35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 0,5760 |  |
| 233 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase | m2 |  | 217,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 234 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 217,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0075 |  |
| 235 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase | m2 |  | 210,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 236 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 210,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 237 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 210,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 2.3. Suprastructura |  |  |  |
| 238 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite , Texnoelast Most C, sau analog) | m2 |  | 47,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132600452 | Folie de hidroliz.tip Tehnoelast Most calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0005 |  |
| 239 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (H=1cm) K=0.5 | m2 |  | 47,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 0,5700 |  |
|  | 565222 | Mortar ciment M20 | m3 | 0,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |
| 240 | PI06E | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 60 tf | buc |  | 48,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737-1 | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 5,5800 |  |
| 241 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (suprastructura podului 8.66х0.986х0.45м) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | buc |  | 48,00 |
|  | 2666122800511-1669-8 | Elemente pentru poduri din beton armat (suprastructura podului.8.66x0.98x0.45 ,beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 3,6400 |  |
| 242 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 16,32 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,3230 |  |
| 243 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat armatura A240 - 290.44 kg ,A500C-373.6kg | kg |  | 664,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710703517201-3 | Armatura A240 A500C | t | 0,0010 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 244 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele,repetare 3 ori | m2 |  | 11,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 245 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 246 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R ,repetare 3 ori | buc |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |
| 247 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase | m2 |  | 83,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 248 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 83,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 249 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 83,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 2.4. Calea podului |  |  |  |
| 250 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 14,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2663102101-1-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 251 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание) | m2 |  | 462,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 252 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,3 л/м2 | t |  | 0,14 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 253 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast Most C, | m2 |  | 462,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470-1 | Membrane bituminoase Tehnoelast Most C | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0400 |  |
| 254 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm,D=52mm,- k=1.04 | buc |  | 16,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0700 |  |
| 255 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ,)D=80mm, k=1.6 | buc |  | 16,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 256 | DA02A1 | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris, 146 kg rasina epoxidica | m |  | 69,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,2300 |  |
|  | 14141122201754-1 | Piatra sparta de granit fr.3-10 (criblura) | m3 | 0,0210 |  |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica | kg | 2,1040 |  |
| 257 | PK13B | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=0.7 m, ermetic-5.1 kg, rasina epoxidica-5.3 kg | buc |  | 16,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  | 241640733668-1 | Rasina epoxidica | kg | 0,3300 |  |
|  | 1010196-1 | Ermetic, marca "u-30m" | kg | 0,3190 |  |
|  | 2521216700303-1 | Tevi din polietilena d-52mm | m | 0,7000 |  |
| 258 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 |  | 0,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883-5 | Сетка из стекловолокна | m2 | 1,0000 |  |
| 259 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri Palnie din fonta-100 kg+teava-124.8 kg | kg |  | 100,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2513730000011 | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri | kg | 1,0000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0062 |  |
| 260 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) | buc |  | 8,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,0000 |  |
| 261 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar,beton C35/45 XC4 XD3 XF4 , ar-ra A500C-2445.6kg | m3 |  | 29,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1040 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |
|  | 2710703517201-4 | Armatura A500C | t | 0,0840 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,9540 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,4640 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut. | 1,0600 |  |
| 262 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial | kg |  | 785,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 263 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  | 19,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 264 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 32,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 265 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 32,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 0,0690 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 266 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d= 2.4 см ,k=0.48 | buc |  | 276,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |
| 267 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (ancora chimica) | kg |  | 13,10 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-1 | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 268 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 143,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 269 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 885,96 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 270 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  | 22,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |
| 271 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (mastic bituminos) | kg |  | 58,00 |
|  | 2320322600220-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 272 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 | t |  | 1,00 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 273 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica h= 7,0 см, BA 16 50/70 , k=1.75 ,consum-0.0972 t/m2 | m2 |  | 333,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 274 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 л/м2 | t |  | 1,00 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 275 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica , MAS16 50/70 ), consum-0.0972 t/m2 | m2 |  | 333,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013-MAS 16 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 276 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 133,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut. | 0,2940 |  |
| 277 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 133,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 278 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 54,81 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 279 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat, H2 W3) | t |  | 3,82 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-2 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H2 W3 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 280 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 2,71 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) перильное ограждение | t | 1,0000 |  |
| 281 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  | 2,71 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
|  |  | 2.5. Racordarea podului cu terasamentul |  |  |  |
| 282 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire LA20 fr16-32 | m3 |  | 28,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta de granit LA20 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0050 |  |
| 283 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 284 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 420x63x50 cm.) | buc |  | 2,00 |
|  | 2666122851120-4206-3 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat dimensiunea de 420x63x50 cm., geut.3.15 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,2600 |  |
| 285 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 286 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 500x63x50 cm.) | buc |  | 2,00 |
|  | 2666122851120-4206-4 | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat dimensiunea de 500x63x50 cm., geut.3.75 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,5000 |  |
| 287 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 288 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina -dale de racordare 400x98x25cm C30/37 XC4 XD1 XF2 | buc |  | 12,00 |
|  | 26661228005444-400-5 | Dale de racordare 400x98x25 beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 0,9400 |  |
| 289 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6100 |  |
| 290 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina -dale de racordare 400x124x25cm C30/37 XC4 XD1 XF2 | buc |  | 6,00 |
|  | 26661228005444-400-6 | Dale de racordare 400x124x25 beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,2000 |  |
| 291 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea blocului longrinei C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 0,48 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 292 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea placilor de racordare beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 0,96 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 2663102101000-C30/37 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut. | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut. | 0,4840 |  |
| 293 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat ar-ra A240-22.88kg | kg |  | 22,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-3 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 294 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale fundatie sub parapet C30/37 XC2 XF1 | m3 |  | 1,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1-C30/37 | Beton C30/37 XC2 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 295 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m , k=0.44 , h=1.1 m | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9200 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut. | 0,4800 |  |
| 296 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (h=5 см) k=1.67 | m2 |  | 7,80 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7300 |  |
|  | 565222 | Mortar ciment M20 | m3 | 0,0307 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0110 |  |
| 297 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite , Texnoelast Most C, sau analog | m2 |  | 7,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132600452 | Folie de hidroliz.tip Tehnoelast Most calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0005 |  |
| 298 | DB01A | Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase | m2 |  | 108,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor de joasa presiune | h/ut | 0,0003 |  |
| 299 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 108,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0093 |  |
| 300 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 19,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 301 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 147,42 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 302 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) borduri 100x20x15 cm ,beton XC4 XD3 XF4 pe fundatie de beton C16/20 X0 | m |  | 33,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 402-0006-C16/20 | Beton C16/20 XO | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2666122800285-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 150 beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m | 1,0050 |  |
| 303 | material | Beton C16/20 (se adauga la norma DE10E) | m3 |  | 0,81 |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,0000 |  |
| 304 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H2 W3) | t |  | 2,35 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-2 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H2 W3 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 305 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового H1 W4) | t |  | 0,76 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300-3 | Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое H1 W4 | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  |  | 2.6. Executarea conurilor si lucrari de consolidare |  |  |  |
| 306 |  | Nisip-prundis fr 0-63 GA75 | m3 |  | 320,00 |
|  | 1421102200525-1 | Nisip-prundis fr 0-63 GA75 balast | m3 | 1,0000 |  |
| 307 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 3,20 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,6500 |  |
| 308 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP К=1,67 (tractorul din norma afost exclus) | 100 m3 |  | 2,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut. | 1,1800 |  |
| 309 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut. | 10,9000 |  |
| 310 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 16,00 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 311 | Dl130 | Consolidarea taluzului si abiei cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном C30/37 XC4 XD1 XF2)h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 |  | 2,88 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 15,1450 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta de granit 20-40 mm LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,4600 |  |
| 312 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 |  | -2,88 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 313 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m |  | 634,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut. | 0,0080 |  |
| 314 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 259,38 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 315 | Pret | Scanduri tratate | m3 |  | 2,30 |
|  | 2320322600-1 | Scanduri tratate | m3 | 1,0000 |  |
| 316 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240 634 kg | t |  | 0,63 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 317 | Dl130 | Consolidarea acostamentelor cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном C35/45 XC4 XD3 XF4) h=12 см на щебне h=10 см) | 100m2 |  | 0,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 15,1450 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta de granit 20-40 mm LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,4600 |  |
| 318 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) к=-3 | 100m2 |  | -0,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000-C35/45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 319 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240 -70 kg | t |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 320 | Dl119 | Fundatii monolite din beton / la edificiile artificiale Упор из монолитного бетона C30/37 XF2 50x40 cm | m3 |  | 12,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 321 | Dl119 | Fundatii monolite din beton \ la edificiile artificiale Упор из монолитного бетона C30/37 XF2 21x75 cm | m3 |  | 7,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 322 | Dl129 | Umpluturi cu piatra de granit pentru edificii artificiale la drumuri risbermei din piatra sparta de granit CP90/250 | m3 |  | 14,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201323-1 | Piatra bruta de granit CP90/250 | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 2.7. Casiu pe taluz |  |  |  |
| 323 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 324 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 325 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 326 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B6 C35/45 XC4 XD3 XF4 0,022 m3/1 buc | buc |  | 10,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2666122800611-B6 | Element prefabricat din beton armat B 6 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.022m3/1 buc | buc | 1,0000 |  |
| 327 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 328 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 329 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 330 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 5,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat Б-5 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.079 m3 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 331 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 332 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr 16-32 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 333 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF2 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |
|  | 2663102100-C30/37 | Beton C30/37 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
| 334 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 | Element prefabricat din beton armat Б-5 C35/45 XC4 XD3 XF4 0.079 m3 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
| 335 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.088 m3/buc C35/45 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-900 | Element prefabricat din beton armat Б-9 C35/45 XC4 XD3 XF4 (0.088 m3) | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0600 |  |
|  |  | 2.8. Demontarea elementelor constructiei existente |  |  |  |
| 336 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7 | t |  | 3,60 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 337 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 3,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 338 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 3,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 339 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 49,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 340 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,49 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 341 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 123,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 342 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 27,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 343 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,27 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 344 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 68,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 345 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 25,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 346 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,25 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 347 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 63,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 348 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 20-29,9 tf) k=0.8, ridicarea elementelor prefabricate de trotuar | buc |  | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut. | 2,5200 |  |
| 349 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 144,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 350 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 53,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 351 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,53 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 352 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 133,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 353 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,92 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 354 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 170,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
|  |  | 2.9. Drum de ocolire |  |  |  |
|  |  | 2.9.1. Terasament |  |  |  |
| 355 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 10,55 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,2100 |  |
| 356 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I k=9 | 100 m3 |  | 10,55 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,6700 |  |
| 357 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 25,06 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 358 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 4 636,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0383 |  |
| 359 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma patului | 100 m3 |  | 25,06 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 1,5900 |  |
| 360 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 (На каждый последующий проход к норме DI96, добавлять или исключать) К=-4 | 100 m3 |  | -25,06 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut. | 0,1490 |  |
| 361 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 125,30 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,1000 |  |
| 362 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 13,04 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1890 |  |
|  |  | 2.9.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |
| 363 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 |  | 9,78 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta 20-70 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521-1 | Piatra sparta 10-20 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645-1 | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut. | 0,1060 |  |
| 364 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=15 | 100m2 |  | 9,78 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |
| 365 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2) | t |  | 0,59 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,3000 |  |
| 366 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, h=6cm,BA 16 50/70 , k=1.5 ,consum-0.0972 t/m2 | m2 |  | 978,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-BA16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
|  |  | 2.9.3. Lucrari de arta |  |  |  |
| 367 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 67,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 368 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 2x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ЗП10.100 (18buc) fare pret | m3 |  | 25,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280061-8 | Podet din beton armat 2x2m ЗП10.100 ,fare pret | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 1,9800 |  |
| 369 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Открылки CT3 4buc ,fare pret | m3 |  | 4,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100-2-C16/20 | Beton C16/20 XO | m3 | 0,2100 |  |
|  | 2666122800623-133 | Aripi podet CT3, fara pret | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,6600 |  |
| 370 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Timpan K4 ,fare pret | m3 |  | 1,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 26631021002-C16/20 | Beton C16/20 XO | m3 | 0,2100 |  |
|  | 2666122800623-134 | Timpan K4, fara pret | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,6600 |  |
| 371 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010-1 | Stilp de semnalizare din mase plastice | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.9.4. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 372 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 25,06 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 373 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 4 636,10 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 374 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 25,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 375 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 293,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut. | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut. | 0,0138 |  |
| 376 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 2,93 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 377 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 527,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 378 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 58,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 |  |
| 379 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,59 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 380 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 135,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0571 |  |
| 381 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 25,38 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 382 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 4,52 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 383 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 1,48 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,7480 |  |
| 384 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 385 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 78,45 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 0,0383 |  |
| 386 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 10,55 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,7500 |  |
| 387 | TsC27B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II ,k=19 | 100 m3 |  | 10,55 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,3700 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 137 932,90 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 25 luni (termenul limita – 31.12.2025).

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei Ermurachi |
| --- | --- |

fila 94/94