# ,,Aprob”

# Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție Cererea Ofertei de Prețuri (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail  a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției ,,Ortopedie și Vertebrologie’’ al IMSP SCTO pentru anul 2025.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Sectia Ortopedie si Vertebrologie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Saloane) | m2 | 141,000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 80,000 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 80,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 80,000 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 80,000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 255,000 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 255,000 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 8 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 54,500 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 090,000 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,000 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,000 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 60,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 090,000 |
| 16 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural) | m | 158,000 |
| 17 | CK18C | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm | m | 30,000 |
| 18 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a caloriferului | m2 | 42,900 |
| 19 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 42,900 |
| 20 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m | 27,000 |
| 21 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 5,000 |
| 22 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (trecere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 23 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (piesa de aerisire) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 24 | RpCU05I1 k=2 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,000 |
| 25 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - mm | m | 14,000 |
| 26 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor , montata prin dibluri de d=110 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 20,000 |
| 27 | SB06F | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc | 14,000 |
| 28 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc | 7,000 |
| 29 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x20 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | 7,000 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 30 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 220,400 |
| 31 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 16,000 |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Saloane) | m2 | 148,000 |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Saloane) | m2 | 164,000 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli (Saloane + Hol) | m2 | 246,000 |
| 35 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Saloane) | m2 | 246,000 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Saloane + Hol) | m2 | 246,000 |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Saloane + Hol) | m2 | 246,000 |
| 38 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical- Tip Mipolam Affinity - 4426 Baltio), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial (Saloane + Hol) | m2 | 283,000 |
| 39 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m | 5,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari diverse |  |  |
| 40 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 10,000 |
| 41 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 10,000 |
| 42 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 20,000 |
| 43 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 20,000 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |
| 44 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 34,000 |
| 45 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600 LED) | buc | 37,000 |
| 46 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 18,000 |
| 47 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 3,000 |
| 48 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 150,000 |
| 49 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 150,000 |
| 50 | RpER08A | Montarea conectorului - farbox | buc | 350,000 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.