| Constructia Cantinei cu sufragerie si sala de sport, la IPLTPA '' M.Berezovschi'' mun.Chisinau, sect.Ciocana str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Semnalizare de indendiu, Avertizare si comanda de evacuare (22-2022-1-SI, SI1)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02E |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 3,2736 |  |  |
| 2 |  |  | TsD18B |  |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9700 |  |  |  | 2,4056 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,2480 |  |  |
| 3 |  |  | 34-02-003-1 |  |  |  | Executarea conductelor din tevi de PVC cu D50mm |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0155 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 133,0000 |  |  |  | 2,0615 |  |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,0012 |  |  |
|  |  |  | 530-018-50 |  |  |  |  | Tevi PVC cu D50mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 15,5000 |  |  |
| 4 |  |  | RpEA08B |  |  |  | Montarea fitingurilor de etansare la trecerea tevilor de instalatii prin perete, avind diametrul 2 " |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 2523156713814 |  |  |  |  | Fiting PTY de trecere mediu (IPIP) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 1411122201298 |  |  |  |  | Masa izolanta bituminoasa neagra B65 (MTN) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-02-142-1 |  |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1550 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,6300 |  |  |  | 1,0276 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,9900 |  |  |  | 0,7734 |  |  |
| 6 |  |  | 08-02-143-1 |  |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1550 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,5100 |  |  |  | 1,0090 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2400 |  |  |  | 0,6572 |  |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Caramida |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,0000 |  |
|  |  |  | 2640112300648 |  |  |  |  | Caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 62,0000 |  |  |
| 8 |  |  | 08-02-411-1 |  |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,7000 |  |  |  | 3,4700 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 21,8000 |  |  |  | 2,1800 |  |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 25,0000 |  |  |  | 2,5000 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 17,9000 |  |  |  | 1,7900 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,4400 |  |  |  | 0,4440 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,0220 |  |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Furtun metalic d.25mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 58022025-20 |  |  |  |  | Furtun metalic d.25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |
| 10 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3550 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 1,9916 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0071 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,1100 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,2840 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 4,3310 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,0178 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0071 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,0568 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0036 |  |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu J-Y(ST)Y 2x2x0.8 (RS-485) SI |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,5000 |  |
|  |  |  | 18-8 |  |  |  |  | Cablu J-Y(ST)Y 2x2x0.8 (RS-485) SI |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 35,5000 |  |  |
| 12 |  |  | 10-08-001-01 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare / Centrala convectionala de semnalizare incendiu |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,0000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0560 |  |  |  | 0,0560 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
| 13 |  |  | 10-08-001-06 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. / Panou recepctor LCD |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,0000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Montarea in panou a Modul extensie 8 zone |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 2,2400 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
| 15 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator capsulat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 4,1200 |  |  |
| 16 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Montarea in panou a Modul cu releu |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 2,2400 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
| 17 |  |  | 10-08-002-02 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 200,0000 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 25,0000 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
| 18 |  |  | 10-08-002-02 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 1,4400 |  |  |
| 19 |  |  | 10-04-066-06 |  |  |  | Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
| 20 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 15,6800 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,2800 |  |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 2811236313239 |  |  |  |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 22 |  |  | 10-08-003-04 |  |  |  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (GSM emitator) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,0070 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,1300 |  |  |
| 23 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,2500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 89,3050 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,2650 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 4,1075 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 161,6500 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 2,1200 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,2650 |  |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat KOPkEH FRHF FE180/E30-90 sec. 1x2x0,8 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,0000 |  |
|  |  |  | 590920185392 |  |  |  |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat KOPkEH FRHF FE180/E30-90 sec. 1x2x0,8 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1 200,0000 |  |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 590920185318 |  |  |  |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,0000 |  |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, FE180 E30 - JE-H(St)H-2x2x0.8 mmp |  |  |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0000 |  |
|  |  |  | 3130134818982 |  |  |  |  | Cablu JE-H(St)H-2x2x0.8 mmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 112,7500 |  |  |
| 27 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 119,0000 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 134,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 67,0000 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 48,4000 |  |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava ignifuga polivinilhlorid PVC ф16mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |
|  |  |  | 59092018516 |  |  |  |  | Teava ignifuga polivinilhlorid PVC ф16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |
| 29 |  |  | 08-02-409-2 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,4000 |  |  |  | 2,7520 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 1,0720 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 0,5360 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 1,4400 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,9600 |  |  |  | 0,5568 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,0264 |  |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava polivinilhlorid PVC ф40mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 59092018540 |  |  |  |  | Teava polivinilhlorid PVC ф40mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
| 31 |  |  | 08-02-411-1 |  |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,7000 |  |  |  | 6,9400 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 21,8000 |  |  |  | 4,3600 |  |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 25,0000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 17,9000 |  |  |  | 3,5800 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,4400 |  |  |  | 0,8880 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,0440 |  |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Furtun metalic d.25mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 58022025-20 |  |  |  |  | Furtun metalic d.25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 58052022023 |  |  |  |  | Крепежные изделия и материалы |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistem avertizare si comanda de evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,8600 |  |  |  | 56,9850 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,1450 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 2,2475 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 5,8000 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 88,4500 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,3625 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,1450 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 2,3200 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,2900 |  |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu ignifug, fara halogeni, de cupru JE-H(st)H FE180 E 90 1x2x1.5mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,0000 |  |
|  |  |  | 16-8 |  |  |  |  | Cablu ignifug, fara halogeni, de cupru JE-H(st)H FE180 E 90 1x2x1.5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 670,0000 |  |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu pentru microfon FTP 8x0.22 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0000 |  |
|  |  |  | 18-81 |  |  |  |  | Cablu pentru microfon FTP 8x0.22 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 55,0000 |  |  |
| 37 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 83,3000 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 93,8000 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 46,9000 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 126,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 12,6000 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 18,9000 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 33,8800 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,7700 |  |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava ignifuga polivinilhlorid PVC ф16mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0000 |  |
|  |  |  | 59092018516 |  |  |  |  | Teava ignifuga polivinilhlorid PVC ф16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 700,0000 |  |  |
| 39 |  |  | 08-02-409-2 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,4000 |  |  |  | 2,7520 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 1,0720 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 0,5360 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 1,4400 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,9600 |  |  |  | 0,5568 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,0264 |  |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava polivinilhlorid PVC ф40mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 59092018540 |  |  |  |  | Teava polivinilhlorid PVC ф40mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 58052022023 |  |  |  |  | Крепежные изделия и материалы |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |
| 42 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Montarea accesoriilor in dulap |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 2,2400 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Set pentru impamintare ТЕ |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2-8 |  |  |  |  | Set pentru impamintare ТЕ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 44 |  |  | 10-06-037-12 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,7200 |  |  |  | 1,4832 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantiere |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cutie ignifuga КВР 01 / 30-100В |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 14-18 |  |  |  |  | Cutie ignifuga КВР 01 / 30-100В |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
| 46 |  |  | 10-06-037-05 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 4,1200 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
| 47 |  |  | 10-08-001-01 |  |  |  | Aparate receptoare: Panou de evacuare vocala |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,0000 |  |  |  | 48,0000 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0560 |  |  |  | 0,1120 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,3200 |  |  |
| 48 |  |  | 10-08-003-03 |  |  |  | Dispozitive de ultrasunet: Bloc de alimentare cu baterii |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0160 |  |  |  | 0,0320 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,2600 |  |  |
| 49 |  |  | 10-04-064-01 |  |  |  | Aparataj de masa: Statie de baza a apelurilor |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
| 50 |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete/tavan: Difuzor |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 67,0000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,2680 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,1340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem avertizare si comanda de evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20, EN54-2, EN54-4, EN54-13 tip SmartLine 020-4 "INIM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 611020170440 |  |  |  |  | Centrala conventionala de semnalizare incendiu SmartLine 020-4 "INIM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Panou receptor LCD pentru centrala tip SmartLetUSee/LCD-Lite "INIM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 6110201704405 |  |  |  |  | Panou receptor LCD pentru centrala tip SmartLetUSee/LCD-Lite "INIM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu, EN54-2, EN54-13 tip SmartLine /8Z "INIM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 611020170441 |  |  |  |  | Modul de extensie pentru 8 zone tip SmartLine /8Z "INIM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Baterii acumulatoare АКБ-12V; 7Ah |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 63092022006 |  |  |  |  | Baterii acumulatoare АКБ-12V; 7Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Modul cu releu tip REL1INT "INIM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 611020170443 |  |  |  |  | Modul cu releu tip REL1INT "INIM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0000 |  |
|  |  |  | 2811236313272 |  |  |  |  | Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 110,0000 |  |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0000 |  |
|  |  |  | 2811236313281 |  |  |  |  | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 110,0000 |  |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Declansator manual de alarma de incendiu, EN54-11 de tip IC020 "INIM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 28112363132489 |  |  |  |  | Declansator manual de alarma de incendiu, EN54-11 de tip IC020 "INIM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Semnalizator optic si acustic de alarma, de exterior tip Ivy "INIM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 28112363132496 |  |  |  |  | Semnalizator optic si acustic de alarma, de exterior tip Ivy "INIM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Soclu de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 "INIM" sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 28112363132816 |  |  |  |  | Soclu de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 "INIM" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Radio-emitator ATS-100 sau Modul GSM (transmitator) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 660620170263 |  |  |  |  | Radio-emitator ATS-100 sau Modul GSM (transmitator) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistem avertizare si comanda de evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Monobloc de masa, 6U, de tipul ВЕЛЛЕЗш-120-400: panou de evacuare vocala, de tipul: БМО-120-400; blocul de alimentare+baterii acumulatoare, de tipul БРЖ02-24/12; dulap de montare, deschis, 6U |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 48-418 |  |  |  |  | Monobloc de masa, 6U, de tipul ВЕЛЛЕЗш-120-400: panou de evacuare vocala, de tipul: БМО-120-400; blocul de alimentare+baterii acumulatoare, de tipul БРЖ02-24/12; dulap de montare, deschis, 6U |  |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Monobloc de masa, 6U, de tipul ВЕЛЛЕЗш-120-100: panou de evacuare vocala, de tipul: БМО-120-100; blocul de alimentare+baterii acumulatoare, de tipul БРЖ02-24/7; dulap de montare, deschis, 6U |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 48-419 |  |  |  |  | Monobloc de masa, 6U, de tipul ВЕЛЛЕЗш-120-100: panou de evacuare vocala, de tipul: БМО-120-100; blocul de alimentare+baterii acumulatoare, de tipul БРЖ02-24/7; dulap de montare, deschis, 6U |  |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Statia de baza a apelurilor ПМН-8 (Пульт микрофонный ПМН-8) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 48-420 |  |  |  |  | Statia de baza a apelurilor ПМН-8 (Пульт микрофонный ПМН-8) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Statia de baza a apelurilor ПМН-12 (Пульт микрофонный ПМН-12) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 48-421 |  |  |  |  | Statia de baza a apelurilor ПМН-12 (Пульт микрофонный ПМН-12) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Difuzor de tavan, complect 0.75/1.5/3/6 6W, 99dB; -6АС100ППм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 48-429 |  |  |  |  | Difuzor de tavan, complect 0.75/1.5/3/6 6W, 99dB; 6АС100ППм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,0000 |  |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Difuzor de perete, complect 0.75/1.5/3/6 6W, 99dB; -6АС100ПНм |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,0000 |  |
|  |  |  | 48-430 |  |  |  |  | Difuzor de perete, complect 0.75/1.5/3/6 6W, 99dB; -6АС100ПНм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 63,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem avertizare si comanda de evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Incercari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | RpEJ05A |  |  |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | 3410540004803 |  |  |  |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Incercari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |