| Castel de Apa situat in s. Dorotcaia raionul Dubasari | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Castel tip de apa  din otel, fabricat industrial cu volumul  de 50mc, si inaltimea picorului de 15m.  Lucrai de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari teresamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de fundatie - sol excavat | 100 m3 | 4.026 |  |  |
| 2 | TsI51A5 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 603.90 |  |  |
| 3 | TsC50B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 4.026 |  |  |
| 4 | TsC51B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4.026 |  |  |
| 5 | TsD03A1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Um[luturi pamint provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - perna de pamint din argila nisipoasa | 100 m3 | 1.515 |  |  |
| 6 | TsD09A1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv - perna de pamint | 100 m3 | 1.515 |  |  |
| 7 | TsC54C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6.85 |  |  |
| 8 | TsC03F1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - sol argila nisipoasa pentru reumplerea timpanului | 100 m3 | 2.77 |  |  |
| 9 | TsI51A5 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 415.50 |  |  |
| 10 | TsC50B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 2.77 |  |  |
| 11 | TsC51B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2.77 |  |  |
| 12 | TsA02C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare - efectuarea rambleului cu argila nisipoasa | m3 | 6.60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatii |  |  |  |  |
| 13 | TsC53B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100 m2 | 0.19 |  |  |
| 14 | CA02A1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Mortar simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M50 | m3 | 1.96 |  |  |
| 15 | CB01C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 21.19 |  |  |
| 16 | CC03C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - C1 | kg | 195.20 |  |  |
| 17 | CC03D1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la constructii speciale - C2 | kg | 105.20 |  |  |
| 18 | CA03F п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 24.50 |  |  |
| 19 | CL57B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg | kg | 102.00 |  |  |
| 20 | 41-01-008-7 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100 m2 | 0.22 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Fintina tehnologica |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Elemente prefabricate |  |  |  |  |
| 21 | CG32A1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 3.60 |  |  |
| 22 | TsC53B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100 m2 | 0.18 |  |  |
| 23 | CA02C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B 7,5 | m3 | 0.85 |  |  |
| 24 | AcE15A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 3,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4.09 |  |  |
| 25 | Pret de piata п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Element prefabricat CTR - 1 fara fund V=1,01m3 | buc | 2.00 |  |  |
| 26 | Pret de piata п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Element prefabricat CTN - 1 cu fund V=2,08m3 | buc | 1.00 |  |  |
| 27 | AcE09B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea treptelor din otel-beton cu D=12 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc | 6.00 |  |  |
| 28 | VC34A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg - de sustinere a inelelor | kg | 5.62 |  |  |
| 29 | CC01B2 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 7.10 |  |  |
| 30 | Pret de piata п. К=1.00 | Piulite M12 | buc | 20.00 |  |  |
| 31 | Pret de piata п. К=1.00 | Saibe M12 | buc | 20.00 |  |  |
| 32 | SA34I п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri - teava otel d=150mm | buc | 4.00 |  |  |
| 33 | SA34G п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" - teava otel d=100mm | buc | 2.00 |  |  |
| 34 | IzF20A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 2.51 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Izolatii |  |  |  |  |
| 35 | IzF30B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penebar", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 | 5.00 |  |  |
| 36 | IzF30A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Penecrit", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare | m2 | 13.00 |  |  |
| 37 | IzF31B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 41.70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Panou monolit - acoperis |  |  |  |  |
| 38 | CB01C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii FU, exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv pentru panou monolit | m2 | 9.48 |  |  |
| 39 | CB11B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 4.00 |  |  |
| 40 | CB14A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 9.48 |  |  |
| 41 | CC01B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 173.35 |  |  |
| 42 | CC01A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 2.50 |  |  |
| 43 | CA04F п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - B15 | m3 | 1.02 |  |  |
| 44 | CG42A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn - capac din lemn | m2 | 1.02 |  |  |
| 45 | CK40A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte - la capac din lemn | m2 | 1.02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Acumulator de scurgere a apei M1, capac M2 |  |  |  |  |
| 46 | TsA02B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2.80 |  |  |
| 47 | TsD01B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2.80 |  |  |
| 48 | AcD18B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea tevii din polipropilena , pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 100 mm | m | 6.50 |  |  |
| 49 | CA02A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0.04 |  |  |
| 50 | CL18A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - piesa M1 | kg | 54.03 |  |  |
| 51 | Pret de iata п. К=1.00 | Teava din otel d=330x7mm | m | 0.60 |  |  |
| 52 | Pret de iata п. К=1.00 | Teava din otel d=159x6mm | m | 0.20 |  |  |
| 53 | Pret de piata п. К=1.00 | Tabla 370x6 | kg | 15.30 |  |  |
| 54 | AcA15C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200 mm | m | 2.00 |  |  |
| 55 | CL17C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. - piesa M2 | kg | 2.30 |  |  |
| 56 | RpAcH19A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm | buc | 2.00 |  |  |
| 57 | RpCE32A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata | m | 1.20 |  |  |
| 58 | CN20A1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 1.65 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Scara de acces |  |  |  |  |
| 59 | TsA02B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0.90 |  |  |
| 60 | CB01B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 6.24 |  |  |
| 61 | CC01A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 0.50 |  |  |
| 62 | CC01B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 78.50 |  |  |
| 63 | CL57A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 14.52 |  |  |
| 64 | CA04F п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1.50 |  |  |
| 65 | CL18A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - mina curenta | kg | 18.50 |  |  |
| 66 | CN20B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - mina curenta | m2 | 0.60 |  |  |
| 67 | TsD01B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0.90 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Pereu |  |  |  |  |
| 68 | TsE01B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100 m2 | 0.545 |  |  |
| 69 | DA06B1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 5.45 |  |  |
| 70 | DB18A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbracaminte de mortar asfaltic, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala | m2 | 54.50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materiale (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Transp) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Transp+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100.00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Castel de Apa situat in s. Dorotcaia raionul Dubasari | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Castel tip de apa  din otel, fabricat industrial cu volumul  de 50mc, si inaltimea picorului de 15m.  Utilaj tehnologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Turn de apa |  |  |  |  |
| 1 | CL51A К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Instalarea turn din otel, montat fara tiranti, inaltime cu 15 m. W=50m3 | t | 4.64 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100.00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 2 | Рыночные цены п. К=1.00 | Castel de apa tip Rojnovschi cu H=15m, W=50m3 Complet (inclus sistemul de automatizare СASCAD ori Analog : - Vopsit BT-177 conform ГОСТ 6-10-426-79; - Lac ПФ-171 conform ГОСТ 15907-70 сu 10-15% din pulbere de aluminiu conform ГОСТ 5494-71; - Vopsea НЦ-132 conform ГОСТ 6631-74; - Elemente de ridicare si fixare Castel; - Scara de acces cuva cu ingradire scara si ingradire cuva; - Firre (funii) de fixare d=12mm (4 buc) si elemente de ancorare; - Conducta de alimentare castel; - Conducta de evacuare; - Conducta de golire gastel; Gura de acces acoperita in partea superioara si inferioara; - Scoabe de sustinere; - Scara interioara si elementele de ventilare | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  | Intocmit | (T.Corduneanu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |
|  | Verificat | () |  |  |
|  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |
| Castel de Apa situat in s. Dorotcaia raionul Dubasari |  |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Castel tip de apa  din otel, fabricat industrial cu volumul  de 50mc, si inaltimea picorului de 15m.  Retele interioare de apa.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi, armaturi conducte |  |  |  |  |
| 1 | AcA04B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114x4,5 mm | m | 4.00 |  |  |
| 2 | AcA04A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=88.5x4mm | m | 4.50 |  |  |
| 3 | AcA52C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -- teava PEHD PE100 Pn6 d=90mm | m | 6.20 |  |  |
| 4 | AcA26A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - teu egal d=80mm cu flanse din fonta | buc | 2.00 |  |  |
| 5 | AcA26A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - teu redus din fonta d=100x80mm cu flanse | buc | 3.00 |  |  |
| 6 | AcA26B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - reductie cu flanse din otel inox d=125x110mm | buc | 1.00 |  |  |
| 7 | AcA25A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - conducta din otel cu 2 flanse cu d=88,5x4mm, l=0,25m | buc | 2.00 |  |  |
| 8 | AcA25A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - conducta din otel cu 2 flanse cu d=88,5x4mm, l=1,8m | buc | 1.00 |  |  |
| 9 | AcA26B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - conducta din otel cu flanse d=114x4,5 l=0,35m d=65 cu reductie d=65mm | buc | 1.00 |  |  |
| 10 | AcA26B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - conducta din otel cu flanse d=114x4,5 l=0,2m d=65 cu reductie | buc | 1.00 |  |  |
| 11 | AcA26A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - filtru cu flanse din fonta d=100mm | buc | 1.00 |  |  |
| 12 | AcB01A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - manometru | buc | 1.00 |  |  |
| 13 | AcB01A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet sertar d=80мм | buc | 2.00 |  |  |
| 14 | AcB01A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet sertar d=50mm РN1 | buc | 1.00 |  |  |
| 15 | GD54E1 п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm. PDH PE100 Pn6 l=0,25m | buc | 5.00 |  |  |
| 16 | CA03G п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 - suport din beton | m3 | 0.20 |  |  |
| 17 | AcA53A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - ansamblu flansa capat flansa d=63mm | buc | 3.00 |  |  |
| 18 | GD54C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 4.00 |  |  |
| 19 | AcA53A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - cot 90' din PEHD d=63mm | buc | 2.00 |  |  |
| 20 | AcA53A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - cot 45' din PEHD d=63mm | buc | 3.00 |  |  |
| 21 | Pret de piata п. К=1.00 | Bulon si piulita M16x80 (set 4 buc) | set | 9.00 |  |  |
| 22 | Pret de piata п. К=1.00 | Bulon si piulita M16x60 (set 4 buc) | set | 20.00 |  |  |
| 23 | Pret de piata п. К=1.00 | Garnitra plana de cauciuc pentru flanse d=100mm | buc | 10.00 |  |  |
| 24 | Pret de piata п. К=1.00 | Garnitra plana de cauciuc pentru flanse d=80 | buc | 10.00 |  |  |
| 25 | Pret de piata п. К=1.00 | Garnitra plana de cauciuc pentru flanse d=63 | buc | 2.00 |  |  |
| 26 | Pret de piata п. К=1.00 | Garnitra plana de cauciuc pentru flanse d=50 | buc | 17.00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuielide transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100.00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
| 27 | AcA26A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - teu egal cu flanse din fonta d=100mm | buc | 1.00 |  |  |
| 28 | AcA26A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - cot 90' cu flanse din fonta d=80mm | buc | 3.00 |  |  |
| 29 | AcA26B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - ansamblu flansa capat flansa d=125x125mm | buc | 4.00 |  |  |
| 30 | AcB04C п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm | buc | 1.00 |  |  |
| 31 | AcB01A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - clapeta de sens unic d=100mm | buc | 1.00 |  |  |
| 32 | AcB01A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - robinet sertar d=100mm | buc | 5.00 |  |  |
| 33 | AcB06B п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurai sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100.00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 34 | AcA26A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Teu egal cu flanse din fonta d=100x100mm | buc | 1.00 |  |  |
| 35 | AcA26A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Cot 90' cu flanse din fonta d=80mm | buc | 3.00 |  |  |
| 36 | AcA26A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Ansamblu flansa capat flansa d=125x125mm | buc | 4.00 |  |  |
| 37 | Pret de piata п. К=1.00 | Contor de apa rece cu flanse d=65 | buc | 1.00 |  |  |
| 38 | AcA26A п. К=З=1.00; М=1.00; Ш=1.00 | Clapeta de sens unic cu flanse d=100mm | buc | 1.00 |  |  |
| 39 | Рыночные цены п. К=1.00 | Robinet serta d=100mm Pn1,0 | buc | 5.00 |  |  |
| 40 | Рыночные цены п. К=1.00 | Hidrant exterior d=80mm | buc | 1.00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100.00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T.Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Castel de Apa situat in s. Dorotcaia raionul Dubasari | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Deviz-oferta № 7-1

Castel tip de apa  din otel, fabricat industrial cu volumul  de 50mc, si inaltimea picorului de 15m. Amenajari de teren

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi strat fertil | 100 m3 | 0.485 |  |  |
| 2 | TsC02D1 п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0.485 |  |  |
| 3 | TsI51A1 п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 72.750 |  |  |
| 4 | TsC50B п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 0.485 |  |  |
| 5 | TsC51B п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.485 |  |  |
| 6 | TsC18B1 п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapaturi pentru acoperiri cu pietris | 100 m3 | 0.120 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Acoperirea cu pietris si nisip a platformei |  |  |  |  |
| 7 | TsD09A1 п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0.120 |  |  |
| 8 | DA06B2 п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 4.000 |  |  |
| 9 | DA06B1 п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 6.000 |  |  |
| 10 | DE10A п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Borduri prefabricate din beton БР 100х18x10 cm | m | 26.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Astragul din beton |  |  |  |  |
| 11 | DA06B1 п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 0.230 |  |  |
| 12 | DB19A п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1.500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 13 | TsH108A п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 13.000 |  |  |
| 14 | TsH110A п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 3.000 |  |  |
| 15 | TsH110A п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Plantarea tufarilor | buc | 10.000 |  |  |
| 16 | TsH09C п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100 m2 | 4.350 |  |  |
| 17 | TsH95A п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m | 100 buc | 0.130 |  |  |
| 18 | TsH96A п. К=З=1.000; М=1.000; Ш=1.000 | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 | 4.350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100.00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (T. Corduneanu) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |