Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul    Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori si schimbarea timplariei la gradinita-cresa,biblioteca din satul Cogilniceni raionul Rezina.

Autoritatea contractantă_____Primăria satului Cogilniceni , rl. Rezina

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Proiectul este realizat pentru termoizolarea peretilor exteriori si schimbareatimplariei la gradinita-cresa,biblioteca din satul Cogilniceni r-nul Rezina

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul a fost întocmic în conformitate cu toate standardele și normele de rigoare, fiind elaborate devizele de cheltuieli și verificate de către verificator atestat și obținute rapoartele de verificare.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede actele permisive de activitate în domeniul electricității, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiectul de execuție lucrările trebuie să fie executate calitativ conform normativelor în vigoare și trebuie să fie prezent dirigintele de șantier atestat.

Este necesar ca operatorul economic să prezinte documente de calificare a dirigintelui de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractantă este obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor.

Termenii si condiliile de executare а luсrarilоr este 8 luni calendaristice din data inregistrarii contractului la Trezoreria Regionala.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova. Materialele utilizate urmеаzй sй corespundй cerinleior asigurйrii conformitёlii calitёlii conform legislaliei in vigoare din Republica Moldova сu prezentarea certificatelor de conformitate а calitatii materialelor folosite la executarea luсrarilоr.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea si depozitarea produselor si materialelor utilizate se efectuiază de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente, dar și de securitatea și protecția muncii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Toate materialele se vor însoți de certificate de proveniență de la furnizor. La darea în exploatare agentul economic prezintă încercările și măsurările de laborator a instalațiilor electrice și cartea tehnică completată.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor, aceastea vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul trebuie să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Oferta va fi elaborată în conformitate cu actele normative în vigoare, CPL 01.01.2012 în RM, cu prezentarea devizelor de cheltuieli, forma 3, 5, 7;

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- DUAE

2 . Сеrеrе de раrtiсiраrе (апеха пr. 7).

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garantia pentru oferta- 1 % din valoarea ofertei fara TVA (апеха пr. 9), sau transfer la соntul autoritatii сontractаntе ;

5. Рrоpunеrеа finаnсiаra:

5.1 Informalii/documente privind capacitatea есопоmiсa si/sau finаnсiаra - Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de 5 000 000,0(lei;

5.2 Declaralie privind situalia finaсiаra pentru perioada de gestiune anterioare -

Disponibilitatea de bаni lichizi - minim de 30% din valoarea ofertei рrezentаtе

5.3 Ultimul raport financiar;

6. Рrорuпеrеа tehnica:

6,1 Documentalia de deviz - Fоrmulаrе Devizelor: 3, 5 si 7, conform Fоrmulаrului de deviz nr. 1, din аnexa nr. 23,1ista cu cantitatile de lucrari

6.2 Grafic  de executare а luсrarilоr - (апеха nr 10);

6.3 Declaralie privind experienta similar in ultimii 5 ani - (аnеxа. 12);

6,4 Declaralie privind lista principalelor luсrari executate in ultimul an de activitate -

(аnеха nr. 13);

6,6 Declaratie privind personalul de specialitate propus реntru implementarea contractuiui -(аnexa nr.15);

6,7 Аviz pentru participare la licitatiile publice de luсrari din domeniul constructiilor si instalaliilor (аnеха nr. 22)

6,8 Declaratlie cu privire lа specialistii atestati in constructii, саrе activeaza in cadrul intreprinderii - certificatul de atestare tehnico-profesionala а dirigintelui de santier in domeniului: Constructii civile, lucrari de аmеnаjаrе а teritoriului; Instalatii si retele electrice; 6,9 Informatii privind detinerea de laborator propriu autorizat si acreditat in modul stabilit, sau а contractului cu un laborator acreditat, pentru efecfuarea inсеrсarilor si testelor materialelor de constructie utilizate;

6,10 certificate de conformitate si calitate la principalele materiale utilizate

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

1 Lista subcontractantilor si partea/partile din contract саrе sunt indeplinite de acestia (апеха nr.16) dupa caz

2 Informatii privind asocierea (аnеха nr. 7) - dupa caz;

3 Angajament tert sustinator financiar (аnеха nr. l8)- duрa caz;

4 Angajament privind sustinerea tеhnica  si profesionala а ofertantuli/grupului de operatori economici (аnеха nr. 19) - duрa caz;

5 Declaratie tert sustinator tehnic (аnеха nr. 20) – dupa caz;

6 Dесlаratiе tert sustinitor profesional (аnеха nr. 21- dupa caz;

7 Certificat/decizie de inregistrare а intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor  Juridice;

8 Certificat privind lipsa sau existenla datoriilor 1а Bugetul Public National, eliberat de Inspectoratul Fiscal;

9 Certificat de atribuirea а contului Bаnсаr, eliberat de bаnсa dеtinatоаrе de cont;

10 Declaratie privind Perioada de garantie asupra lucrarilor de constructie.
20.Pentru ofertantul desemnat cistigator :

Garantie de buna executie a contractului- 5% din valuarea contractului, prin transfer la contul autoritatii contractante

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori si schimbarea timplariei la gradinita-cresa,biblioteca din satul Cogilniceni raionul Rezina.

Autoritatea contractantă_________Primaria satului Cogilniceni__________________

(denumirea, adresa)

Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori si schimbarea tamplariei la gradinita-cresa ,biblioteca din s.Cogilniceni,rnul Rezina; Formular Nr.1 WinCmeta. (denumirea obiectivului). Lista cu cantitaţile de lucrări № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Inlocuirea timplariei /pe exterior /. 1; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, ); m2; 66,560. 2; RCsM33G; Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri din lemn); m; 39,100. 3; CK23B; Ferestre din mase plastice ,(1,50 x 1,55h -7 buc) (PVC in sistem pentacamental,cu ranforsari din profile metalice galvanizate,cu geam termoizolant dublu LOW-E 4+16+4mm, e<0.10 si k (u)=1.7W(m2* K) R=0.58(m2*K) W rama PVC 5 camere de aer ,Grosimea minima Clasa A,grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de exterior si interior >=2.5mm, grosimea peretilui interiori de separare >=2.0mm; m2; 16,280. 4; CK23C; Ferestre din mase plastice (1,85x1,55h -15 buc ) (PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate,cu geam termoiyolant dublu LOW-E 4+16+4mm, e<0.10 si k(u)=1.7 W(m2*K) R=0.58(m2*K)/W rama PVC 5 camere de aer.Grosimea minima Clasa A,grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de exterior si interior >=2.8mm,grosimea fetelor structurale >=2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare >=2.0mm; m2; 43,020. 5; CK25A; Usi confectionate din PVC cu sistem pentacameral din profile metalice galvaniyate cu geam termoizolant dublu LOW-E 4+16+4mm, e<0.10 si k(u) =2.2 W/m2k rama PVC 5 camere de aer. Grosimea minima Clasa A ,grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de exterior si interior >= 2.8mm, grosimea fetelor structurale >= 2.5mm ,grosimea peretilor interiori de separare .=2.0mm - (0.70 X2,10-2 buc., 0,88x1,75- 1buc., 1,50x1,85-1buc -pe exterior ); m2; 7,260. 6; CK26B; Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu (latimea de 30cm); m; 60,560. 7; CK26A; Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Latimea =30cm; m; 39,100. Capitolul 2. Termoizolarea fasadei. 8; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti; m2; 8,000. 9; RpCJ12A; Tencuieli iexterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane; m2; 8,000. 10; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; m2; 529,160. 11; IzF55C; Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( cu gr.100mm ,145kg/m3,conducerea termica 0,044 W/mk,50k Pa,clasa A ) Cornier din aluminiu-186m/l; m2; 465,760. 12; IzF55E; Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30 mm,145 kg/m3,conducerea termica 0,044 W/mk,50kPa,clasa A; m2; 63,400. 13; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; m2; 529,160. 14; CF30A; Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti; m2; 529,160. 15; CB14A; Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); m2; 564,000. 16; TrB01B1-2; Transportul deseurilor de constructie -demolari (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m; t; 4,000. 17; TsH92A; Incarcarea in auto gunoi,; t; 4,000. 18; TsI50E; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (deseuri de constructie); t; 4,000. 19; RpCI42A; Demontarea elementelor de acoperis - , burlane,; m; 40,000. 20; CE22A; Sisteme de burlane -existente; m; 40,000. Capitolul 3. Soclu. 21; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu; m2; 4,000. 22; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la soclu; m2; 44,000. 23; RpCJ12A2; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-soclu; m2; 4,000. 24; IzF55B; Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: (strat termoizolator cu gr.100mm ) polistiren extrudat XPS,densitatea 26kg/m3(GOST) EN 1602 sau mai bine., Conductivitatea termica declarata 0,0385W/mk (SM SR EN 12667)sau mai bine,Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii 200kPa (SM GOST R EN 826)sau mai bine;Clasificarea in caz de incendiu (stins de sine statator) Clasa E(SM SR EN 13501-1+A1)sau mai bine - SOCLU; m2; 44,000.

L.S.

Autoritatea contractantă  Primaria Cogilniceni                               Data " 24   "noiembrie 2024

Presedintele grupului de   lucru Popel Vasile                ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)